浙江镜岭水库工程输水工程土建10标

招  标  文  件

（招标编号： A3306010720008083001  ）

招标人： 浙江镜岭水库有限公司 （单位盖章）

招标代理机构： 长江勘测规划设计研究有限责任公司 （单位盖章）

2024  年  9  月

目  录

重要提示	5

第 一 卷	6

第一章  招标公告	7

1　招标条件	7

2　项目概况与招标范围	7

3　投标人资格要求	8

4　招标文件的获取	9

5　投标文件的递交	9

6　发布公告的媒介	9

7　监管机构： 绍兴市政务服务办公室	10

8　联系方式	10

投标人资格条件要求附表	11

第二章  投标人须知	14

投标人须知前附表	14

1　总则	26

2　招标文件	29

3　投标文件	30

4　投标	33

5　开标	34

6　评标	34

7　合同授予	35

8　重新招标和不再招标	38

9　纪律和监督	38

10　其他内容	39

11　需要补充的内容	40

附件一：	41

附件二：	42

附件三：	43

附件四：	44

附件五：	45

附件六：	46

第三章  评标定标办法（综合评估法）	47

1　依据	47

2　评标原则	47

3　评标组织	47

4　评标程序和内容	47

附件一：投标文件澄清通知	58

附件二：投标文件澄清函	59

第四章  合同条款及格式	60

第1节  通用合同条款	60

1　一般约定	60

2　发包人义务	65

3　监理人	66

4　承包人	68

5　材料和工程设备	72

6　施工设备和临时设施	74

7　交通运输	74

8　测量放线	75

9　施工安全、治安保卫和环境保护	76

10　进度计划	80

11　开工和完工	81

12　暂停施工	83

13　工程质量	84

14　试验和检验	87

15　变更	88

16　价格调整	91

17　计量与支付	93

18　工程验收	98

19　缺陷责任与保修责任	100

20　保险	101

21　不可抗力	103

22　违约	105

23　索赔	108

24　争议的解决	109

第2节  专用合同条款	111

第3节  合同附件格式	150

第五章  工程量清单	162

第 二 卷	163

第六章  图纸（招标图纸）及其他资料	164

1　说明	164

2　图纸及其他资料目录	164

3　图纸及其它资料	164

第 三 卷	165

第七章  技术标准和要求（合同技术条款）	166

1　一般规定	166

2　施工临时设施	181

3　施工安全文明措施	201

4　环境保护和水土保持	241

5　施工导流工程	272

6　土方明挖	276

7　石方明挖	285

8　地下洞室开挖	293

9　支护工程	324

10　钻孔、灌浆和排水工程	344

11　基础防渗墙工程	379

12　地基及基础工程	380

13　土石方填筑工程	380

14　混凝土工程	388

15　沥青混凝土工程	414

16　砌体工程	414

17　疏浚和吹填工程	414

18　屋面和地面建筑工程	414

19　压力钢管制造和安装	415

20　钢结构的制作和安装	431

21　钢闸门制作	431

22　钢闸门及启闭机安装	431

23　预埋件埋设	431

24　机电设备安装	431

25　工程安全监测	431

26　数字工地建设	439

第 四 卷	471

第八章  投标文件格式	472

一、投标函及投标函附录	475

二、法定代表人身份证明	477

三、授权委托书	478

四、联合体协议书	479

五、投标保证金	480

六、已标价工程量清单	481

七、施工组织设计	497

八、项目管理机构	505

九、拟分包项目情况表	507

十、资格审查资料	508

十一、原件的复制件	514

十二、其他材料	515

# 重要提示

1.浙江镜岭水库工程输水工程土建2标、土建3标、土建4标、土建6标、土建7标、土建8标、土建9标、土建10标、土建11标等9个标段概算金额为：土建2标23300万元、土建3标21000万元、土建4标29100万元、土建6标16300万元、土建7标14200万元、土建8标14100万元、土建9标13500万元、土建10标15600万元、土建11标27900万元，各标段具体概算金额以审定金额为准。投标人可选择其中任意1个或多个标段投标，但最多只能中标其中1个标段。前面开标标段的中标人或中标候选人或因故被取消中标资格的中标人及中标候选人递交的后续标段的投标文件将被拒收。

2.上述各投标人如为联合体的，则同时包含联合体各方。

# 第 一 卷

# 第一章  招标公告

浙江镜岭水库工程输水工程土建10标 招标公告

## 1　招标条件

本招标项目 浙江镜岭水库工程 已由 水利部 以 浙江镜岭水库工程初步设计报告准予行政许可决定书（水许可决〔2024〕55号）批准建设，建设资金来自 政府投资、银行贷款及自筹 ，项目出资比例为 100% ，项目法人为 浙江镜岭水库有限公司 ，招标人为 浙江镜岭水库有限公司 ，招标代理机构为 长江勘测规划设计研究有限责任公司 。项目已具备招标条件，现对该项目 输水工程土建10标 施工进行公开招标。

## 2　项目概况与招标范围

项目概况：镜岭水库位于曹娥江主源澄潭江上，坝址距新昌县城区约30km，距浙江省绍兴市区约90km。工程任务以防洪、供水为主，结合灌溉、发电，为改善流域水生态环境创造条件。水库正常蓄水位128.00m，水库总库容3.13亿m3，年引水量1.09亿m3，设计引水流量为8.0m3/s。镜岭水库为大（2）型Ⅱ等工程。工程由水库枢纽工程和输水工程两部分组成。

水库枢纽工程主要由拦河主坝、副坝、坝后发电厂房及生态放水管、升鱼机及交通工程等组成。主坝为常态混凝土重力坝，包括挡水坝段、泄水坝段、引水坝段，坝轴线呈直线布置，坝顶长度265.0m，坝顶高程138.00m，最大坝高83.0m，坝顶宽度10.0m，泄水建筑物为溢流坝段，位于主河床右侧，由溢流表孔和泄水深孔下泄，表孔共3孔，单孔净宽为8.0m，泄水深孔共1孔。副坝共4座，均采用黏土心墙土石坝，坝顶高程均为139.50m，坝顶宽度均为8.0m；1#副坝坝高12.0m，坝长73.0m；2#副坝坝高9.0m，坝长58.0m；3#副坝坝高19.0m，坝长72.0m；4#副坝坝高7.5m，坝长36.0m。

输水工程采用有压重力流输水，由输水隧洞、输水管道、分水口、检修排水阀井、调压井、动能回收电站、调节池等建筑物组成。输水线路全长约76.30km，其中钻爆隧洞段长41.86km，TBM隧洞段长26.84km，管道段长7.60km；沿线设施工支洞12个，总长8.31km；沿线设分水口5个，检修排水阀井7座，调压井1座，动能回收电站1座，调节池1座。动能回收电站装机容量2×1200kW，调节池最低供水水位55.00m，洞池结合调蓄容积4.40万m3。

本标段招标范围为：合心支洞施工段（会31+300.000～会35+880.000）主洞及合心支洞工程施工，其中输水主洞长约4580m，合心支洞长553.49m，包括：施工图范围内的所有工程内容以及完成上述工程所需的措施项目和其它项目，水土保持工程、环境保护工程、文明标化工地、施工临时用电、临时用地复垦等工程施工、缺陷责任修复，超前地质预报作业及配合第三方超前地质预报，工程安全监测、建设期信息化、验收、调研及科研项目等配合工作，合同约定的其他相关工作，具体详见工程量清单及图纸。

本标段相应概算投资约 15600 万元，计划总工期 1380 日历天。

是否属于政府采购工程    □是   ☑否

是否专门面向中小企业预留    □是  ☑否 （不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

专门面向中小企业预留的实施方式

□本标段整体面向中小企业；

□本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

## 3　投标人资格要求

### 3.1　资质要求

本次招标要求投标人具备 水利水电工程施工总承包一级及以上 资质，其它条件详见附表。

本次招标 接受 联合体投标。接受联合体投标，应满足下列要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过 2 个；

（2）以  /  方作为联合体牵头人；

（3）拟派项目主要成员的委派要求 拟派项目负责人由牵头人委派 ；

（4）①联合体投标的，联合体各方应共同签订联合体协议书，并明确联合体牵头人、成员单位的责任分工、权利义务等事项；②联合体各方均需具备水利水电工程施工总承包一级及以上资质；③联合体各方不得再以自己的名义单独或组建新的联合体参与同一合同段投标；④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标（组成同一联合体投标的除外）。

## 4　招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2024 年    月    日    时至 2024 年    月    日    时（北京时间，下同），登录“绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台”（以下简称“交易平台”，网址：http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/） （电子招标投标交易平台名称）下载电子招标文件。

请各投标人在缴纳投标保证金前自行核对统一主体库内填写的基本账户信息，避免出现保证金缴纳后无法匹配的现象。

## 5　投标文件的递交

5.1　投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年    月    日    时，地点为 绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室 。

5.2　本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。

5.3　项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。

## 6　发布公告的媒介

本招标公告同时在/（发布公告的媒介名称）上发布。

## 7　监管机构： 绍兴市政务服务办公室

## 8　联系方式

招标人：浙江镜岭水库有限公司

地址：绍兴市越城区鑫洲国际商务大厦15楼

邮编：312000

联系人： 周工

电话： 0575-88264812

传真：

电子信箱：

招标代理机构：长江勘测规划设计研究有限责任公司

地址：绍兴市越城区鑫洲国际商务大厦2105室

邮编：312099

联系人：高工

电话：13806751365

传真：

电子信箱：284539594@qq.com

年    月    日

## 投标人资格条件要求附表

| 序号 | 资格条件内容 |
| --- | --- |
| 一 | 企业 |
| 1 | 应具备水利水电工程施工总承包一级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态， 提供投标人2024年 月 日（自公告发布之日至投标截止日之间）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”），具有有效的营业执照和安全生产许可证。 |
| 2 | 接受（接受或不接受）联合体投标。 |
| 3 | 投标人及其法定代表人自2021年7月1日至投标截止时间（不得少于3年）无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）。 |
| 4 | 投标人自2019年7月1日至投标截止时间〔日期以完工（竣工）验收鉴定书或工程质量（安全）监督报告中明确的完工（竣工）日期为准〕，完成过中国境内长度2400m及以上的新建水工隧洞工程（“水工隧洞工程”定义按水工隧洞设计规范（SL 279-2016）执行，指在山体中或地下开挖的、具有封闭断面的过水通道），【注：投标人如提供联合体业绩的，其承担的工作应与其在本次投标过程中承担的工作任务相匹配，提供相应业绩签约合同中的联合体协议书】业绩。业绩证明材料见下文。若为联合体投标的，该业绩由牵头人提供。 |
| 5 | □面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）应提交《中小企业声明函》。 |
| 二 | 拟派项目组主要人员 |
| 1 | 项目负责人应持有注册在投标人单位的水利水电工程专业一级建造师注册执业资格证书。投标人拟派的项目负责人在投标截止时间不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。 |
| 2 | 项目负责人自2021年7月1日至投标截止时间（不得少于3年）无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）。 |
| 3 | 项目技术负责人应持有 水利水电工程专业一级建造师注册执业资格或水利水电工程专业高级工程师及以上职称证书。 |
| 4 | 项目安全员、质检员和施工员应持有中国水利工程协会或中国水利企业协会颁发的全国水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书。 |
| 5 | 项目负责人自2019年7月1日至投标截止时间〔日期以完工（竣工）验收鉴定书或工程质量（安全）监督报告中明确的完工（竣工）日期为准〕，以项目负责人或技术负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人或施工技术负责人）身份完成过中国境内长度2400m及以上的新建水工隧洞工程业绩（“水工隧洞工程”定义按水工隧洞设计规范（SL 279-2016）执行，指在山体中或地下开挖的、具有封闭断面的过水通道）。业绩证明材料见下文。 |
| 三 | 其它 |
| 1 | 投标人的“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员，下同）必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C证），其中企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产的副总经理应有任命文件；专职安全生产管理人员不少于3人,且不得与拟派项目组其他主要人员相互兼任。 |
| 2 | 拟派项目组主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员，下同）必须已在浙江省水利厅“浙江省水利建设市场信息”上公示。 |
| 3 | 法定代表人的委托代理人（如有）及拟派项目组主要人员应为投标人本单位正式员工。 |
| 4 | 投标人及其法定代表人、拟派项目负责人未被列入失信被执行人名单（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准） |
| 5 | 投标人、投标人的“三类人员”、拟派项目组主要人员未被列入全国水利建设市场信用平台“黑名单”。 |
| 6 | …… |

投标人及其拟派项目负责人的类似项目业绩要求详见上表，该业绩须已在浙江省水利厅“浙江省水利建设市场信息”上公示。

类似项目业绩证明材料指：（1）合同，以及由项目法人或行政主管部门出具的完工（竣工）验收鉴定书〔或质量监督机构出具对应的完工（竣工）质量（安全）监督报告〕，若工程规模、特征等无法认定的，以初步设计批复（包括设计变更批复） 或施工图纸为依据；（2）浙江省水利厅“浙江省水利工程建设管理系统（透明工程）”下载业绩打印件，打印件应含有“浙江水利透明工程”水印。（上述（1）、（2）项须同时提供）。

业绩要求的项目负责人、技术负责人的身份以“浙江省水利工程建设管理系统（透明工程）”业绩打印件为准，业绩打印件与业绩证明材料（1）合同、以及由项目法人出具的完工（竣工）验收鉴定书〔或质量监督机构出具对应的完工（竣工）质量（安全）监督报告〕的其中之一一致的，该业绩予以认可，均不一致的，该业绩不予

认可。

除业绩要求的项目负责人、技术负责人的身份外，“浙江省水利工程建设管理系统（透明工程）”业绩打印件与项目法人出具的完工（竣工） 验收鉴定书〔或质量监督机构出具对应的完工（竣工）质量（安全）监督报告〕中涉及资格审查的相关信息不一致的，该业绩不予认可。

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：浙江镜岭水库有限公司 地址：绍兴市越城区鑫洲国际商务大厦15楼 联系人：周工 电话：0575-88264812 传真： 电子信箱： |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：长江勘测规划设计研究有限责任公司 地址：绍兴市越城区鑫洲国际商务大厦2105室 联系人：高工 电话：13806751365 传真： 电子信箱：284539594@qq.com |
| 1.1.4 | 项目及标段名称 | 浙江镜岭水库工程（项目名称）输水工程土建10标 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 浙江省绍兴市 |
| 1.1.6 | 现场管理机构 | 浙江镜岭水库有限公司 |
| 1.1.7 | 设计人 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 |
| 1.1.8 | 监理人 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 |
| 1.1.9 | 代建机构 | / |
| 1.2.1 | 资金来源 | 政府投资、银行贷款及自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：总工期1380日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 计划开工日期：2024年 月 日，计划完工日期： 年 月 日 节点工期： / 。 实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 优良 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告要求 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ☑ 接受，应满足下列要求： 1．联合体所有成员数量不得超过2个； 2．应以/方作为联合体牵头人； 3．拟派项目负责人由牵头人委派； 4.①联合体投标的，联合体各方应共同签订联合体协议书，并明确联合体牵头人、成员单位的责任分工、权利义务等事项；②联合体各方均需具备水利水电工程施工总承包一级及以上资质；③联合体各方不得再以自己的名义单独或组建新的联合体参与同一合同段投标；④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标（组成同一联合体投标的除外） |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | □ 组织。投标人可自愿参加，除 / 外，交通工具及食宿均自理。踏勘现场联系人： / ，联系电话： / ，踏勘时间： / ，踏勘集中地点： / ☑不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | □ 召开，定于 / （具体时间）在 / （投标预备会地点）召开投标预备会，投标人可自愿参加，除外，交通工具及食宿均自理。 ☑不召开 |
| 1.10.3 | 投标截止时间 |  |
| 1.11 | 分包 | ☑ 允许，工程分包内容要求：本项目的部分非主体、非关键性工作经招标人同意允许分包，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。 工程分包金额要求： / 接受工程分包的第三人资质要求：分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩。投标时应明确需分包内容，但无须提供分包人相关资料。 □不允许 |
| 1.12 | 偏离 | □不允许 ☑ 允许偏离的内容、范围和幅度：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以补正，拒不补正的，投标将被拒绝。 |
| 2.2.1 | 投标人提出澄清申请的时间 及形式 | 时间：投标截止时间15日前。 形式：通过纸质版加盖投标单位公章扫描成PDF格式文件发送至邮箱：284539594@qq.com下载招标文件的电子招标投标交易平台提出。 |
| 2.2.2 | 招标人发出 澄清的形式 | 潜在投标人应自行关注电子招标投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身原因导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.1 | 招标人发出修改通知的形式 | 修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间 15日前，在下载招标文件的电子招标投标交易平台发出修改通知，不足15日的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。 修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间7天前，以上款相同的形式发布。 潜在投标人应自行关注电子招标投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身原因导致投标失败的，责任自负 |
| 3.1.1 | 投标文件成册 要求 | □ 不需要分别成册 ☑需要分别成册，成册要求为：投标文件根据评标办法由资格审查、技术标、资信标、商务标资料组成，资格审查、技术标、资信标、商务标分别封装 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起生效，有效期为90天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | □不要求递交投标保证金。 ☑要求递交投标保证金。 □全国水利建设市场监管服务平台公布的企业信用评价 等级（施工类）AAA □浙江省水利建设市场信用评价等级 （施工类）A级的投标人（与评标办法中资信评审选用的企 业信用等级相对应），可免交投标保证金。 投标保证金的形式：现金或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函 投标保证金的金额：人民币（大写）50万元整（最高不得超过50万元） 1.银行转账：柜面转账（电汇）、网银支付。 专户名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户 开户银行一：绍兴银行营业部 专户账号：6224861565799126644 开户银行二：中信银行绍兴袍江支行 专户账号：3110810043370000646 注：银行转账形式缴存的投标保证金应当从其基本账户转出，投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。 招标人接受省招标投标协会出具的“投标保证金联保证 明”作为投标保证金缴纳凭证。 投标人不按上述要求提交投标保证金，或不是通过投标 人的基本账户缴纳的，其投标文件将被否决。 （上述内容应根据各交易平台具体规定进行编写） |
| 3.4.4 | 不予退还投标保证金的情形 | 1.投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。 2.中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。 3. 经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。 4.☑拟派项目负责人在投标截止时间有在其他在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。 5.其他： / 。 注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指： （1）以现金转账形式，转账现金不予退还。 （2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。 （3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。 （4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 3年（2021年至2023年） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的年份要求 | 5年（2019年7月1日至投标截止时间） |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 3 年（2021年7月1日至投标截止时间） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许。 □允许。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 1. 投标文件格式文件要求法定代表人签字或盖章的,电子投标文件应使用CA数字证书加盖法定代表人个人电子印章；投标格式文件中要求投标人单位盖章的，电子投标 文件应使用CA数字证书加盖投标人单位电子印章。联合体投标的，除联合体协议书之外，其余由联合体牵头人加盖 单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。工程量清单报价表封面由注册一级造价工程师（水利工程）或浙江省二级造价工程师（水利工程）签字并加盖执业专用章。 2.☑其它要求：投标文件格式文件要求法定代表人签字或盖章的,加盖法定代表人个人印章；投标格式文件中要求投标人单位盖章的，加盖投标人单位公章。工程量清单报价表封面由注册一级造价工程师（水利工程）或浙江省二级造价工程师（水利工程）签字并加盖执业专用章。联合体投标的，除联合体协议书之外，其余由联合体牵头人加盖单位印章、法定代表人个人印章即可。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 加密电子投标文件（.ZJSTF）一份（上传至电子招投标交易平台），作为投标文件正本。 1、资格审查资料、技术标、资信标、商务标：1份正本，8份副本。 |
| 4.1.1 | 光盘、样品等材料的包装和标记 | / |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 1.将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至“浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台（https://jyzt.zmctc.com/TPBidder/login.aspx）”（电子招标投标交易平台）。 ☑2.将 / 在投标截止时间前按招标文件 要求递交至以下地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室（详细地址）。递交投标文件等材料时应同时携带递交人授权委托书及身份证原件。 |
| 4.2.5 | 投标文件拒收的情形 | □1. 投标文件未按招标文件要求上传或未按规定进行加密。 □2. 未通过资格预审的申请人提交投标文件的（资格预审方式招标的选用）。 □3. 未在投标截止时间前递交光盘、样品等材料的 4、未在投标截止时间前递交投标文件等材料的。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | ☑一、开标时间：同投标截止时间。 本项目采用网上远程开标方式，开标网址：（电子招标投标交易平台网址）开标地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室 开始时间：2024年 月 日09时30分 三、参加开标会议的要求 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标人应在投标截止时间之前使用数字证书（CA）自行登录不见面开标大厅，在线等待开标，并在开标期间保持通讯畅通。请各投标人务必使用IE11及以上浏览器访问（电子招标投标交易平台） 不见面开标大厅，完成远程开标。投标人可全程在线观看开标过程，无需到现场开标。 四、开标期间，各交易主体使用数字证书（CA）在各 自的电脑终端上的所有操作、音视频及文字交互均被视为各交易主体的行为，并承担相应的法律责任。 □一、开标时间：同投标截止时间。 二、参加开标会议的要求 通过电子招标投标交易平台公开开标，并邀请所有投标人代表准时参加，投标人自行决定是否参加。 |
| 5.2 | 开标程序 | 本项目采用投标人现场递交方式：将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。 投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。 一、如发现投标文件存在投标人前附表 4.2.5 条规定的投标文件拒收情形之一的，相应投标文件不予开标，招标人将投标文件退回投标人。 二、开标程序 （一）宣布开始 至投标截止时间，招标人宣布开始开标，宣布开标项目名称、招标人代表、交易中心见证代表、监标人等有关人员姓名。 （二）公布投标人数量 招标人公布投标人数量及投标保证金缴纳情况。若开标 系统显示已递交投标文件的单位数量少于 3家，招标人公布 已递交投标文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开标。 （三）投标人解密 投标人数量大于等于 3家，进入投标人解密环节。投标人解密时间：30 分钟。投标人解密方式： 投标人使用 IE11及以上浏览器自行登录不见面开标大厅：http://kb.zmctc.com/BidOpening_new/bidopeninghallaction/hall/login（电子招标投标交易平台首页点击“不见面开标大厅”）。待招标人点击解密指令后，投标人使用生成投标文件的CA数字证书在线解密。 若成功解密的投标人少于 3家，招标人宣布本次招标失败。 （四）招标人解密 全部投标人解密完成后或投标人解密时间结束，招标人使用生成招标文件的CA数字证书解密投标文件。 （五）抽取系数（若有） （六）公布开标结果 招标解密完成后，开标系统公布投标单位、项目负责人、投标报价、工期、质量目标等内容。 （七）投标人确认 开标结果公布后，投标人应在 5分钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。 （八）异议及回复 投标人对开标有异议的，应在开标结果公布后 5分钟内通过不见面开标大厅的“我有异议”按钮进行异议，招标人通过不见面开标大厅在线文字答复。 （九）开标结束 招标人宣布本次开标结束。 三、开标特别说明： （一）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 （二）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （三）投标人必须使用生成电子投标文件的 CA 数字证书解密电子投标文件。 |
|  |  | （四）未在规定时间内完成投标文件解密的，造成投标失败的，投标人自行负责。 四、特殊情况的处理 （一）如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密，或因招标人 CA 锁原因导致招标人解密环节出现问题，招标人向监管部门申请并征得同意后可延长开标时间或推迟时间重新开标，具体安排另行通知。 （二）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时间，并告知在线的投标人。 五、不见面开标软硬件要求 投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。 （一）建议电脑配置：4G 以上内存MicrosoftWindows7以上操作系统，正版 office 软件，耳机。 （二）50M 以上网络带宽连接。 （三）安装新点驱动（浙江省版）。相关驱动可在不见面开标大厅登录界面的驱动下载页面下载。 （四）使用 MicrosoftInternetExplorer11（IE11）及以上浏览器，加入可信任站点，添加兼容性视图设置，修改Activex 控件和插件设置，关闭弹出窗口拦截。 |
| 5.3 | 特殊情况处置 | 1. 特殊情况的处置 （一）如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密，或因招标人CA锁原因导致招标人解密环节出现问题， 招标人应向监管部门申请并征得同意后可延长开标时间或推迟时间重新开标，具体安排另行通知。 （二）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时间，并告知在线的投标人。 2. 开标特别说明 （一）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。 （二）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 （三）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （四）投标人必须使用生成电子投标文件的 CA数字证书解密电子投标文件。 （五）其他： / 。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员人数：7人及以上单数。 评标委员会成员确定方式：依法组建招标人代表/人，库选技术、 经济专家/人（库选经济、技术专家不得少于专家人数 的2/3）； □ 在保证评标委员会实际参与评标的成员符合5人及以上单数的前提下，如出现1位库选专家不能参与评标的，评标委员会自动取消1名招标人代表；2位库选专家不能参与评标的，不再补抽，由其余人员组成评标委员会进行评标。 |
| 6.3 | 评标办法与中标候选人推荐 | 1.综合评估法 技术通过制的综合评估法： □ 全评制 □合理低价制 □有限数量制 ☑ 技术打分制的综合评估法 □ 定性和定量相结合评审法（适用于评定分离） □ 定性评审法（适用于评定分离） 2.□经评审的最低投标价法 3. 评标委员会推荐的中标候选人数量： 评标委员会推荐 1 名中标候选人。 |
| 6.4 | 中标候选人公示媒介 | 绍兴公共资源交易网（发布公告的媒介名称） 公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 注：项目有业绩要求的应公示中标候选人业绩。 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是否授权评标委员会确定中标人 □是☑否 是否评定分离□是☑否 |
| 7.1.8 | 定标委员会组建 定标会议地点和时间考察、质询定标现场面试定标要素及具体内容、定标方法 | 定标委员会由 / 人（不少于5人）组成。 1.定标时间： 。 2.定标地点： / 。 （招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会议） 是否组织考察□是□否 是否组织质询□是□否 考察、质询小组由 / 人（3人及以上单数）组成。 是否定标现场面试□是□否 面试人员 / 。 □1.价格因素；。 □2.企业实力；。 □3.企业信誉；。 □4.投标方案；。 □5.拟派团队能力与水平；。 □6.招标人认为需要考量的其他因素： / 。 □票决法： □集体议事法： □其他定标办法：。 按原定标方法确定中标人 其他情形： / 。 重新定标 其他情形： / 。 |
| 7.3.1 | 履约担保及民工工资支付担保 | 担保的形式：现金或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。 履约担保的金额（不含民工工资支付担保）：合同价格（扣除预留金后）的2%（不得大于2%）。 民工工资支付担保的相关约定：必须符合《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（浙人社发[2022]13号）以及绍兴市相关规定。 |
| 9.2 | 对投标人的纪律要求 | 1. 下列行为均属以他人名义投标： （1）投标人挂靠其它施工单位。 （2）投标人从其它施工单位通过受让或租借的方式获取资格或资质证书。 （3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。 2. 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程： （1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员。 （2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、安全员不是本单位人员。 投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：1）劳动合同必须由投标人单位与其签订。 2）与投标人单位有合法的工资关系。 3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。 备注：如拟派项目组主要人员所提供的安全生产考核合格证书、职称证书、注册证书、培训合格证书等 资格条件证书 中能显示其投标人单位的，视为投标人本单位人员，无须再提供劳动合同、工资关系证明、社保证明等证明资料，资格条件证书中不能显示其投标人单位的，应提供2024年5月以来投标人为其缴纳的任意一个月的社保证明，否则视同不是本单位人员。 3. 下列行为均属于投标人相互串通投标： （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。 （2）投标人之间约定中标人。 （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。 （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。 （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 4. 下列行为均视为投标人相互串通投标： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。电子招投标过程中不同投标人的投标文件制作机器码一致 或文件创建标识码相同的。 （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。电子招投标过程中不同投标人从同一投标单位或同一自然 人的IP地址下载招标文件、上传投标文件、购买电子保函 或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员的。 （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。 （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。 （5）不同投标人的投标文件相互混装。 （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 5. 下列行为均属于投标人弄虚作假的行为： （1）使用伪造、变造的许可证件。 （2）提供虚假的财务状况或者业绩。 （3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明。 （4）提供虚假的信用状况。 （5）其他弄虚作假的行为。 6. 投标人出现上述1～5项情形之一的，评标委员会应否决其投标。评标结束后， 招标人将有上述1～5项嫌疑的投标文件送有关部门进行后续调查，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响其按无效标处理的结果。 |
| 9.5 | 异议与投诉 | 1．异议 （一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前以书面形式向招标人提出。招标人应在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过电子招投标交易平台向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。 （三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人应在收到异议之日起 3日内作出书面答复； 作出答复前，暂停招标投标活动。 （四）对招标文件、开标结果和评标结果的异议，提出和答复均应通过纸质版加盖投标单位公章扫描成PDF格式文件发送至邮箱：284539594@qq.com ）电子招投标交易平台。 2．投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委2004年第11号令）规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。 3．上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。 前款所提的应当知道起始时间界定为：1.对招标文件公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准； 2.对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准； 3.对开标的投诉以开标时间为准； 4.对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准（招标人发起的投诉除外）。 |
|  |  | 投诉受理机构：绍兴市政务服务办公室，0575-88012108/0575-88207195。 |
| 10 | 其他内容 |  |
| 10.1 | 类似项目 | 详见招标公告 |
| 10.2 | 投标文件的澄清、 说明 | 1．若评标委员会对投标文件进行询标时，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认。 2．评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。投标人的澄清、说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。 |
| 10.3 | 实质性响应招标文件资料及评审打分资料 | 一、实质性响应招标文件资料 1．企业法人营业执照（联合体投标的，联合体各方均应提供）； ☑2．有效的法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供，联合体投标的，应由联合体牵头人授权委托）； ☑3．联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的提供）； 4．建筑业企业资质证书；提供投标人2024年 月 日（自公告发布之日至投标截止时间在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”；（联合体投标的，联合体各方均应提供参与投标资质的“资质动态核查结果证明”） 5．企业安全生产许可证（联合体投标的，联合体各方均应提供）； 6．法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人“三类人员”A 类证书，企业经理、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理企业的任命书（联合体投标的，联合体各方均应提供）； 7．项目负责人、技术负责人（如有要求）“全国建筑市场监管公共服务平台网”注册建造师信息查询页面（最终的完整信息页面）打印件（需加盖投标人公章和建造师执业章）或注册执业证书（一级建造师提供电子注册证书）或建设行政部门相关名单公告（需提供下载的纸质公告和网址，公示名单无效）； ☑8．拟派技术负责人职称证书； 9．项目安全员、质检员和施工员全国水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书； 10．拟派项目负责人“三类人员”B 类证书； 11．拟派施工现场专职安全生产管理人员“三类人员”C 类证书； 12．拟派项目组主要人员在浙江省水利厅“浙江省水利工程建设管理系统（透明工程）” 下载人员信息打印件，打印件应含有“浙江水利透明工程”水印； 13．投标承诺书（按照招标文件提供的格式条款提供）； □14.《中小企业声明函》（面向中小企业招标的，投标人或联合体中的中小企业需提供。按照招标文件提供的格式条款提供）。 ☑15．符合招标公告要求的类似项目施工业绩证明材料； ☑16．投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或保险机构保险保单或融资担保公司保函或保证金联保证明）； 17．如拟派项目组主要人员资格条件证书中不能显示其投标人单位的，应提供2024年5月以来投标人为其缴纳的任意一个月的社保证明，否则视同不是本单位人。 18. 自 2022 年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。电子证书有关使用要求：电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。其他要求详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》。 19.拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书。 20.投标人和拟派项目负责人自2021年7月1日起至投标截止日无行贿犯罪记录承诺书。 21、如投标文件由委托代理人签字的，应提供2024年05月以来投标人为其缴纳的任意一个月的社保证明，否则视同非本单位人员。 ☑二、评审打分资料：符合评审打分要求的信用等级证明材料。 以上一、二条涉及证书均应在有效期内（已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效；注册建造师证书按实质 性响应招标文件资料第7条处理） 。资料应在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章。 如评标委员会要求核查原件时，提供的资料不得超过投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容，具体要求如下： |
|  |  | 1）企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、各类人员证书等已在有关行政主管部门（包括浙江省水利厅“浙江省水利建设市场信息”公示）或有电子件的，投标人必须在评标委员会规定的时间内提供网页截图或电子件。（不再要求提交原件） 2）其他未在有关行政主管部门（包括浙江省水利厅“浙江省水利建设市场信息”公示）的材料，投标人必须在评标委员会规定的时间内送达。 若投标文件中未附上述资料或未能在规定的时间内提供截图（或电子件）或将原件送达的，属招标文件实质性要求响应资料的，评标委员会将按相关证明资料缺少或无效处理；属打分评审资料的，按相应评分内容不得分处理。 |
| 10.4 | 中标后须提交的投标文件副本 份数 | 6份。 |
| 10.5 | 招标人最高投标限价或其计算 方法 | □ 最高投标限价人民币（大写） 元（￥ ）。 □ 投标截止时间前15日之前，以补充文件形式告知所有投标人最高投标限价。 ☑ 招标预算人民币（大写） ：（￥）预留金人民币（大写）： （￥） 暂估价人民币（大写）：（￥） 。最高投标限价的计算方法：最高投标限价=（预算价-预留金-暂估价） ×（1-下浮值） +预留金+暂估价，下浮值由招标人在开标时从 6%、6.5%、7%、7.5%、8% 等5个数组成的等差数列中随机 抽取其中一值作为下浮值的方式确定，投标报价不得超过最高限价。（招标人在编制招标文件时从0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%、8%等16个数中确定一组其中5个数组成的等差 数列）。 招标预算指根据水利部浙江省现行水利工程造价计价依据和有关规定，以及拟定的招标文件，结合工程具体情况、市场价格进行编制的造价文件。 |
| 10.6 | 在建合同工程的认定及变更证明 | 1．对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准： 拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人或技术负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形为“有在建合同工程”。 在建合同工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。 在建合同工程的时间界定：中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。 以下情形视为“有在建合同工程”： （1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）为准； （2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）为准； （3）项目负责人发生更换的，投标人在投标文件中附有下列第2项证明材料的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的项目负责人视为有“在建合同工程”。 2．在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料： （1）项目业主同意更换的证明； （2）原项目负责人有备案主管部门的，应提供备案主管部门同意更换的证明或网上变更信息复制件。 |
| 10.7 | 特别说明 | - “投标人须知前附表”是对“投标人须知”正文中未尽事宜进一步明确及重点内容的概括，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不应与“投标人须知”正文内容相抵触，若有抵触以“投标人须知前附表”载明的内容为准。 - 投标人投标函与投标函标函附录不一致的，以投标人投为准。 |
| 10.8 | 需要补充的内容 | - 1、本招标文件中的类似项目业绩证明材料中的浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页打印件，网页打印件要求：带水印的网页打印件；操作方式点击该条业绩证明数据，进入业绩详情页面进行打印，如果打印预览未显示水印，请在打印设置中勾选“背景图形”选项。全文引用本要求。 - 2、投标人提供的资格条件中的类似项目业绩证明材料中的浙江省水利厅“透明工程”应用上公示网页打印件无水印的视为证明材料有缺陷，将否决其投标。 3、有无列入失信被执行人名单情况、有无列入招标投标失信黑名单、有无列入全国水利建设市场信用平台“黑名单”情况、项目负责人有无在建情况及行贿犯罪记录，由投标人根据招标文件规定的格式作出相应的承诺即可。 |

## 1　总则

1.1　项目概况

1.1.1　根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2　本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3　本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4　本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5　本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6　本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7　本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8　本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9　本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

1.2　资金来源和落实情况

1.2.1　本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2　本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3　本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3　招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1　本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2　本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3　本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4　投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出的投标邀请书的单位。

1.4　投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1　投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表。

（2）财务要求：见投标人须知前附表。

（3）业绩要求：见投标人须知前附表。

（4）信誉要求：见投标人须知前附表。

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表。

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2　投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定。

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头

人和各方权利义务。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3　投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外。

（3）为本标段的监理人。

（4）为本标段的代建人。

（5）为本标段提供招标代理服务的。

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

（9）被责令停业的。

（10）被项目所在地县（市、区）、地级市和省暂停或取消投标资格的。

（11）财产被接管或全部冻结的。

（12）在最近3年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或者其他组织。

（14）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

（15）其它法律法规规定的情形。

1.5　费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6　保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7　语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8　计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9　踏勘现场

1.9.1　投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点组织踏勘现场。

1.9.2　投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3　除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4　招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10　投标预备会

1.10.1　投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2　在投标预备会召开前，投标人应按投标人须知前附表第2.2.1项规定的形式将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3　在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表第2.2.2项规定的方式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11　分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。

1.12　偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。允许投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其偏离内容、范围和幅度见投标人须知前附表。

## 2　招标文件

2.1　招标文件的组成

本招标文件包括下列内容：

（1）招标公告（或投标邀请书）。

（2）投标人须知。

（3）评标办法。

（4）合同条款及格式。

（5）工程量清单。

（6）图纸。

（7）技术标准和要求。

（8）投标文件格式。

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2　招标文件的澄清

2.2.1　投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以规定的形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2　招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清，但不指明澄清问题的来源。修改招标文件的时间距投标截止时间不足7日的，相应延长投标截止时间。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3　投标人在收到澄清通知后，无需确认。

2.3　招标文件的修改

2.3.1　招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改招标文件的时间距投标截止时间不足7日的，相应延长投标截止时间。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以投标人须知前附表规定的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2　投标人收到修改通知后，无需确认。

2.3.3　潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过纸质版加盖投标单位公章扫描成PDF格式文件发送至邮箱：284539594@qq.com下载招标文件的电子招标投标交易平台完成。

## 3　投标文件

3.1　投标文件的组成

3.1.1　投标文件根据评标办法由投标文件商务标、资格审查、技术标、资信标资料组成。（下列投标资料具体详见第八章投标文件格式）

1、商务标：封面；①投标函及投标函附录；②法定代表人身份证明；③授权委托书；④已标价工程量清单。（详见第八章投标文件格式“一、二、三、六项”）

2、资格审查资料：封面；资格审查资料详见投标人须知前附表第10.3款规定。（详见第八章投标文件格式“四、五、十、十一、十二项”）

3、技术标：封面；技术标资料详见第八章投标文件格式“七、八、九项”。

4、资信标：封面；资信标资料详见第三章评标办法（综合评估法）4.4。

注：商务标、资格审查资料、技术标、资信标应分别密封在不同的包封中，并正确标明“资格审查资料”或“技术标”或“商务标”或“资信标”，同时标明招标项目名称、招标人名称、投标单位的名称等内容。投标文件的包封应密封完好，并在包封的封面及有投标人的落款处加盖投标人公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。

3.1.2　投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3　投标人须知前附表规定不允许分包的，或投标人没有分包的，投标文件不包括本章第3.1.1（8）目所指的拟分包项目情况表。

3.2　投标报价

3.2.1　投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3　投标有效期

3.3.1　在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2　出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4　投标保证金

3.4.1　投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2　投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金，或不是通过投标人的基本账户缴纳的，其投标文件将被否决。

3.4.3　非中标候选人的投标保证金及银行活期存款利息在中标通知书发出后5日内退回（当地交易平台或行政监督部门另有规定的除外）。中标候选人的投标保证金及银行活期存款利息在招标人与中标人签订书面合同后5日内退回。

3.4.4　有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5　资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，如果投标人在资质条件、组织机构、财务能力、信誉等资格条件与资格预审时提交的资格预审申请文件相比较发生变化的，应按新情况更新或补充其在资格预审申请文件中提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

若无更新或补充，可不必提交与资格预审申请文件中相同的资料。

3.5　资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1　“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证副本等材料的复制件。

3.5.2　“近年财务状况”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或财务报表附注）的复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3　“近年完成的类似项目情况表”应附招标公告规定的业绩证明材料复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4　“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复制件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5　“近年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复制件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6　投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项～第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6　备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7　投标文件的编制

3.7.1　投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2　投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3　投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4　投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.5　投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.6　投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.7　投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4　投标

4.1　投标文件的密封和标识

4.1.1　光盘、样品等材料的包装和标记光盘、样品等材料的外包装和标记要求：见投标人须知前附表。

4.1.1　投标文件的资格审查、技术标、资信标、资格审查、商务标资料应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2　投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3　未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2　投标文件的递交

4.2.1　投标人应在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2　投标人递交投标文件的方式和地点见投标人须知前附表。

4.2.3　投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5　当出现投标人须知前附表规定的任何一种情形的，其投标文件将被拒收。

4.3　投标文件的修改与撤回

4.3.1　在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.3　修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3节、第4节规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4　投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金及银行活期存款利息。

## 5　开标

5.1　开标时间和地点

招标人在本章第1.10.3项规定的投标截止时间（开标时间），具体要求见投标人须知前附表规定。

5.2　开标程序

开标程序见投标人须知前附表。

5.3　特殊情况处置

特殊情况处置见投标人须知前附表。

5.4　开标异议

6　评标

6.1　评标委员会

6.1.1　评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2　评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属。

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行

政处罚或刑事处罚的。

（5）法律、法规、规章规定应当回避的其他情形。

6.2　评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3　评标办法与中标候选人推荐

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审并推荐中标候选人，中标候选人数量详见投标人须知前附表。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4　中标候选人公示及媒介

招标人自确定中标候选人之日起3日内，应在原发布招标公告或资格预审公告的媒介上发布中标公示，公示期为3日，公示媒介见投标人须知前附表。

## 7　合同授予

7.1　定标方式

7.1.1　除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。采用评定分离的，由招标人在投标人须知前附表7.1.1项中明确。定标前，招标人可对中标候选人的证书、业绩、诚信等进行核查。评定分离的定标办法按本章7.1.8项规定的定标程序和方法，组建定标委员会确定中标人。

7.1.2　依法必须招标的项目，中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格。

7.1.3　招标人在定标前，应通过中国裁判文书网查询中标候选人及其法定代表和拟派项目负责人有无行贿犯罪记录，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

7.1.4　招标人在定标前，应查询中标候选人及其法定代表人和拟派项目负责人的失信被执行人名单（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准），若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

7.1.5　招标人在定标前，应查询中标候选人全国水利建设市场信用平台“黑名单”（以https://rcpu.cwun.org—失信黑名单查询为准），若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

7.1.6　招标人在定标前，应查询中标候选人资质动态核查处于“合格”状态（根据相关文件要求进行核查），若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录；核查结果“不合格”的，取消其中标资格。

7.1.7　出现本章第7.1.2项～第7.1.6项情形被取消中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.8　评定分离定标办法

（1）定标原则

定标应遵循招标人负责制、兼顾择优和竞价、公平竞争的原则。

（2）评定分离定标组织

定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建见投标人须知前附表，定标委员会成员为不少于5人的单数。

定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并担任组长，主持定标会议。招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两人进入定标委员会的，应从其中推选一人担任组长。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。定标委员会名单在中标结果确定前应保密。

定标委员会应推举产生1名定标委员会组长。定标委员会组长负责组织定标、掌握定标进程、现场面试、编写定标报告等工作，定标委员会组长（集体议事法除外）与其他成员具有同等的权利。定标委员会成员对所提出的意见承担个人责任。

定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。

（3）定标会议时间和地点见投标人须知前附表。

（4）招标人可在投标须知前附表规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由投标须知前附表规定的人数组成。考察、质询小组应由3人及以上单数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。

（5）现场面试见投标人须知前附表。

（6）定标因素由招标人在投标人须知前附表中根据项目实际情况进行调整并细化。招标人在定标阶段对中标候选人的法定代表人、拟派项目负责人开展现场面试。现场面试由定标委员会具体实施。

（7）定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：

1）票决法，由定标委员会直接票决方式确定中标人。

2）集体议事法，由定标委员会集体商议，在组成成员各自发表意见的基础上，由定标委员会负责人最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应作书面记录，并由本人签字确认。

3）投标须知前附表规定的其他定标办法。

（8）定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

2）中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

3）投标须知前附表规定的其他情形。

（9）定标后有下列情形之一的，应重新定标：

1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

3）投标须知前附表规定的其他情形。

7.2　中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应通过电子招标投标交易平台以数据电文形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3　履约担保

7.3.1　在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2　中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4　签订合同

7.4.1　招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件通过电子招标投标交易平台以数据电文形式签订合同。

7.4.2　发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投标保证金。

7.4.3　发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 8　重新招标和不再招标

8.1　重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标报名截止时间止，报名参加投标的潜在投标人少于3个的；或投标截止时间止，投标人少于3个的。

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）评标委员会否决不合格投标后因有效标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的。

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的。

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

（6）出现本须知第7.1.7项情形的。

8.2　不再招标

重新招标后，仍出现本章8.1款（1）规定情形的，属于必须审批、核准的水利工程建设项目，经原审批、核准部门审批、核准后不再进行招标。

## 9　纪律和监督

9.1　对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人。

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息。

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价。

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件。

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便。

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2　对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。具体行为见投标人须知前附表。

9.3　对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

9.4　对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5　异议与投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定提出书面异议和投诉。异议与投诉见投标人须知前附表。

## 10　其他内容

10.1　类似项目

类似项目的要求见投标人须知前附表。

10.2　投标文件的澄清、说明

评标过程中，评标委员会认为有必要对投标文件中的问题进行询标，或拟作出否决投标决定前对相关投标人进行询问核实，投标文件的澄清、质询见投标人须知前附表。

10.3　实质性响应招标文件资料及评审打分资料

实质性响应招标文件资料及评审打分资料详见投标人须知前附表。

10.4　中标人的投标文件

中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。

10.5　招标人最高投标限价或其计算方法

招标人最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表。

10.6　在建合同工程的认定及变更证明

在建合同工程的认定及变更证明见投标人须知前附表。

10.7　特别说明

特别说明见投标人须知前附表。

## 11　需要补充的内容

需要补充的内容：见投标人须知前附表。

附件一：

招标文件澄清申请函

编号：

（招标人名称）：

经过仔细阅读（项目名称）（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1.ⅆⅆ

2.ⅆⅆ

……

注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

附件二：

招标文件澄清通知

编号：

各投标人：

经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，作如下澄清：

1.ⅆⅆ

2.ⅆⅆ

……

招标人：（盖单位公章）

年	月	日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

附件三：

招标文件修改通知

编号：

各投标人：

经研究，对（项目名称）（标段名称）招标文件，作如下修改：

1.ⅆⅆ

2.ⅆⅆ

……

招标人：（盖单位公章）

年	月	日

注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

附件四：

开标记录表

（项目名称）（标段名称）

开标时间：	年	月	日	时	分

| 序号 | 投标人 | 投标 保证金 | 投标报价（元） | 质量 目标 | 工期 | 项目 负责人 | 标书备注 | 开标备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人最高投标限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

开标结束时间：    年    月    日    时    分

招标人代表：

记录人：

监标人：

年    月    日

注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。

附件五：

中标通知书

编号：

（中标单位名称）：

你方于（投标日期）所递交的（项目名称）（标段名称）投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价：元。

工期： 个月（或日历天）。

工程质量：优良。

项目负责人：（姓名）。

技术负责人：（姓名）。

请你方在接到本通知书后的日内到（详细地址）与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.3条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附件六：

中标结果通知书

编号：

（未中标人名称）：

我方已接受 （中标人名称）于（投标日期） 所递交的（项目名称）（标段名称）投标文件，确定 （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持!

招标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

# 第三章  评标定标办法（综合评估法）

## 1　依据

为规范招标的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标委员会和评标办法暂行规定》（原国家发展计划委员会等七部委令第12号）、《工程建设项目施工招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令第30号）、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（九部委第23号令）、《浙江省招标投标条例》等有关的法律、法规和规章制度规定，制定本办法。

## 2　评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

## 3　评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建办法详见投标人须知前附表。

4　评标程序和内容

4.1　评标的一般程序

（1）熟悉招标文件和评标办法。

（2）投标文件的符合性审查。

（3）投标文件的技术评审。

（4）投标文件的商务评审。

（5）投标文件的资信评审。

（6）必要时对投标文件中的问题进行询标，拟作出否决投标决定前，应对相关投标人进行询问核实。

（7）推荐中标候选人。

（8）完成评标报告。

#### 方法四：技术打分制的综合评估法

4.2　投标文件的符合性审查

4.2.1　评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查，符合性审查应包括三个方面内容：投标人资格审查、投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审。

4.2.2　投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

4.2.3　投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行技术和商务的评审：

1．技术标符合性审查未通过的情形：

（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的。

（2）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件，未提供有效授权委托书的或投标人法定代表人亲自签署投标文件，未提供法定代表人身份证明的。

（3）联合体投标未附有效的联合体协议书的。

（4）投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前附表第10.3款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。

（5）拟实行分包的，其分包的工作不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前附表第1.11款为准）。

（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件且未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）。

（7）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的。

（8）投标工期和质量不满足招标文件要求的（以投标人须知前附表第1.3.2、1.3.3项为准）。

（9）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件以下条款规定的：无

（10）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的。

（11）投标人存在投标人须知第“1.4.3 投标人不得存在下列情形之一”项或投标人须知“9.2 对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。

（12）…/…（由招标人自行扩充）

（13）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。

2．商务标符合性审查未通过的情形：

（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的

（2）同一投标人提交两个以上不同的投标报价且未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）。

（3）投标函载明的投标工期和质量不满足招标文件要求的（以投标人须知前附表第1.3.2、1.3.3项为准）。

（4）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的或分项限价的。

（5）改变招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目主要特征、计量单位、工程数量、主要技术条款编码、金额等内容的（但按照国家规范所作的修改和招标文件规定的除外）。

（6）投标人存在投标人须知“9.2 对投标人的纪律要求”项规定情形之一的。

（7） /  （由招标人自行扩充）

（8）存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。

### 4.3　投标文件的技术评分

评标委员会对通过符合性评审的投标文件进行技术评分，评标专家对投标文件的技术部分进行详细评审后采用记名方式各自评分，技术评分为全体评标专家评分（扣除一个最高和一个最低分）的算术平均值（保留2位小数，四舍五入）。如某一份评分表的某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该份评分表无效。技术评分满分 27分（与资信评分之和不得超过30分，且各分项最低得分不得低于分项最高得分的60%，缺项不受最低分限制按零分计）。

技术评分标准表

| 序号 | 内容要求 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最高 | 最低 |
| 1 | 项目管理人员的配备和专业配置（项目组织机构是否完整、各专业配置是否齐全，岗位职责是否明确，管理人员是否具有资格证书及职称） 一般：项目管理人员的配备和专业配置基本合理的（人员需配置项目负责人、技术负责人、质检员、施工员、安全员各1人，专职安全生产管理人员3人），得分：【2.4-2.8）分 良好：项目管理人员的配备和专业配置相对合理的，且管理人员增加质检员、施工员、水利造价工程师各1人，得分：【2.8-3.6）分 优秀：项目管理人员的配备和专业配置合理可行的，且管理人员增加质检员、施工员、水利造价工程师、安全员、地质工程师各1人，得分：【3.6-4】分 人员证明材料：①社保证明（2024年5月以来投标人为其缴纳的任意一个月的社保证明），②职称证书等；其中： 项目安全员、质检员和施工员的证明材料：中国水利工程协会或中国水利企业协会颁发的全国水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书。 水利造价工程师的证明材料：水利部颁发的水利工程专业一级造价工程师注册证书。 地质工程师的证明材料：职称证书，如职称证书无法体现地质专业 的，可补充地质专业的学历证书。 | 4 | 2.4 |
| 2 | 施工总平面布置（总体规划布置包括但不限于工区布置、临时用电、交通组织、临时堆场布置、临建搭设规模及标准等方案是否合理。 （1）临时用电 一般：布置基本合理，缺少详细负荷计算和应急预案。 良好：布置相对合理，满足施工需要，电缆铺设规范，具备基本安全措施和应急预案。 优秀：布置合理可行，完全满足所有规范，清晰标明电缆铺设路径、配电箱位置及用电负荷计算，规划明确，具备详细的应急预案。 （2）交通组织 一般：布置基本合理，交通组织及维护方案不详细。 良好：布置相对合理，满足施工运输要求，具备基本交通组织及维护方案。 优秀：布置合理可行，符合施工需要，不影响进度，具备明确的交通组织及维护方案，布置图详细。 （3）临时堆场布置 一般：布置基本合理，缺乏充分的防护措施，渣料处置方案基本合理。 良好：布置相对合理，满足堆放需求，分区明确，有基本防护措施，渣料处置方案相对合理。 优秀：布置合理可行，材料分类管理，带有防护措施，布置图详尽，渣料处置方案合理可行。 （4）临建搭设规模及标准 一般：基本合理，基本符合要求，但搭设质量较低。 良好：相对合理，符合要求，图纸齐全但不含市政和景观内容。 优秀：合理可行，符合规划要求，搭设质量高，符合安全、卫生和环保规定，图纸详尽，同时包含景观和市政图纸。 （5）总评价标准 一般：基本符合要求的，得分：【1.5-1.8）分 良好：4项中有2项达到优秀的，得分：【1.8-2.2）分 优秀：4项中有4项达到优秀的，得分：【2.2-2.5】分 | 2.5 | 1.5 |
| 3 | 施工进度计划（包括根据本标段工期目标要求，编制进度计划、横道图等，综合考虑施工工序逻辑关系是否合理。承包人是否结合本合同工作内容、施工工效、施工难易程度及各节点工期目标，采取切实可行提高工效、加快施工的有效措施，包括设计优化建议和施工优化等措施。是否考虑不利因素影响，如雨季、台风等，是否有具体详细的应对方案。综合考虑上述方案措施的针对性、可行性和合理性） 一般：施工进度计划、施工方案及技术措施基本合理，对本工程总体条件认识简单、不足，不利因素考虑不足、施工方案不够合理、技术措施不够具体、施工工艺落后，得分：【2.4-2.8）分 良好：施工进度计划、施工方案及技术措施相对合理，对本工程总体条件认识较充分，不利因素考虑较足、施工方案较合理、技术措施较具体、施工工艺较先进，且承诺完成用于本工程的发明专利或工法创新成果2项的，得分：【2.8-3.6）分 优秀：施工进度计划、施工方案及技术措施合理可行，对本工程总体条件认识充分，不利因素考虑充足、施工方案合理、技术措施具体、施工工艺先进，针对施工交通保通及堆渣场具有合理可行的建议，且承诺完成用于本工程的发明专利或工法创新成果大于等于3项的，得分：【3.6-4】分 | 4 | 2.4 |
| 4 | 施工质量的控制、安全生产管理体系及保证措施（包括对质量管理体系、安全生产管理体系是否健全，是否满足质量、安全生产要求，重点部位和关键环节的质量控制方法、质量缺陷补救措施等质量保证措施是否得当且有针对性，制度是否完善、合理、可行，排水通风措施是否合理，爆破等施工专项方案是否完整、合理） 一般：体系基本建立；但分工基本明确；施工安全监测措施基本到位；施工过程缺失超挖、欠挖控制措施基本完整，关键工序质量控制基本到位；排水通风措施基本合理，得分【2.4-2.8）分 良好：体系基本健全；分工和责任较为明确；施工安全监测措施较到位；施工过程标高控制得当超挖、欠挖控制措施较完善，关键工序质量控制较到位；排水通风措施较合理，得分【2.8-3.6）分 优秀：体系健全；分工明确，责任到人；施工安全监测措施到位；施工过程中标高控制得当，超挖、欠挖控制措施齐全，关键工序质量控制到位；排水通风措施合理，得分【3.6-4】分 | 4 | 2.4 |
| 5 | 施工设备和检测仪器的投入（结合工程进度要求对专用设备配置、仪器进行专项分析，包括但不限于对投标人拟投入的凿岩台车、锚杆台车、钢模台车、砂石加工系统（主要设备）等施工设备配置是否完备和合理、综合性能是否优秀） 一般：施工设备和检测仪器的投入基本合理的，得分：【2.4-2.8）分 良好：施工设备和检测仪器的投入相对合理的，且单工作面满足工程要求且性能良好的钢模台车2台，得分：【2.8-3.6）分 优秀:施工设备和检测仪器的投入合理可行的，二次衬砌混凝土浇筑过程防脱空监测、浇筑过程模板台车防变形监测方法、质量检测方法等方案合理且有针对性，且单工作面满足工程要求且性能良好的钢模台车2台，且本项目配置满足工程要求且性能良好的凿岩台车1台，采用机械化施工，提高施工作业效率，减少掌子面作业人员，承诺使用生产制造时间在3年内的设备，得分：【3.6-4】分 | 4 | 2.4 |
| 6 | 各专业工种的配置和劳动力的投入（是否有较详细的资源配置计划，工种配置是否符合实际，劳动力投入是否满足施工要求等） 一般：各专业工种配置基本合理但略显不足，人数较少，技能水平一般，施工效率较低；劳动力投入计划不够详细，应对突发问题的措施不完善，劳动力储备不足，得分：【2.4-2.8）分。 良好：各专业工种配置基本合理，人员数量充足，技能水平基本过关，施工效率较高；劳动力投入计划较为详细，对于突发问题有基本的应对措施，劳动力储备基本满足需求，得分：【2.8-3.6）分。 优秀：各专业工种配置合理，人员数量充足，专职试验检测人员配置充足，技能水平高，能高效完成施工任务；劳动力投入计划详细，能应对突发问题，劳动力储备充足，调度灵活，得分：【3.6-4】分。 | 4 | 2.4 |
| 7 | 安全、文明施工及标化创建（投标人安全、文明施工及标化建设目标、标准是否准确、清晰；组织体系及制度是否完整齐全；方案及措施是否合理可行） 一般：安全、文明施工及标化创建措施基本合理的，风险源预测和辨识不准确，安全防范措施不可行，事故应急预案考虑不全面，得分：【0.6-0.7）分 良好：安全、文明施工及标化创建措施相对合理的，风险源预测和辨识较准确，安全防范措施基本可行，事故应急预案考虑相对全面，安全管理体系较为具体，标化创建工作较为到位，现场布置较为规范，标识基本清晰，文明施工较好，得分：【0.7-0.9）分 优秀：安全、文明施工及标化创建措施合理可行的，风险源预测和辨识准确，安全防范措施可行，事故应急预案考虑全面，安全管理体系具体细致，标化创建工作达到高标准，现场布置规范，标识清晰，文明施工达到标杆水平，得分：【0.9-1】分 | 1 | 0.6 |
| 8 | 水土保持和环境保护措施（重点考虑水土保持、生产和生活废水处理措施、环境保护和生态保护的措施、监测和应急处置措施保障，综合考虑方案的针对性和合理性） 一般：水土保持和环境保护措施基本合理的，得分：【1.2-1.4）分 良好：水土保持和环境保护措施相对合理的，且至少配备洒水车1台，且环水保措施方案具有针对性、合理性且满足相应规范要求，洞口废水处理设施配置满足工程需求且性能良好的“一体化”污水处理设备1台，得分：【1.4-1.8）分 优秀:水土保持和生态保护措施合理可行的，且办公、生活区污水均应经处理达标后综合利用，落实污水零排放等要求；施工区合理规划雨污分流、清污分流，落实现场污水处理设施，根据不同施工阶段完善相关措施，确保施工废水处理达标，且至少配备洒水车2台，且环水保措施方案具有针对性、合理性且满足相应规范要求，洞口废水处理设施配置满足工程需求且性能良好的“一体化”污水处理设备1台，得分：【1.8-2.0】分 | 2 | 1.2 |
| 9 | 信息化建设（包括信息化工程总体实施方案完整、准确、技术先进、计划合理，基础设施运营维护及数据传输保障措施合理） | 1.5 | 0.9 |

注：技术评审内容可根据项目实际情况进行调整。

### 4.4　投标文件的资信和其他因素评分

4.4.1　投标文件的资信

投标文件的资信评审包括投标人的诚信、企业信用等级。评标委员会全体成员查阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。

☑ 投标人诚信（采用扣分法，扣分不设分值限定W，以实际次数扣分）：

投标人在投标截止时间前被省发展改革委作出行政处罚决定且在公告期限内的，每次扣1分；以浙江政务服务网行政处罚结果信息公开内容为准，时间以省发展改革委作出处理决定的时间为准，联合体投标的，企业诚信等级按照联合体各方实际处罚

次数总和为依据。

企业信用等级最高评分为3分，具体分值见下表：

| 序号 | 内 容 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业信用等级（由招标人自主选用全国水利建设市场监管服务平台公布的企业信用评价等级（施工类）或浙江省水利建设市场信用评价等级（施工类），并在此予以明确，本项最高得3分。）联合体投标的，企业信用等级联合体成员任意一方提供均可。 | 3.0 |
| （2） | 标段概算投资＞6000万元 |  |
| 1 | 全国AAA | 3.0 |
| 2 | 全国AA | 2.0 |
| 3 | 全国A | 1.0 |
| 4 | 全国B及以下或无信用评价等级 | 0 |

企业信用等级证明材料指：选用全国水利建设市场监管服务平台企业信用评价等级的提供显示颁发日期及有效期的网页打印件；选用浙江省水利建设市场信用评价等级（施工类）的提供投标截止日前最新一期信用评价等级打印件（信用评价等级每周三下午17:00-18:00更新），打印件应含有“浙江水利透明工程”水印。

### 4.5　投标文件的商务评审

4.5.1　评标委员会对通过符合性评审、技术评审的投标文件进行商务评审。评标委员会应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

4.5.2　商务评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标报价。其中算术错误的调整原则为：

（1）用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

（2）凡属投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不调整投标报价。若有算术性差错，均在投标报价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的单价及有关费用对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的单价及有关费用，则按商务评审不合格处理。

4.5.3　投标报价中，如有以下情况之一的，按商务评审不合格处理：

（1）投标人拒绝修正不平衡报价或拒绝提供报价分析说明和证明材料的。

（2）因投标人自身多算、少算、错算、漏算而造成的错误金额超过投标总价的3%的。

（3）安全施工费（安全生产措施费）低于招标文件规定的。

（4）通过符合性审查、技术评审的最低投标评标价低于通过符合性审查和技术评审的次低投标评标价8%，且经询标投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关材料无法证明报价不低于其成本价的。

（5）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项的。

（6） / 。（由招标人自行扩充）

4.5.4　商务评审不通过的投标文件不再进入后续评分。

4.5.5　商务评分计算办法（以下列出的两种评分基准价的确定方法仅供参考）

1．评分基准价的确定方法1：

若通过商务评审的投标人大于等于5家，基准价为通过商务评审的评标价中剔除投标评标价由高到低排序前A个投标评标价和投标评标价由低到高排序前A个投标评标价后的算术平均值下浮X%［A为通过商务评审的投标人个数的20%（20%～30%，由招标人自主确定），并取整数，小数点后四舍五入］；若通过商务评审的投标人少于5家时，基准价为所有通过商务评审的评标价的算术平均值下浮X%的数值。

X值在开标时由招标人在1.0、1.5、2.0、2.5、3.0（由招标人在0～3之间自行确定，但应为5个数组成的等差递增数列，最小公差大于等于0.5）之中随机抽取确定。

评分基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评分基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错导致否决投标错误，重新评标纠正等情况，不属于计算差错。

2．报价评分值的计算：以评分基准价为基础，将各投标人的评标价与评分基准价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。即：

a.投标评标价等于评分基准价时，得满分（70分）。

b.投标评标价每低于评分基准价1个百分点，扣 0.5 分。（扣分区间由招标人0.5～1之间自行确定）

c.投标评标价每高于评分基准价1个百分点，扣1分。（扣分区间由招标人1～1.5之间自行确定，且大于等于b款扣分值0.5）

以上评分计算过程保留小数3位，第4位四舍五入，最终结果保留小数2位，第3位四舍五入，评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。商务报价评分最低分30分（不得低于30分）。

### 4.6　询标

1.凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应自行关注系统中评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。

2.除本评标办法规定的否决情形以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。

### 4.7　投标文件的综合评分

投标文件的综合评分为投标人的技术评分、资信评分与投标文件的商务评分之和，满分为100分。

### 4.8　推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分对通过商务评审的投标文件按照由高到低的顺序进行排序，推荐中标候选人。综合评分相同时，报价低者优先；综合评分、报价均相同时，技术评分高者优先；综合评分、报价、技术评分均相同时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）决定中标候选人。

本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。

### 4.9　评标报告

4.9.1　评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

4.9.2　评标委员会应根据评标情况，推荐中标候选人，并向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

4.9.3　评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录。

（2）评标内容、过程和结果。

（3）被否决情况说明及依据。

（4）询标澄清纪要。

（5）中标候选人的优劣对比和存在问题。

（6）中标候选人投标业绩。

（7）其他建议。

附件一：投标文件澄清通知

投标文件澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）（标段名称）评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.ⅆⅆ

2.ⅆⅆ

……

评标委员会负责人：（签字）

年    月    日

附件二：投标文件澄清函

投标文件澄清函

编号：

（项目名称）（标段名称）评标委员会：

投标文件澄清通知（编号）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1.ⅆⅆ

2.ⅆⅆ

……

投标人：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年    月    日

# 第四章  合同条款及格式

# 第1节  通用合同条款

1　一般约定

1.1　词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1　合同

1.1.1.1　合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2　合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3　中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4　投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5　投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6　技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7　图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其它图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.1.1.8　已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9　其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2　合同当事人和人员

1.1.2.1　合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2　发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3　承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.4　承包人项目负责人：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5　分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6　监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7　总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3　工程和设备

1.1.3.1　工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2　永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3　临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4　单位工程：指经工程质量监督机构确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用或独立施工条件的永久建筑物。

1.1.3.5　工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6　施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7　临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8　承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9　施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10　永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.11　临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。

1.1.4　日期

1.1.4.1　开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2　开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3　工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4　完工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5　缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6　基准日期：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.7　天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5　合同价格和费用

1.1.5.1　签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了预留金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2　合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3　费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4　预留金：指已标价工程量清单中所列的预留金，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5　暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6　计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7　质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6　其他

1.1.6.1　书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2　语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3　法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4　合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（l）合同协议书。

（2）中标通知书。

（3）投标函及投标函附录。

（4）专用合同条款。

（5）通用合同条款。

（6）技术标准和要求。

（7）图纸。

（8）已标价工程量清单。

（9）其他合同文件。

1.5　合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6　图纸和承包人文件

1.6.1　图纸的提供

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其它图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

1.6.2　承包人提供的文件

承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。

1.6.3　图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

1.6.4　图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5　图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7　联络

1.7.1　与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2　第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

1.7.3　来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

1.8　转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9　严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10　化石、文物

1.10.1　在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2　承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11　专利技术

1.11.1　承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2　承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3　承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.11.4　合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。

1.12　图纸和文件的保密

1.12.1　发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2　承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2　发包人义务

2.1　遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2　发出开工通知

发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。

2.3　提供施工场地

2.3.1　发包人应在合同双方签订合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。

2.3.2　发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3　除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4　协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5　组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6　支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款，并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，加强对承包人按时足额支付农民工工资的监督。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资。

2.7　组织法人验收

发包人应按合同约定及时组织法人验收。

2.8　其它义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

3　监理人

3.1　监理人的职责和权力

3.1.1　监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。

3.1.2　监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3　合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2　总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3　监理人员

3.3.1　总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2　监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3　承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4　除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4　监理人的指示

3.4.1　监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。

3.4.2　承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。

3.4.3　在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4　除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5　由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5　商定或确定

3.5.1　合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2　总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

## 4　承包人

4.1　承包人的一般义务

4.1.1　遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2　依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3　完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4　对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5　保证工程施工和人员的安全

承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6　负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7　避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8　为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

4.1.9　工程的维护和照管

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。

4.1.10　农民工资专用账户

承包人应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由承包人妥善保存备查。

4.1.11　其它义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

4.2　履约担保

承包人应保证其履约担保在合同工程通过完工验收前一直有效。发包人应在合同工程完工验收合格后10天内将履约担保退还给承包人。

4.3　分包

4.3.1　承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2　承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3　分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4　按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5　承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6　分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包

人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。

4.3.7　在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8　承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9　除第4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

4.3.10　分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

4.4　联合体

4.4.1　联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2　联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3　联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5　承包人项目负责人

4.5.1　承包人应按合同约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目负责人短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2　承包人项目负责人应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3　承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目负责人或其授权代表签字。

4.5.4　承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6　承包人人员的管理

4.6.1　承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2　为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工。

（2）具有相应施工经验的技术人员。

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3　承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4　特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7　撤换承包人项目负责人和其他人员

承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8　保障承包人人员的合法权益

4.8.1　承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2　承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3　承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4　承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5　承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6　承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9　工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10　承包人现场查勘

4.10.1　发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2　承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11　不利物质条件

4.11.1　除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2　承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理。

## 5　材料和工程设备

5.1　承包人提供的材料和工程设备

5.1.1　除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2　承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3　对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2　发包人提供的材料和工程设备

5.2.1　发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2　承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3　发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。

5.2.4　发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5　承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的

费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3　材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1　运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2　随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4　禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1　监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2　监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3　发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

## 6　施工设备和临时设施

6.1　承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1　承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2　除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2　发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3　要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4　施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1　除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2　经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7　交通运输

7.1　道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2　场内施工道路

7.2.1　除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。

7.2.2　承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。

7.3　场外交通

7.3.1　承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2　承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4　超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5　道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6　水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物。“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

## 8　测量放线

8.1　施工控制网

8.1.1　除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。

8.1.2　承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2　施工测量

8.2.1　承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2　监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3　基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4　监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

8.5　补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

## 9　施工安全、治安保卫和环境保护

9.1　发包人的施工安全责任

9.1.1　发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

9.1.2　发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3　发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（l）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失。

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.1.4　除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5　发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6　发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7　发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。

9.2　承包人的施工安全责任

9.2.1　承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

9.2.2　承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3　承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4　承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5　合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

9.2.6　承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7　由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.2.8　承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.2.9　承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10　承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。

9.2.11　承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。

9.2.12　承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家中1/2的人员应经发包人同意。

9.2.13　承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。

9.3　治安保卫

9.3.1　除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2　发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3　除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4　环境保护

9.4.1　承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2　承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3　承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4　承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5　承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6　承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5　事故处理

9.5.1　发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。

9.5.2　承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

9.5.3　工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。

9.5.4　施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。9.5.5事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

9.6　水土保持

9.6.1　发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6.2　承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

9.6.3　承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。

9.7　文明工地

9.7.1　发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。

9.7.2　承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。

9.8　防汛度汛

9.8.1　发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.8.2　承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。

## 10　进度计划

10.1　合同进度计划

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。

10.2　合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。

不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第11.5款的约定办理。

10.3　单位工程进度计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

10.4　提交资金流估算表

承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

资金流估算表（参考格式）

金额单位：

| 年 | 月 | 工程 预付款 | 完成工作量付款 | 质量保证金扣留 | 材料款 扣除 | 预付款 扣还 | 其它 | 应收款 | 累计 应收款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 11　开工和完工

11.1　开工

11.1.1　监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2　承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.1.3　若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4　承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

11.2　完工

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。

11.3　发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。

（l）增加合同工作内容。

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性。

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的。

（4）因发包人原因导致的暂停施工。

（5）提供图纸延误。

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款。

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4　异常恶劣的气候条件

11.4.1　当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。

11.4.2　异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定协商处理。

11.4.3　本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

11.5　承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期完工违约金。逾期完工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期完工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6　工期提前

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：

（1）提前的时间和修订后的进度计划。

（2）承包人的赶工措施。

（3）发包人为赶工提供的条件。

（4）赶工费用（包括利润和奖金）。

## 12　暂停施工

12.1　承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工。

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工。

（3）承包人擅自暂停施工。

（4）承包人其他原因引起的暂停施工。

（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2　发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工

期和（或）增加费用，并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：

（1）由于发包人违约引起的暂停施工。

（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。

（3）专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。

12.3　监理人暂停施工指示

12.3.1　监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2　由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4　暂停施工后的复工

12.4.1　暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2　承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5　暂停施工持续56天以上

12.5.1　监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（l）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的约定办理。

12.5.2　由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的约定办理。

## 13　工程质量

13.1　工程质量要求

13.1.1　工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2　因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3　因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2　承包人的质量管理

13.2.1　承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

13.2.2　承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3　承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4　监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5　工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1　通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2　监理人未到场检查

监理人未按第13.5.l项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。

13.5.3　监理人重新检查

承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4　承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6　清除不合格工程

13.6.1　承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2　由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.7　质量评定

13.7.1　发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2　工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13.7.3　承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

13.7.4　除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.7.5　承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.7.6　承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.7.7　除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

13.8　质量事故处理

13.8.1　发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2　质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3　在施工过程中，因特殊原因使得工程个别部位或局部发生达不到技术标准和设计要求（但不影响使用），且未能及时进行处理的工程质量缺陷问题（质量评定认定为合格），应以工程质量缺陷备案形式进行记录备案。质量缺陷备案表由监理人组织填写，内容应真实、准确、完整。各工程参建单位代表应在质量缺陷备案表上签字，若有不同意见应明确记载。质量缺陷备案表应及时报工程质量监督机构备案。

13.8.4　工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷备案资料。

## 14　试验和检验

14.1　材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1　承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2　监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3　监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.4　承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

14.1.5　除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6　对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。

14.2　现场材料试验

14.2.1　承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2　监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验

条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3　现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

## 15　变更

15.1　变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人实施。

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性。

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。

上述第（1）～（5）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。

15.2　变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3　变更程序

15.3.1　变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和完工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。

（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2　变更估价

（l）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。

15.3.3　变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4　变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1　已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2　已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3　已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.5　承包人的合理化建议

15.5.1　在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2　承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6　预留金

预留金只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7　计日工

15.7.1　发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2　采用计日工计价的任何一项变更工作，应从预留金中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（l）工作名称、内容和数量。

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时。

（3）投入该工作的材料类别和数量。

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时。

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3　计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8　暂估价

15.8.1　发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。

15.8.2　发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3　发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

## 16　价格调整

16.1　物价波动引起的价格调整

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。

16.1.1　采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1　价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

ΔP = P0  lA + （B1  x  +B2  x  +B3  x  + … +Bn  x ） - 1]

ΔP=P0lA+（B1x+B2x+B3x+…+Bnx）-1]

式中：ΔP——需调整的价格差额；

PO——本章第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回，本章第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

B1，B2，B3，ⅆ,Bn——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），

为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1，Ft2，Ft3，ⅆ,Ftn——各可调因子的现行价格指数，指本章第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01，F02，F03，ⅆ,F0n——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2　暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3　权重的调整

按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4　承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内完工的，则对原约定完工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2　采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

16.2　法律、法规、规章变化引起的价格调整

在基准日后，因法律、法规、规章变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、法规、规章，国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。

## 17　计量与支付

17.1　计量

17.1.1　计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2　计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

17.1.3　计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4　单价子目的计量

（l）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人末按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5　总价子目的计量总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（2）承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2　预付款

17.2.1　预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

17.2.2　预付款保函（担保）

承包人无须向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，按照本合同第17.2.1项规定使用，承包人提交的履约担保对预付款的正常使用承担保证责任。

17.2.3　预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3　工程进度付款

17.3.1　付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2　进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（l）截至本次付款周期末已实施工程的价款。

（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额。

（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额。

（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款。

（5）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3　进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4　工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4　质量保证金

17.4.1　质量保证金总额在专用合同条款中约定，在合同工程完工结算时扣留，工程进度付款时不另行扣留。发包人在扣留质量保证金时，应同时将履约担保退还给承包人。承包人可采用等额工程保函（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）换取质量保证金，办理保函所需的费用由承包人承担。

17.4.2　在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

17.4.3　在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第

19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5　完工结算

17.5.1　完工付款申请单

（1）承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

17.5.2　完工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。

（4）完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。

17.6　最终结清

17.6.1　最终结清申请单

（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2　最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。

17.7　竣工财务决算

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。

17.8　竣工审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

## 18　工程验收

18.1　验收工作分类

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

18.2　分部工程验收

18.2.1　分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2　除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.2.3　分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3　单位工程验收

18.3.1　单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。

18.3.2　发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3　单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4　需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。

18.4　合同工程完工验收

18.4.1　合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2　发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。

18.4.3　合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4　合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

18.5　阶段验收

18.5.1　工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.5.2　承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.6　专项验收

18.6.1　发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2　承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

18.7　竣工验收

18.7.1　申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2　竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3　专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。

18.7.4　竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。

18.7.5　工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。

18.8　施工期运行

18.8.1　施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

18.8.2　在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第

19.2款约定进行修复。

18.9　试运行

18.9.1　除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.9.2　由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.10　完工清场

18.10.1　工程项目完工清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。

18.10.2　承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.11　施工队伍的撤离

合同工程完工证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

## 19　缺陷责任与保修责任

19.1　缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。

19.2　缺陷责任

19.2.1　承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2　缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3　监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4　承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。

19.3　缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4　进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5　承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6　缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）

合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。缺陷责任期（工程质量保修期）满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

19.7　保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际完工日期起计算。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

## 20　保险

20.1　建筑安装工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2　人员工伤事故的保险

20.2.1　承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2　发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3　人身意外伤害险

20.3.1　发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2　承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4　第三者责任险

20.4.1　第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2　在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5　其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6　对各项保险的一般要求

20.6.1　保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2　保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3　持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4　保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。

20.6.5　未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6　报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

20.7　风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。

## 21　不可抗力

21.1　不可抗力的确认

21.1.1　不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2　不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。

21.2　不可抗力的通知

21.2.1　合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2　如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3　不可抗力后果及其处理

21.3.1　不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。

（2）承包人设备的损坏由承包人承担。

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担。

（5）不能按期完工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期完工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2　延迟履行期间发生的不可抗力合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3　避免和减少不可抗力损失不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4　因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。

## 22　违约

22.1　承包人违约

22.1.1　承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人。

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地。

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程。

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误。

（5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补。

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同。

（7）承包人不按合同约定履行义务的其它情况。

22.1.2　对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3　承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4　合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。

22.1.5　协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。

22.1.6　紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2　发包人违约

22.2.1　发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的。

（2）发包人原因造成停工的。

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的。

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2　承包人有权暂停施工

发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3　发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4　解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款。

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。

发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有。

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额。

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额。

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失。

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5　解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3　第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

## 23　索赔

23.1　承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2　承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。

23.3　承包人提出索赔的期限

23.3.1　承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2　承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4　发包人的索赔

23.4.1　发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2　监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

23.4.3　承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。

## 24　争议的解决

24.1　争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2　友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3　争议评审

24.3.1　采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2　合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3　被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4　除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5　除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6　发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7　发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

24.4　仲裁

24.4.1　若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2　若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。

# 第2节  专用合同条款

1　一般约定

1.1　词语定义

1.1.2　合同当事人和人员

1.1.2.2　发包人：浙江镜岭水库有限公司。

1.1.2.3　承包人：（签约后填入）。

1.1.2.5　分包人：               。

1.1.2.6　监理人：长江勘测规划设计研究有限责任公司。

1.1.2.7　监理人（爆破监理）：                    。

1.1.4　日期

1.1.4.5　缺陷责任期（工程质量保修期）：为 2 年。

1.4　合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书（包括补充协议书）。

（2）中标通知书。

（3）投标函及投标函附录。

（4）招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料。

（5）专用合同条款。

（6）通用合同条款。

（7）图纸。

（8）技术标准和要求。

（9）已标价的工程量清单。

（10）经双方确认进入合同的其他文件。

1.7　联络

1.7.2　来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达项目监理部、项目管理部以及发包人现场指挥部 。

2　发包人义务

2.3　提供施工场地

2.3.2　发包人提供的用地范围为：发包人提供的红线范围，承包人应无条件接受现场条件。承包人因项目建设所需红线范围外的临时用地（包括但不限于施工房屋建筑、临时施工交通、施工场外供电、混凝土生产系统、混凝土骨料加工场、砂石料堆场、钢筋加工场等），均由承包人自行落实解决、承担相关费用和办理相关手续，由此引起的一切纠纷、事故和赔偿责任，均由承包人承担，包括在相应项目的报价中（发包人不另行列项支付），发包人提供相应的协调，但发包人的协调并不减轻或免除承包人的义务。红线范围外新征的临时占地退还前，承包人应恢复到临时占地使用前（或占地使用协议规定）的状况并经相关部门验收合格，承担相关费用。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除 。

本次暂未提供的24亩临时用地，由承包人负责土地选址（土地选址引起的运距等增加的费用由承包人自行承担，发包人不另行调整、支付）、报批和政策处理等工作，发包人仅予以协助配合，相关费用（不包含2000元/亩.年土地租金和国家相关税费）在工程量清单中已单独列项，由承包人自行报价，费用总价包干，相关手续由承包人自行办理。

承包人进场施工条件：发包人的“四通一平”仅提供至投标截止时的现状。

承包人自行勘察的施工场地范围为：承包人自行对超过发包人提供的临时借地范围的用地组织勘察。承包人如需占用发包人提供用地范围之外的用地的，由承包人自行解决并与出借人签署借地协议，承包人自行解决该部分用地的借地费（含租金、土地有偿使用费、地表附着物赔偿费及搬迁清理费等费用）、复垦费，由此产生的纠纷（包括运距增减所产生的费用等）均由承包人负责，发包人不予补偿；承包人根据工程情况综合考虑，费用计入相关报价不作调整。承包人自行借地范围内的施工临时设施区、生产生活区临时占地由承包人复耕，相关费用由承包人承担，发包人不另行支付。

2.3.4　弃渣需堆放到发包人、监理人指定的弃渣场，并由承包人负责该弃渣场（弃渣场包括但不限于白岩下弃渣场、岭下坑弃渣场、张岙弃渣场、三溪口弃渣场或发包人、监理人指定的其它弃渣场，下同）的保管、监控、水保、环保等工作。施工过程中，因项目建设需要，其他承包人需在本标段承包人负责管理的弃渣场弃渣时，承包人应做好相应的协调、配合、管理其他承包人在本标段承包人管辖的弃渣场弃渣堆放工作，同时配合发包人做好弃渣外运。上述工作（包括但不限于保管、监控、水保、环保、对其他承包人的协调、配合、管理和配合发包人弃渣外运等）需持续至浙江镜岭水库工程完工验收后2个月，期间产生的相关费用在投标报价时综合考虑在综合单价中，发包人不再另行支付。

2.8　其他义务

/  ；

3　监理人

3.1　监理人的职责和权力

3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权利范围：

（1）按第4.3条规定，批准工程分包。

（2）按通用条款第11.3款规定，确定延长完工期限。

（3）按通用条款第15.6条规定，批准预留金的使用。

（4）按第15条规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定；

（5）按第15.4条规定，因变更而变动的单价和合价。

（6）尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的规定增加相应的费用，并通知承包人。

### 4　承包人

4.1　承包人一般义务

4.1.11　其他义务

（1）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工工程未交付发包人之前，由承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。需要采取特殊保护措施的工程部位，承包人应制定特殊保护措施，报发包人（或监理人）同意后实施。

（2）按时向发包人（或监理人）提交开完（竣）工报告、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、完（竣）工验收报告及工程事故报告等资料。

（3）本工程实施前承包人应对沿线范围内的地下管线、道路和周围建筑物、构筑物进行周密的勘察，并在施工前采取必要的加固及保护措施，在施工过程中采取措施对变形进行控制，发现损坏应及时抢修，施工结束后进行必要的维修，维修结果必须经相关管理部门认可，确保沿线在影响范围内的地下管线、道路和周围建筑物、构筑物的正常使用，并承担有关费用。

（4）必须接受发包人的管理或其委托的监理单位的监理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求提供完整真实的原始记录、检测记录等技术资料及各种报表。承包人应执行发包人及监理单位对工程管理所制定的各项管理制度。

（5）承包人不按合同约定完成以上工作，发包人有权限令其停止施工并进行整改，由此引起的损失由承包人自行承担。

（6）承包人应配备一定数量的柴油发电机作为备用电源，以满足生产、生活用电，本工程施工区施工用电接入点由发包人提供。

（7）参加发包人召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。在保修期内要及时做好回访工作，属保修责任范围的事项应及时按相关标准维修。

（8）承包人应配备专职档案管理人员1人并按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》《重大建设项目档案验收办法》等相关规范的要求对工程档案进行立卷整理、归档并数字化。工程主体及水保措施的重要部位、施工过程中重要节点和事件、重要隐蔽工程等须留有影像资料，影像资料按应按规范整理按定期上报发包人。

（9）根据现有的施工道路条件及施工的需要，主干道路（含乡镇道路）到施工现场及其他施工面之间的临时道路（含村级道路和施工进场道路）的级别与布置，由承包人负责设计、施工、维修和养护等。

（10）施工过程中如承包人使用现有公共交通设施（包括但不限于道路、桥梁、隧洞等）的，须进行必要的维修、养护、拓宽、加固等，以满足施工需求，如造成破坏，承包人须对其进行修复，以满足相关部门的要求。

（11）承包人应完成或配合的验收工作。承包人应完成《水利水电建设工程验收规程》规定的验收工作，配合完成项目法人验收及政府验收等工作。

（12）承包人负责工程区域内人员的管理，对进入工程区域内的外来人员进行劝离。

（13）承包人应处理好与周边人员与居民的关系，保证不影响周边居民的日常生活与办公活动。承包人应协助发包人处理好与工程其他承包人或毗邻工程的配合关系，发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人或毗邻工程应相互配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。

（14）承包人对开挖的洞渣做好看管责任，不得私自外运或出售。如发现以上情形的，有权上报有关部门处理，若构成刑事犯罪的，依法追究法律责任。

（15）承包人施工前应仔细调查隧洞出入口、隧洞沿线对爆破振动影响敏感的建筑物分布，在施工中须严格按照相关规程规范采取控制爆破、防护等相应的工程措施，承包人应做好周边建筑物的监控、监测，必要时委托第三方机构对建筑物质量进行检测鉴定，做好控制爆破及防护的相关工作，相关费用计入工程总报价，发包人不另行支付。因承包人措施不利导致的一些损失由承包人承担。即使承包人的施工和防护措施符合相关规范及施工组织设计的要求，但施工仍对周边产生了不利影响，由此引起的纠纷、赔偿、阻工等现象由承包人限期处理完成。逾期未完成的，发包人书面通知后可委托第三方进行处理，除产生的相关费用由承包人承担外，另扣除违约金20000元/次，对工期造成影响的，按工期违约相关规定执行。

（16）发生工程质量事故或工伤事故后，必须迅速有效地实施先期处置，防止事故进一步扩大，并须按水利行政主管、绍兴市有关规定及时电话联系发包人或监理人，按规定上报事故书面报告，同时按政府有关部门要求采取措施，发生的费用由承包人承担。发包人有权追究其责任，并由承包人承担相应经济损失。

（17）承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，满足交通主管部门的要求，报监理人批准，并认真组织实施。由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

（18）保障农民工工资支付

1）工程款支付实行人工费和其他工程款两条线拨付机制。施工合同中按浙建[2020]7号文规定，明确人工费用拨付周期和拨付比例为15%；承包人中标后需按发包人要求建立项目农民工工资专用账户和建设工程资金监管协议，发包人将向承包人自开工后按约定金额打入项目农民工工资专用账户用于支付农民工工资，此账户的款项只能用于支付农民工工资，不得挪作他用，否则发包人有权责令其改正并对其扣以违约金，且发包人有权在工程款中直接扣除。

2）本项目实行农民工用工实名制管理和农民工工资专用账户管理制度，承包人按规定缴纳农民工工资保证金，并开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。本项目的所有民工工资均由该项目农民工工资专用账户拨付，委托专户开设银行将农民工工资直接划入农民工办理的实名制工资卡中。

3）承包人应按规定严格落实农民工工资保障的各项制度，确保该项目所有农民工工资按月足额支付。如果承包人或其分包人未按月足额支付农民工工资导致发包人承担连带责任垫付人工工资，则发包人有权在下一期支付给承包人的款项中扣除相应的金额，直接支付给农民工个人，并保留向承包人索偿的权利。

4）承包人应遵守《保障农民工工资支付条例》《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）、《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（浙人社发〔2022〕14号）、《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（浙人社发〔2022〕13号）的相关规定。

（19）承包人需严格遵守并无条件执行发包人制定的适用于本项目相关制度、办法和规定以及合理指令等，且合同违约条款设置不低于上述文件规定。

（20）承包人需无条件配合发包人做好开工仪式、外来调研、科研考察、检查、宣传等相关工作，因上述活动导致承包人增加的费用由承包人承担。

（21）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，办理相关手续、并以书面形式通知发包人；施工过程中由承包人负责处理自身原因涉及市政、环保、卫生、交通、污水处理和自身原因引起的一切纠纷、事故赔偿责任和社会治安等关系。

（22）承包人负责办理爆破作业相关审批手续（含爆破方案安全评估等），并承担相应费用。

（23）项目审计、稽查和检查等的配合。

1）与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

2）有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

3）本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括完（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

4）承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台账，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台账，并保持其持续有效直至工程决算完成；

5）承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。

（24）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。

（25）承包人不应在现场或施工设施上展示或容许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

（26）本工程原始地形在开工前由发包人、监理人及承包人进行联合测量，经三方认可的测量结果作为结算依据。

（27）工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：渣土清运、赔偿等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人质量保证金中抵扣，承包人应无条件接受。

（28）为保证本工程的正常施工，承包人应负责并建立与周边交警、企事业单位、社区街道、环保、市政等部门的联系，并加强沟通，并组织开展社区共建活动，自行协调工程施工中上述有关部门配合解决的各种事项，管理好施工作业人员和民工队伍，确保不发生民事纠纷和违法违纪行为，否则将给予重罚和计入不良诚信记录。

上述⑴至（28）各条款涉及的各类费用均应列入措施费内，发包人不再向承包人另行支付。如因此类原因导致工期延误，工期不予顺延，并由承包人承担相应的责任及费用。

承包人不按合同约定完成上述⑴至（28）各条款工作，发包人有权限令其停止施工并进行整改，由此引起的损失由承包人承担。涉及的各类费用均应列入投标报价内，发包人不再向承包人另行支付。

- 承包人施工进度明显滞后于计划进度 ，采取相应合理赶工措施仍不能满足施工总进度要求，承包人应接受发包人根据施工总进度和标段合同期对标段界线的调整，相邻（相关）两个标段的承包人应妥善协商解决工程款相关事宜。

- 承包人按照设计及施工规范要求，做好施工期安全监测相关工作，及时分析监测数据并报监理人审核，相关费用由承包人承担，发包人不另行支付。

- 发包人有权根据实际情况对提供的施工场地范围做局部调整，由此引起承包人费用变化不予调整。

- 承包人在进行前期借地放样的同时，应做好现有各类（地上、地下）管线的调查，对于与本工程管道相邻或相交的各类（地上、地下）管线，承包人在施工期间应做好必要的安全维护措施，所需费用已计入报价内，结算时不再调整。如因未做维护措施或维护措施不当所造成的损坏（或塌方）等一切损失均由承包人承担，与发包人无关。当地下管线与本工程管道重叠或冲突时，由发包人安排迁移或组织设计局部调整予以避让。施工临时设施场地的借用及交通运输（借用村道、社区道路、地方关系协调、施工运输便道）等，与各配套单位的协调配合费用一系列问题由承包人自行踏勘现场考虑，所需费用已计入报价内，结算不进行调整。施工临时设施场地包括管材堆场、项目部及办公生活设施、加工场地等。施工现场的施工便道、便桥等临时设施的搭建、维护、拆除及复原等应在临时设施费中充分考虑。承包人须在施工现场设置仓库，由招标人供应的材料及设备由供货商运至现场仓库，通往现场仓库交通道路由承包人解决，材料及设备的卸货由承包人负责。材料及设备到场后，经各方验收合格后移交承包人，所发生的二次搬运、储藏、保管以及对设备的安装、调试等工作均由承包人负责，所需费用已计入报价内，结算不进行调整。

- 承包人如遇其他施工单位交叉施工时，应给予积极配合，必要时合理调整施工进度计划，但不得影响总工期，原则上经济不补偿，特殊情况另行协商。

- 承包人进场前，发包人将向承包人移交红线范围内的施工场地，承包人应无条件接受现场的施工场地。界定场地范围及场区内必须保护的树木、绿地、广告、管线、建筑物、构筑物及其他设施及测绘资料，除发包人提供的施工场地外承包人另行增加的施工临时用地由承包人自行解决，所需的包括临时施工用地借地费，拆除、迁移、保管、恢复原有设施及为满足因拆除设施而需修建相关替代设施等所有相关工作的费用已计入报价，发包人不另行支付。

- 承包人应做好在本标段和周边工程中施工的其他承包人、及在相邻标段施工的承包人的协调工作。这些协调工作将包括提供进入工地的道路、住地、场地、用电、用水、安装、吊装等，承包人尤其需满足发包人与周边协调的工期节点及场地归还时间，并采取一切合理的步骤给在同一标段或相邻标段的其他承包人提供一切可能的便利条件，保证向邻近的承包人及时提供场地等必要条件及与本工程同期施工其他承包人之间的协调。

- 施工现场内的建筑垃圾、生活垃圾、房屋基础、高土方、村道、便道、原有老渠道、树木杂草等非适用性材料拆除、外运，请投标单位踏勘现场后自行考虑在报价中，结算不作调整。

- 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

- 本合同施工用水设泵抽取附近水源解决（不足时由自来水补充），其水源和电源的接头均由承包人完成并承担费用（包括接水、电手续等费用），生活用水采用自来水，水质应符合GB5749-2006 有关的规定。

- 各专业或合同工程接口界面：本工程是一个系统的群体工程，涉及专业的形式和种类较多，将分别由不同专业的承包人来完成。	除各设计单位做好各专业、各合同工程接口界面的划定和设计工作外，承包人必须清楚，自己的工作应为其他专业或承包人提供合格的工程，为后续工序提供完善的质量保证。因此在本合同工程施工期间，承包人除应履行合同条件中有关规定的义务外，承包人必须无条件服从发包人及监理的接口统一协调指令。施工过程中，承包人应有专人负责接口协调和落实工作，确保发包人及监理指令的及时实施。

- 承包人应负责修建本合同施工区内现有交通道路至各施工点的全部施工道路、桥涵和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护。

- 承包人应在施工现场安装地磅，安装的时间、地点、地磅的具体要求按监理人的指示，费用包含《工程量清单》“其它措施项目”中，发包人不另行支付。

- 工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、泥浆池、渣土清运、临时用地(含取、弃土场等)的复耕、建筑垃圾和渣土清运,临时工程的清除、赔偿，因承包人施工原因造成的受损地方道路、桥梁或其他公共设施等，承包人应积极主动进行处理、解决、修复和恢复等，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人工程款中抵扣，承包人应无条件接受。

4.2　履约担保

履约担保的方式、金额、提交时间及期限: 合同签订前提交合同价格（扣除预留金后）的2%的履约担保。形式：经发包人认可的银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函，或现金。提交时间：合同签订前7天提交。期限：履约担保期限自担保提交之日起至工程完工验收通过后90个日历天。

履约担保扣除及补足：

（1）承包人出现违约情形以发包人或发包人现场代表出具的书面意见为准，发包人有权直接以此为索赔依据，要求承包人承担违约责任；并有权从履约担保金额或者应支付的工程款中直接扣除本合同规定的承包人应承担的费用、违约金、赔偿金等任何款项。承包人若以保函形式向发包人提供履约担保的，发包人有权向出具前述保函的机构要求无条件支付相应部分的履约担保金额；拒绝支付的，发包人有权直接从承包人工程款中扣除或提存相应数额的履约担保金额。

（2）本合同履行过程中，因承包人违约，发包人扣除全部或部分履约担保的，则自发包人书面通知之日起5天内，承包人应以经发包人认可的银行保函或者保险公司保函或者融资担保公司保函方式向发包人补足该履约担保金额；逾期补足的，承包人应向发包人按未补足金额的千分之一每日计付违约金。逾期【60】日仍不补足的，发包人有权解除本合同，且扣除剩余的履约担保金额，并要求承包人赔偿由此给发包人造成的实际损失。

（3）如工期拖延，则承包人必须在保函有效期满前一个月内办理保函有效期顺延事宜，否则视作违约，发包人有权暂停支付工程款，且承包人须承担其他相关违约责任。

承包人应保证其履约担保在工程完工结算前一直有效。发包人应在扣留质量保证金时，将履约担保退还给承包人。

4.3　分包

4.3.2　允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额为：

（1）工程项目： / 。

（2）工作内容：本项目的部分非主体、非关键性工作经招标人同意允许分包。

（3）分包金额限额： / 。

（4）接受工程分包的第三人资质要求：分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。

4.6  承包人人员的管理

本章4.6.3款补充：

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每月不少于24天 。

拟派项目部的主要人员（技术负责人、质量负责人、安全负责人、项目安全员、质检员、施工员、资料员、专职安全生产管理人员等）每月驻工地的天数不少于24天，其中安全员在施工期间应全勤在岗，到岗率达到100%。

主要管理人员到岗率不达标，发包人有权扣除部分履约保证金，标准如下：项目负责人扣除违约金10000元/天；技术负责人、质量负责人、安全负责人按扣除违约金3000元/天；其他主要管理人员扣除违约金2000元/天；违约金限额为合同价格的2%。如违约金超出限额的，发包人有权解除合同，违约金不能弥补发包人实际损失的，承包人需另行承担损失赔偿。

施工期间原则上不得更换项目负责人、项目技术负责人及其他主要管理人员，擅自更换项目负责人按50万元向发包人缴纳变更违约金，擅自更换项目技术负责人按合同价款的20万元向发包人缴纳变更违约金，擅自更换其他主要管理人员需按合同价款的10万元向发包人缴纳变更违约金。同时人员更换的违约金不得低于《浙江镜岭水库工程参建单位主要人员管理办法（试行）》要求，上述人员如遇特殊原因确需更换时，更换后的人员资格和业绩条件不得低于原人员的资格和业绩条件，并需缴纳违约金，同时承担由此增加的费用和（或）延误的工期损失。

特殊原因指：

①离职和退休；

②因伤病、死亡等身体原因不能履职的；

③法律法规规定的其他情形。

备注：由于患病、发生意外等身体原因导致更换的，按合同约定违约金的50%支付违约金，死亡原因导致更换的，无需支付违约金。

承包人变更主要管理人员时，需按如下要求准备相关证明材料：

1.新替换人员均应提供本单位聘用合同、社保证明以及执业资格、业绩证明、投标时无在建证明等资料；

2.离开本单位解除聘用劳动关系的，应另提供原单位劳动合同解除协议；

3.因患病、发生意外等身体原因不能履职3个月及以上的，须同时提供三项证明资料：①三级甲等及以上等级的医疗机构出具经主治医师签名的疾病诊断书，②住院证明（缴费机打收据），③休养证明或伤病丧失工作能力证明；

4.因违法违规行为不能继续从事施工现场管理工作的，应提供相应的行政处罚决定书或法院判决书等相关处罚的证明材料。

4.9　工程价款应专款专用

按《浙江镜岭水库工程工程资金监管办法（试行）》执行。

4.11　不利物质条件

4.11.1　不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。

### 5　材料和工程设备

5.1　承包人提供的材料和工程设备

5.1.4　承包人应配备足够数量且状况良好的施工机械进场施工，如凿岩台车、钢模台车、挖机、风机等施工设备，设备进场前应报监理及发包人审核备案，发包人有权要求承包人更换不满足工程质量、进度、环保要求的施工设备，承包人应予以配合，更换的施工设备进出场费用由承包人承担，发包人不予补偿。

5.1.5　承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工机械和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边环境的影响。如果被相关部门处罚，由承包人承担相应费用，并处以20000元/次违约金。

5.2　发包人提供的材料和工程设备

本标段不提供

### 6　施工设备和临时设施

### 7　交通运输

7.1　道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：

1、承包人自行协调场外道路及设施，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护、安全、分流方案，满足交通主管部门的要求，如不归属交通主管部门管理的道路则满足当地权属部门要求并协商费用，如发生损坏则按原标准恢复并承担相关费用。承包人必须保证工地附近居民的正常出行，因施工原因产生的交通中断，承包人必须采取临时措施确保附近居民出行。相关费用计入投标报价中，发包人不再另行支付。承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付；

2、承包人应负责修建本合同施工区内现有交通道路至各施工点的全部施工道路、轨道、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护，承包人负责场内过境车辆的协调和分流工作。

3、本条1～2条款相关费用计入措施费，不再另行计费。

### 8　测量放线

8.1　施工控制网

8.1.1　施工控制网的约定：    /    。

### 9　施工安全、治安保卫和环境保护

9.1　发包人的施工安全责任

9.1.4　发包人提供设计阶段收集的工程区域内的水文、气象、地质资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2　承包人的施工安全责任

9.2.12　下列工程应编制专项施工方案：包括但不限于爆破工程、地下暗挖工程（隧洞开挖）、砼模板支撑工程、围堰工程、临时用电工程、洞脸高边坡防护、度汛方案等。其中爆破工程、砼模板支撑工程、洞脸高边坡防护等应组织专家论证和审查，具体内容及要求见《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721）附录A中要求的危险性较大的单项工程。如《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721）中无相关内容，则可以参考《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）作为补充。

9.2.13　安全生产其他要求：

合同当事人对安全施工的要求：承包人必须保证安全生产，定期组织安全施工培训并承担相关费用。具体要求：

（1）工程开工前，承包人应编制详细的安全生产措施方案及费用计划报监理人审核，发包人审批。工程实施过程中，承包人应按有关规定建立安全施工费使用台账。安全生产施工费须经监理人和第三方跟踪审计单位审核后才能支付。

（2）承包人的安全管理人员当中要求至少2人具有注册安全工程师资格证书（采用标后管理，投标阶段不作强制性要求）。

（3）隧洞内确保用电安全。

（4）承包人应对施工现场的供电、消防、基坑开挖、不良工程地质等制定专项的措施及应急预案，并报监理人审查同意。发包人或监理人的认可不能免除承包人所应承担的责任。

（5）承包人应保证地上、地下相关管线、建筑物及文物不受施工破坏，并承担相关费用。

（6）防台防汛期间，承包人应无条件服从发包人的指令做好防台防汛相关工作，确保人员安全，期间人员因防台防汛工作要求撤离施工范围至安全地点的转移费用，由承包人承担。

（7）遵守发包人制订的安全生产相关管理规定，接受安全生产相关奖惩办法，爆破前进行现场管控、劝离无关人员远离爆破现场。

（8）承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

（9）承包人承担建设期信息化物联感知设备采购、安装、调试及维护工作，感知体系建设需按照发包人需求、标准化文明工地创建要求及建设期信息化要求，设备选型、参数、功能、品牌及点位布置需要满足发包人提出的要求以及实际的管理需求，搭建的各类物联感知系统数据能够接入浙江镜岭水库工程数字孪生系统。需搭建的物联感知体系包括但不限于：建设期洞内、外网络通信、视频监控系统、闸机考勤系统、人脸识别管控系统、安全生产管理系统（安全帽定位系统）、车辆管控系统、地磅称重系统、洞内有毒有害气体监测系统、噪音扬尘监测系统、预警广播系统、大屏显示系统等。

（10）承包人需每周开展工区无人机飞行拍摄，多视角采集，确保至少有一张覆盖整个工区的顶视图（类似正射影像图，如果工区过大可按区块采集），用于纹理采集，分辨率不低于5471×3648，其余可为不同角度透视图，用于现场布置及结构参考。

9.4　环境保护

9.4.2　承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保专项施工方案，报送监理人审批。编制、审查环保专项施工方案、实施施工期环境保护的各项费用已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

补充以下条款：

9.4.7　承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工机械和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边环境的影响。

9.4.8　承包人应做好施工期各项水质保护措施，各类污水需执行分治外排原则，禁止直接外排。特别加强对废弃泥浆的处理措施，按相关规定处置。施工临时占地应尽量远离饮用水水源保护区。

9.4.9　承包人应尽可能优化施工方案，严格限定施工活动范围，合理安排好施工时段和施工方式。加强水土流失防治，落实相应的工程措施、植物措施和临时措施。进一步优化工程取土、弃渣处置方案，禁止在环境敏感区范围内设置工程取土弃渣场。施工期注意收集表层土壤，施工结束应立即开展对弃渣场及临时占地的复植、复耕等生态修复工作。

9.4.10　承包人应做好施工区附近和施工公路沿线居民点的噪声和扬尘污染防治工作。选用低噪声设备，合理安排施工作业时间。建筑垃圾及施工人员生活垃圾须及时清运并妥善处理，禁止随意抛弃、排入水体。

9.4.11　承包人需办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，办理相关手续、并以书面形式通知发包人；施工过程中由承包人负责处理自身原因涉及市政、环保、卫生、交通、污水处理和自身原因引起的一切纠纷、事故赔偿责任和社会治安等关系。其中施工期间生产的废排水，承包人应根据施工组织设计并结合现场情况考虑制定处理措施方案，须满足当地环保等有关部门的要求。

9.4.12　施工现场清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，完工验收通过后 30 天内完工清场，并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约金。

9.4.13　因渣土排放、建筑垃圾消纳、污水排放、扬尘治理等，引起条件变化或周边施工环境变化，导致本工程施工场地加固、施工工作量增加、施工难度增加、用水用电困难，临时用地调整之后的租赁以及相关的施工围挡、临时设施、临时水电、临时通讯、临时道路的迁移、拆除或改建等，以及土石方和工程材料、物质、设备运输（如车辆办证、运距、运输方式、运输途径、运输时间、车辆清洗等）要求变化等因素导致本工程增加的成本和费用的风险由承包人承担。

9.4.14　承包人应做好施工区附近和施工公路沿线居民点的噪声和扬尘污染防治工作。选用低噪声设备，合理安排施工作业时间。建筑垃圾及施工人员生活垃圾须及时清运并妥善处理，禁止随意抛弃、排入水体。

9.4.15　施工区生产废水与生活污水要进行处理，对冲洗水及机修、车洗、施工混水等生产废水设置沉淀池和隔油池处理，待达到标准才能排放。生活污水应经处理达到排放标准后方能排放。

9.6　水土保持

9.6.3　承包人应按合同约定的水保工作内容，编制施工水保专项方案，报送监理人审批。编制、审查施工水保专项方案的各项费用已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

9.6.4　承包人的各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被；做好表土的剥离、集中堆放、拦挡、排水、苫盖及回覆等；施工过程中产生的弃土（渣）要及时清运至指定地点堆放并进行防护，禁止随意倾倒或堆弃。施工结束后要及时进行迹地整治、复耕或恢复植被。加强施工组织管理和临时防护措施，合理安排施工时序，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

9.6.5　做好水源保护区的保护工作，满足当地环保部门要求，使其免受施工的污染，所需的费用包含在投标总价或相关项目单价中。应注重水土保持相关内容，控制现场扬尘、防止水土流失。

9.6.6　发包人提供的临时借地的土地复垦由承包人实施。承包人在使用临时用地前应先按水保相关要求进行表土剥离，另行堆放并采取覆盖等形式以防止流失，在临时借地上堆放石渣和临时道路施工前应先铺设有纺土工布（土工布搭接宽度不应小于50cm）以防止石渣等与土层混合。承包人还应对临时借地范围内和施工影响范围内的其他管线、道路、沟渠等公共设施根据设施管理单位的要求采取保护措施，并承担因保护不到位造成的一切后果，工程完成后应负责损坏设施的修复。

弃渣场范围的表土剥离、植被清理、树根清理、障碍物清理等费用已包含在工程量清单相应项目的单价或合价中，发包人不另行支付。

9.6.7　承包人应做好施工期各项水质保护措施，各类污水需执行分治外排原则，禁止排入农村饮用水水源保护区。特别加强对废弃泥浆的处理措施，确保达标排放。洞内废水处理后应集中放入收集池，规范外运处置，严禁直接外排。施工临时占地应尽量远离农村饮用水水源保护区。

9.7　文明工地

根据《浙江省水利厅关于开展水利建设工程文明标化工地创建工作的通知》（浙水建[2020]5号文）、绍兴市相关要求开展水利建设工程文明标化工地的创建。承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

关于文明标化工地的其它要求：

（1）承包人应配备 4G/5G 远程视频单兵头盔电力巡检实时智能头戴式安全帽远程高清记录仪，设备要求具有网络图传、录像存储、拍照上传、 GPS/ 北斗定位、蓝牙语音对讲、连续工作录像 4 小时（电池可拆卸）、激光定位、 LED 白光照明（单独照明 5 小时）功能。

（2）防汛防台响应：承包人应在工区入口设置4G/5G 网络摄像机用于拉闸断电后可继续监控，有利于人员疏散时的清场工作和损失情况掌握。基本参数：支持断网续传功能保证录像不丢失，支持蓄电池供电（满负荷运行 2-3 天），支持太阳能供电，支持 4G/5G （移动、联通、电信）网络传输，兼容 3G/2G （移动、联通、电信）。

（3）在确保“施工现场在线监测系统”的基础上，必须按数字工地远程监控系统要求，接入业主指定现场办公室，形成智慧工地系统。

（4）按发包人要求做好“数字孪生”相关工作。发包人需要使用浙江镜岭水库工程数字孪生系统进行进度管理、质量管理、安全管理、投资管理及智慧工地，并且按照发包单位的要求按时按量在镜岭水库工程数字孪生系统上，进行现场管理、数据上传、数据推送、数据填报。

（5）为保障信息化工作正常有序运行，承包人应建立信息化工作小组。设专人负责进度、质量、安全、投资等数字孪生系统实施工作。

（6）智慧工地现场实时数据需接入发包人提供的浙江镜岭水库工程数字孪生系统，硬件需要接入系统并且数据接口符合浙江镜岭水库工程数字孪生系统管理办法，包括“人、机、料、法、环”各阶段数据，使施工现场管理真正融入整个建设管理流程中。智慧工地应包含基础功能和网络功能，宜根据工地实际情况拓展相关功能。

（7）本工程网络相关费用由承包人承担，具体网络配置要求如下：

网络质量等级要求：网络时延上限应小于400ms，时延抖动上限应小于50ms，丢包率上限应小于0.1%。

网络带宽要求：对各输入端要求不低于50M上行带宽且具有固定IP，具体上传图像、路数等讨论明确后确定，考虑网络通讯的稳定性，建议采用稳定性高、口碑良好的网络运营商。

（8）供电配置要求：智慧工地各组成设备需为独立回路供电，供电线路不得与其他系统设备混用；供电回路需设置防雷保护器且接地良好。

（9）数据传输要求：智慧工地数据需与发包人提供的信息化管理平台进行数据衔接，利用信息化管理平台接口进行数据推送，并遵循数据接口规范，其中：

1）视频流数据传输需符合http协议规范；

2）其他智慧工地数据的传输需符合restful协议规范；

3）视频以及其它监测数据，在本地需要配置至少10天的备份功能。

（10）按照浙江镜岭水库工程数字孪生系统要求进行电子签章的申请，包括企业身份认证、个人身份认证、企业长效证书、个人长效证书、事件型证书等。

以上各项费用包含在工程量清单“文明标化工地建设费”中，其中数字工地建设费按照实际发生进行支付，文明标化工地建设费（不含数字工地建设费）由承包人总价承包。文明标化工地建设费（不含数字工地建设费）超出报价部分费用，由承包人自行承担，发包人不再另行支付。承包人应事先选定品牌报送监理人及发包人进行审核备案。

9.9　安全生产事故

因承包人原因发生《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定的各类安全事故的，除按法律法规须承担的损失和赔偿以及应缴纳的有关部门的行政罚款外，未及时妥善处置造成较大影响的，发包人有权按以下原则追究责任，相关违约金在进度款中扣除。发生特别重大事故的，每次处以200万元违约金；发生重大事故的，每次处以100万元违约金；发生较大事故的，每次处以20万元违约金；发生一般事故的，每次处以10万元违约金；发生其他安全事故的，每次处以5万元违约金。

事故出现人员死亡的，若未妥善处置，除上述赔偿责任以外，承包人还须向发包人支付安全违约金20万-100万元/人；出现人员重伤的，承包人还须向发包人支付安全违约金10万元/人。

发生一般及以上安全事故的，发包人保留解除合同的权力。

11　开工和完工

11.3　发包人的工期延误

本款内容更改为:

在施工过程中，发生下列情况之一使关键项目的施工进度计划拖后而造成工期延误时，承包人可要求发包人延长合同规定的工期，需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定处理。

（1）重大设计变更对关键项目工期造成实质性影响的；

（2）增加合同中关键路线上项目的工程量超过25%的；

（3）或其他经发包人认可的原因。

11.4　异常恶劣的气候条件

11.4.3　本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于100mm的雨日连续超过7天；

（2）风速大于14m/s的7级以上台风灾害；

（3）其它经发包人认定的异常恶劣气候灾害。

（4）降雨量、台风等级等以工程所在地气象台官方发布为准。

11.5　承包人的工期延误

（1）逾期完工违约金表。

逾期完工违约金表

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 违约金 （元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部工程 | 开工通知发出后（具体根据投标单位投标承诺的时间填写）日历天 | 10000 |

（2）全部逾期完工违约金的总限额不超过签约合同价的2%。

11.6　工期提前

工期提前的奖金约定：不奖励。

11.7　退场

承包人必须按时完工清场，具体时间以甲方签发的退场通知单为准，逾期未退场的，发包人有权强制清场（费用在工程款中直接扣除），由此造成的一切损失由承包人自行承担。

12　暂停施工

12.1　承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其他情形：   /   。

12.2　发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其他情形：   /   。

### 13　工程质量

13.7　质量评定

13.7.7　工程质量等级标准为优良。

13.7.8　本工程确保省部级奖项（钱江杯或大禹奖），争创国家级奖项（鲁班奖或国家优质工程金质奖）。本标段承包人必须配合申报省部级奖项（钱江杯或大禹奖）和国家级奖项（鲁班奖或国家优质工程金质奖），如未获得省部级奖项（钱江杯或大禹奖），视为承包人违约。所有奖项在本工程完工后具备报奖条件的前提下，须在3年内获评，本标段各类奖项在约定期限内未获奖违约金及获奖奖励金额按下表执行：

- 表13.7.8             优质工程奖励及违约金表

| 序号 | 奖项名称 | 未获奖违约金 | 获奖奖励金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省部级奖项（钱江杯或大禹奖） | 150万元 | 20万元 | 同时获得多种奖项的，只奖励1次，以奖励金额较高者为准 |
| 2 | 国家级奖项（鲁班奖或国家优质工程金质奖） | 0元 | 40万元 |  |

本工程获奖奖励金额按预留金的方式计列，作为本标段创优工程成本费用补偿。承包人凭相关获奖证明材料提出申请，发包人同意后30天内一次性支付。鼓励承包人将不低于奖励金额的20%奖励给本标段项目管理团队。

13.8　质量事故处理

因承包人原因发生《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第9号）规定质量事故的，除按规定承担相应的责任外，发包人还将按以下原则进行处罚，相关违约金在进度款中扣除。发生特大质量事故的，每次处以50万至100万元违约金；发生重大质量事故的，每次处以20万至50万元违约金；发生较大质量事故的，每次处以10万至20万元违约金；发生一般事故的，每次处以5万至10万元违约金。

发生一般及以上质量事故的，发包人保留解除合同的权力。

### 14　试验和检验

14.1　材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5　相关设备进场后的交货检查和验收中，承包人负责 卸货、仓储保管、保护以及转运至施工安装现场，承包人需在投标报价中考虑相关费用，发包人不再另行支付。

14.1.6　本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料： 水、水泥、砂石骨料、粉煤灰、外加剂、钢板、钢筋、混凝土、止水、沥青及填缝材料等，具体按相关规范执行。

### 15　变更

15.1　变更的范围和内容

（6）分类分项清单项目工程量增加的，凡合价金额占签约合同总价2%以上的分类分项清单项目其工程量增加超过本项目工程数量15%以上，或合价金额占签约合同总价不到2%的分类分项清单项目但其工程量增加超过本项目工程数量25%以上，超过上述15%或25%以外增加部分的工程量，由承包人按15.4.3款的原则提出合适的变更单价，并经监理人审核。变更单价与合同单价相比，上下浮动超过 15%（10%～20%）时，发包人同意后按变更单价进入工程结算；上述15%或25%以内增加部分的工程量，按合同单价结算。

因分类分项清单项目工程量减少的，采用以下第 1 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：分类分项清单项目工程量减少的，合同单价不变。

第2种方式：分类分项清单项目工程量减少的，凡合价金额占签约合同总价2%以上的分类分项清单项目其工程量减少超过本项目工程数量15%以上，或合价金额占签约合同总价不到2%的分类分项清单项目但其工程量减少超过本项目工程数量25%以上，超过上述15%或25%以外的减少部分工程量，由承包人按15.4.3款的原则提出合适的变更单价，并经监理人审核。变更单价与合同单价相比，上下浮动超过 25% （20%～30%）时，发包人同意后按变更单价计算合价后，在该项目合价中扣除；工程量减少在15%或25%以内的减少部分工程量，按合同单价计算合价后，在该项目合价中扣除。

15.4　变更的估价原则

15.4.3　细化为：本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，则该新增或变更项目的单价由承包人按以下原则提出变更单价，监理人审核，发包人同意后进入工程结算，支付方式执行合同约定的支付条款。

（1）人工预算单价采用水利部发布的《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2014]429号）规定的一般地区引水工程人工预算单价。

（2）材料预算价格采用投标期基价投标期基价指浙江省绍兴市建设行政主管部门 发布的绍兴市2024年7月建材市场信息价中项目所在地信息价（除税价）。如有缺项材料，则按《浙江造价信息》正刊中项目所在地或附近地区信息价（除税价）；如仍缺项，则参考其他行业发布的信息价；参考其他行业后还缺项，则根据项目实施时的材料市场价由相关部门组织询价确定材料预算价格。绍兴市2024年7月建材市场信息价已包含运杂费、采购和保管费，使用时则不因运距等调整材料信息价；如其他信息价已包含运杂费、采购和保管费，使用时则不因运距等调整材料信息价。

主要材料预算价格超过《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总〔2016〕132号）规定的基价（不含增值税进项税额）时，按基价进计入工程单价参与取费，预算价与基价的差值以材料补差的形式计算，材料补差列入单价表中，仅计算税金。主要材料预算价格低于基价时，按预算价计入工程单价。主要材料基价见表15.4-1。

表15.4-1                          主要材料基价表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 基价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴 油 | t | 2990 |
| 2 | 汽 油 | t | 3075 |
| 3 | 钢 筋 | t | 2560 |
| 4 | 水 泥 | t | 255 |
| 5 | 炸 药 | t | 5150 |

计算变更项目单价时，①施工用风、施工用水、施工用电预算价采用合同报价中相应项目的价格；②混凝土配合比采用经监理批准的本工程试验资料的配合比；③自采砂石料单价采用合同报价中自采砂石料（如有）预算价，外购砂石料单价按本条规定计算。

（3）施工机械台时单价按投标期浙江省水利部现行水利水电工程施工机械台班时费定额和有关规定计算。相关规定包括水利部发布的《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号）、《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总〔2016〕132号）、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）等文件。

（4）定额采用投标期浙江省水利部现行水利工程预算定额和有关规定，如浙江省水利部水利工程预算定额不能满足计价，采用浙江省水利工程预算定额的定额计价，如仍不能满足计价，采用其他省市水利工程定额、其他相关行业定额的定额含量计价。定额的采用的优先顺序为水利部定额优先、浙江省水利工程定额次优先，然后是其他省市水利工程预算定额，最后是其他行业定额。

（5） 取费费率采用水利部办公印发的《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总〔2016〕132号）、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号），按引水工程类别选取费率；对各项弹性区间费率取中间值。由于措施项目清单中已单独计列安全文明施工费，故分类分项工程量清单中各项目的工程单价不应重复包含安全文明施工费，建筑安装工程单价取费费率不应重复计取安全生产措施费。

（6）上述单价按以下计算的综合优惠率进行优惠。

综合优惠率=［1-（投标报价-招标人审定后造价中不参与竞争部分造价）/（最高投标限价-招标人审定后造价中不参与竞争部分造价）]×l00%。

（7）按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。

15.5　承包人的合理化建议

15.5.2　承包人实现合理化建议的奖励金额为：  /  。

15.8　暂估价

15.8.1　（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：  /  ；发包人组织招标的暂估价项目：  /  。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：  /  。

### 16　价格调整

16.1　物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：采用造价信息调整价格差额。

16.1.2　约定为：合同执行期间，仅对合同工程的 单价承包部分 进行价格调差。

（1）在合同执行期间，人工预算单价不作调整。

（2）在合同执行期间，主要材料钢筋（各型号）、钢材（钢管、钢衬用钢板、钢拱架）、水泥上下浮动超过5%时应进行价格调整（其中各型号钢筋以HRB400 Φ20，水泥以P·O42.5散装水泥为调差幅度计算基准）。价格调整按工程进度款结算周期进行，以投标期基价与施工期项目所在地造价管理部门发布的信息价对照计算，对其价格超过 ± 5 % 部分进行调整（只计材料信息价差价及其税金）。

投标期的基价是指浙江省绍兴市建设行政主管部门发布的  绍兴市2024年7月建材市场信息价中项目所在地信息价。材料数量按当月实际完成的工程量及投标文件单价分析表中的材料含量计算，最终补差材料的数量（工程量清单增减部分除外）不应超过现行水利部浙江省水利定额计算的总用量。

（3）其他材料的价格按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期内不作调整，价格风险由承包人自负。

（4）因工期延误产生的人工、材料、施工机械台班等价格变化

1）因发包方原因或者非承发包双方原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由发包人承担，价差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由承包人收益，价差不计入（负值）工程造价。

2）因承包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由承包人承担，价差（正值）不计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人收益，价差计入（负值）工程造价。

### 17　计量与支付

17.1　资金监管

17.1.1　资金支付参照《浙江镜岭水库工程工程资金监管办法（试行）》及财政部下发《增发2023年国债资金管理办法》等相关规定实施，承包人与发包人需签订《增发国债资金支付三方协议书》（详见附件六），并按要求进行资金支付。

17.2　预付款

17.2.1　预付款

（1）工程预付款的总金额为签约合同价（扣除预留金及安全生产措施费后）的 30 %，分 1 次支付给承包人。工程预付款的付款时间为：付款时间应在合同协议书签订后，由承包人提出书面申请，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后30天内予以支付。

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为： / 。

（3）在本合同协议书生效后，每笔预付款支付前，承包人应向发包人提交与预付款等额的经发包人认可的预付款担保，预付款担保期限自预付款担保开立之日起至预付款全额扣回后30天。预付款担保格式、要求参照附件五。

17.2.3　预付款的扣回与还清

（1）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价（扣除预留金及安全生产措施费后）的 15 %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价（扣除预留金及安全生产措施费后）的70%时全部扣清。

式中R-每次进度付款中累计扣回的金额；

A-工程预付款总金额；

S-签约合同价；

C-合同累计完成金额；

F1-开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F2-全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：  /  。

17.3　工程进度付款

17.3.2　承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6份。

进度付款申请单应包括下列内容：

（l）截至本次付款周期末已实施工程的价款。

（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额。

（3）根据通用条款第23条应增加和扣减的索赔金额。

（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款。

（5）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3　进度付款证书和支付时间

- （1）细化为：本合同付款周期为月，承包人应在每月15日前将进度付款申请单提交监理人。工程进度款按经审核通过的实际完成款项的85%进行支付，其余15% 作为工程结算暂扣款，待工程完工验收合格后累计付至经审核通过的实际完成款项的90 %，完工结算审计（或审价）后且档案资料验收合格提交后累计支付至工程结算审定价款的98.5%（扣留150万元的评奖保证金或提供150万元的评奖保证金保函，评奖保证金待评出省部级奖项后28天内退还。如在合同约定的期限内未获得省部级奖项的，评奖保证金不予退还。），剩余1.5 %作为质量保证金（即本章第17.4.1项的质量保证金）。以上款项均不计息,付款前需提供正规增值税发票。

- （2）安全生产措施费：开工后1个月内，支付安全生产措施费总价的50%作为安全生产措施费首付款，剩余安全生产措施费待实际完成工程款项达到总工程款项的50%后按比例随各周期进度款支付，安全生产措施费专款专用。

安全文明施工费的使用范围按国家、浙江省、绍兴市有关规定执行。安全文明施工费的使用，由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。

- （3）本标段的复垦保证金由发包人缴纳，发包人在工程进度款中等额扣除。发包人从第一次工程进度款开始扣除，每次扣除的复垦保证金不超过当月进度款的20%，扣完为止。复垦项目经验收合格，发包人收到相应的复垦保证金后一次性无息退还本标段扣除的复垦保证金。

17.4　质量保证金

17.4.1　质量保证金总额为完工结算价款总额的 1.5 %。（不得超过1.5%）。

17.5　完工结算

17.5.1　完工付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式  6  份。

（2）承包人应合理编制竣工结算送审材料，凡发生完工结算总金额审定净核增、净核减超过送审额5%以上部分追加收费的由承包人承担，追加收费由发包人在支付工程款时扣回。工程结算审核追加收费=超过送审额5%以外的净核减额、净核增额×5%（若送审时浙江省相关收费标准有所调整，则以送审时标准为依据，追加收费部分全部由承包人承担）。

17.6　最终结清

17.6.1　最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式  6  份。

17.7　竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：  财务决算所需的一切资料  。

### 18　工程验收

18.1　验收工作分类

本工程法人验收包括： 分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收等 ；政府验收包括： 竣工验收 。验收条件为：按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）执行，验收程序为：按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）执行 。

18.2　分部工程验收

18.2.2　本工程由监理人主持的分部工程验收在监理合同中约定，其余由发包人主持。

18.3　单位工程验收

18.3.4　提前投入使用的单位工程包括：  /  。

18.5　阶段验收

18.5.1　本合同工程阶段验收类别包括： 按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）或现行的有效的文件执行 。

18.6　专项验收

18.6.2　本合同工程专项验收类别包括： 按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）或现行的有效的文件执行 。

18.7　竣工验收

18.7.3　本工程 需要 （需要、不需要）竣工验收技术鉴定。

18.8　施工期运行

18.8.1　需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：  /  。

18.9　试运行

18.9.1　试运行的组织：发包人 ；费用承担：承包人承担。

### 19　缺陷责任与保修责任

19.1　缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：自工程接收证书中写明的全部工程完工日开始算起（发包人提前验收并签发接受证书的单位工程和部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全部工程的完工日开始起算）。

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为  2  年。

### 20　保险

20.1　建筑安装工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人： 由承包人以发包人和承包人的名义投保。

投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备。

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工日起至本合同工程签发缺陷责任终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。

20.4　第三者责任险

20.4.2　第三者责任险保险费率：由承包人以发包人和承包人的名义投保，保险费率由承包人与保险人协商确定；第三者责任险保险金额：不低于1000万元/年，事故次数不限（不计免赔额）。

20.5　其他保险

需要投保的其他内容：承包人应严格按照浙江省、绍兴市相关规定投保农民工工伤保险，同时还应投保意外伤害险、安全生产责任险，并将投保证明材料及时报发包人（监理人） 。

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，承包人应在工程开工之前完成投保，保险期限自开工日起至本合同工程签发缺陷责任终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期） 。

20.6　对各项保险的一般要求

20.6.1　保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后14天内提交。

保险条件：满足合同条款的规定 。

20.6.4　保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：免赔额部分及保险金不足的补偿均由承包人负责 。

发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿 。

承包人购买保险须经发包人同意并备案。

### 22　违约

22.1　承包人违约

22.1.1　承包人违约的情形

本项增加：

（8）承包人的文明标化工地建设不满足招标文件的要求。

（9）连续二个月未完成监理人批准的施工月度计划。

（10）承包人在投标文件中承诺的项目管理人员的配备和专业配置、施工总平面布置、施工进度计划、施工质量的控制、安全生产管理体系及保证措施、施工设备和检测仪器的投入、安全、文明施工及标化建设、水土保持和环境保护措施，且符合第三章第4.3节《技术评分标准表》“良好”或“优秀”标准，但在实际未按投标文件兑现承诺。

22.1.2　对承包人违约的处理

本项增加：

- （4）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情形时，若发现问题且情节较轻，发包人第一次警告，并限期整改，情节较重的，处以1000至5000元违约金；被二次发现问题，处以5000元整的违约金，若再次发生，违约金加倍。若由于施工不文明、不安全等被媒体曝光或被发包人检查通报，每次处以10000元违约金。被有关行政管理部门检查通报，每次处以10000-100000元违约金。

经文明标化工地检查组检查未达到文明标化工地标准的，每次处以违约金1000-10000元，从工程结算款中扣除，承包人不得以此影响施工期安全文明措施安排。最终未获评省级水利文明标化工地的，违约金按完工结算审计价的0.1%计，在完工结算时扣除。两种违约金分别计算，分别扣除。

（5）承包人发生第22.1.1（9）目约定的情形时，发包人按照不良行为记录上报市级、省级水行政主管部门。

（6）承包人发生第22.1.1（10）目约定的违约情况时，发包人有权根据本标段整体履约配合情况综合考虑，按每缺少1项10万元扣除违约金，其中：钢模台车按80万元/台扣除违约金，凿岩台车按320万元/台扣除违约金。

（7）项目管理：

1）质量管理体系、规章制度及岗位责任制度不完善的，处以1000-10000元/次的违约金。

2）施工组织设计不完善、专项施工方案未有针对性、实施措施不具体、资料不齐全的，处以1000-10000元/项的违约金。

3）未对新进施工人员进行教育培训而直接上岗的，处以1000元/人次的违约金。

4）各施工队伍间若出现打架现象，发包人将视情节严重程度每次处以5000—20000元的违约金，造成恶劣影响的，可要求更换施工队伍。

5）承包人不得拖欠民工工资，若承包人未执行绍兴市有关农民工工资的文件或规定，所造成的一切后果均由承包人承担。

（8）质量管理：

1）承包人必须严格按照已确认的设计图纸、施工技术方案及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，并无条件的接受发包人及发包人委托的监理人对施工质量的监督和管理，确保工程质量达到质量目标。若发包人或监理工程师检查发现质量问题，在发出整改通知书后承包人无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由承包人负责。在书面整改通知或口头整改通知的时间内未整改的，每延迟整改一天处以1000-10000元/项/天违约金；未执行监理报验程序而进行下道工序的处以2000-20000元/次违约金；在施工过程中发现偷工减料现象、使用不合格或以次充好的材料处以2000-20000元/次违约金；经主管部门检查（包括发包人组织的检查）发现的明显质量问题，处以2000-20000元/项违约金；连续发现或屡教不改的予以加倍重罚。以上违约金从当月应付工程款（进度款）中扣除。

2）分部分项工程施工前未对相关班组进行技术交底的，处以1000-10000元/次的违约金。

3）进场材料、设备未告知监理人员见证的，处以1000-10000元/次的违约金。

4）未经发包人同意，承包人擅自变更施工方案的，每发现一次处以50000元/次的违约金，由此发生的损失或事故，由承包人负责并承担损失。

5）因不可抗力因素或天气原因等造成工地现场文明施工或工程质量遭到损坏的，经发包人或监理人管理人员要求后未及时做出有效保护和补救措施的，处以2000元/项/次违约金。

（9）安全文明施工：

1）安全管理体系、规章制度及岗位责任制度不完善，安保体系不完善，安全管理人员未按要求配备到位，安全台账资料不齐备或要求整改不到位的，处以1000-10000元/项的违约金，对发包人、监理人及上级主管部门发出的安全方面的整改单，未按规定要求和规定时间落实整改的，处以4000元/项/次的违约金。

2）安全检查发现安全隐患未及时整改或整改不到位的处以1000-10000元/项/次的违约金，拒不整改的处以20000元/项/次的违约金。

3）安全管理人员无故缺席集中安全活动的（如例会、安全检查等）处以1000元/次/人的违约金。

4）施工过程中经主管部门检查（包括发包人组织的检查）安全、文明、环境保护、水保施工不合格，每出现一次不合格，发包人向承包人处以10000元/次违约金，如整改后仍达不到要求，发包人将视情况予以加倍处罚。承包人应无条件进行整改直至合格。发包人或其委托的监理人员，发现现场施工人员未佩戴安全帽施工的，处以100元/人/次的违约金。

5）因施工人员违规操作发生安全事故的，视所造成的经济损失处以5000-20000元/次违约金。

6）发生安全事故迟报或者隐瞒不报的，视情节严重程度处以5000-20000元/次违约金。

（10）施工进度：

1）承包方应积极配合发包方对工程项目的进度要求，编制工程总进度计划，上报监理并经审核确定后才可施工。承包方应根据计划时间节点综合考虑、合理安排人员、设备、材料等。

2）承包人项目班子主要管理人员不配合现场发包人和监理人员对进度要求的，按1000-10000元/人/次处以违约金，并有权要求撤换人员，承包人必须无条件执行。

（11）如承包人在项目实施过程中有严重违反合同情形，经发包人查证后有权终止合同，并追究其经济损失和法律责任。

### 24　争议的解决

24.1　争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提起诉讼，提起诉讼机构为本工程所在地有管辖权的人民法院。

24.2　友好解决

补充：合同当事人可以就争议请第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

24.3　争议评审

24.3.7　补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省水行政主管部门进行调解。

通用合同条款补充：

### 25　合同类型

本工程分类分项工程量清单计价表及措施项目清单计价表中，凡由发包人提供实物工程量的分类分项工程清单项目均采用单价承包，在合同执行期内，除合同另有约定外单价不变，工程量按实调整；凡以“项”、“元”等为单位没有实物工程量的分类分项工程项目，除另有约定外均采用分项总价承包，在合同执行期内不作调整。

本合同包含的风险范围：

a.定额标准、费率及相关政策规范（强制性文件及本合同另行约定的除外）调整。

b.国家政策变化以及一个有经验的承包人可以或应该能预见的风险。

c.现行预算定额或计价规范未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价内。

d.施工期间非连续8小时停水、停电引起的费用增加。

25.2　安全施工费

安全施工费实行标外管理，其使用管理办法按国家和省有关规定执行。

“安全施工费”的使用范围详见《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021）》附录8规定。

工程监理单位对施工单位落实安全生产情况进行现场监理。监理单位发现施工单位未落实施工组织设计及专项施工方案中安全生产和文明施工措施的，有权责令其整改；对施工单位拒不整改或未按期限要求完成整改的，则施工单位构成违约，建设单位将处以1000-10000元/次的违约金，必要时责令其暂停施工。

25.3　工程保险费（工程一切险和第三者责任险）

发包人按承包人提交的保险费付款凭证按实支付，但最高不超过投标报价中所列的保险费用。

### 26　双方约定的其他条款

26.1　遇重大施工技术问题，承包人应组织行业专家召开专题会议及时解决。相关费用计入措施费用，发包人不另行支付。

26.2　本工程完工后严禁“三拖”（拖完工验收、拖完工资料、拖工程移交），否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须严格按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出来的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

26.3　项目部建设应必须按浙江省标化工地的相关要求进行实施，具体方案实施前应报发包人和监理人同意，上述临建设施在完工后应无偿移交给发包人或者应发包人要求无偿拆除并清理现场。

26.4　承包人必须在工程所在地的发包人战略合作银行开设工程项目专户和农民工工资专户。

26.5　在施工过程中，承包人应充分考虑沿线管线拆除引起的工期延误，若产生工期延误的不得向发包人提出索赔。

26.6　洞挖期间，承包人应配至少1名地质工程师，及时掌握工作面的地质条件变化，配合围岩类别判定，指导施工。

26.7　隧洞衬砌施工前，应对隧洞进行清污清洗，清污清洗应按照发包人审查通过后的洞内清污方案实施，清污清洗后满足相关部门验收要求。

26.8　本项目所有开挖料除自用以外，均应运至临时弃渣场，承包人不得自行处置。否则，除没收所得外，每次处以10万元违约金，违约金在进度款中扣除。涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

26.9　零星政策处理由承包人自行负责，承包人需妥善处理好与周边群众的关系。同时对于施工可能造成对周边房屋、公共设施造成不利影响的，应专门对此进行专项施工研究并落实，在施工报价时应充分考虑由此可能造成的成本增加，中标后发包人不再以任何形式对此予以补偿，由于施工原因造成的对周边环境、公共设施等造成破坏的，由承包人自行负责修复并消除不利影响，并承担相关费用。

26.10　开工后所涉及到的各类手续由承包人负责办理，需要发包人提供相应材料的，由发包人负责提供。如因承包人不及时办理相应手续而造成的工期延误，由承包人自行负责。

26.11　为保持工地持续文明标化程度，发包人将会同监理人每月对工地文明标化情况进行考核，对其中出现的问题以书面整改通知单的形式下达给承包人，承包人必须在7天内完成相应整改并书面反馈整改落实情况，发包人及监理人根据整改落实情况进行复查，如未达到整改要求，则当月工程款中将扣除1000-10000元违约金。

26.12　承包人运输车辆应执行《绍兴市工程建设重点领域货运车辆超限超载源头监管实施办法》绍治超办【2016】7号文及绍兴市水利局关于超限超载的等相关文件，并且签订《工程建设项目规范运输合同》《工程建设项目治超源头监管合同》等相关合同。同时渣土车辆视频监控系统应该具备如下功能：①具备综合管理平台接入以下各种功能，并综合管理调度；②所有车辆应该安装GPS/北斗定位系统，平台应具备实时监控渣土倾倒情况、在非指定地点倾倒时报警、行驶轨迹追踪、历史记录查询等功能。优先采用北斗系统；③所有车辆能对驾驶员人脸识别与后台比对，具备驾驶员排班和中途更换驾驶员报警；④对驾驶员异常驾驶行为上报，包括但不仅限疲劳驾驶，闯红灯等危险行为；⑤车后方安装摄像头，实时监控渣土车遗漏情况并上报平台。

26.13　承包人需提交电子档案，根据发包人档案数字化需求做好相关工作。

26.14　承包人不得拖欠农民工工资，项目实施过程中必须符合《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》（浙人社发[2022]13号）以及国家、省、市主管部门发布的最新文件要求。

26.15　工程量清单中的暂估价项目，按变更组价原则组价，工程量按实结算。

26.16　若涉及柴油动力移动源的，根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》，应符合低排放要求。

26.17　工程施工当中的所有专项验收、中间结构验收、竣工验收、例会、专题会议等，项目负责人必须按时到现场参加，未参加的并且未经过书面同意请假的，处以2000元/次的违约金。

26.18　对于发包人、监理人及有关部门下发的通知、书面指示、会议纪要、函等文件，承包人不得拒绝签收，并在规定时间内予以书面回复或响应，违反上述要求的，视情节轻重，处以1000-5000元/次的违约金。

26.19　隧洞试运行、技术联络会等相关费用计入投标报价中，发包人不另行支付。

26.20　承包人根据现场情况自行安排施工临时用水，并承担用电用水接入点至施工现场的一切费用。必要时，发包人可协调相关接水的工作，由此产生的费用由承包人承担。承包人做好自备发电设备发电保证正常施工，费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

26.21　隧洞清污、渣土清运、赔偿、复耕等，承包人应积极主动进行处理解决，并承担所用费用。如果上述问题承包人在发包人规定时间内未妥善处理解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人工程款中抵扣，承包人应无条件接受。

26.22　若发生违反合同相关要求的行为,视情节轻重，对承包人处以2000-10000元/次违约金。

26.23　承包人隧洞洞挖超挖范围不能超出150mm（超挖厚度按径向计算），超挖超出上限范围必须按要求整改后方可验收，验收合格后方可进行下一道工序施工，超挖超填费用由承包人承担，发包人不再另行支付，因不可预见地质原因引起的超挖按第七章8.6.6条执行。

26.24  本标段范围内所有需复垦的土地在工程完工验收合格后6个月内完成土地复垦工作且验收合格，给予承包人1万元/亩复垦奖励，面积按实际验收合格的土地面积计算。

26.25  承包人未按合同约定履行义务，造成工程质量低下、进度迟缓、管理混乱，发包人有权终止合同，没收履约保证金，并赔偿发包人因此造成的一切经济损失、依法承担相应的法律责任。对工程实施中出现的质量问题承包人按照发包人的要求无条件地进行限期整改，达到质量要求。因整改造成工期延误、经济损失等均由承包人承担一切责任。

26.26  承包人必须按期如实支付工人的劳动工资，发包人有权监督承包人对于工人工资的发放。

26.27  承包人完成与周边其他在建工程的衔接工作须服从业主的统一安排。

26.28  投标人中标后，发包人有权对清单报价数据进行一致性检查、不平衡报价分析等清标措施。对于发现异常投标报价的，发包人有权要求承包人在投标总价不变的基础上合理调整清单报价。

26.29  立功竞赛

26.29.1为加快推进浙江镜岭水库工程建设，本工程建设开展立功竞赛活动。根据工程特点及建设实际，设立浙江镜岭水库工程立功竞赛基金，由各标段施工单位共同出资，每标段施工单位出资25万元。竞赛基金账户的全部资金用于奖励施工优胜单位，严格实行专款专用。竞赛基金由业主单位设立专账进行核算和管理。各标段施工单位自收到通知之日起15个工作日内将出资额划入业主单位指定账户。立功竞赛结束后，奖励资金结余部分将按出资比例全部退还至各相关单位，竞赛基金账户资金清零。

26.29.2竞赛内容

以“比质量、比安全、比进度、比文明、比廉洁、比责任”为主要内容。

26.29.3考评和奖罚

（一）考评：

1、考评分为季度和年度考评。

2、施工单位考评：每季度末月18日前，各施工单位将自评表报所属监理单位；当月20日前，监理部将复评结果报建设单位。活动组织单位在每季度末月22日前组织考评并公布考评结果。

3、年度考评不单独进行，以当年各季度考评得分综合计算作为该年度考评得分。其中：

（1）年度考评共4个季度的，前两个季度的得分各占20%，后两个季度的得分各占30%。

（2）年度考评共3个季度的，其前两个季度的得分各占30%，最后一个季度的得分占40%。

（3）年度考评共2个季度的，其第一个季度的得分占40%，第二个季度的得分占60%。

（4）年度考评共1个季度的，其这一个季度的得分占100%。

（二）奖惩：

1、施工单位：综合得分在90分及以上的为达标单位，90分以下的为不达标单位。季度达标单位，第一名奖励5万元，第二名奖励3万元，第三名奖励1万元，并同时授予季度优胜单位锦旗；年度达标单位，第一名奖励8万元，第二名奖励5万元，第三名奖励3万元。同时授予年度优胜单位锦旗。

2、竞赛活动奖励可用于改进生产工艺、生产环境及发放个人奖励等用途。

3、参赛单位发生安全、质量、环保、社会稳定等事故（事件），或出现廉政问题，视情况取消当季直至年度考评资格。

4、未达标的参赛单位需限期整改，并将视情通报施工单位或行业主管部门。

（三）特殊奖励

1、在不降低原设计标准的前提下，参赛单位对施工图设计方案、工艺工法等提出合理化建议，经变更实施后，降低工程造价效果明显的，给予所降低造价5%且最高不超过15万元的奖励。

2、参赛单位在标准化建设以及质量、安全、环保、工艺、内业等方面表现突出，承办业主或行业主管部门主办的相关现场会（或观摩会）并取得良好反响的，每次视情给予1万—5万元的奖励。

3、参赛单位在抢险救灾或配合地方事务中表现突出，得到乡镇及以上政府部门或县级及以上行业主管部门书面嘉奖的，每次视情给予0.5万—5万元的奖励。

26.29.4   其他

具体立功竞赛活动，根据建设单位制定相关制度要求执行。具体根据施工单位的工作性质和职责任务考评，内容及考核标准下表可且仅做参考：

镜岭水库工程施工单位20XX年度X季度综合考核表

| 项目 | 考核内容 | 标准分 | 考核标准 | 自评分 | 监理复评分 | 业主评分 | 考评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合管理20分 | 1.通讯报导 | 2 | 建立通讯报导相关制度，并落实通讯报导信息人员得1分；完成考核期内通讯报导任务得1分。 |  |  |  |  |
|  | 2.党风廉政建设 | 4 | 建立党风廉政建设工作相关制度，惩防体系健全的得2分；考核周期内严格遵守廉政协议要求，并定期组织全体人员开展廉政宣传教育学习实践活动，营造廉政氛围的得2分。 |  |  |  |  |
| 二、进度计划管理15分 | 3.档案管理 | 6 | 建立档案管理制度；配备专职管理人员；完善所需硬件设施建设的每项得1分。归档资料内容完备、签认齐全、分类有序、归档及时的得2分，未达标每处扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 4.指令闭合 | 5 | 考核周期内，监理办、业主交办事项或指令，未按要求闭合的每次扣0.5分，其中涉及水保、环保和地方事务处理方面的指令每次扣3分。闭合不及时影响后续工作开展的视情每次扣1-3分。 |  |  |  |  |
|  | 5．工作配合度 | 3 | 积极配合业主、监理及其他部门的工作得3分 |  |  |  |  |
|  | 1.计划编制、报表报送 | 5 | 各类计划（施工总体、年度及季度等）、报表按时完成编制并上报，计划合理、保障措施得力、关键节点明确、可操作性强。计划编制不合理、编制内容不完整的各扣1分，保障措施不得力的扣1分，上报延误的扣1分；未按要求编制，被退还并要求重新上报的扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 2.计划完成情况 | 6 | 达到季度计划产值的90％得基本分3分，每超过1%加0.2分，最多加3分，每低1%扣0.3分。进度计划完成率低于80%的，考评为不达标。 |  |  |  |  |
|  | 3.关键节点完成情况 | 4 | 未完成临建设施方案的编制上报工作视情扣0.5-2分；未按批复方案完成临建并达到验收条件的视情扣0.5-3分。 |  |  |  |  |
| 三、质量和安全管理30分 | 1.创优方案及保障体系 | 8 | 无创优方案扣2分；保障体系和制度不健全视情扣1-2分；生产要素未及时到位或不满足要求的视情扣1-4分。 |  |  |  |  |
|  | 2.质量管理 | 6 | 考核周期内出现监理、业主单位质量整改通知单的，每次扣1分；出现行业主管部门要求质量整改的，每次扣2分。内业资料未经监理审签即进入下一道工序或发现资料造假情况的每次视情扣1-3分。 |  |  |  |  |
|  | 3.安全网络组织机构、规章制度 | 5 | “三防”及突发事件预案制定不规范或安全台账建立不符合要求的视情况扣0.5～2分；标志、标牌破损、漏项的，安全管理人员特种工操作证无证（或证件过期未年审）的每一处扣0.5分扣完为止。 |  |  |  |  |
|  | 4.安全检查、宣传、教育、培训，现场安全设施、防护情况 | 5 | 未按规定组织宣教和培训的扣1分；无安全防护措施或措施不到位的扣1分；开工前未完成本施工标段人身意外险投保并向业主备案的，扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 5.驻地及施工场地建设标准化 | 4 | 根据省水利厅《标化实施细则》和业主《招标文件》的相关要求，完成驻地及施工场地标准化建设，未达标的每处扣0.2分。 |  |  |  |  |
|  | 6.施工标准化 | 2 | 及时编制实施性施工组织设计，按规定程序报批，未及时完成扣1-2分；生产要素及时到位并满足施工需要，未达到要求扣1-2分；及时完成工地试验室资质报批，未按时完成的扣1-2分。 |  |  |  |  |
| 四、合同履约及费用管理25分 | 1.人员管理 | 8 | 项目经理、总工未按承诺到位或未按要求报送人员调换申请的扣每人/月2分（其他主要管理人员0.5分）；主要管理人员擅自离开工地的每人次扣1分；日常考勤工作延误或失实的每发现一次扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 2.施工设备 | 3 | 未及时上报施工设备进出计划的扣2分；主要设备达不到合同及现场要求的视情扣1-3分。 |  |  |  |  |
|  | 3.施工分包/劳务管理 | 5 | 队伍选择程序规范；分包劳务合同签订规范并按规定审批或报备；管理制度和台账齐全，未满足上述要求的视情每项扣1-2分；发现违规分包或以包代管情况的此项不得分。 |  |  |  |  |
|  | 4.民工权益 | 4 | 用工手续齐备；工资发放主体明确，支付和公示工作及时、真实；管理台账建立规范、报检备案及时，未满足上述要求的视情每项扣0.5-2分；发生有责投诉的此项不得分，情节严重的取消季度考评资格。 |  |  |  |  |
|  | 5.计量变更与资金使用 | 5 | 施工图复核工作及时准确，台账填报规范，剂量准确、变更及时上报。未及时完成复核工作的视情扣0.5-1分；出现多次返工的视情扣1-2分。挪用工程款，项目资金未专款专用的每次扣5分。 |  |  |  |  |
| 五、水保环保和地方事务10分 | 1.水保、环保 | 10 | 水保、环保管理制度未编制，扣5分；未落实，每处扣1分。污染或者流失现象严重，造成地方向上级管理部门反映问题，每次扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 2.地方事务 |  | 地方正当利益受损而未能及时妥善解决，每次扣3分；造成信访或者阻扰施工，每次扣5分。 |  |  |  |  |
| 六、其它（加分） | 1.宣传报道 | 3 | 在省级及以上级别刊物发表与本项目相关的专业论文或著作，年度考核每次/篇加0.1-0.2分，最多加0.5分。在市级及以上党委、政府或省级及以上水利主管部门主办的报刊发表与本项目相关的正面新闻报道，年度考核每次/篇加0.2-0.5分，最多加2.5分。 |  |  |  |  |
|  | 2.涉地共建 | 2 | 在项目所在地开展帮扶、共建等活动，受到当地政府表彰或共建单位书面感谢的，年度考核每次加0.2-0.5分。最多加2分。 |  |  |  |  |
| 七 | 特殊处罚 |  | 参赛单位发生安全、质量、环保、社会稳定等事故（事件），或出现廉政问题，视情况取消当季直至年度考评资格。 |  |  |  |  |
| 合计分数 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：季度和年度考核（加分项）时，监理单位需随表附复评分说明及证明资料。施工单位在年度考核时，应随表附加分说明和证明资料（加分项）。

# 第3节  合同附件格式

### 附件一　合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对（项目名称）（标段名称）的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书。

（2） 投标函及投标函附录。

（3） 专用合同条款。

（4） 通用合同条款。

（5） 技术标准和要求（合同技术条款）。

（6）图纸。

（7）已标价工程量清单。

（8） 其它合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价： 人民币（大写）元（￥）。

4．承包人项目负责人：，项目技术负责人：。

5．工程质量符合标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为个月（日历天） 。

9．本协议书正本一式 贰 份，合同双方各执壹份，副本份，双方各执份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发  包  人：（盖单位章）              	承  包  人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）   	法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月    日                               年    月       日

附件二　履约担保（格式）

履约担保

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日递交的（项目名称）（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写） 元（￥）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日递交的（项目名称）（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写） 元（￥）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地      址：

邮政编码：

电      话：

传      真：

年    月    日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件三　工程廉政责任书（格式）

工程廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，（项目名称）的发包人（以下称甲方）与承包人（以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条　甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

（二）严格执行的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条　甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条　乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方1～3年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条　本责任书有效期自甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条　本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条　本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方：（盖章）						乙方：（盖章）

法定代表人：							法定代表人：

地址：									地址：

电话：									电话：

年    月    日							年    月    日

附件四　安全生产协议书（格式）

安全生产协议书

为在（项目名称）（标段名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目的发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

第一条  甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全

要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的

原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

第二条  乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条  违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重承担相应的经济赔偿责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（盖单位章）                        	乙方：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）   		法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月    日                              年    月    日

### 附件五　预付款担保（格式）

预付款保函

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于         （以下简称“受益人”）与             （以下简称“申请人”）于     年   月     日就                 工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《               》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，

我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款后    日止，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的  日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：              （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月        日

### 附件六  增发国债资金支付三方协议书（样版）

增发国债资金支付三方协议书

甲方：浙江镜岭水库有限公司

乙方：

丙方：绍兴市镜岭水库建设运行中心

根据《财政部关于印发〈增发2023年国债资金管理办法〉的通知》《财政部办公厅关于印发〈各地监管局开展增发国债资金监管工作方案〉的通知》要求，“严格遵守国库集中支付制度有关要求，将资金支付到最终收款人”“不得违规将资金拨付至地方融资平台或中转支付到最终收款人”。甲、乙、丙三方，就《               》增发国债资金支付事项，经协商一致，签订本协议。

1.甲方按照项目实施中的合同约定，对乙方提供的要求进行资金支付相关材料进行审核，审核通过后，由丙方直接将增发国债资金支付至乙方指定账户。

2.乙方应开具发票给甲方，开收款收据给丙方，直至增发国债资金使用完毕。

3.除本协议约定情形外，原合同其他内容不变。

4.本协议壹式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份，具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。本协议是原合同的组成部分。

（以下无正文）

甲方：

法定代表人或授权代表：

定代表人或授权代

乙方：

法定代表人或授权代表：

定代表人或授权代表：

丙方：

法定代表人或授权代表：

定代表人或授权代表

日期：    年     月    日

# 第五章  工程量清单

另册。

# 第 二 卷

# 第六章  图纸（招标图纸）及其他资料

## 1　说明

本招标文件所附的全部图纸及其它资料均为招标阶段的中间成果，仅供投标人在编制投标文件时使用，不得作为施工的依据。否则，由此而造成的一切后果均由承包人自负。

## 2　图纸及其他资料目录

| 序号 | 图名或资料名称 | 图号或资料编号 | 出图日期或资料日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 3　图纸及其它资料

另册。

# 第 三 卷

第七章  技术标准和要求（合同技术条款）

特别说明：本章技术标准和要求（合同技术条款）不明确或与招标图纸不一致的部分，除计量与支付规定外，以招标图纸为准。

本章所提供的水文气象、工程地质、水文地质、天然建材、参考指标、参考图等基本资料仅作为参考，承包人应进行现场调查，了解施工条件，由此所作的一切决定和推断由承包人自行负责。

1　一般规定

1.1　工程说明

1.1.1　工程概况

项目概况：镜岭水库位于曹娥江主源澄潭江上，坝址距新昌县城区约30km，距浙江省绍兴市区约90km。工程任务以防洪、供水为主，结合灌溉、发电，为改善流域水生态环境创造条件。水库正常蓄水位128.00m，水库总库容3.13亿m3，年引水量1.09亿m3，设计引水流量为8.0m3/s。镜岭水库为大（2）型Ⅱ等工程。工程由水库枢纽工程和输水工程两部分组成。

水库枢纽工程主要由拦河主坝、副坝、坝后发电厂房及生态放水管、升鱼机及交通工程等组成。主坝为常态混凝土重力坝，包括挡水坝段、泄水坝段、引水坝段，坝轴线呈直线布置，坝顶长度265.0m，坝顶高程138.00m，最大坝高83.0m，坝顶宽度10.0m，泄水建筑物为溢流坝段，位于主河床右侧，由溢流表孔和泄水深孔下泄，表孔共3孔，单孔净宽为8.0m，泄水深孔共1孔。副坝共4座，均采用黏土心墙土石坝，坝顶高程均为139.50m，坝顶宽度均为8.0m；1#副坝坝高12.0m，坝长73.0m；2#副坝坝高9.0m，坝长58.0m；3#副坝坝高19.0m，坝长72.0m；4#副坝坝高7.5m，坝长36.0m。

输水工程采用有压重力流输水，由输水隧洞、输水管道、分水口、检修排水阀井、调压井、动能回收电站、调节池等建筑物组成。输水线路全长约76.30km，其中钻爆隧洞段长41.86km，TBM隧洞段长26.84km，管道段长7.60km；沿线设施工支洞12个，总长8.31km；沿线设分水口5个，检修排水阀井7座，调压井1座，动能回收电站1座，调节池1座。动能回收电站装机容量2×1200kW，调节池最低供水水位55.00m，洞池结合调蓄容积4.40万m3。

本标段招标范围为：合心支洞施工段（会31+300.000～会35+880.000）主洞及合心支洞工程施工，其中输水主洞长约4580m，合心支洞长553.49m，包括：施工图范围内的所有工程内容以及完成上述工程所需的措施项目和其它项目，水土保持工程、环境保护工程、文明标化工地、施工临时用电、临时用地复垦等工程施工、缺陷责任修复，超前地质预报作业及配合第三方超前地质预报，工程安全监测、建设期信息化、验收、调研及科研项目等配合工作，合同约定的其他相关工作，具体详见工程量清单及图纸。

本标段计划总工期 1380 日历天。

1.1.2　水文气象和工程地质资料

详见招标设计图纸。

1.1.3　施工条件

（1）交通条件

承包人自行踏勘。

（2）发包人按本技术条款第2章提供的施工临时工程和临时设施

无。

- 发包人提供的其它施工条件说明

无。

1）建材供应条件

工程建设所需外来物资主要包括水泥、粉煤灰、钢筋钢材、木材、火工材料和油料等均可在周边地区采购。

2）施工及生活用水、施工用电供应条件

施工用电主要采用电网电，电网供电可从平水供电所引入；承包人应配备一定容量的柴油发电机作为自备电，以防止断电等突发事件。

本工程施工用水主要为土石方开挖用水、混凝土拌制浇筑用水、混凝土养护用水、施工机械用水、施工辅助企业用水、消防用水以及生活用水等。生产用水设泵抽取附近水源解决（不足时由自来水补充），生活用水可采用自来水。

1.2　主体工程项目及其工作内容

1.2.1　本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容

本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容为：合心支洞施工段（会31+300.000～会35+880.000）主洞及合心支洞工程施工，其中输水主洞长约4580m，合心支洞长553.49m，包括：施工图范围内的所有工程内容以及完成上述工程所需的措施项目和其它项目，水土保持工程、环境保护工程、文明标化工地、施工临时用电、临时用地复垦等工程施工、缺陷责任修复，超前地质预报作业及配合第三方超前地质预报，工程安全监测、建设期信息化、验收、调研及科研项目等配合工作，合同约定的其他相关工作，具体详见工程量清单及图纸。

1.2.2　发包人（包括其它承包人）承担的相关工程项目及其工作内容

无。

1.3　发包人提供的施工图纸和文件

1.3.1　发包人负责提供的施工图纸和文件

（1）由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2项签订的供图计划提供施工图纸给承包人。

（2）发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。

1.3.2　发包人供图计划

（1）发包人应在发出开工通知后  14  天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。

（2）每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。

（3）不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。

（4）发包人应向承包人提供  8  份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。

1.3.3　发包人提供施工图纸的期限

（1）用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图在签署合同协议  7  后天内提供给承包人。

（2）用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前  7  天提供给承包人。

（3）用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸应在该部位施工前  28  天提供给承包人。

（4）用于机电设备安装的安装总图及其有关的图纸和技术文件（包括由设备供货商提交的图纸和技术文件）应在机电设备安装开始前  28  天提供给承包人。用于机电设备安装的埋设件图纸应在安装埋设前  28  天提供给承包人。

（5）用于金属结构的制作和安装（如压力钢管、钢结构的制作和安装以及闸门和启闭机的安装等）的安装总图、分件图、安装说明书等图纸和文件，应在开始制作安装前  28  天提供给承包人。

（6）用于安装监测仪器安装和埋设的施工图纸和技术文件应在开始安装埋设前  28  天提供给承包人。

1.3.4　施工图纸的修改

（1）承包人收到发包人按上述第1.3.3项的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的  7  天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后  7  天内将修改和补充后的施工图纸重新提供给承包人。

（2）监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工  7  天前及时签发设计修改图。

（3）若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。

1.4　承包人提交的文件

1.4.1　承包人文件的提交计划

承包人应在签署协议书后 14 天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目负责人签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的  28  天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第1.4.2～1.4.5项规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。

承包人提供给监理人的所有图纸、文件、影像资料等费用，均应包括在承包人的各项目报价中。

1.4.2　承包人负责设计的临时工程图纸和文件

（1）由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前14天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。

（2）承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。

1.4.3　施工总进度计划

（1）承包人按本合同通用合同条款第10.1款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：

1）作业和相应节点编号。

2）各项施工作业间的衔接逻辑和协调关系。

3）持续时间。

4）最早开工及最早完工日期。

5）最迟开工及最迟完工日期。

6）总时差和自由时差。

7）主要项目施工强度曲线。

8）附需要的资源和说明。

（2）承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。

（3）承包人应采用project或者P6等编制软件编制施工总进度计划。

1.4.4　施工总布置设计

（1）承包人应在收到开工通知后的  7  天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后  7  天内批复承包人。

（2）承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2节所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。

（3）承包人应按本技术条款第3节有关“施工安全文明措施”和第4节“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。

1.4.5　主要施工方法和措施

（1）承包人应在每项工程开始施工或安装前  7  天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的  7  天内批复承包人。

（2）承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、

车间加工图和安装图等施工文件。

1.4.6　承包人文件的审批

（1）除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后  7  天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：

1）同意按此执行。

2）按修改意见执行。

3）修改后重新提交。

4）不予批准。

（2）凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后  7  天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明的修改范围和内容，并由承包人项目负责人签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。

（3）凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目负责人或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第（1）项规定签署的图纸和文件，均属无效。

1.5　发包人提供的材料和工程设备

无。

1.6　承包人提供的材料和设备

1.6.1　承包人提供的材料

（1）承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：

1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人。

2）抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定。

3）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。

（2）不合格材料的处理

经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

（3）代用材料

承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。只有在证明其材料不降低工程质量和不影响施工进度的前提下，经监理人批准后，才能采用代用材料。

1.6.2　承包人提供的工程设备

按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。

1.6.3　承包人施工设备

（1）承包人应在签署合同协议书后  14  天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：

1）新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件。

2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等。

3）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

（2）承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。

（3）承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。

1.6.4　不合格的材料和工程设备的处理

由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

1.7　进度计划的实施

1.7.1　施工总进度实施措施

承包人应按监理人根据本章第1.4.3项要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：

（1）各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。

（2）主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、炸药、柴油、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排。

（3）施工现场各类人员配备和劳务计划。

（4）工程设备的订货、交货计划。

（5）其它说明。

1.7.2　年进度计划

承包人应在每年  12  月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容包括：

（1）计划完成的年工程量及其施工面貌。

（2）该年施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。

（3）要求发包人提供的施工图纸计划。

（4）提出发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求。

（5）该年施工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期。

（6）该年各施工工程项目的试验检验计划。

（7）工程安全措施实施计划等。

承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。

1.7.3　季、月进度计划

监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：

（1）季、月工程量及其施工面貌。

（2）该季、月所需施工设备数量及材料用量。

（3）该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。

1.7.4　月、周进度报告

（1）承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）。

2）月完成的工程面貌图。

3）材料实际进货、消耗和库存量。

4）现场施工设备的投运数量和运行状况。

5）工程设备的到货情况。

6）劳动力数量（本月及预计未来3个月劳动力的数量）。

7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施。

8）质量事故和质量缺陷处理记录，质量状况评价。

9）安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）。

10）环境保护及水土保持措施实施情况。

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

（2）承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：

1）上周之前合同进度计划要求、实际完成工程量和累计完成工程量统计。

2）上周实际完成工程量统计。

3）下周计划完成的工程量。

4）要求监理人协调解决的主要问题。

1.7.5　进度会议

（1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。

（2）承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。

1.7.6　进度计划的调整和修订

（1）在工程实施过程中，不论何种原因引起的工期延误，承包人均应及时作出调整，并在月进度报告中提出调整后的进度计划及其说明，修订的进度计划需报送监理人审批。

1.8　工程质量的检查、检验和验收

1.8.1　承包人的质量自检

（1）承包人应在收到开工通知后的  14  天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：

1）质量检查机构的组织框图。

2）质量检查的岗位设置及检查人员名单。

3）各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序。

4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序。

5）质量检查记录及验收单格式。

（2）承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。

（3）工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人

1.8.2　监理人的质量检查

（1）监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。

（2）监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充试验检验。

1.9　验收

1.9.1　分部工程验收

（1）分部工程验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的规定。

（2）分部工程验收应根据合同约定由发包人或发包人委托监理人主持。验收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备（供应）商等单位代表组成，可根据情况邀请运行管理单位人员参加。验收工作组成员应具有相应的专业知识或执业资格。参加分部工程验收的每个单位代表人数不宜超过2名。

（3）分部工程验收应具备的条件、验收主要内容和验收程序分别按《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）第3章3.0.4条、3.0.5条和3.0.6条要求进行。

（4）发包人应在分部工程验收通过之日起10个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构备案。

1.9.2　单位工程验收

（1）单位工程验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的规定。

（2）单位工程验收应由发包人主持。验收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备（供应）商、运行管理等单位代表组成，必要时，可邀请上述单位以外的相关专家参加。验收工作组成员应具有中级及以上技术职称或相应执业资格，每个单位代表人数不宜超过3名。

（3）单位工程完工并具备验收条件时，施工单位应向发包人提出验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意验收。

（4）单位工程验收应具备的条件、验收主要内容和验收程序分别按《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）第4章4.0.5条、4.0.6条和4.0.7条要求进行。

（5）需提前投入使用的单位工程应进行单位工程投入使用验收。单位工程投入使用验收应由发包人主持，根据工程具体情况，经竣工验收主持单位同意，单位工程投入使用验收也可由竣工验收主持单位或其委托的单位主持。

1.9.3　合同工程完工验收

（1）合同工程完工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的规定。

（2）施工合同约定的建设内容全部完成后，应进行合同工程完工验收。当合同工程仅包含一个单位工程（分部工程）时，宜将单位工程（分部工程）验收与合同完工验收一并进行，但应同时满足相应的验收条件。

（3）合同工程完工验收由发包人主持。验收工作组由发包人以及合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备（供应）商等单位代表组成。

（4）合同工程具备验收条件时，施工单位应向发包人提出验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

（5）合同工程完工验收应具备的条件按《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）第5章5.0.4条要求进行。

1.9.4　阶段验收

（1）阶段验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的规定。

（2）根据国家对工程施工过程的安全管理需要，水利工程应进行以下项目的阶段验收：

1）枢纽工程导（截）流验收。

2）水库下闸蓄水验收。

3）引（调）排水工程的通水验收。

4）水电站（泵站）机组启动验收。

5）部分工程投入使用验收。

6）工程建设需要增加的其它验收。

（3）阶段验收应由竣工验收主持单位或其委托的单位主持。阶段验收委员会应由验收主持单位、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表和有关专家组成；必要时，可邀请地方人民政府以及有关部门参加。

1.9.5　专项验收

（1）工程竣工验收前，应按有关规定进行专项验收。专项验收主持单位应按国家和有关行业的有关规定确定。

（2）专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、

水土保持及通航等的专项工程验收。

（3）项目法人应按国家和相关行业主管部门的规定，向有关部门提出专项验收申请报告，并做好准备和配合工作。

（4）专项验收成果性文件应是工程竣工验收成果性文件的组成部分，其工程竣工验收资料的整编内容可参照本章第1.9.6项的要求进行。

1.9.6　工程竣工验收

（1）工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）的规定。

（2）工程竣工验收前，承包人应积极配合发包人整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（但不限于）：

1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果。

2）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录。

3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料。

4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告。

5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告。

6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件。

7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果。

8）监理人指示提交的其它竣工验收资料。

（3）工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。

（4）工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。

1.10　工程量计算

1.10.1　说明

（1）本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第17条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。

（2）承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

（3）除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。

（4）根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行称量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。

（5）分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。

（6）合同文件商务文件约定的计量与技术文件约定不一致之处，以商务文件约定为准。

1.10.2　重量计算

（1）按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。

（2）凡以重量计量并需称量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的称量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行称量。

1.10.3　面积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。

1.10.4　体积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。

1.10.5　长度计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。

1.11　引用技术标准和规程规范的规定

1.11.1　遵守国家和行业标准的强制性规定

技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。

1.11.2　引用标准和规程规范以最新版本为准

本技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2023年12月，应用时应执行国家和各行业最新出版的有效版本。

1.11.3　其他

技术条款中相关的技术参数仅供承包人投标时参考使用，工程实施时应以施工详图及施工技术要求为准。

1.12　工程保险

1.12.1　投保险种

发包人和承包人应按本合同通用合同条款第20条的约定投保以下险种：

（1）建筑安装工程的一切险（包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保）。

（2）人员工伤事故险（按各自管辖的人员投保）。

（3）人身意外伤害险（按各自管辖的人员投保）。

（4）第三者责任险（按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保）。

（5）施工设备险（由承包人负责投保）。

（6）安全生产责任险(由承包人负责投保)。

（7）按照国家、浙江省、绍兴市相关规定本工程还须投保的其他保险（由承包人负责投保）。

1.12.2　保险费用

（1）建筑安装工程一切险由承包人负责投保，保险费用包含在《工程量清单》“工程保险”中，由发包人据实支付。

（2）承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第20.2款、第20.3款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，其费用包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

（3）承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人负责投，保险费用包含在《工程量清单》“工程保险”中，由发包人据实支付。

（4）施工设备险由承包人负责投保，保险费用包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

（5）其他保险(包含农民工工伤保险、安全生产责任险)，承包人按本合同专用合同条款第 20.5 款约定办理农民工工伤保险、安全生产责任险等其他保险，农民工工伤保险费用包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付:安全生产责任险费用包含在安全生产措施费中，由发包人据实支付，承包人应保障安全生产责任险费用应足额到位。

1.13　工程价款支付方法

1.13.1　单价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。

1.13.2　一般总价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的预留金额）的总价支付。

1.13.3　特殊约定的总价支付项目

（1）进场费

除合同另有约定外，承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用等，均应包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

（2）退场费

除合同另有约定外，工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，均应包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

（3）保险费

发包人按本章第1.12款规定以承包人提交保单的金额为限进行支付，且建筑安装工程一切险和第三者责任险的支付限额不应超过已标价工程量清单中相应项目列报的保险费用。

（4）其它费用

承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2　施工临时设施

2.1　一般规定

2.1.1　应用范围

本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：施工交通、施工场外供电、施工房屋建筑、现场施工测量、现场试验、场内施工及生活供电、施工照明、施工及生活供水、施工供风、施工通信、砂石料生产系统、混凝土生产系统、附属加工厂及生产用房、仓库、弃渣场和临时存料场以及其他临时设施等。

2.1.2承包人责任

（1）承包人应负责修建完成本章第2.2～2.4款及第2.7～2.14款所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。

（2）承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第2.2款的规定，负责场外公共交通和场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。

（3）承包人应按本章第2.3款的规定，负责施工场外供电设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。

（4）承包人应按本章第2.4款的规定，负责施工房屋建筑工程的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。

（5）承包人应按本章第2.5款、第2.6款的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。

（6）承包人应按本章第2.7～2.10款的规定，负责设计和配置场内施工及生活供电、施工照明、供水、供风、通信等施工临时设施。

（7）承包人应按本章第2.11～2.14款的规定，负责设计、建造、运行和维护砂石料生产系统、混凝土生产系统、 附属加工厂及生产用房、弃渣场以及其它临时设施。

（8）完工后须保留的施工临时设施（如部分钢栈桥）所有权归发包人所有，工程完工后，承包人应无偿移交给发包人；其余施工临时设施（如施工房屋、施工供电等）所有权归承包人所有，工程完工后，承包人应进行拆除，并清理场地，拆除和清理场地的费用由承包人承担，发包人不另行支付。

（9）承包人在发包人提供的施工用地以外进行临时设施布置，承包人自行办理相关手续，费用由承包人承担，发包人不另行支付。工程完工后，承包人应负责对本标段范围内的全部临时用地（包含承包人在超出发包人提供的施工用地范围外的所有临时用地）进行恢复（含复垦），并负责完成有复垦要求的临时用地的复垦及验收工作。因承包人原因造成复垦未经验收通过，复垦保证金不予退还。

（10）本章表2.2-1《场内主要交通设施数量表》、表2.3-1《场外施工供电设施数量表》、表2.4-1《施工房屋数量表》所列数量及要求为承包人应完成的最低数量和标准，如承包人未足额完成或未满足其规定的标准或要求，视为承包人违约，违约金额与《工程量清单》“施工交通工程”、施工场外供电工程、“施工房屋建筑工程”金额一致，发包人有权在结算时部分或全部扣除。

（11）承包人完成本章所列各项施工临时设施的设计、设备及材料采购、施工、安装、调试、运行、维护、管理和拆除等全部工作，除满足工程施工、进度、质量、安全要求外，还应满足《浙江省水利建设工程文明标化工地创建指导手册（2024年）》的要求，该手册详见浙江省水利厅官网（https://slt.zj.gov.cn/art/2024/4/29/art_1229229426_5295230.html）。如实施过程中，浙江省水利建设工程文明标化工地要求在2024年版基础上有更新，承包人应按发包人或监理人的要求执行最新的规定。

2.1.3　主要提交件

承包人应按本技术条款第1.4.2项，以及批准的施工总布置设计和本章第2.2～2.4款及第2.5～2.15款的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：

（1）施工临时设施布置图。

（2）施工工艺流程和（或）施工程序说明。

（3）安全和环境保护措施。

（4）施工期运行管理方式。

2.1.4　引用标准

（1）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

（2）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378-2007）。

（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2017）。

（4）《水利水电工程施工测量规范》（SL 52-2015）。

2.2　施工交通

2.2.1　场内施工道路

承包人应负责修建本合同施工区内外部交通至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，拓宽需利用的既有道路，并在合同实施期间负责管理和维护（包括管理和维护发包人提供的施工道路），其中新建的施工道路工作内容包括但不限于基础处理、垫层、水稳层、钢筋敷设、混凝土面层及路肩等，拓宽道路工作内容包括但不限于原有道路的拆除、加固、基础处理及原有拓宽部分道路的基础的处理、垫层、水稳层、钢筋敷设、混凝土面层及路肩等。

本合同承包人负责修建、拓宽的施工道路、桥涵、错车道和停车场，应免费提供发包人、监理人、本工程其他承包人使用。

承包人应根据本标段主体工程建筑物布置特点、自身的施工设备情况、施工期高峰运输量、行车密度、运输要求，并通过深入现场查勘，结合现有交通条件，规划、设计施工道路，制定能满足施工的交通运输方案。场内道路符合《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2017）要求。场内主要交通设施数量及要求详见表2.2-1。

表2.2-1					场内主要交通设施数量表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建混凝土道路 | m | ≥222 | 行车道路宽不小于6m，路面平整、坚实、清洁，无翻浆积水现象。 |
| 2 | 临时钢便桥 | m | 13 | L=13，B=6M,采用贝雷架形式 |
| 3 | 洞内轨道 | km | 4.58 |  |

承包人施工过程中，应保证现有道路通行，若发生中断现有道路交通的情况，应做好保通方案，并为此承担相关费用，发包人不另行支付。

2.2.2　场外公共交通

承包人应按本合同通用合同条款第7.3～7.5款的规定执行。

承包人应服从交通主管部门的管理。应保证场外现有道路通行，若发生中断现有道路交通的情况，应做好保通方案。承包人应对现有场外交通进行实地查勘，必要时对现有道路进行拓宽、加固。施工过程中如对现有场外公共交通设施造成破坏，承包人须对其进行修复，以满足相关部门的要求。

2.2.3　施工交通

施工交通的文明标化工地建设要求详见《浙江省水利建设工程文明标化工地创建指导手册（2024年）》的相关规定。

2.3　施工场外供电

除合同另有约定外，承包人应负责完成从施工场外现有电网接入的一切工作，包括电力接入设施、设备的设计、报装、接入方案编制评审、采购、安装、施工、调试及检试验、运行管理、维护检修、拆除、建设场征用及清理费（含青苗补偿费）、环水保、复垦等所有施工场外供电工作，并向接口归属部门缴纳增容电费、施工用电电费。

（1）施工用电主要采用电网电，本标段承包人可平水供电所接入施工用电，承包人还应配备一定容量的柴油发电机作为自备电，以防止断电等突发事件。承包人应考虑为进入本标段施工现场的安全监测、超前地质预报、第三方质量检测等服务标段承包人提供施工用电和生活办公用电。

场外施工供电设施数量详见表2.3-1。

表2.3-1					场外施工供电设施数量表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电力电缆,ZC-YJV22-8.7/15-3*50 | m | ≥180 |  |
| 2 | 10kV电力电缆,ZC-YJV22-8.7/15-3*50 | m | ≥120 |  |
| 3 | 10kV变压器 630kVA | 台 | 2 |  |

（2）施工场外供电设施的设计、报装、接入方案编制评审、采购、安装、施工、调试及检试验、运行管理、维护检修、拆除、征地、拆迁、环水保、复垦等所有施工场外供电工作，应符合相应国家、电力行业规程规范及浙江省、绍兴市地方供电部门要求，应满足电力行业相关的设计、施工及验收规程与规范，满足工程所在地的环境要求，符合《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2017）要求，文明标化工地不低于《浙江省水利建设工程文明标化工地创建指导手册（2024年）》要求。

（3）承包人建设的至各施工部位供配电设施，在工程完工后的处置必须征得发包人的同意，发包人认为其供电设施可继续利用，承包人应无偿移交给发包人。若发包人不继续利用，承包人自行拆除，拆除费用由承包人承担。

（4）发包人提交电源输出端接口后，发包人将建设的的供电设施除产权外移交承包人，在移交时变更用电户名，并承担由此产生的一切费用。

（5）由于电网供电原因引起的承包人的人员窝工、设备闲置及故障等一切损失，发包人不予补偿，承包人也不得提出索赔。由于本标段承包人原因导致其他标段施工供电中断，造成的相关损失由本标段承包人与其他标段承包人协商解决。

（6）施工用电计划。承包人应在项目开工前14天，编制临时用电施工组织设计并报监理审批。承包人应按监理审批后的施工组织设计配备符合要求的人员和设备，严格按照临时用电施工组织设计进行配电和用电设备布置。承包人应制定日常临时用电管理制度，建立用电工程量清单，明确各种用电设备日常检查、维护、保养、检测等内容和周期要求，并组织实施。

（7）承包人应对本标段所建设的施工供配电系统（含输电线路及变配电设施）编制专项方案，方案经发包人审批同意后实施，承包人不得因为线路路径及长度发生变化向发包人提出变更索赔。

（8）其它有关事宜按发包人的相关的规定办理。

2.4　施工房屋建筑

施工房屋建筑工程是指工程在建设过程中建造的临时房屋，包括施工仓库，办公、生活及文化福利建筑及所需的配套设施工程。其中施工仓库，指为施工而临时兴建的设备、材料、工器具等仓库建筑工程；办公、生活及文化福利建筑，指承包人、发包人、监理人及设计代表在工程建设期所需的办公室、宿舍和其他文化福利设施等房屋建筑工程。

临时房屋建筑工程不包括列入临时设施和其他临时工程项目内的风、水、电、通信系统，砂石料系统，混凝土拌和系统及浇筑系统，木工、钢筋、机修等辅助工厂，混凝土预制构件厂，混凝土制冷、供热系统，施工排水等生产用房。

2.4.1　承包人自建施工房屋建筑

（1）除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的临时房屋建筑工程的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。

（2）承包人应在收到开工通知后的  14  天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时房屋建筑工程的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人及发包人批准。

（3）除合同另有约定外，储存炸药、数码电子雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。

表2.4-1						施工房屋数量表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公用房（办公室、会议室、建设单位用房等、门卫等） | m2 | ≥990 |  |
| 2 | 生活用房（宿舍、厨房、餐厅等） | m2 | ≥1430 |  |
| 3 | 施工仓库 | m2 | ≥50 |  |
| 4 | 加工厂（钢筋/模板加工厂等） | m2 | ≥300 |  |
| 5 | 室外场地硬化 | m2 | ≥1100 | 20cm厚的混凝土进行硬化 |
| 6 | 室外场地绿化 | m2 | ≥330 | 环境绿化面积不小于办公、生活区面积的15% |

2.4.2　发包人提供临时房屋建筑

无。

2.4.3　房屋建筑的标化工地建设要求

办公区占地面积不小于2126m2，办公区周围应设置围墙封闭管理，与生活区、施工生产区分开设置，地面及外部道路需硬化，并配备良好的排水设施，办公区应包含：大门、门卫室、旗台、停车场（棚）、会议室、办公室、资料室、卫生间、花坛、宣传栏、电子公告屏、消防设施、宿舍、食堂、文娱设施、场地硬化、民工学校、钢筋加工棚等。除考虑施工单位办公需求外，应统筹考虑发包人、监理、设计等其他单位办公需要。现场应配备保健、急救药箱与器材及一般常用药品。

办公区应设置进出通道净宽度不小于8m的大门，生活区应设置进出通道净宽度不小于6m的大门，大门宜采用电动伸缩门或封闭式大门（金属管焊制或薄钢板），大门应做到美观、大方，门柱上立牌设宣传口号。大门处设置斜立面牌，尺寸不小于高2m×长6m，内容为施工单位名称及工程名称。大门处设置8牌4图，图板累计总面积不小于24㎡。

门卫室一般设置在大门内侧，门卫室宜采用彩钢板或箱式活动房；尺寸不小于4㎡；门卫室外安装白板告示栏，屋顶安装摄像头监控，室内张贴门卫值班登记制度等。

旗台宜在项目办公楼前或大门入口处显要位置，旗台前方留有足够空间举行升旗仪式。旗杆不宜少于3根，包括挂国旗、水利旗和公司旗。国旗旗杆高8m居中并高于另两根高7.2m旗杆；旗台采用砖混或现浇结构，外贴瓷砖，旗杆为不锈钢。旗台基座100cm×220cm，旗帜底座底部180cm×80cm，旗帜底座顶部180cm×60cm；

停车场：办公区设置停车场，并设置停车棚，车位尺寸不小于6m×3m，车位数量在20个以上。

会议室包括室内装修、墙面布设、桌椅、会议系统及各类图表等。会议室的净高不低于3.5m。会议室应设置在底层，门朝疏散方向开，做到宽敞、明亮，配置窗帘，面积应不小于50m2，地面铺瓷砖或地板，吊顶应有专门装修。会议室内桌椅数量应满足人员开会要求，不应少于30张。设置音响、话筒、投影仪、幕布、无线网络等会议系统，会议桌上设置多个电源插座。

办公室根据职能划分及人员数量布置，在项目进场后开工前完成。办公室净高不低于2.6m，集中办公时人均面积不小于5m2，墙体和顶棚白色，门窗齐全，室内地面铺瓷砖或地板。门上部设门牌，材质可为亚克力或金属板，尺寸宜为0.3m×0.12m，印“xx 部（室）”。室门右侧上部设人员去向牌，尺寸宜为0.36m×0.24m。各办公室内挂设相应岗位职责牌，尺寸宜为0.6m×1.0m。办公室应设施良好，文件资料归档整齐。

资料室应设置资料柜、工作桌椅及制度牌等。资料室应布置在底层，需具备防火、防虫、防潮、防高温等相应措施。大小应考虑存放资料类别及数量，同时应考虑人员办公的位置，含两张办公桌。按资料的分类及资料数量设置一定数量的资料柜，资料柜宜采用角钢制作，门窗安装透明玻璃。

办公区应设卫生间，与办公用房同时搭设完成。卫生间内外1:2水泥砂浆抹灰，地面铺设防滑地砖，墙面满贴瓷砖。分别设置男女卫生间，大小根据人员数量设置。卫生间必须设置可冲洗式便池，卫生间内应当定期悬挂或投放除臭球，定期喷洒灭蝇虫药剂。卫生间门、窗、照明设施应当齐全，窗户应安装百叶窗，通风透气；卫生间应有符合抗渗要求的带盖化粪池。卫生间小便槽、便池之间必须设置隔板，便池隔板高度不得低于2m。

办公区域应设置花坛、花盘，墙边角、停车场应种植绿色植被，在项目进场后开工前完成。）在旗台两侧、办公室、会议室等窗前设置花坛，花坛可以与花盆相互交叉设置，花坛、花盆的设置不得影响交通。绿色植被应统一种植，选择耐干、耐涝，生命力强的常青植物种植，植物搭配美观。环境绿化面积不小于办公、生活区的面积的15%。

宣传栏及电子屏：宣传栏用不锈钢制作，宣传内容包括安全教育、水利知识、时事新闻、宣传贴画、项目文化活动和重大活动等，尺寸为2.4m×1.2m。办公楼门厅上方配置电子屏，尺寸不小于6m×0.45m。

办公区应根据消防相关规范布置消防设施。与办公区建设同时完成。消防通道净宽及净空高度均不应小于4m；按50～100m2配备一组灭火器，灭火器规格、种类配置应符合规范要求，灭火器箱外贴使用说明及防火责任人告示牌，告示牌采用亚克力或金属板制作尺寸宜为30cm×20cm，箱内挂检查卡，每月一次检查；应备用专用于消防的积水桶（池）及黄沙池等，有条件的鼓励设置消防栓。会议室等人员密集房间应设置在一楼，大门朝疏散方向开启。

生活区应选址合理，与施工生产区及危险源有足够的安全距离。统一规划、集中设置、设施齐全，满足现场人员学习、生活需要，在开工前建成。管理人员与作业人员宿舍应分开设置；小型工程管理人员宿舍可根据需要设置于办公区，但不能与办公场所处于同一楼层。生活区占地面积不小于770m2；生活区应包含：宿舍、食堂、盥洗沐浴室、卫生间等，其中卫生间的标准化参照办公区设置。生活区参照办公区设置围墙、场地硬化、排水以及环境绿化以及消防设施等。

宿舍数量根据人员的数量设置，在项目进场后开工前完成。宿舍需坚固、美观，门窗齐全，保证通风，卫生材料吊顶，地面硬化防潮。管理与作业人员宿舍应分开布置。保证每人（可上下）单床，禁止通铺或钢管搭设上下床铺，住宿人员人均面积不应小于2.5m2，其单间宿舍不超过6人。每间宿舍宜设室长，设有生活用品放置处、脸盆架，生活用品应放置整齐，每间宿舍需设有空调（已使用年限不超过3年）。根据人员数量设置，项目进场后开工前完成。

食堂搭设材料必须符合环保和消防要求，与厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的距离应大于30m，并应设置在上述场所的上风侧（地区主导风向）。食堂装饰使用防霉、防潮、防水材料，地面做硬化和防滑处理。配备必要的排风设施、冷藏设施、消毒保洁以及消防防火设施，配备有效的防蝇、防鼠、防尘设施和符合卫生要求的废弃物处理设施。大中型工程食堂制作间、售卖间和储藏间应分隔设置，小型工程如空间有限，制作间、储藏间可不予区分；灶台、操作台及周边墙面1.8m以下应贴瓷砖，门扇下方应设不低于0.5m的防鼠挡板，操作间的下水管道应与污水管线连接。厨具宜存放在封闭的橱柜内，并应生熟分开，用红（动物类）蓝（水产类）绿（植物类）三色进行区分；食品应有遮盖，遮盖物品应有正反面标识；各种佐料和副食应存放在密闭器皿内，并应有标识。食堂外应设置密封式泔水桶，及时清运并保持清洁。食堂宜使用电炊具。使用燃气时，燃气罐应单独设置存放间并安装燃气报警装置，存放间应通风良好严禁存放其他物品。食堂纱门、纱窗、纱罩齐全，食堂工作人员健康证应上墙，并挂设职工食堂用餐须知及食堂管理制度牌。食堂工作人员穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩，并应保持个人卫生。

生活区可根据实际情况设置相应的文娱设施。生活区内根据实际情况设置室内娱乐活动室和室外娱乐活动场地，活动室内可适当配备电视机、棋盘、台球桌、乒乓球台等其它文娱设施。室外场地包括篮球场、羽毛球场（宜合建），地面夯实后需硬化，场地平整，不得积水，篮球、羽毛球设施按照国家标准尺寸进行划线和安装。需设置室内及室外活动设施。

室外场地：室外场地包括篮球场、羽毛球场（宜合建），地面夯实后采用C20混凝土浇筑150mm厚，尺寸不小于长28m，宽15m。

民工学校：民工学校尺寸不小于70㎡,门口悬挂60cm×45cm民工学校牌匾，配备足够的座椅及必要的教学工具如黑板、投影仪、电视机等，室内张贴民工学校章程、教学管理制度、学员守则、教学计划、宣传栏等。

钢筋加工棚：钢筋加工棚选择合适位置，采用定型钢构彩钢板；地面及周边道路应混凝土硬化，设置排水沟。尺寸按照生产要求确定，宜 5.7 米高，6 米宽，立柱间距 6 米，挑檐 3 米。

施工房屋中的办公用房应为钢结构房屋或砖混结构房屋等，可单层或两层，采用玻璃幕墙装饰，结构需稳定、可靠。适宜位置布置具有水利特色的宣传标语。所有施工房屋的建筑构件应满足防强风要求，必要时采用加装防风缆等防强风措施。施工房屋应美观、牢固可靠，满足消防、防雨等要求。

施工房屋建筑的其他文明标化工地建设相关要求详见《浙江省水利建设工程文明标化工地创建指导手册（2024年）》，本工程施工房屋建筑的文明标化工地建设标准不应低于《浙江省水利建设工程文明标化工地创建指导手册（2024年）》，本章规定与《浙江省水利建设工程文明标化工地创建指导手册（2024年）》不一致的，以本章规定为准。

2.5　现场施工测量

承包人应按本合同通用合同条款第8.1～8.4款的规定执行。

2.6　现场试验

承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。此外，关于爆破试验、灌浆试验、混凝土配合比试验要求如下：

2.6.1　爆破试验

（1）承包人若采用钻孔爆破，必须结合本标段具体情况在本标段范围内进行爆破试验，否则不能进行大规模的开挖施工。在正式试验开始之前14天，承包人应向监理人报送现场爆破试验的设计和试验计划，监理人应在收到该项爆破设计和试验计划后的7天内批复承包人。

（2）每组（次）试验之后，承包人应向监理人、发包人报送相应的试验资料（成果），该资料应包括（但不限于）：

1）试验名称、组别及内容。

2）钻爆设计（包括：钻孔布置、装药结构、起爆网络、装药量与炸药名称、起爆器材、安全防护等）。

3）实际的钻孔布置、装药、孔网参数记录。

4）破坏范围与地震效应观测资料（包括原始记录与分析）。

5）破坏效果分析。

6）监理人要求报送的其它材料。

（3）试验成果在经监理人审批之后，方可用于大规模的爆破施工，但监理人的审批不减轻承包人对其承担的工程项目所应承担的任何责任。承包人仍然对其承担施工的工程进度、质量、安全等负有全部责任。

2.6.2　灌浆试验

承包人应按本技术条款第10.6节的要求进行灌浆试验。

2.6.3　混凝土配合比试验

（1）承包人应按施工图纸的要求和监理人指示，通过室内试验成果进行混凝土配合比设计，并报送监理人审批。

（2）不同类型结构物的混凝土配合比必须通过试验选定其试验方法应按《水工混凝土试验规程》（SL/T352）及《水工混凝土施工规范》（SL 677）第6章的有关规定执行。

（3）本工程配合比试验所用材料由承包人采购，并向监理人提交以下资料：

1）选用材料及其产品合格证。

2）试件的配料、拌和及试件的外形尺寸。

3）试件的制作和养护说明。

4）试验成果及其说明。

5）不同水胶比与不同龄期的混凝土强度曲线及数据。

6）不同掺合料掺量与强度关系曲线及数据。

7）各种龄期混凝土的容重、抗压强度、抗拉强度、极限拉伸值、弹性模量、坍落度和初凝、终凝时间等试验资料。

2.7　场内施工及生活供电、施工照明

（1）承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人施工电源输出端或场外电网的接口处至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。

（2）承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵、交通隧道（包括施工支洞）在内的施工区照明线路和照明设施。各地下洞室施工作业区照明度应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378-2007）第12.3.10条的规定。

（3）承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位（如地下工程照明和排水、基坑抽水、补救中断的混凝土浇筑、混凝土温控冷却水、办公和生活区的安全照明等）配备一定容量的事故备用电源，为紧急供电之用。

（4）承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其它承包人施工和生活用电提供方便。

（5）场内施工及生活供电、施工照明的文明标化工建设要求

现场采用TN—S接零保护的三级配电系统，每级配电箱均设漏电保护装置，电器设置按“一机、一闸、一漏”原则设置。

总配电箱以下可设若干分配电箱，分配电箱以下可设若干开关箱。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过3m，且便于操作。

配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作，其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm，配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm，箱体表面应做防腐处理。

配电箱的电气安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电器安装板做电器连接，进出线中的N线必须通过N线端子板连接，PE 线必须通过PE线端子板连接。

配电柜应尽量设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃物及道路畅通的地方。

配电柜放置平台宜高出地面30cm，平台平铺1cm厚绝缘橡胶。

配电室围栏角柱子宜采用40mm×40mm方钢制作，栏框采用钢筋焊制，栅格间距 0.12m。围栏需设置进出门，门宽不小于0.6m。配电箱正面留不小于1.5m操作通道，背面留不小于0.8m 操作通道，侧面留不小于1m行走通道。

棚顶四周焊接角钢，并封闭严密。

配电室内需设灭火器及消防沙。配电室正面需挂设“当心触电”“闲人不得入内”“电工责任牌”等警示标识。

固定式二级配电箱应设置防雨、防砸、防尘设施，顶部防雨棚及四周围栏可参照配电柜相关要求设置。

临时用电电缆质量必须符合规范规程的要求，不得简化和替代。

电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。

埋地敷设时，宜选用铠装电缆，直接埋地深度不小于 0.7m，电缆上下左右应均匀敷设不小于50mm厚的细沙，后覆盖砖、混凝土板等硬质保护层。埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及其引出地面2.0m高到地下0.2m处需加防护套管。

架空敷设时，架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设，严禁沿树木、脚手架上敷设，采用绝缘子固定，绑扎线必须采用绝缘线，架空线路最大弧垂与地面距离不小于 4.0m，沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.0m

（ 6 ）承包人在本合同工程中所使用的泵、变压器等所有电气设备应满足国家和行业关于设备能耗要求的相关规定。

（ 7 ）由于电网供电原因引起的承包人的人员窝工、设备闲置及故障等一切损失，发包人不予补偿，承包人也不得提出索赔。由于本标段承包人原因导致其他标段施工供电中断，造成的相关损失由本标段承包人与其他标段承包人协商解决。

场内施工及生活供电、施工照明的文明标化工建设要求详见《浙江省水利建设工程文明标化工地创建指导手册（2024年）》的相关规定。

2.8　施工及生活供水

（1）承包人应按合同约定，负责提供本合同工程的施工和生活用水，水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）有关的规定。

（2）承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统， 包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。

（3）承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设和日常供水费用包括在供水项目的总价内。

（4）为进入现场的其它承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。

（5）施工供水的文明标化工地建设要求详见《浙江省水利建设工程文明标化工地创建指导手册（2024年）》的相关规定。

2.9　施工供风

承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。

施工供风的文明标化工地建设要求详见《浙江省水利建设工程文明标化工地创建指导手册（2024年）》的相关规定。

2.10　施工通信

（1）除合同另有约定外，承包人应自行负责从施工场外现有通信系统接入的一切手续，包括接入设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护，并向接入归属部门缴纳通信费用。

（2）承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其它承包人使用其内部通信设施提供方便。

2.11　砂石料生产系统

2.11.1　承包人自建砂石料生产系统

承包人如自建砂石料生产系统，则应满足以下要求：

（1）承包人应负责提供本合同工程施工所需的砂石料，并负责砂石料生产系统的设计和施工以及开采加工设备的采购、安装、调试、运行、管理和维护。

（2）承包人应按批准的施工进度计划和各种砂石料和土料的需用量确定各项加工设备的生产能力和规模，进行加工、储存和供料平衡，并应满足高峰用量的要求。

2.11.2　承包人市场采购砂石料

承包人如从市场采购砂石料，则应满足以下要求：

（1）承包人应负责提供本合同工程施工所需的砂石料，并负责砂石料的选择、采购、运输、储存和保管等。

（2）承包人应按批准的施工进度计划和各种砂石料和土料的需用量确定市场采购计划，充分进行市场调查完善采购渠道，满足高峰用量的要求。所购砂石料质量需满足设计和相关规范的要求。

2.11.3　发包人提供砂石料

发包人不提供砂石料。

2.11.4　砂石料生产系统的文明标化工地建设要求

砂石料生产机械安装应基础牢固、稳定性好；基础各部位连接牢靠；接地电阻不应大于4Ω。破碎机械进料口部位采用机动车辆进料时，应设置进料平台，平台与进料口连接处应设置混凝土安全埂。破碎机械的进料口、出料口以及筛分楼的进料口、振动筛等部位，应设置洒水等降尘措施。骨料传送带应设置封闭等防尘设施。各层设备有可靠的指示灯等联动的启动、运行、停机、故障联系信号，裸露的传动装置设置孔口尺寸不大于3cm×3cm 装拆方便的钢筋网或钢板防护罩。筛分系统设置前应按要求设置检修平台。应在醒目位置挂设安全操作规程，“施工重地、注意安全”等警示牌，易发生机械和其他伤害的场所设置禁止和警示标识等。

砂石料生产系统的文明标化工地建设要求详见《浙江省水利建设工程文明标化工地创建指导手册（2024年）》的相关规定。

2.12　混凝土生产系统

2.12.1　承包人自建混凝土生产系统

承包人如自建混凝土生产系统，则应满足以下要求：

（1）承包人自建混凝土生产系统，则承包人应按批准的施工总布置规划，进行混凝土生产系统（包括混凝土骨料储存系统）的设计和施工（包括场地的开挖、回填与平整）、混凝土浇筑设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。

（2）承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷（热）系统的设计和施工，并负责制冷（热）设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。

2.12.2　承包人购买商品混凝土

承包人如购买商品混凝土，则应满足以下要求：

（1）承包人购买商品混凝土，则承包人负责商品混凝土的采购、运输、储存等，以及防止污染环境等措施。所购混凝土质量需满足设计和相关规范的要求，择优选择，并配合监理对混凝土进行相关检验等。

（2）承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷（热）系统的设计和施工，并负责制冷（热）设备的采购、安装、调试、运行管理和维修等。

2.12.3　发包人供应混凝土

发包人不供应混凝土。

2.12.4　混凝土生产系统的文明标化工地建设要求

混凝土搅拌区应布局合理，四周道路宽度、硬度满足行走、转弯要求。搅拌区地面及主要运输道路应平整碾压后硬化处理，适当位置修建污水沉淀池，严禁随意排放污水。

搅拌机主机、输料机及配料机宜采用彩钢板做挡雨棚。水泥存放桶、搅拌机、皮带输送机应封闭，水泥罐、粉煤灰罐外表涂装企业标志或宣传标语。

应在醒目位置挂设混凝土（砂浆）配合比牌，及安全警示标识标牌，操作室内应挂设操作规程，尺寸大小宜为 0.6m×1.0m。

混凝土用量较小的小型水利工程可根据需要选用各类拌和设备，不单独设置拌和站，但应能够保证混凝土拌和质量并符合环保要求。

混凝土生产系统的文明标化工地建设要求详见《浙江省水利建设工程文明标化工地创建指导手册（2024年）》的相关规定。

2.13　附属加工厂及生产用房

承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建以下附属加工厂及生产用房，并在各工厂设施及生产用房施工前，将附属加工厂设施及生产用房的设计文件提交监理人批准。

（1）钢筋加工厂。

（2）木材加工厂。

（3）机械修配工厂。

（4）汽车保养站。

（5）压力钢管和钢结构加工厂（包括预装配场地）。

（6）风、水、电、通信系统，砂石料系统，混凝土拌和系统及浇筑系统，混凝土预制构件厂，混凝土制冷、供热系统，施工排水等生产用房。

附属加工厂及生产用房的文明标化工地建设要求详见《浙江省水利建设工程文明标化工地创建指导手册（2024年）》的相关规定。

2.14　弃渣场和临时存料场

（1）本合同规定所有开挖渣料归发包人所有。承包人提交的土石方开挖工程措施计划中，应对本合同工程的开挖料进行统一规划，开挖料经试验和设计、监理人确认可作为混凝土骨料毛料、以及用于本合同工程永久和临时工程的填筑及场地平整等，剩余开挖料应运至弃渣场或监理人指定的地点，运距的变化导致的费用变化按工程量清单相关约定执行。

（2）除非发包人同意，承包人不得将开挖弃渣使用于本合同工程以外的工程。

（3）工程开工前14天，承包人应按本合同有关规定向监理人提交详细的存料和弃渣计划，经监理人批准后方可实施。

（4）发包人提供给承包人使用的弃渣场见招标图纸。

（5）弃渣运输车辆须安装定位系统，并能动态记录车辆行驶轨迹。

（6）承包人在施工用地范围内设置有用料存料场，承包人负责存料场的设计、堆存和施工期维护，保证存料场边坡的安全稳定性。

（7）承包人应按弃渣场设计图纸的坡脚线和边坡坡比的要求进行弃渣，弃渣时应自下而上分层堆筑，每层厚度不大于1.0m，并采取及时推平等必要的措施，达到相对密实。在顶面高程以下的1.5m范围内弃渣时，不允许堆放影响复耕的大颗粒弃渣。

（8）除非监理人另有指示，弃渣场必须分层堆弃并使地面大致平整。承包人应保持堆渣体堆放期间的边坡稳定，并做好其边坡保护和排水工作。由于边坡失稳、排水不畅或排水结构布置不当等所引起的一切后果均由承包人承担。

（9）承包人应按监理人批准的水土保持与环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。

（10）承包人须采取必要的措施避免开挖料进入河（沟）道，并负责及时清理，并采取水土保持措施，费用均由承包人承担。

（11）临时存料场由承包人自行设置，堆料过程应按监理人的指示，进行场地清理和必要的平整处理，渣料以分层堆筑的方式进行，并控制分层高度，以避免料物分离。

（12）各种露天堆放的砂石骨料及其他材料应按施工总布置规划的场地进行布置设计，场地周围及场地内应做好防汛、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。

（13）承包人在开挖过程中，应密切注意开挖区的岩性变化，以区分可利用料和弃料；经监理人认定不能用于工程时，应按废渣处理。

（14）由于承包人施工措施不当而造成开挖可利用料数量及质量不满足本技术条款要求以及未堆存至监理人指定的堆料场而造成利用料损失，其相应的开挖工程量不予计量，承包人必须将不堆存在监理人指定堆料场的可利用料转运至监理人指定的地点。发包人不再为此另行支付费用。

（15）由本合同承包人负责在移交对应的渣场顶面高程往上继续堆弃。本合同承包人负责移交后的弃渣场的维护，以及弃渣场的后续渣场建设、运行、管理和维护。上述弃渣场内部临时施工道路由承包人自行在弃渣场范围内布置，临时道路的布置满足施工需要。

2.15　计量和支付

2.15.1　施工交通工程

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设、拓宽和施工期的管理维护工作所需的费用、场外公共交通的费用、承包人在施工场地外的一切交通费用、承包人承担的超大超重件的运输费用、超大超重件的尺寸或重量超出合同约定的限度时增加的费用、承包人缴纳的交通相关费用、承包人因运输所发生的桥涵道路加固或扩宽或损坏修复等所有施工交通工程费用均已包含在《工程量清单》“施工交通工程”中，由发包人按总价支付。

2.15.2　施工场外供电

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工场外供电设备设施的电力接入设施、设备的设计、报装、接入方案编制评审、采购、安装、施工、调试及检试验、运行管理、维护检修、拆除、征地、拆迁、环水保、复垦等、缴纳增容电费等所有工作所需的全部费用，均已包含在《工程量清单》“施工场外供电工程”中，由发包人按总价支付。施工用电的电费包含在工程单价中，发包人不另行支付。

2.15.3　施工房屋建筑

除合同另有约定外，承包人根据合同要求或施工需要完成的施工房屋建筑工程的设计、建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，均已包含在《工程量清单》“施工房屋建筑工程”中，由发包人按总价支付。

2.15.4　现场施工测量

现场施工测量（包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等）所需费用，包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.15.5　现场试验

1）现场室内试验

除合同另有约定外，承包人现场试验室的建设费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2）现场工艺试验

除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

3）现场生产性试验

除合同另有约定外，现场生产性试验所需费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

4）爆破试验、灌浆试验、混凝土配合比试验

除合同另有约定外，爆破试验、灌浆试验、混凝土配合比试验所需费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.15.6　场内施工及生活供电设施、施工照明设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工及生活用电设施、施工照明设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.15.7 施工及生活供水

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》“施工及生活供水设施”中，由发包人按总价支付。

2.15.8 施工供风设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》“施工供风设施”中，发包人按总价支付。

2.15.9 施工通信

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的全部费用，包含在《工程量清单》“施工通信”中，发包人按总价支付。

2.15.10 砂石料生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成砂石料生产系统的建设和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》“砂石料生产系统”中，发包人按总价支付。

2.15.11 混凝土生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》“混凝土生产系统”中，发包人按总价不另行支付。

2.15.12 附属加工厂及生产用房

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成附属加工厂和生产用房的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》“其他措施项目”中，发包人按总价支付。

2.15.13 临时存料场和弃渣场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成存料场和弃渣场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在《工程量清单》“其他措施项目”中，发包人按总价支付。

本工程弃料运至临时存料场或弃渣场，运费及弃料堆放费用摊入相应土石方开挖单价中。合同实施期间，如临时存料场或弃渣场位置不作调整，土方开挖、石方开挖等单价不因运距变化调整。

2.15.14 其它临时工程

未列入《工程量清单》的其它临时工程，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除（如需）工作所需的费用，包含在《工程量清单》“其它措施项目”中，发包人按总价支付。

2.15.15 文明标化工地建设

承包人根据《浙江省水利建设工程文明标化工地创建指导手册（2024年）》要求完成相关工作的全部费用已包含在《工程量清单》项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。承包人不得因执行《浙江省水利建设工程文明标化工地创建指导手册（2024年）》的规定提出变更或工期、费用索赔申请。

如本标段工程实施过程中，浙江省水利建设工程文明标化工地要求在2024年版基础上有更新，承包人应按发包人或监理人的指示或要求执行，相关费用不作调整。

## 3　施工安全文明措施

3.1　一般规定

3.1.1　应用范围

本章适用于水利工程施工现场的文明施工及施工安全管理工作等，包括创建文明标化工地，作业环境安全保护，施工安全监测、视频监控、施工安全的防控及应急救援措施。

3.1.2　承包人责任

（1）承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）、《浙江省水利建设工程文明标化工地创建指导手册（2024年）》的规定等履行其文明施工和安全施工职责，对本工程的文明施工和施工安全负责。

（2）承包人应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。

（3）承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第3.2款规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。

（4）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后12～24小时内提交事故情况的书面报告。

（5）承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。

（6）承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。

（7）承包人应按相关规定和合同要求积极创建文明施工标准化工地建设，安全文明施工、安全文明标化工地创建应满足主管部门相关规定及发包人要求，同时接受主管部门日常监督检查和指导，把创建活动贯穿工程质量、安全、进度管理等全过程，切实加强施工现场安全文明标准化创建和管理。

（8）承包人应提出施工全过程的文明施工措施计划。结合专业特点及重要工程结构，组织制定施工生产专项安全技术方案和安全事故应急预案，由承包人组织审查，必要时组织专家评审，报监理、发包人审核批准后，方可组织实施。

（9）承包人应按《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721）的规定，在施工组织设计中编制安全技术措施专篇。

（10）建议承包人与当地公安部门建立警务室，做好安保工作。

（11）承包人应成立突发事件应急救援队，配置救援人员，配备应急物资和救援装备，定期开展应急演练；确保突发事件发生时，能迅速响应，有序开展应急救援工作。

（12）承包人应制定建设项目安全生产费用的使用计划，专款专用，不得挪用，建立安全生产费用使用台账。其他应由承包人承担的安全费用，应落实到位。

（13）承包人应聘请第三方专业单位对安全生产进行全过程、全生命周期的咨询，定期评估安全生产形式和潜在的风险，针对性的提出解决意见，做到系统谋划，标本兼治，源头防控，精准施治。

（14）承包人应全面实施智能机械化施工应用推广普及，强力推进“机械化换人、自动化减人、智能化无人”工程建设，大力提升安全装备水平，创建机械化综合应用示范工地。

（15）承包人应为相关行业安全生产标准化一级单位，并积极配合发包人开展安全生产标准化达标创建工作，实现从人治向法治转变；实现从集中开展安全生产专项整治向标准化、制度化、经常化管理转变；实现从事后查处向强化基础转变；实现从被动防范向管住源头转变，进而确保安全生产。

（16）针对工程涉及区域性断裂影响、涌水突泥、地表和地下水环境、高外水压力、坚硬岩岩爆、软岩变形、有毒有害气体、高地温等突出地质问题以及施工期的火灾、爆炸、交通运输事故、爆破作业、坍塌、滚石伤人、触电、高温中暑、边坡围岩失稳、高处坠物、物体打击、焊割作业及电气、起重、机械伤害等主要危险有害因素承包人应提前做好安全预防措施。施工期间合理安排、精心组织，有效预防生产安全事故的发生。

（17）承包人作为工程建设施工安全责任主体，对标段内所有工程安全施工负全责，建立健全安全生产管理制度和操作规程，落实全员安全生产责任制，完善安全生产考核奖惩制度，并严格执行发包人关于安全生产相关的规范、标准及制度要求。

3.1.3　主要提交件

（1）承包人应在本工程开工前   14   天，编制一份文明施工及创建标化工地措施计划，提交监理人批准。

（2）承包人应在本工程开工前   14   天，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国传染病防治法》《水利工程建设安全生产管理规定》《浙江省水利工程施工安全生产工作导则》《浙江省水利工程视频监控系统建设技术规程（试行）》（浙水信〔2016〕2号）等国家行业和地方有关法规，以及本章第3.2.1项规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。

（3）承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，包括对重大危险源和事故隐患分析、评估、监控和整改，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。

3.1.4　引用的法律法规

（1）《水利工程建设安全生产管理规定》。

（2）《安全技术措施计划的项目总名称表》。

（3）《中华人民共和国道路交通安全法》。

（4）《中华人民共和国安全生产法》。

（5）《中华人民共和国消防法》。

（6）《中华人民共和国传染病防治法实施办法》。

（7）《中华人民共和国食品卫生法》。

（8）《中华人民共和国劳动法》。

（9）《浙江省安全生产条例》。

（10）《浙江省水利工程施工安全生产工作导则》。

3.1.5　引用标准

（1）《爆破安全规程》（GB 6722—2014）。

（2）《安全标志及其使用导则》（GB 2894—2008）。

（3）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398—2007）。

（4）《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL400—2016）。

（5）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378—2007）。

（6）《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721—2015）。

（7）《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL714—2015）。

（8）《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399—2007）。

（9）《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》（SL401—2007）。

（10）《浙江省水利工程视频监控系统建设技术规程（试行）》（浙水信2018〕2号）。

（11）《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（GB /T45001-2020）。

3.2　文明施工措施

3.2.1　文明施工措施计划

承包人应按本章第3.1.3项的规定提交文明施工及标化工地建设措施计划，主要内容包括但不限于“八牌四图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、重大危险源公示牌、农民工工资维权公示牌、质量责任公示牌和施工现场平面图、安全生产管理网络图、工程效果图、工程区域位置图）、现场标牌（安全警示标志、文明标识、宣传标语等）设置，围护设施（围墙、围挡、彩条布围栏等）、场容场貌整洁（清扫、清洗、绿化等），办公、生活区设置、施工生产区布置、现场地面整治及创建标化工地的措施计划等。

3.2.2　八牌四图

（1）“八牌四图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、重大危险源公示牌、农民工工资维权公示牌、质量责任公示牌和施工现场平面图、安全生产管理网络图、工程效果图、工程区域位置图）应设在项目部主要出入口及其他醒目位置，尺寸不宜过小。

（2）“八牌四图”应规格统一、集中布置、牢固、位置合理、字迹端正、线条清晰、表示明确。

3.2.3　现场标牌

（1）安全警示标志标牌应设置在施工现场主要施工部位、事故易发地及主要通道口，规格建议为宽120厘米，高90厘米。

（2）安全警示标志应按监理人指示补充或更换失效的标志。

（3）施工现场应在适当位置设置宣传栏、读报栏、黑板报、违章曝光台等，营造安全氛围，普及安全知识。

（4）现场标牌中需公布监督电话，主动接受社会各界的监督。

3.2.4　围护设施

（1）根据施工现场情况，需尽量修建围护设施进行封闭施工，减轻对周边环境的影响。

（2）围护设施需满足安全要求。

3.2.5　办公与生活区

（1）办公、生活区设置应当遵循“因地制宜、规模适度、管理方便、经济合理、美观大方、体现特色”六大原则。

（2）办公用房宜采用砌体或结构可靠、可重复使用的钢结构装配式活动房，房屋建筑构件及芯材的燃烧性能等级应满足相关要求；板房搭设应安全牢固，房屋满足防强风要求。

（3）消防通道宽度满足相关要求，消防设施及器材品种齐全、数量足够、性能完好，按区域明确安全保卫、卫生、消防及消防器材责任人。

（4）办公区临时建筑应包括（不限于）：大门、门卫室、旗台、花坛、停车场（棚）、运动场、宣传栏、办公室、会议室、资料室、卫生间、仓库、试验室等。

（5）生活区临时建筑应包括（不限于）：大门、宿舍、食堂、餐厅、浴室、盥洗室、卫生间、洗衣台、晾衣间、仓库等。

（6）配套设施：办公、生活区域场地道路应硬化，合理布置绿化，单独系统设置配电、供水、排水、热水、污水处理、生活垃圾处理、卫生消防等系统。

3.2.6　施工生产区

（1）施工现场的施工区域、办公区域和生活区域宜分开独立设置。当施工场地受限，施工区域内需设置办公、生活设施时，应采取安全隔离措施，并应设置导向、警示、定位、宣传等标示。

（2）施工平面布置应符合消防安全、卫生防疫等相关规定。不得在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍。

（3）大型机械设备配置除满足吊装能力、覆盖范围等施工需求外，不宜对周边的环境安全带来不利影响；当可能带来不利影响时，应采取安全技术措施和管理措施。

（4）施工现场出入口设置应满足交通安全的基本要求。

（5）水库、泵站、水闸等集中施工现场应实行封闭施工，河道、堤防等线性施工现场的主要施工区域应实行封闭施工。

3.2.7　承包人应执行、遵守《浙江省水利建设工程文明标化工地创建指导手册（2024年）》的相关规定，积极创建省级文明标化工地。

3.3　施工安全措施

3.3.1　施工安全措施计划

承包人应按本章第3.1.3项的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，安全作业环境和安全防护措施及用具、装备，安全设施及特种设备的监测、监控，特殊安全作业防护用品、救生设施、防毒面具、有毒气体检测仪器，安全警示、安全保卫设施，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定。并对重大危险源和事故隐患进行分析、评估、监控和整改。

3.3.2　劳动保护

（1）承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。

（2）按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。

3.3.3　伤病防治和卫生保健

（1）承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。

（2）施工人员进入生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。

（3）及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。

（4）职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。

（5）所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。

3.3.4　危险物品的安全管理

承包人运输和存放爆破器材，应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第8.3.3条、第8.3.4条的规定；易燃物品的管理应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第11.2节的规定；放射性物品的管理及防护应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第11.4节的规定；油库的管理应遵守《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第11.5节的规定。

3.3.5　照明安全

承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施并符合《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第4.5.9～4.5.14条的规定。

3.3.6　接地及防雷装置

接地及防雷装置应符合《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第4.2节“接地（接零）与防雷规定”的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。

3.3.7　防有毒、有害物品的控制

承包人应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378—2007）第11.3节防尘、有害气体的规定。

3.3.8　爆破作业安全

（1）承包人的施工爆破作业应严格遵照《爆破安全规程》（GB　6722—2014）及国家有关爆破安全管理的规定。承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担责任。

（2）对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用。试验报告应提交监理人。

（3）当承包人的现场爆破作业对其它承包人的施工造成干扰及影响邻近设施和人员的安全时，应由监理人协调解决。现场爆破时，各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。

3.3.9　消防

（1）承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

（2）承包人应按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398—2007）第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。

（3）承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

（4）承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

3.3.10　洪水和气象灾害的防护

（1）承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。

（2）每年汛前，承包人应编制度汛方案防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第3.6节、第3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。

3.3.11　安全标志

（1）承包人应按《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：

1）禁止标志。

2）警告标志。

3）指令标志。

4）提示标志。

（2）承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。

3.3.12　“二禁、三宝、四口、五边、六防”

（1）二禁：严禁违章作业、严禁违章指挥。

（2）三宝：安全帽、安全带、安全网。

（3）四口：井孔口、通道口、隧洞口、预留洞口。

（4）五边：沟、坑、槽、池周边；高边坡周边；建筑物临边；作业平台周边；施工设备周边。

（5）六防：防洪水（超标洪水、隧洞涌水、基坑漫水、泥石流）、防触电（漏保未装或失效、电线老化破损、设备故障漏电、私拉乱接）、防坍塌（边坡坍塌、支撑坍塌、隧洞坍塌、围堰坍塌）、防坠落（高空坠落、人员坠落、车辆坠落）、防碰撞（车辆碰撞、挖机碰撞、吊车碰撞、滚动碰撞）、防中毒（粉尘中毒、一氧化碳中毒、缺氧、食物中毒）。

3.3.13　施工安全监测

有关施工期的安全监测详见本技术条款第25章。

3.4　应急救援措施

3.4.1　事故应急救援预案

（1）承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动救援人员，救援专职人员应定期组织应急预案的演练。

（2）发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。

3.4.2　伤亡事故处理

（1）施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。

（2）发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。

（3）事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。

3.4.3　预防自然灾害措施

（1）施工期间一旦发生洪水或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。

（2）一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。

（3）承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。

3.4.4　应急管理

（1）隧洞应急救援应建立企业救援与地方救援相结合、现场救援与专业救援相结合、现场自救与外界救援相结合的抢险救援体系。

（2）参建各方应建立应急组织机构及预警、指挥系统，指定专门的管理部门和人员负责应急救援预案管理工作。

（3）建设各方应先进行事故风险评估和应急资源调查，再根据施工实际情况编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，建立应急预案体系。

（4）应急预案编制应符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB／T29639）的相关规定。

（5）建设各方应按照应急预案建立应急救援队伍，配备救援人员和机械设备，储备应急救援物资。

（6）建设各方应对相关人员进行应急救援相关知识和技能的培训、教育，并按规定组织和实施应急演练。

（7）建设单位应结合项目风险特点，协调配置全线应急资源，并组织专家论证。

（8）施工单位应与附近医院、消防队，临近施工队伍及其他救援组织建立正式的互助协议，并做好相应的安排，确保在应急救援中及时得到外部救援力量和资源的援助。

（9）隧洞施工时设专人管理救援机械设备和物资，对配备的应急救援机械设备、监测仪器、堵漏和清洗消毒材料、交通工具、个体防护设备、医疗设备和药品、生活保障物资等，应进行定期检查、维护和更新，确保应急救援物资和设备能随时投入使用。

（10）隧洞施工应事先规划逃生路线，按规定设置逃生通道、避难和急救场所，避难处应准备足够数量的逃生设备、救护器械和生活保障品，如矿灯、水、食物、医疗急救用品、氧气瓶、灭火器等，在无任何外界支持的情况下，额定防护时间不低于96小时。

（11）在软弱围岩及大变形隧洞施工段应设置逃生管道。逃生管道纵向连接采用可靠连措施，防止管道脱落。

（12）隧洞内交通道路及开挖作业等重要场所应设置安全应急照明和应急逃生标志，应急照明应有备用电源并保证光照度符合要求。

（13）隧洞施工期间各施工作业面应安装警报装置，警报装置的设置应符合下列规定：

1）设置警报设备的场所，应有应急照明，并在停电时能够识别；

2）使用电源的警报设备应配备备用电源；

3）警报设备应采用手动警报设备、自动警报设备、旋转灯、广播设备用的扩音器及其它警报设备，组合使用，互为备用，保证其性能可靠。

（14）隧洞施工期间通信系统应保证畅通，必要时应采用远程监控系统，及时掌握现场情况。同时应满足下列要求：

1）应在现场各应急组织相关部门、洞口值班室、开挖工作面及其它必要的地方设置通信设备；

2）使用带电源的通话装置应配备备用电源，保证停电时不影响使用；

3）通信设备应采用洞内有线电话，并保证其性能可靠。

（15）按规定定期组织应急预案演练。演练前应结合施工环境改变和以往演练的情况制定计划，演练后应及时评审，并不断改进和完善应急救援体系。

（16）隧洞内所有施工作业人员应经过应急救援培训。应急救援培训应包括下列内容：

1）了解潜在危险的性质和对健康的危害；

2）熟悉应急救援程序；

3）掌握必要的自救及互救知识；

4）了解预先指定的主要及备用逃生路线、集合地点及各种避难急救场所位置；

5）了解各种警报含义，掌握警报设备、通信装置、避难器具等的使用方法。

（17）不得盲目进行救援，应在保证救援人员的安全的前提下开展应急救援工作。

（18）当隧洞施工中发生险情时，应迅速作出判断，确定相应的响应级别，并按响应级别启动应急救援程序，同时根据下列各项要求，迅速开展事故的侦测、警戒、疏散、人员救助、工程抢险等有关应急救援工作。

1）值班人员和安全负责人应立即通过警报装置通知隧洞内所有作业人员紧急撤离；

2）现场最高管理者应负责指挥疏散撤离，各级相关人员应坚守岗位，保持通信畅通，及时反馈人员撤离及险情出现情况等信息；

3）按规定应及时上报地方政府和相关部门，并做好相关配合工作；

4）现场应采取警戒和隔离措施，防止其他人员进入危险区域，避免灾害损失扩大；

5）进行事故原因分析，保证应急救援安全，防止发生次生灾害，并注意保护事故证据；

6）制定相应的预防措施和工程处理措施，上报建设、设计、监理和相关单位，按批复的方案对事故进行救援。

（19）隧洞灾害应急救援应按下图所示的工作程序进行。

图3.5-1  隧洞灾害救援工作程序

（20）隧洞内发生瓦斯燃烧、中毒、爆炸险情后，应采取下列措施：

1）立即切断洞内所有施工及照明线路电源；

2）立即停止施工，作业人员全部撤出，同时清点施工人数，确认人员伤亡情况；

3）立即报告应急抢险领导小组，并及时上报相关单位；

4）派专人封锁现场，防止无关人员进入危险区域；

5）事故处理救护基地，应设在安全区通风良好的安全地带；

6）应急抢险救援指挥组织人员现场勘察，立即对遇险、受伤人员组织急救；

7）非救护队成员不得进洞抢救。救护队在执行任务前，应了解事故性质，并制定侦察工作的安全措施，方可进入事故区进行侦察。救护队应在统一指挥下开展抢救工作，个人不得单独行动；

8）可供临时处置的供氧呼吸机、清洗器具、急救箱、担架等医药卫生设备及时到位；

9）救助受困人员至安全地带进行现场救护，并尽快将受伤人员就近转送医院进行治疗。

（21）隧洞内发生突涌水险情后应采取下列措施：

1）突然遇到大面积渗漏水时，应即令工人停止工作，撤至安全地点。同时应对出水部位、水量大小、变化规律、水的浑浊程度等进行观测记录，采取必要的防护措施；

2）在突然发生特大涌水，当洞内设有防水闸门时，作业人员应立即启动报警系统，关闭防水闸门，按既定的逃生路线进行洞内人员和机械设备的撤离，并利用防水闸门处安设的抽水机对突涌水段进行抽排水；当洞内未设防水闸门时，作业人员应按既定的逃生路线立即撤出；

3）在开挖作业过程中发生特大突涌水，开挖工作面人员应立即沿逃生路线迅速向洞外或避难所撤离，当涌水量较大时，人员可利用事先准备的救生圈、皮划艇等进行逃生。其他人员应立即启动报警系统，发出警报信号，迅速切断电源，启动应急照明；

4）立即报告应急抢险领导小组，并及时上报相关单位；

5）派专人封锁现场，防止无关人员进入危险区域；

6）突涌水保持稳定后，利用抽水设备进行排水。

（22）当隧洞发生塌方时应采取下列措施：

1）立即停止施工，作业人员全部撤出，同时清点施工人数，确认人员伤亡情况；

2）应按事故分级规定迅速向有关单位报告，并立即启动应急预案实施救援；

3）派专人封锁现场，防止无关人员进入危险区域；

4）当隧洞塌方造成人员被困时，参建各方应在调查清楚塌方发生的部位、规模、被困人员避难位置等具体情况基础上，制定科学合理的救援方案，防止二次灾害发生；

5）尽快打通生命通道，利用生命通道或高压风管等与洞内被困人员进行联系，并向洞内供风、供氧、供应食物及药品等；

6）被困人员救出后应由专业医护人员进行救治。

（23）当隧洞内发生火灾时应采取下列措施：

1）及时迅速启动报警系统；

2）起火初期，当火势不大，未对人与环境造成较大威胁时，应运用平时培训演练的技能，就近采用灭火器、水管等消防器材，尽可能地在第一时间将火扑灭；

3）当火势失去控制时，应判明方向，迅速判断危险地点和安全地点，组织作业人员按逃生路线向洞外或附近避难所撤离；

4）立即报告应急抢险领导小组，并及时上报相关单位；

5）对遇险、受伤人员组织急救。

（24）在可能发生自然灾害的地区施工时，应有计划地采取下列相应的措施：

1）收集历史气象和地质信息，并关注天气预报；

2）可能发生自然灾害时，应立即停止施工，对施工现场进行警戒检查并采取防护措施；

3）自然灾害警报解除后，应确认作业条件安全方可进行作业；

4）大雨时隧洞施工应注意下列事项：

①当洞口地质地形可能因降雨引发泥石流时，应采取加固措施；

②机械设备应向安全场所转移或进行拆除，防止水淹、倾倒；

③可能发生漫水、沉陷或垮塌的地方，应进行加固处理，并设警示标志。

5）在遇强风、暴风时，对各种大型机械应采取防止倾倒及滑跑措施，对临时设备、脚手架等应采取加固、拉结等保护措施；

6）雷暴天气时，隧洞施工用机械设备应按规定置雷电报警器和避雷针。

7）为防止地震和海啸造成的灾害，应关注预报信息，加强避灾演练。地震发生时，应迅速组织作业人员退避到安全场所。

（25）应急救援工作和事故处置完成后，恢复施工前，应组织对作业现场进行全面安全排查，确认安全后再重新组织隧洞施工。

3.5　钻爆隧洞施工安全措施

3.5.1　洞口工程

3.5.1.1　一般规定

（1）洞口工程施工作业应考虑下列主要危险源、危害因素：

1）对边仰坡坍塌、地表下沉、地基承载力不足、工作面崩塌、偏压、滑坡等情况未及时处理或加强防护；

2）洞口各项工程与洞口相邻工程、临时工程的统筹安排不当；

3）土石方开挖违反作业顺序要求；

4）施工机具失稳及安全性能缺失、下降；

5）高处作业台（支）架失稳、安全防护失效；

6）爆破方式方法不当、防护措施不足、违规处理火工产品；

7）洞口周边邻近房屋、架空洞口架空高压线或埋地管线，因洞口施工造成建构物和管线等环境设施沉降、开裂、损坏、倒塌、中断等风险。

（2）隧洞洞口施工前应核对施工图与现场实际地质、毗邻建（构）筑物情况，当设计与实际情况不符时，施工单位应及时提请设计变更。

（3）洞口各项工程应与洞口相邻工程、临时工程统筹安排，及早完成。施工时还应采取下列措施：

1）洞口的截、排水系统应与洞口相邻工程排水系统顺接，不得冲刷路基坡面、桥台锥体和农田房舍。

2）施工道路的引入和施工场地的平整应减少对边、仰坡周边原地貌的破坏，并避免对洞口段围岩稳定的影响。

（4）洞口工程爆破应符合下列规定：

1）洞口石质边、仰坡的开挖应采用光面爆破，不得采用深孔爆破或松动爆破。

2）洞口邻近有建（构）筑物，开挖爆破应采用控制爆破，爆破振动速度应符合现行国家标准《爆破安全规程》（GB 6722）的有关规定。

（5）洞口工程施工应采取措施对周围建（构）筑物、既有线、交通设施进行有效防护。

（6）洞口工程开挖前，应完成洞口周边可能滑坍表土及危石的清理，并应完成天沟、边沟、截水沟等洞口排水系统。

（7）洞口工程开挖不得形成可能坍滑的土体，不得堵塞沟渠、河道，不得对桥梁墩（台）造成偏压，不得危及周边建（构）筑物及交通设施的安全。

（8）隧洞进洞前，应完成洞口抗滑桩、防护网、管棚、预注浆等保证隧洞洞口稳定的相关工程。

（9）隧洞洞口施工应符合以下要求：

1）有良好的排水措施。

2）应及时清理洞脸，及时锁口。在洞脸边坡外侧应设置挡渣墙或积石槽，或在洞口设置网或木构架防护棚，其顺洞轴方向伸出洞口外长度不得小于5m。

3）洞口以上边坡和两侧岩壁不完整时，应采用喷锚支护或混凝土永久支护等措施。

3.5.1.2　边、仰坡开挖及防护工程

（1）边、仰坡应自上而下分层开挖，及时支护，不得掏底开挖或重叠开挖。

（2）开挖作业区应设置防护栏杆、防护网及人员专用上下通道。在高于2m的边坡上作业时应符合国家现行《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）的规定。

（3）防护网施工前应清除坡面防护区域的危石，施工脚手架和作业平台应搭设牢固，铺挂防护网应采取防坠落措施。

（4）管棚施工脚手架和作业平台应搭设牢固，设扶手栏杆，并应有安全验算。

（5）注浆作业应加强对注浆软管和接头的完好性和可靠性检查，施工人员应有完善的保护用具，堵管处理应采取先减压再处理的措施。

（6）抗滑桩采用人工挖孔时，应设置人员上下固定爬梯，配备通风设备，并采取孔口临边防护及孔内坠物防护措施。

3.5.1.3　明洞

（1）明洞应避开雨天施工，当确需在雨天施工时，应制定严密的施工方案和防护措施，同时应加强对山体稳定情况的监测、检查。

（2）明洞开挖前，应采取洞顶及四周的防水、排水措施，防止地面水冲刷导致边、仰坡落石和坍方。

（3）明洞土石方开挖应符合下列规定：

1）根据地形、地质条件，边仰坡稳定程度和采用的施工方法，确定全段或分段开挖及边仰坡的坡度，开挖时应按自上而下的顺序进行。

2）石质地段开挖，应控制爆破炸药用量，减小爆破振动的影响，开挖后应立即进行边坡防护。

3）在松软地层开挖边、仰坡时，应随挖随支护。

4）开挖的土石不应堆弃在危害边坡及其他建筑物的地点。

（4）明洞的基础应设置在稳固的地基上。两侧墙体地基松软或软硬不均时，应采取措施处理，防止地基不均匀沉降。

（5）明洞衬砌施作应符合下列规定：

1）模板及支（拱）架的强度、刚度和稳定性应进行检算；

2）模板及支（拱）架安装应稳固牢靠，模板及支（拱）架与脚手架之间不得相互连接；

3）脚手架和工作平台应搭设牢固，并设有扶手、栏杆；

4）衬砌钢筋安装时应设临时支撑；

5）衬砌端头挡板应安设牢固，支撑稳固，并有防止模板移动的措施；

6）起重吊装作业时应符合起重吊装安全规定；

7）需要及时回填的明洞，内模板支架应在回填至拱脚位置且混凝土强度达到设计强度的70%后方可拆除。

（6）明洞防水施工应符合下列规定：

1）涂抹热沥青时，作业人员应佩戴防护口罩、手套、安全带等防护用具。

2）卷材铺设时应严格遵守作业程序，不应上下同时作业。

（7）明洞回填应在防水层完成，且衬砌达到设计强度的70%后进行。明洞回填超过拱顶1.0m以上方可采用大型机械回填。

3.5.1.4　洞门

（1）洞门应避开雨天和严寒季节施工，并应及早完成。

（2）洞门基础应置于稳固的地基上，当地基承载力不能满足要求时，应结合具体条件采取加固措施。基底不得有虚渣、杂物、积水、软层，超挖部分应采用同级混凝土与基础同步浇筑。

（3）洞门施工的脚手架不应妨碍车辆通行。

（4）洞门完工后，其周围边、仰坡受破坏处应及时处理。

3.5.2　超前地质预报

（1）超前地质预报作业应考虑下列主要危险源、危害因素：

1）工作面坍塌；

2）找顶不彻底；

3）高处作业台（支）架失稳、安全防护失效；

4）突泥、突水；

5）瓦斯等有毒有害气体。

超前地质预报工作应作为工序纳入施工组织管理。

（2）隧洞施工应根据风险特点和等级制定超前地质预报专项方案，方案应包括安全保障措施，施工前应进行安全技术交底。

（3）隧洞超前地质预报应根据隧洞环境及风险特点选择预报实施单位，对于地质复杂和较复杂的隧洞工程，应选择有资质的专业队伍承担。

（4）隧洞施工应开展超前地质预报工作。地质复杂的隧洞应采用钻探为主，地质调查、物探等多种手段相结合的综合预报方法。

（5）超前地质预报人员应经过隧洞施工安全教育培训，并掌握安全操作技术和安全生产的基本知识。

（6）地质预报工作应在隧洞初期支护作业结束后进行，并确认工作区域无掉块、掌子面溜坍等安全风险。

（7）超前地质预报作业使用的台架等设备应安设牢固，操作人员应遵守作业的有关规定。

（8）洞内瓦斯地层段施工应符合下列规定：应采用TSP地震波超前预报技术，提前预防，超前排放。在瓦斯地层段加强瓦斯监测，瓦斯浓度超标时，应立即停止施工，严禁人员进入洞内。

（9）断层及破碎带、缓倾角节理密集带、岩溶发育、地下水丰富及膨胀岩体地段和高地应力区等不良地质条件洞段开挖应根据地质预报针对其性质和特殊的地质问题制定专项保证安全施工的工程措施。

3.5.3　洞身开挖

3.5.3.1　一般规定

（1）隧洞洞身开挖作业应重点注意下列主要危险源、危害因素：

1）开挖方法选择不当；

2）开挖循环进尺过大，支护不及时；

3）找顶不彻底；

4）开挖作业台架防护措施不到位；

5）爆破作业时无安全防护，爆破作业违章操作。

（2）隧洞开挖前应根据其地质条件、断面大小等因素选择初期支护快速封闭成环的开挖方法，并应编制专项技术方案，履行审批手续。开挖过程中应根据超前地质预报结果，动态调整开挖方法。

（3）隧洞钻爆开挖应采用光面爆破技术，爆破作业前应进行钻爆设计。钻爆设计应根据围岩地质条件、周边环境等因素重点控制循环进尺和其爆炸药用量，尽可能降低对围岩和周边环境的影响。

（4）隧洞在开挖下一循环作业前，应对照设计检查初期支护施作情况、确保施工作业环境安全。

（5）洞室开挖作业应遵守下列规定：

1）洞室开挖的洞口边坡上不应存在浮石、危石及倒悬石。

2）作业施工环境和条件相对较差时，施工前应制定全方位的安全技术措施，并对作业人员进行交底。

3）洞口削坡，应按照明挖要求进行。不应上下同时作业，并应做好坡面、马道加固及排水等工作。

4）进洞前，应对洞脸岩体进行察看，确认稳定或采取可靠措施后方可开挖洞口。

5）洞口应设置防护棚。其顺洞轴方向的长度，可依据实际地形、地质和洞型断面选定，不小于5m。

6）自洞口计起，当洞挖长度不超过15～20m时，应依据地质条件、断面尺寸，及时作好洞口永久性或临时性支护。支护长度不宜小于10m。当地质条件不良全部洞身应进行支护时，洞口段则应进行永久性支护。

7）暗挖作业中，在遇到不良地质构造或易发生塌方地段、有害气体逸出及地下涌水等突发事件，应即令停工，作业人员撤至安全地点。

8）暗挖作业设置的风、水、电等管线路应符合相关安全规定。

9）每次放炮后，应立即进行全方位的安全检查，并清除危石、浮石，若发现非撬挖所能排除的险情时，应果断地采取其他措施进行处理。洞内进行安全处理时，应有专人监护，及时观察险石动态。

10）处理冒顶或边墙滑脱等现象时应遵守下列规定：

①应查清原因，制定具体施工方案及安全防范措施，迅速处理。

②地下水十分活跃的地段，应先治水后治塌。

③应准备好畅通的撤离通道，备足施工器材。

④处理工作开始前，应先加固好塌方段两端未被破坏的支护或岩体。

⑤处理坍塌，宜先处理两侧边墙，然后再逐步处理顶拱。

⑥施工人员应位于有可靠的掩护体下进行工作；作业的整个过程应有专人现场监护。

⑦应随时观察险情变化，及时修改或补充原定措施计划。

⑧开挖与衬砌平行作业时的距离，应按设计要求控制，但不宜小于30m。

（6）不良地质地段开挖作业应遵守下列规定：

1）根据设计工程地质资料制定施工技术措施和安全技术措施，并应向作业人员进行交底。作业现场应有专职安全人员进行监护作业。

2）不良地质地段的支护应严格按施工方案进行，应待支护稳定并验收合格后方可进行下一工序的施工。

3）当出现围岩不稳定、涌水及发生塌方情况时，所有作业人员应立即撤至安全地带。

4）施工作业时，岩石既是开挖的对象，又是成洞的介质，为此施工人员应充分了解围岩性质和合理运用洞室体型特征，以确保施工安全。

5）施工时应采取浅钻孔、弱爆破、多循环，尽量减少对围岩的扰动。应采取分步开挖，及时进行支护。每一循环掘进应控制在0.5～1.0m。

6）在完成一开挖作业循环时，应全面清除危石，及时支护，防止落石。

7）在不良地质地段施工，应做好工程地质、地下水类型和涌水量的预报工作，并设置排水沟、积水坑和充分的抽排水设备。

8）在软弱、松散破碎带施工，应待支护稳定后方可进行下一段施工作业。

9）在不良地质地段施工应按所制定的临时安全用电方案实施，设置漏电保护器，并有断、停电应急措施。

3.5.3.2　全断面法开挖

（1）采用全断面法开挖隧洞时，应控制炸齐爆炸药用量和总装药量，降低爆破振动对围岩的影响，防止炮渣飞石对初期支护、衬砌结构和施工机具造成损伤。

（2）在地质条件较差地段采用全断面法开挖隧洞时，应对围岩进行超前支护或预加固，并控制开挖循环进尺。

（3）当隧洞地质条件发生变化时，应根据情况及时变换适宜的开挖方法。

3.5.3.3　台阶法开挖

（1）采用台阶法开挖时，应根据围岩条件，合理确定台阶长度和高度。围岩稳定性较差时，每个台阶长度应控制0.5-1倍洞径范围。

（2）采用台阶法开挖时，初期支护应尽早封闭成环；仰拱单独开挖时，应严格控制仰拱一次开挖长度，并应及时施做初期支护。

（3）台阶法开挖的各台阶的循环进尺应根据围岩开挖后的自稳能力，并结合设计钢架间距合理确定。

（4）当围岩地质较差、开挖工作面不稳定时，应采用短进尺环形开挖预留核心土法，或在开挖工作面进行喷射混凝土、玻璃纤维锚杆等措施预加固后采用台阶法开挖。

（5）开挖后围岩变形较大地段，钢架拱脚、墙脚应根据变形情况采取锁脚锚杆（管）、扩大拱脚及临时仰拱等措施控制围岩及初期支护变形量。

（6）初期支护设计钢架的，下台阶开挖前，应对拱部钢架进行锁脚加固，并及时喷射混凝土封闭，钢架不得悬空。

3.5.3.4　分部法开挖

（1）采用分部法开挖时，应优先选择机械开挖；采用爆破开挖时，应采用弱爆破，严格控制炸药用量。

（2）各分部的开挖断面大小、循环进尺应根据围岩自稳能力、断面大小及埋深等情况合理确定。

（3）各分部开挖后应及时施做初期支护、临时支护，并尽早封闭成环。

（4）各分部钢架基脚处应施做锁脚锚杆（管）或采用扩大拱脚等措施，减少拱脚下沉量。

（5）采用中隔壁法、交叉中隔壁法开挖时，应符合下列规定：

1）同侧上、下层开挖面沿纵向应错开3～5m；

2）同层左、右侧开挖面沿纵向应错开10～15m。

（6）采用双侧壁导坑法开挖时，应符合下列规定：

1）侧壁导坑形状应近似椭圆形，导坑宽度不应大于0.3倍隧洞宽度；

2）侧壁导坑、中槽部位开挖应采用短台阶，台阶长度3～5m，必要时应预留核心土；

3）侧壁导坑开挖应超前中槽部位10～15m。

（7）采用分部法开挖的临时支护应根据监控量测结果逐段拆除，每段拆除长度不得大于15m。

3.5.3.5　钻爆作业

（1）钻孔作业应符合下列规定：

1）钻孔前，应由专人对开挖作业面安全状况和作业人员安全防护进行检查，及时消除各种安全隐患；

2）钻孔作业应采用湿式钻孔，不得在残孔中继续钻孔；

3）钻孔作业中，若开挖工作面出现地下水突出、气体逸出、异常声响和围岩突变等情况，应立即停止钻孔作业，撤离洞内人员，再根据情况处置；

4）在强岩爆地段，应采用凿岩台车实施钻爆作业；

5）凿岩台车行走前，操作司机应查看并确认台车周边无人和障碍物后，按照引导人员的指示信号操作。行走时要平稳，避免紧急操作发生意外事故；

6）凿岩台车钻孔完成后应停放在不影响通行的安全场所。

7）在高地下水洞段钻孔作业应进行安全防护，防止高压水射对作业人员造成伤害。

8）钻孔期间应有专人进行安全巡查，发现有突涌水迹象时应及时撤离所有现场作业人员。

（2）装药作业应符合下列规定：

1）装药作业前，应对钻孔情况逐一检查，并检查开挖工作面的安全状况；

2）装药时应使用木质炮棍装药，无关人员与机具等应撤至安全地点，作业人员应穿戴防静电衣物；

3）不得装药与钻孔平行作业；

4）装药作业完成后，应及时清理现场、清点火工产品数量，剩余的炸药和数码电子雷管应由领取炸药、数码电子雷管的人员退回库房。

（3）爆破作业除应符合现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722相关规定外，还应符合下列规定：

1）洞内爆破作业前，应确定指挥人员、警戒人员、起爆人员，并确保统一指挥；

2）洞内爆破作业时，指挥人员应指挥所有人员、设备撤离至安全地点；警戒人员负责警戒工作，设置警示标志；

3）爆破时，爆破工应随身携带带有绝缘装置的手电筒；

4）若爆破后发现盲炮、残余炸药及数码电子雷管时，应由原爆破人员按规定处理。

3.5.2.6　找顶作业

（1）找顶作业应在洞内爆破后经充分通风排烟、洒水降尘，作业环境符合要求后进行，通风排烟时间不应小于15min。

（2）找顶作业应在专职安全员现场指导下进行，确认找顶作业区无其他人员。

（3）找顶作业应检查有无盲炮、有无残余炸药及数码电子雷管，清除开挖工作面松动的岩块、对已开挖支护地段的支护结构变形或开裂进行处理。

（4）找顶作业应先用挖掘机等机械设备找顶，再配合人工找顶，消除掉块等安全隐患。

（5）对掌子面不宜立即清除的危石，应采取锚杆等措施锁固后方可进入下道工序。

3.5.4　装渣与运输

3.5.4.1　一般规定

（1）装渣与运输作业应考虑下列主要危险源、危害因素：

1）通风不到位，粉尘和有害气体含量及放射性剂量超标；

2）照明不足，施工环境观察不清；

3）围岩失稳或找顶不彻底，坍塌或掉块；

4）运输计划制定不当，车辆管理混乱；

5）警示标识、联络信号设置不当，信息提示不清晰；

6）车辆装载不合规，超限、超载、人货混装；

7）机械设备、车辆失控，溜车、挂碰、倾翻。

（2）隧洞运输应满足最小行车限界规定，临时设施和隧洞支护不得侵入限界。

（3）按设计或方案设置运输线路和栈桥，并定期进行维护保养。

（4）制定载人列车安全保证措施，明确责任人员对其进行管理。

（5）弃渣场设置应符合国家环保要求。隧洞弃渣应符合设计规定，同时应根据环境要求采取保护环境措施。

3.5.4.2　装渣

（1）隧洞爆破后应及时进行通风、照明、找顶和初喷混凝土等工作，确认通风、照明满足要求及工作面安全后，方可进行装渣作业。

（2）装渣作业应有专人指挥，作业场地的照明应满足作业安全需要。

（3）装渣前及装渣过程中，应检查开挖面围岩的稳定情况，发现松动岩石或有塌方征兆时，必须先处理再装渣。

（4）装渣作业应按国家职业健康规定严格控制粉尘、噪声及废气。装渣作业前必须对渣石进行喷水降尘，作业人员应按规定佩带防尘护具；装渣作业后，应及时进行通风、降尘。

（5）装渣作业应遵守下列规定：

1）装渣作业应规定作业区域，机械作业时，其回转范围内不得有人通过；

2）装渣过程中，发现渣堆中有残留的炸药、数码电子雷管时，必须通知专业人员立即处理；

3）用扒渣设备装渣时，若遇岩块卡堵，严禁用手直接搬动岩块，身体任何部位不得接触传送带；

4）向运渣车辆中装渣时，应避免偏载、超载；

5）机械装渣时，辅助人员应随时观察装渣和运输机械的运行情况，防止挤碰。

3.5.4.3　运输

（1）施工机械安全装置必须齐全有效，使用前及作业过程中应加强检查，按规定进行维修保养。

（2）运输路线的空间必须满足最小行车限界要求，并根据不同的运输方式，在洞口、台架、设备、设施等位置设置信号和标志予以警示。

（3）运输车辆严禁人料混载，不得超载、超宽、超高运输。车辆行驶中应随时观察线路有无障碍，严禁超速行驶。

（4）运输线路或道路应保持平整、畅通，并设专人按要求进行维修和养护。线路或道路两侧的废渣和杂物应随时清除。

（5）进出隧洞人员必须走人行道，不得与车辆抢道，严禁扒车、追车或强行搭车。

（6）有轨运输作业应符合下列规定：

1）运输轨道必须按设计进行铺设，严格控制轨距、线间距和线形；

2）车辆行驶时，应与信号、指挥人员协调配合和加强信号联络；

3）列车连接必须良好，机车摘挂后调车、编组和停留时，应有防溜车措施；

4）两组列车在同方向行驶时，其间隔距离不得小于100m；

5）机动车牵引的列车，在洞内施工地段、视线不良的弯道、通过道岔和平交道等处，其行驶速度不得大于10km/h，其他地段在采取有效的安全措施后，行驶速度不得大于20km/h；

6）车辆运行时应加强瞭望，严禁在行驶中进行摘挂作业；

7）载人列车必须制定保证安全的措施，严禁非专职人员开车，列车行驶中和尚未停稳前严禁人员上下。

（7）有轨运输作业中，电瓶车的使用应符合下列规定：

1）电瓶车作业前，必须对车辆的制动器、喇叭、灯光、连接装置等进行安全检查，确认完好后方可行车；

2）电瓶车司机必须服从信号指挥，当信号不明确时不得擅自行车；

3）电瓶车作业结束后，必须将机车制动，切断电源，拔出启动钥匙。停车位置应位于水平场地上，不得已需要停在倾斜地面时，必须采取可靠的防溜车措施；

4）电瓶车牵引渣车的车辆编组应根据线路坡度、轨道状态、载重量等因素设计，确保电瓶车的安全制动距离。

（8）无轨运输作业应符合下列规定：

1）施工机械应采用带净化装置的柴油机械，严禁汽油机械进洞；

2）施工作业地段的行车速度不得大于15km/h，成洞地段不得大于25km/h；

3）隧洞洞口、平交道口、狭窄的施工场地应设置慢行标志，必要时设专人指挥交通；

4）车辆接近或通过洞口、台架下、施工作业地段以及前方有障碍物时，司机必须减速瞭望并鸣笛示警；

5）在隧洞内倒车或转向必须开灯鸣笛或有专人指挥。

3.5.4.4　弃渣

（1）隧洞施工的卸渣路线、弃渣场应按设计要求妥善布置，不得干扰其他作业和设施。

（2）弃渣场应按设计要求修筑挡墙及排水沟，采取有效防护措施。

（3）弃渣场应指定专人负责管理，做好弃渣场的安全和环保工作。

（4）弃渣时，应将渣土倒入指定位置，渣不得超出渣场征地界线。

（5）卸渣时，应将车辆停稳制动渣；不得在坑洼、松软、倾斜的地面卸渣，车厢复位后方可行驶。

（6）有轨运输卸渣场线路应设安全线并设置1%～3%的上坡道，卸渣码头应搭设牢固，并设有挂钩、栏杆及车挡等防溜车装置。

（7）电瓶车牵引梭式矿车或渣车卸渣时，应用铁楔将车轮两个方向楔紧，不得采用石渣或木条代替铁楔。

（8）工程结束或弃渣量已达设计堆放量，应停止弃渣作业，并按要求进行处理。

3.5.4.5　栈桥

（1）栈桥应满足隧洞施工车辆荷载通行要求。

（2）栈桥前后支撑应置于稳固的地基上，搭接长度应满足施工需求。

（3）栈桥外侧边缘应设置高度不低于20cm的固定挡块，栈桥表面应设置防滑溜设施。

（4）车辆通过栈桥时，栈桥下方作业人员应避让。

（5）栈桥两端应设置慢行和限重标志，车辆通过栈桥时，设专人指挥。

3.5.5　支护与加固

3.5.5.1　一般规定

（1）支护与加固作业应重点注意下列主要危险源、危害因素：

1）临时用电不符合要求，照明光照度不足；

2）找顶不彻底；

3）预支护强度不足致工作面坍塌、变形超限失稳；

4）高空作业台（支）架失稳，无安全防护或安全防护失效；

5）施工机械倾覆或误操作。

（2）隧洞支护作业前，应对作业面进行检查，清除松动的岩石和喷射混凝土块。作业面用电应符合临时用电的要求，光照度满足安全作业的需要，且不低于50lx。

（3）隧洞支护应按初喷→架设钢架→钢筋网→复喷→系统锚杆的顺序组织施工。围岩较差地段，爆破找顶后应立即初喷混凝土封闭围岩。

（4）隧洞超前支护、初期支护应严格按设计施工，每道工序均应按验收标准组织验收，合格后方可进行下道工序施工。应重点检查下列工作：

1）锚杆数量与施工质量（砂浆饱满度、抗拔力）；

2）喷混凝土厚度、强度，钢筋网及钢架垂直度、间距；

3）管棚、超前小导管、超前锚杆的施工质量；

4）预注浆加固围岩与止水的效果。

（5）施工作业台架应牢固可靠，防护设施齐全，并应进行结构受力和稳定性检算。使用前应组织检查验收，验收合格方可使用。

（6）特殊不良地质条件的隧洞施工，超前支护和预加固措施应根据揭示的地质情况组织专项评审后方可施工。

3.5.5.2　管棚、超前小导管

（1）管棚、超前小导管施工应符合以下规定：

1）作业前应检验作业台架安全性能，施工过程中应保持稳定；

2）施工前应检查钻机、注浆机及配套设备、风水管等施工机具的安全性能，施工过程中应确保钻机稳定牢靠，注浆管接头及高压风水连接牢固；

3）应指定专人负责对开挖工作面进行安全观测；

4）应按作业程序和技术要求进行钻进、安装、注浆作业；

5）管棚作业换钻杆及超前小导管作业顶进钢管时，应防止钻杆、钢管掉落伤人；

6）管棚作业起吊钻杆及其它物件时，应指定专人指挥，统一口令，起吊范围内任何人不得进入。

（2）高水压隧洞管棚施工，应选择适应高水压并具有防突水突泥功能的钻孔设备，孔口管应安装满足水压要求的止水阀门；作业时人员不应站在孔口正面。

（3）管棚钻孔过程中，应记录钻进各项技术参数，观察钻渣排出和孔内出水的情况，并与超前地质预报的结果核对。出现异常应及时报告和处理。

（4）管棚、小导管在作业平台上临时存放时，应控制存放数量和高度，并采取防坠落措施。在洞内空地堆放时除应采取防止其滚落的措施外，还应设置醒目的安全警示标志。

3.5.5.3　预注浆

（1）预注浆前，应对后方已开挖地段一定范围内采取锚喷或混凝土加固措施，并检查止浆墙或止水岩盘及已开挖段的抗渗情况。

（2）预注浆应有单项设计，明确注浆孔布置、注浆顺序、注浆方式、注浆压力、注浆量等参数，并应检算止浆墙或止水岩盘的抗压能力。

（3）预注浆应安装流量计和压力表，注浆压力不得超过注浆管和止浆设施的最大额定值。注浆管接头应连接牢固，防止爆管伤人。

（4）预注浆过程中应安排专人对其影响范围内的围岩和结构进行观察和量测，防止因注浆压力过大而引起围岩失稳和结构损坏。

（5）采用预注浆加固围岩或止水，每循环结束后应采取超前探孔或取芯等手段检查注浆效果，达到要求后方可进入下道工序施工。

3.5.5.4　喷混凝土

（1）喷混凝土作业前应清除工作面松动的岩石，确认作业区无塌方、落石等安全风险。

（2）喷混凝土设备开机前，应确认喷嘴前无人员活动；非施工人员不得进入正在进行喷混凝土的作业区。

（3）喷混凝土台车、湿喷机等设备应按规程及时维护、保养，避免带病作业，在非作业时间应停放于安全且不影响通行的位置。

（4）喷混凝土作业人员应佩戴防尘口罩、防护眼罩等防护用品，避免直接接触液体速凝剂，不慎接触后应立即用清水冲洗。

（5）喷混凝土作业中，发生堵管或爆管时，应依次停止投料、送水和供风，并应按操作规程正确处置。

（6）喷混凝土施工中应经常检查输料管、接头的使用情况，当有破损或松脱时应及时处理。

3.5.5.5　锚杆

（1）锚杆作业前，应清除工作面松动的岩石，确认作业区无掉块、坍塌等安全风险。

（2）锚孔钻进作业时，应保持钻机及作业平台稳定牢靠，作业人员均应佩戴防尘口罩、安全帽、防护眼罩等防护用品。

（3）锚杆台车钻孔退出钻杆过程中，在钻杆即将脱离孔口前，应停止钻杆旋转。

（4）清孔作业时，清孔作业人员应位于孔口侧面，不得正对孔口。

（5）各种锚杆应上垫板、带螺帽并及时紧固，垫板与锚杆间不应采用焊接，垫板应紧贴基面。

（6）高外水压洞段钻孔作业应加强钻孔作业人员的安全防护，应安排专人进行安全巡查，发现突涌水风险时，及时组织现场作业人员撤离

3.5.5.6　钢架

（1）隧洞内搬运钢架应装载牢固，固定可靠，防止发生碰撞和掉落。

（2）钢架节段及钢架之间应及时牢固连接，防止倾倒；钢架背后的空隙应采用喷射混凝土或注浆充填密实，背后不得填充片石等其他材料。

（3）安装钢架的提升设备应有足够能力，吊点应牢固可靠，不得利用装载机、挖掘机作为钢架安装作业平台。

（4）钢架安装完成后应及时施作锁脚锚杆（管），并与之连接牢固，钢架底脚不得悬空或置于虚渣上。

（5）采用分部开挖的隧洞，各部开挖后钢架应及时安装，钢架底脚不得悬空，并应及时施做锁脚锚杆或注浆锚管。

（6）当钢架侵入限界需要更换时，应先立后拆，逐榀更换，不得先拆后立

3.5.6　衬砌

3.5.6.1　一般规定

（1）衬砌作业应重点注意下列主要危险源、危害因素：

1）临时用电不符合要求，作业面光照度不足；

2）衬砌时机选择不当，与开挖工作面距离过长；

3）作业台（支）架失稳，无安全防护或安全防护失效；

4）运输车辆安全措施不到位为导致车辆伤害；

5）混凝土泵送作业操作不当导致机械伤害；

6）电线短路、电焊作业违规导致防水板燃烧引发火灾、中毒；

7）结构钢筋安装失稳坍塌。

（2）浅埋、偏压、围岩松散破碎等特殊地段和隧洞洞口段二次衬砌应尽早施作。高地应力软岩大变形隧洞二次衬砌应在围岩变形速率趋缓，且不大于0.2mm/d方可施作。

（3）隧洞仰拱宜先于拱墙二次衬砌施作，并应根据地质条件合理确定与开挖和衬砌作业面的距离。

（4）衬砌施工作业面用电应符合临时用电的要求，其照明应满足安全作业的需要，其照度不得低于30lx。

（5）运输机械应按规定线路及速度行驶，通过台车、栈桥时应加强瞭望，并应有专人指挥，驻停时应设置防溜装置及安全警示标志。

（6）衬砌作业完毕后应及时清理作业场地、消除安全隐患，保持作业场地清爽、通行无碍。

3.5.6.2　钢模台车、自行式仰拱栈桥、钢筋防水板作业台车

（1）钢模台车、自行式仰拱栈桥、钢筋防水板作业台车等应按临时钢结构进行设计，并应符合现行《钢结构设计规范》（GB 50017）相关规定。

（2）钢模台车、自行式仰拱栈桥、钢筋防水板作业台车应预留供作业人员、施工车辆通行以及安设风、水、电线路或管道的净空，其净空尺寸应满足安全通行相关要求。

（3）钢模台车、钢筋防水板作业台车应设置安全栏杆、人员工作梯，配足灭火器。

（4）钢模台车、作业平台上的电线路敷设及用电设施设置应符合洞内临时用电要求，并应有绝缘保护装置。

（5）钢模台车、自行式仰拱栈桥、钢筋防水板作业台车在洞内组装、拆卸时，应选择在成洞地段或围岩条件较好的未衬砌地段进行。

（6）洞内安拆钢模台车、自行式仰拱栈桥、钢筋防水板作业台车时，埋设各类吊点、吊具应牢固可靠；组装、拆卸进行吊装作业应符合起重作业要求。

（7）钢模台车、自行式仰拱栈桥应具有出厂合格证和产品说明书，现场组装完毕后，应组织验收调试，合格后方可使用。

（8）钢模台车、自行式仰拱栈桥、钢筋防水板作业台车就位后，应配置防溜车装置，液压支撑应有锁定装置。

（9）混凝土浇筑过程中应检查钢模台车支撑系统，防止爆模和台车变形。

3.5.7　钢筋

（1）隧洞内运输钢筋应根据各类作业台架腹下净空、洞内设施情况进行装载并捆绑牢固，固定可靠，防止发生碰撞和掉落。

（2）焊接作业时，应设临时阻燃挡板防止焊渣引燃防水板发生火灾、中毒事故。

（3）衬砌钢筋安装过程中应设置临时支撑、防倾倒和防碰撞措施，临时支撑应牢固可靠。

（4）绑扎仰拱钢筋时，如施工栈桥上要通行机械设备，施工栈桥下的作业人员应提前避让至安全环境。

3.5.8　混凝土浇筑

（1）泵送混凝土管道安设及连接应符合规定，施工过程中应检查其连接的可靠性、安全性及管道的稳定性。

（2）泵送混凝土管道堵塞时，应及时停止泵送并逐节检查确定堵塞部位。堵管处理应按操作程序进行，不得违规作业。

（3）衬砌混凝土浇筑时应控制浇筑速度，并保证两侧基本对称浇筑。

（4）钢模台车端头挡板与防水板、台车间接触面应紧密，挡板支撑应稳固。混凝土浇筑过程中应检查挡板及支撑的安全状况。

（5）混凝土浇筑过程中钢模台车出现变形等异常情况时，作业人员应及时撤离作业平台，隐患消除后方可恢复作业。

（6）浇筑仰拱、填充混凝土时，如施工栈桥要通行机械设备，仰拱栈桥下的作业人员应提前避让至安全环境。

（7）仰拱施工栈桥基础应稳固，桥面应防滑，栈桥两端应设警示标志，车辆通过速度不得超过5km/h，车辆过栈桥应有专人指挥。

3.5.9　监控量测

（1）监控量测作业应考虑下列主要危险源、危害因素：

1）监控量测方案不合理，元器件损坏，采集数据失真；

2）监控量测工作面未找顶、支护不及时，照明光照度不足；

3）作业平台防护不到位，个人防护用品未按规定佩戴；

4）富水和断层、蚀变、岩爆隧洞安装量测仪器或钻孔作业时，出现突水、突泥等异常情况；

5）施工安全性评价等级不准。

（2）应根据隧洞工程特点、施工方法制定监控量测专项方案，方案应包括安全保障措施，施工前应进行安全技术交底。

（3）监控量测应纳入施工工序管理，监控量测应配备专职人员。工程地质和环境条件特别复杂的隧洞，应选择具有资质的专业单位实施。

（4）监控量测成果应实施分级管理，明确不同管理等级的信息报告程序、响应处置流程和相关人员工作职责。

（5）监控量测人员应经过隧洞施工安全教育培训，掌握安全操作技术和安全生产基本知识。

（6）监控量测作业区域照明的光照度应满足数据采集和作业人员安全操作的需要。

（7）监控量测点应设置醒目标识，施工中应妥善保护。

（8）有岩爆危害的隧洞量测点应在岩爆发生低概率时段内设置，应采用非接触式量测手段。

（9）开展监控量测工作，应对围岩和支护的稳定状况进行观察，确认工作环境安全。

（10）监控量测作业台架、高空升降车、升降梯等应安设牢固，高处作业操作人员应系安全带。

（11）安装多点锚杆位移器、锚杆应力计，其钻孔作业应由钻机操作人员施作。

（12）施工现场应建立监控量测数据复核、审查制度，保证数据的准确性。

（13）监控量测数据采集后应及时录入监控量测信息管理系统，确保数据的不可更改和可追溯。

（14）监控量测信息反馈应根据监控量测数据分析结果，对施工安全性进行评价，并提出相应的应对措施与建议。

（15）监控量测数据应开展实时分析和阶段分析，异常情况应立即报告，并进行应急处置。

3.5.10　施工风水电与防尘、照明

3.5.10.1　一般规定

（1）隧洞供风、供水、供电、排水施工均应编制安全专项方案。

（2）隧洞供风、供水、供电、排水施工所使用材料及设备应具有满足使用功能、环境保护、职业健康要求的合格证明材料，并应组织进场验收。

（3）隧洞供风、供水、供电、排水施工管线的设置应做到敷设规整、标识清晰、防护到位。

（4）隧洞作业应保持照明、通风良好、排水畅通，应采取必要的安全措施。

（5）常见产生粉尘危害的作业场所应采取相应措施控制粉尘浓度。

（6）地下洞室施工应有强制通风设施，确保洞内粉尘、烟尘、废气及时排出。

3.5.10.2　供风

（1）供风作业应考虑下列主要危险源、危害因素：

1）空压机失效；

2）供风管管材不合格，供风管使用中有破损、漏风。

（2）供风作业应考虑下列主要危险源、危害因素：

1）空压机储气罐、安全阀质量不合格；

2）空压机压力表失效；

3）供风管管材不合格，供风管使用中破损、漏风；

4）供风管接头不牢固；

5）供风管连接施工作业不规范；

6）高温环境的防范措施不到位。

（3）空压机站应有防水、降温和保温设施，并按规定配备消防器材；距离居民区较近时应有防噪声、防振动的措施。

（4）空压机的使用、维修应符合下列规定：

1）储气罐、安全阀、压力表应按规定进行检验；

2）使用前应检查空压机的安全状况，确认完好后方可投入使用；使用过程中应经常检查维护，确保安全运转；

3）操作人员应经专业培训并持证上岗，并遵守安全操作规程；

4）空压机操作应执行交接班制度，并作好交接班记录，值班人员不得随意离岗；

5）运转过程中不得随意松动、拆卸任何管路附件和接头，防止设备内部带压的气液混合体溢出伤人；

6）检修或维护时应停机、切断电源并排尽压缩空气，同时将配电箱锁闭并悬挂“不得合闸”警示牌，防止意外启动导致人员及设备的损伤。

（5）供风管安装应符合下列规定：

1）供风管的材质及耐风压等级应满足标准要求；

2）供风管安装前应进行检查，有裂纹、创伤、凹陷等现象时不得使用，管内不得留有残余物；

3）洞内供风管应敷设在电缆、电线路的相对一侧，不得妨碍运输和影响侧沟施工。风管网路中应分段设控制闸阀，以利于控制和检修；

4）供风管应敷设平顺，接头严密，不漏风。软管与钢风管的连接应牢固可靠，风管拆卸应在空压机停机或关闭闸阀后进行。

（6）供风系统使用过程中应设专人负责检查和维护，对漏风管路及闸阀等应及时进行修复或更换。

3.5.10.3　供水

（1）供水作业应考虑下列主要危险源、危害因素：

1）水质不符合标准；

2）蓄水池不牢固，无防护棚和防护栏或损坏；

3）抽水机电机绝缘失效，电缆线漏电；

4）供水管道有裂纹或闸阀失效。

（2）蓄水池应进行专项设计，不得设于隧洞正上方，水池基础应置于坚实地基上；蓄水池顶部应设防护棚，四周应设防护栏，并有明显的安全警示标志，防止人员坠入。

（3）机械抽水应有专人负责，当抽水机房设在河道、冲沟或低洼地段时，应设可靠的防洪措施。

（4）供水管道在安装前应进行检查，有裂纹、创伤等现象时不得使用，管内不得留有残余物。

（5）供水管路应敷设平顺，接头严密牢固。洞内管道不应与电缆、电线路同侧布置，不得妨碍运输和通行。

（6）供水系统应设专人负责检查维护，对漏水管路及闸阀应及时修复或更换，水源含泥沙的高压水池应有过滤措施，并定期清洗。

3.5.10.4　供电

（1）隧洞施工应按规定编制临时用电施工组织设计，并采用三级配电二级保护。

（2）供电作业应考虑下列主要危险源、危害因素：

1）作业地段照明未使用安全电压，隧洞施工照明不足；

2）高压输电线路距人行道安全距离不够；

3）变压器防护不到位；

4）电缆线质量不合格、破损或线头裸露；

5）电工作业人员防护不当；

6）作业人员未经培训取证或违规作业。

（3）隧洞供电电压应符合下列要求：

1）动力设备应采用380V；

2）照明电压：作业地段不得大于36V，成洞地段可采用220V；

3）低压线路末端的电压降不得大于10%。

（4）隧洞洞外设置变电站时，应有防雷击和防飓风措施。变电站高低压架空。

输电线路应避免跨越施工区域，当必需跨越时，其最低点距人行道和运输道路的距离应满足以下规定：

1）电压小于1KV时不小于6.0m；

2）电压大于或等于1KV时不小于7.0m。

（5）隧洞内供电线路布置和安装应符合下列规定：

1）隧洞内配线应采用绝缘导线或电缆。其中，成洞地段固定的电线路应用绝缘良好的塑料绝缘导线架设，施工地段的临时电线路应采用橡套电缆，并应挂设在临时支架上；

2）照明和动力电线路安装在同一侧时，应从低到高分层架设，且最下侧导线距地面高度不得小于2.5m；

3）涌水隧洞的电动排水设备，瓦斯隧洞的通风设备应采用双回路输电，并有可靠的切换装置；瓦斯隧洞应采用防爆电气

4）动力干线上的每一分支线，应装设开关及保险装置。不得在动力线路上加挂照明设施；

5）施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω；

6）36V低压变压器应设在安全、干燥处，机壳接地，输电线路长度不得大于100m。

（6）隧洞内220V/380V供电距离不宜大于500m，供电距离大于500m时应采取升压措施或高压进洞。

（7）各种电气设备和输变电线应有专人检查维修、调整等，其作业要求应参照国家现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）。

（8）排水系统设备供电应有独立的动力电源（尤其是洞内排水），必要时应有备用电源。

（9）隧洞施工用电应符合下列规定：

1）安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，应由电工完成，并应有专人监护。电工应持证上岗，电工等级应与工程的难易程度和技术复杂性相适应；

2）电工作业时应穿绝缘鞋、戴绝缘手套，使用电工检测及绝缘工具。电气设备或线路检修作业前，应将上一级电源隔离开关分闸断电，并悬挂“不得合闸、有人工作”的停电标示牌，不得带电作业；

3）高压停送电作业应执行工作票制度，严格遵守倒闸操作程序，按规范要求验电、装设接地线、挂警示牌，并执行工作许可制度和监护制度，确保安全用电；

4）隧洞施工用电应按设计要求设置双电源或自备电源。自备发电机组与外电线路应电源联锁，不得并列运行。

3.5.10.5　施工排水

（1）施工排水作业应考虑下列主要危险源、危害因素：

1）排水设备能力不足、损坏；

2）有突、涌水风险的反坡排水隧洞，未按方案设置备用电源；

3）集水池防护措施不到位；

4）有水地段电缆线破损漏电；

5）施工排放水质不符合排放标准，污染环境；

6）洞口排水冲刷边、仰坡或路基。

（2）有突、涌水风险的反坡隧洞施工，应编制施工排水安全专项方案，排水能力应满足最大涌水量需要。

（3）施工前应对地表水进行处理，及早修建洞口防排水设施，防止地表水渗漏及冲刷边仰坡，危及结构及施工安全。

（4）隧洞内未衬砌地段应设临时排水沟，排水沟应经常清理，保持畅通。

（5）隧洞施工废水不得直接排放，应经过处理，符合当地环境保护相关规定后方可排放。

（6）隧洞开挖过程中，应采取有效的截水、排水措施，防止地表水和地下水影响开挖作业和施工安全。

（7）洞内排水应符合下列要求：

1）工作面及运输道路的路面不应有积水。

2）逆坡施工时，应设置排水沟自流排水，并经常清理，必要时可设置盖板。顺坡或平坡施工时，应在适当地点设置集水坑并用水泵排水。

3）排水泵的容量应比最大涌水量大30%～50%。使用一台水泵排水时，应有与排水泵相同容量的备用水泵；使用两台水泵排水时，应有50%的备用量。重要部位应设有备用电源。

4）寒冷地区的冬季，应防止洞口段排水沟或排水管受冻堵塞。

3.5.10.6　通风与防尘

（1）隧洞施工独头掘进长度超过150m时，应采用机械通风。

（2）长及特长隧洞施工应制定专项通风方案，并经过专项审查后实施。应配置保证应急通风需要的备用通风机和备用电源。

（3）隧洞施工通风应纳入工序管理，成立专门的通风班组，由专人负责管理。

（4）隧洞施工过程中，应保障持续通风，保证每一作业人员供应新鲜空气不小于3m³/min，采用内燃机械作业时，供风量不应小于3m³/（min.kw）；通风采用压风时，风管端头应距开挖工作面在10～15m；若采取吸风时，风管端宜为20m；严禁在通风管上放置或悬挂任何物体。

（5）隧洞开挖时的通风风速不应小于0.5m/s。

（6）通风机、通风管安装与使用应符合下列规定：

1）通风机控制系统应装有保险装置，当发生故障时应自动停机；

2）通风管沿线应每隔50～100m设立警示标志或色灯；人员不得在风管的进出口停留；

3）通风管安装作业台架应稳定牢固，经验收合格后方可使用；

4）通风管安装应顺直，通风时不得弯折和挤压，不得破损。

（7）隧洞施工中应采取综合除尘降噪措施，配备专用检测设备及仪器，按规定检测粉尘、噪声和有害气体浓度及放射性元素剂量。

（8）爆破作业后和出渣前应经喷淋除尘后，作业人员方可进入下道工序作业；装渣作业和喷射混凝土过程中，应采取除尘措施。

（9）隧洞施工作业环境应符合国家有关规定，并满足下列卫生及安全标准的要求：

1）坑道开挖面空气中，按体积计，氧气含量不得低于20％，二氧化碳不得大于0.5%；

2）隧洞内气温不得高于28℃；

3）隧洞内噪声不得大于90dB；

4）隧洞内粉尘容许浓度，每立方米空气中含有10％以上的游离二氧化硅的粉尘不得大于2mg。每立方米空气中含有10%以下的游离二氧化硅的矿物性粉尘不得大于4mg；

5）隧洞内常见有害气体容许浓度：

①一氧化碳容许浓度不得大于30mg／m3。在特殊情况下，施工人员必须进入开挖工作面时，浓度可为100mg/m3，但工作时间不得大于30min；

②氮氧化物（换算成NO2）浓度应在5mg／m3以下。

（10）隧洞施工中，应为施工人员配备满足作业需要的防尘口罩、耳塞等个人劳动保护用品。

（11）从事隧洞施工人员在进场后、施工中和离场前应进行健康体检，并建立个人健康档案。

3.5.10.7　照明

（1）隧洞施工作业地段应有足够亮度的照明，采用普通光源照明时，其亮度应满足表3.5.10.7-1的要求。不安全因素较大的地段应加大光照度。

表3.5.10.7-1				隧洞作业地段施工照明要求

| 施工作业地段 | 最小光照度（lx） |
| --- | --- |
| 开挖工作面 | 50 |
| 其他作业地段 | 30 |
| 运输通道 | 15 |
| 成洞地段 | 10 |

（2）作业地段采用普通光源施工照明时应符合下列规定：

1）应使用安全变压器，其容量不宜过大，输入电压220V，输出电压有四个等级，36V、32V、24V、12V，输出端不应高出额定电压的105%；

2）隧洞内照明的光照度应充足、均匀，不得有闪烁；

3）洞内主要交通道路、抽水机站等重要场所，应有安全照明。曲线地段和洞室拐弯处，应增加照明灯头；

4）成洞地段应尽量采用节能新光源。

（3）隧洞内有水地段照明应采用安全电压及防水灯头和灯罩。施工现场电线、电缆及电器设备、设施使用过程中应经常检查，确保绝缘良好。

（4）隧洞内应按每50m～100m间距设应急照明灯。

（5）地下工程作业、夜间施工或自然采光差等场所，应设一般照明、局部照明或混合照明，并应装设自备电源的应急照明。

（6）施工照明应符合下列要求：地下工程，有高温、导电灰尘，且灯具离地面高度低于2.50m等场所的照明，电源电压不应大于36V，并选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不宜大于12V。

（7）隧洞施工用电应符合下列规定：

1）安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，应由电工完成，并应有专人监护。电工应持证上岗，电工等级应与工程的难易程度和技术复杂性相适应；

2）电工作业时应穿绝缘鞋、戴绝缘手套，使用电工检测及绝缘工具。电气设备或线路检修作业前，应将上一级电源隔离开关分闸断电，并悬挂“不得合闸、有人工作”的停电标示牌，不得带电作业；

3）高压停送电作业应执行工作票制度，严格遵守倒闸操作程序，按规范要求验电、装设接地线、挂警示牌，并执行工作许可制度和监护制度，确保安全用电；

4）隧洞施工用电应按设计要求设置双电源或自备电源。自备发电机组与外电线路应电源联锁，不得并列运行。

3.5.11　隧洞内交通及避险

（1）承包人须在每个避险洞内设置应急避险物资储备箱，储备应急避险物资包括但不限于：瓶装饮用水、方便面、压缩饼干、应急医用物资、氧气瓶、救生毯、手电筒、口罩、防毒面罩、灭火器、程控电话、对讲机。并每周对应急避险物资进行检查，替换损坏或过期物资。设计有要求时，还要符合设计要求。

（2）承包人应制定隧洞驻车防溜车措施，在车上配备铁楔阻车器及止轮器。当工程车辆驻车时，由司机或其他安全人员安装铁楔阻车器或止轮器防止溜车。

（3）承包人应制定工程机械车辆刹车失灵应急措施，应包括日常机械刹车系统检查维护、行车限速、刹车失灵时隧洞内人员紧急避让、引导刹车失灵车辆前往避险洞、利用洞内条件进行减速等相关措施。

（4）根据施工运输出渣需要设置倒车洞，根据施工需要设置错车道。

（5）承包人须在车辆调头洞/倒车洞/避险洞内沿洞壁下坡面方向设置应急防撞缓冲墩（墙），防撞缓冲墩（墙）可由水马、砂筒、废弃轮胎等构成。设计有要求时，还要符合设计要求。

（6）所有车辆均应安装缓速器、倒车语音提示、倒车雷达和倒车影像。

3.6　盾构隧洞施工安全措施

本标段不涉及。

3.7　计量和支付

（1）安全生产措施费的使用按国家和浙江省及合同有关规定执行，包含在《工程量清单》“安全生产措施费”中，承包人应提出具体实施方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度进行支付。

（2）承包人根据合同要求完成文明施工、标准化工地建设等工作所需的费用，包含在《工程量清单》“文明标化工地建设费”中，由发包人按总价支付。

（3）在确保工程安全措施的前提下，安全生产措施费和文明标化工地建设费可统筹使用。

承包标人应按国家和浙江省及合同有关规定根据现场施工需要，全力保障现场安全生产投入。发包人支付安全文明施工费（含安全生产措施费及文明标化工地建设费）的限额为投标报价，不足部分由投标人在投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。

## 4　环境保护和水土保持

### 4.1  一般规定

#### 4.1.1  应用范围

本章规定适用于本标段范围内施工期生产和生活区的环境保护和水土保持工作，内容涉及水环境保护、大气环境保护、声环境保护、固体废物处理、危险废物处理、土壤环境保护、地下水环境保护、生态保护、人群健康保护及其他环境保护等环境保护工作要求，以及弃渣处置及临时渣场防护、料场防护、施工区水土保持措施、场地清理与整治、植物措施等水土保持工作要求。

#### 4.1.2  承包人责任

（1） 承包人必须遵守国家和地方有关环保水保的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的要求，做好施工区、生活区的环保水保工作，配合发包人委托的其他承包人承担的环保水保工作（如环境监测、竣工环境保护验收、水土保持监测及渣场安全监测、水土保持设施自主验收等）。

（2） 承包人应按照本合同要求落实生活污水、生产废水处理，施工废弃物及粉尘控制，施工噪声控制及防护，施工表土剥离与存放，弃渣堆置与防护，施工生产生活区截排水系统设置，生活垃圾处理，施工场地环保厕所设置与管理，人群健康防护，土壤环境保护，水土保持临时防护措施，生态保护，施工迹地整治和绿化及其他环保水保措施，保证环保水保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（3） 承包人应按照发包人制定的占地规划布置生活营地、施工场地，施工占地应严格限制在指定用地范围内，严禁红线外占地，严格保护施工区重点保护野生动植物，尽量减少对原生地表植被的破坏，对本合同划定的施工场地界线以外的树木和植被必须尽力加以保护，不得因施工活动遭到破坏。

（4） 承包人不得让有毒有害等污染物质（如生活污水、生产废水、燃料、油料、化学品、酸等，以及有毒有害气体和尘埃、生活垃圾或施工弃渣等）污染项目区及周边土地和河湖库渠。

（5） 承包人应按合同约定和监理人指示，接受配合国家和地方生态环境与水行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应编制突发环境事件应急预案，并报发包人及监理人。若发生突发环境事件，应立即采取有效的应急措施，同时向发包人和监理人汇报，相关费用按照合同约定执行。

（6） 承包人应对其违反国家及地方环保水保法律、法规、规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担全部责任。

#### 4.1.3  主要提交件

（1） 承包人应根据合同条款和招标文件中环保水保要求，制定具体环保水保措施实施方案，在收到开工通知后7天内，提交监理人批准，监理人在签收后7天内批复承包人。承包人制定的环保水保措施必须遵循相关的法律法规、规程规范及批复的环境影响评价报告书和水土保持方案的要求，其内容包括：

1） 环境保护措施

① 水环境保护措施。主要包括承包人生活区生活污水处理措施，混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机械车辆冲洗废水、基坑废水、隧洞开挖废水等生产废水处理措施，地下水保护措施，以及施工对周边饮用或灌溉影响处置。

② 大气环境保护措施。主要包括施工区及生产生活区粉尘、废气的处理措施。

③ 声环境保护措施。主要为施工区噪声控制措施以及施工机械或爆破振动环境影响保护、处置措施等。

④ 固体废物处理措施。主要为生活垃圾、建筑垃圾处理措施，施工中使用或产生的燃料、油料、化学品、酸等危废物存储、转运、处置等措施。

⑤ 土壤环境保护措施。主要包括项目区土壤环境质量现状保障措施、源头控制措施和过程防控措施等。

⑥ 生态保护措施。主要包括项目区植被和重点保护野生植物的避让、减缓、替代保护措施，以及两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类动物避让减缓等保护措施。

⑦ 人群健康保护措施。包括施工人员的卫生检疫、定期健康检查、预防免疫计划、疫情监控、环境卫生及食品卫生管理与监督等。

⑧ 其他环境保护措施。

2） 水土保持措施

包括本合同工程料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程；施工区、施工辅助生产区（如混凝土系统、砂石加工系统的生产区及加工厂等）、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等；施工区边坡防护的水土保持措施；施工区表土剥离和保护措施；施工道路水土保持措施；完工后场地清理、整治及其植被恢复措施。

3） 环境管理措施。主要包括承包人的环保水保管理体系与机构，环保水保分管领导，管理职能部门，配备的环保水保管理人员，环保水保管理制度、程序文件、突发环境事件应急预案等。

（2） 承包人应按监理人的指示，在工程开工后7天内，将生活污水、生产废水处理系统、施工作业防尘、降噪的设计方案、施工计划、设备类型以及维护系统的运行措施等的施工环保措施专项报告提交监理人批准。

（3） 工作月报

承包人应编制环保水保工作月报、季报，工作季报需在每季度下个月15日之前提供，供监理人及发包人对承包人的环保水保工作进行监督检查。

承包人编制的月度、季度、年度环保水保文件、年度环保水保工作总结以及监理人的审批文件，应按规定报送发包人。

环境保护工作月报的内容应包括但不限于以下内容：

工程进度及形象面貌简介。

上月环境保护问题整改情况。

本月的主要环境保护措施实施情况。

环境保护统计。

本月环境保护工作总结。

下月环境保护工作计划。

问题和建议。

水土保持工作月报的内容应包括但不限于以下内容：

1） 工程进度及形象面貌简介。

2） 上月水土保持问题整改情况。

3） 本月的主要水土保持措施实施情况。

4） 水土保持工程量统计。

5） 本月水土保持工作总结。

6） 下月水土保持工作计划。

（4） 环保水保验收资料

1） 环保水保专项设施验收，在满足技术条款相关要求的前提下，按发包人制定的合同项目验收管理办法的要求准备施工文件。

2） 提交环境保护完工资料

本标工程全部完工后,承包人应提交环境保护完工资料,完工资料应包括但不限于以下内容：

① 技术条款要求的环境保护措施方案。

② 环境保护措施实施进度记录。

③ 质量检查记录。

④ 专项环境保护设施的运行台账。

⑤ 环境事件处理记录。

⑥ 环境保护工作总结。

⑦ 环境保护设施质量检查及验收报告。

⑧ 其他必要的环境保护完工资料。

3） 提交水土保持完工资料

本标工程全部完工后，承包人应提交水土保持完工资料,完工资料应包括但不限于以下内容：

① 技术条款要求的水土保持措施方案。

② 水土保持措施实施进度记录。

③ 质量检查记录。

④ 专项水土保持设施的运行台账。

⑤ 水土流失事件处理记录。

⑥ 水土保持工作总结。

⑦ 水土保持设施的质量评定及验收报告。

⑧ 其他必要的水土保持完工资料。

#### 4.1.4  引用法律法规及标准规范

（1） 法律法规

1） 《中华人民共和国环境保护法》；

2） 《中华人民共和国环境影响评价法》；

3） 《中华人民共和国水法》；

4） 《中华人民共和国防洪法》；

5） 《中华人民共和国水土保持法》；

6） 《中华人民共和国土地管理法》；

7） 《中华人民共和国野生动物保护法》；

8） 《中华人民共和国大气污染防治法》；

9） 《中华人民共和国水污染防治法》；

10） 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

11） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

12） 《中华人民共和国文物保护法》；

13） 《中华人民共和国传染病防治法》；

14） 《环境保护公众参与办法》；

15） 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

16） 《基本农田保护条例》；

17） 《中华人民共和国自然保护区条例》；

18） 《中华人民共和国河道管理条例》；

19） 《建设项目环境保护管理条例》；

20） 《中华人民共和国野生植物保护条例》；

21） 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》；

22） 《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》；

23） 《中华人民共和国湿地保护法》；

24） 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》。

（2） 引用标准

1） 《地表水环境质量标准》（GB 3838）；

2） 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）；

3） 《环境空气质量标准》（GB 3095）；

4） 《声环境质量标准》（GB 3096）；

5） 《污水综合排放标准》（GB 8978）；

6） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297）；

7） 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）；

8） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）；

9） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523）；

10） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）；

11） 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）；

12） 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）；

13） 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600）；

14） 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618）；

15） 《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433）；

16） 《地下水质量标准》（GB/T14848）；

17） 《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434）；

18） 《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773）；；

19） 《水土保持监测技术规程》（SL277）

20） 《水土保持工程施工监理规范》（SL523）；

21） 《水环境监测规范》（SL219）；

22） 《水利水电工程水土保持技术规范》（SL575）；

23） 《水利水电工程环境保护设计规范》（SL492）；

24） 《环境影响评价技术导则水利水电工程》（HJ/T88）。

### 4.2  环境保护

本标段工程施工期环境境保护包括：输水管线陆生植物保护、砂石料废水处理系统（沉淀池、集油槽、过滤池、化学净化池）、砼拌和废水处理（沉淀池、集油槽、过滤池、化学净化池）、隧洞废水处理系统、临时隔声屏墙、临时垃圾站、垃圾清运、施工期危废处置、工区食堂油烟处理等，具体要求如下：

#### 4.2.1  水环境保护

（1） 一般要求

1） 承包人对水环境保护、水资源的有效利用和污水处理负责。

生活污水、生产废水经处理后达到相关回用或排放标准。施工废水和生活污水排入Ⅲ类水体的执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值。

2） 为了防止地表水受到污染，禁止向水体排放油类、酸液及其他有毒的或不允许排放的废液或污染物，禁止在水体中清洗装储过油类或其他有毒污染物的容器。禁止向水体倾倒废渣或废弃物。

3） 为了防止地下水受到污染，禁止利用渗坑、渗井和裂隙排放或倾倒废水；防渗工程施工中加入的化学物质不得污染地下水。

4） 承包人在施工过程中应采取有效措施，保护饮用水源水质，生活水井周围150m范围内不得设置污染水质的堆料场或存放可能危害水质的物品、材料及设备。

5） 承包人应按施工图纸要求或监理人指示，在本合同工程施工区域内建造和维护生产废水处理系统。

6） 承包人应会同监理人对生产废水的处理设备、防污措施等进行检查和检测。检测记录应定期提交监理人。

7） 承包人的污水处理、废水处理设计方案、施工方案均需报监理人审批，待批复后组织实施。

8）承包人须对输水施工区附近的中华猕猴桃、野荞麦等采取挂牌、围栏等保护措施。

9） 承包人应考虑事故应急备用方案，在发生紧急情况时，确保不发生生产废水或含有悬浮质的水流污染施工现场和附近水体现象。

10） 未按环境影响报告书及批复文件要求落实生活污水、生产废水处理措施的，承包人须承担由此产生的一切经济、法律后果。

（2） 生活污水处理

1） 除合同另外有约定外，本合同承包人应负责建设、运行和维护其营地生活污水收集系统、污水处理系统（包括回用设施）。生活污水处理目标须满足本工程环境影响报告书及批复文件的要求。

2） 承包人应按发包人和监理人要求，在施工现场设置满足需要的移动生态环保厕所，负责移动生态环保厕所的购置、安装、运行维护、废弃物处置。移动生态环保厕所废弃物处置方案必须报监理人审批。

3） 未经发包人和监理人批准，承包人不得在施工区任何区域搭建临时办公和生活用房。经批准搭建的临时办公和生活用房，必须配套设置污水处理设施，承包人负责建设、运行维护、拆除和卫生清理等工作。

4） 承包人采用的污水处理工艺，须满足本工程环境影响报告书及批复文件的相关要求，需对污水处理工艺进行调整或优化的，需经监理复核同意并经发包人批准后方可实施。

5） 承包人应按环保设施“三同时”的要求，保证废水处理设施与承包人驻地同时设计、同时建设、同时投产使用。

6)采用隔油池、化粪池、地埋式生活污水处理设备处理，出水满足农田灌溉标准及环卫清运要求。

（3） 砂石骨料生产系统废水处理

1） 处理目标：满足环境影响报告书及批复文件的要求。

2） 承包人应负责砂石料骨料生产系统废水处理系统的设计、施工、运行和维护，确保废水处理系统正常运行，并做好运行、维护记录。

3） 承包人采用的废水处理工艺，应满足环境影响报告书及批复文件的相关要求，需对处理工艺进行调整或优化的，需经监理复核同意并经发包人批准后方可实施。

4） 承包人应按环保设施“三同时”的要求，保证废水处理设施与砂石骨料生产系统同时设计、同时建设、同时投产使用。

5） 废水处理系统排出的污泥不得随意堆存，应进行脱水处理后，运至监理人指定的弃渣场堆存。一旦发现污泥处理不当，承包人必须采取措施，将已外排的污泥清除。

6）采用石粉回收装置、调节池、DH 高效污水净化器、清水池，SS出水浓度需控制在≤100mg/L，污泥采用真空带滤机脱水处理。

（4） 混凝土生产系统废水处理

1） 处理目标:满足环境影响报告书及批复文件的要求。

2） 承包人应负责混凝土生产废水处理系统的设计、施工、运行和维护，确保废水处理系统正常运行，并做好运行、维护记录。

3） 承包人应按环保设施“三同时”的要求，保证废水处理设施与混凝土生产系统同时设计、同时建设、同时投产使用。

4） 承包人应考虑事故应急备用方案，在发生紧急情况时，确保不发生生产废水或含有悬浮质的水流污染施工现场和附近水体现象。

5） 废水处理系统排出的污泥不得随意堆存，应进行脱水处理后，运至监理人指定的弃渣场堆存。一旦发现污泥处理不当，承包人必须采取措施，将已外排的污泥清除。

6）采用调节预沉池、混凝沉淀池、清水池，SS出水浓度需控制在≤100mg/L，污泥采用真空带滤机脱水处理。

（5） 含油废水处理

1） 承包人需按照要求设置机修及汽修系统的废水收集处理系统，进行油水分离处理，处理目标须满足环境影响报告书及批复文件的要求。

2） 承包人应确保废水处理设备、机修系统和汽车保养同时投用，该设备的管理和维护工作纳入机修和汽车保养系统内，并做好运行、维护记录。

3)采用隔油调节池、混凝沉淀池、清水池及污泥干化池，出水需达石油类≤3mg/L，SS≤20mg/L

（6） 施工废水处理

1） 处理目标:满足环境影响报告书及批复文件的要求。

2） 承包人应负责施工废水处理设施的设计、施工、运行和维护，确保废水处理设施正常运行，并做好运行、维护记录。

3） 承包人应按环保设施“三同时”要求，保证废水处理设施同时设计、同时建设、同时投产使用。

4） 承包人应及时清理沉淀池内的污泥，清理的污泥不得随意堆存，应进行脱水处理后，运至监理人指定的弃渣场堆存。一旦发现污泥处理不当，承包人必须采取措施，将已外排的污泥清除。

（7） 隧洞施工废水处理

1） 处理目标:需对隧洞施工过程中产生的废水进行处理，处理标准应满足环境影响报告书及批复文件的要求，隧洞施工废水应优先在隧洞内采用清污剥离、絮凝沉淀等方式处理后用于施工生产。

2） 承包人应负责洞室排水处理系统的设计、施工、运行和维护，确保处理系统正常运行，并做好运行、维护记录。

3） 承包人按照环境影响报告书及批复文件的相关要求，选取洞室排水处理工艺，满足当地生态环境部门要求。

4） 承包人应按环保设施“三同时”的要求，保证洞室排水处理设施与隧洞、支洞施工作业同时设计、同时建设、同时投产使用。

5） 承包人应考虑事故应急备用方案，在发生紧急情况时，确保不发生洞室排水或沉淀泥浆污染施工现场、周边农田和附近水体现象。

6） 隧洞、洞室排水处理系统排出的污泥不得随意堆存，应进行脱水干化处理后，运至监理人指定的弃渣场堆存。一旦发现污泥处理不当，承包人必须采取措施，将已外排的污泥清除。

7）采用石粉回收装置、调节池、DH 高效污水净化器、清水池，SS出水浓度需控制在≤100mg/L，污泥采用真空带滤机脱水处理。

（8） 地下水环境保护

1） 承包人应在施工过程中加强超前地质预报工作，根据超前预报的情况及时采取相应的止水或注浆加固措施，及时防止突涌水灾害的发生。

2） 承包人应根据可能受影响的地下水水源地情况，制定施工期临时应急供水、应急用水补偿等应急保护措施。

3） 承包人在隧洞施工过程中，一旦监测发现地下水集中水源地出现地下水水位和流量显著减少情况时，应采取临时短期异地送水或施工期异地抽水等应急保障措施保障当地居民的日常用水需求。

4.2.2  大气环境保护

（1） 一般要求

1） 工程开工前，承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。

2） 在施工过程中，监理人可根据批准的除尘实施细则，要求承包人随时进行除尘措施的检查和检测。

3） 承包人应按合同技术规范的规定加强对施工粉尘的控制和处理，采用先进设备和技术，控制施工粉尘浓度，采取相应的大气环境保护措施，削减污染物排放量，阻碍污染物扩散，改善施工现场工作条件，保护施工生活区及以外环境敏感区环境空气质量。

4） 承包人应在施工期间加强环保宣传、保持工地清洁、控制扬尘、杜绝漏洒材料。

5） 未按要求落实大气环境保护措施的，其造成的影响或损失由承包人承担。

6） 为达到大气环境保护目标，承包人在制定施工方法、除尘措施以及进行施工时，应确保包括但不限于以下的措施的实施。

（2） 开挖、爆破粉尘的消减与控制

1） 工程爆破方式应优先选择凿裂爆破、预裂爆破、光面爆破和缓冲爆破技术等低尘工艺，以减少粉尘产生量。

2） 承包人应选用配备收尘系统的钻机，并采用湿法作业，并针对钻孔、爆破、出渣等主要产生粉尘的施工过程采取降尘措施，降低粉尘。

3） 在开挖、爆破区采取洒水降尘措施，非雨日每日洒水降尘，加速粉尘沉降，缩小粉尘影响时间与范围。

4） 地下工程增设通风设施，加强通风，降低废气浓度；也可在各工作面喷水或装捕尘器等，降低作业点的粉尘。

5） 承包人应采取加强个人防护的方式对施工人员加以保护，高尘区作业人员需配备施工粉尘防护用品（具），如佩带防尘口罩等。

（6）非雨日采取洒水措施（优先采用废水处理出水），拌和楼粉料仓配置袋式收尘器，营地食堂配置油烟收集处理装置，油烟排放满足GB 18483-2001要求。

（3） 燃油废气的消减与控制

1） 对尾气排污量大，不能满足环保要求的车辆及燃油设备，需安装尾气净化装置，保证尾气达标排放。

2） 执行汽车报废标准，推行强制更新报废制度，对于发动机油耗高、效率低、尾气排放严重超标的老、旧车辆，及时更新。

（4） 扬尘消减与控制

1） 承包人根据责任范围，及时清扫施工场地和道路路面，定时进行洒水降尘，保持场地和道路清洁，尽可能避免施工场地及机动车在运行过程中产生扬尘。

2） 做好运输车辆的密封和车辆保洁，减少因弃渣、砂、土的外泄造成扬尘污染。对运送可能产生粉尘物料的运输车，车厢两侧及尾部均应配备挡板，物料的堆放高度不得高于挡板，并用干净的篷布或塑料布覆盖，或用编织袋分装堆码，避免扬尘污染。

3） 在施工区设置限速标志，降低车速以减少交通扬尘。

4） 对于砂石料堆场、临时弃土场、土料暂存场等应及时采取苫盖等防尘措施，同时按照水土保持设计的要求实施场地整治及临时植草措施。

（5） 辅助生产系统粉尘消减与控制

1） 砂石骨料加工系统应尽量采取湿法作业，采用全封闭生产方式，配置除尘装置。

2） 混凝土生产系统采用全封闭生产方式，配置除尘裝置，定期检查除尘装置的运行情况，及时修理或更换无法运行的除尘设备。

3） 承包人应尽量避免将易产生粉尘的物料储存或堆放在敏感受体附近。

4） 承包人不得任意安装和使用对空气产生污染的锅炉、炉具等，以及使用易产生烟尘或其他空气污染物的燃料。

5） 散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应用封闭系统，从罐车卸载到存储罐，所有出口应配有袋式过滤器。

4.2.3  声环境保护

（1） 一般要求

1） 工程开工前，承包人应针对其用于工程的施工和运输机械设备，以及施工工艺和方法，编制降低噪声措施，提交监理人批准。

2） 在施工过程中，监理人可随时对承包人的施工场地进行噪声检查和检测，承包人应予以协助和配合。

3） 在施工过程中，发包人将委托有资质的第三方对承包人的施工场地进行噪声监测，承包人应予以协助和配合。噪声监测结果超标或影响周边声环境敏感目标（人居群体或保护动物）的，承包人应配合实施强化的降噪措施。

4） 施工期间，承包人应按合同技术规范的规定加强噪声控制和处理，采用先进设备和技术降低噪声排放。

（2） 施工机械及爆破等施工噪声控制

1） 承包人选用低噪声设备和工艺，降低噪声源强度。

2） 承包人应加强设备的维护和保养，减少运行噪声。

3） 施工工地各种空气压缩机应设置消声器，振动大的机械设备使用减震机座降低噪声。

4） 承包人应合理安排施工作业，统一安排爆破时间，禁止夜间露天爆破，昼间爆破应避开午休时间、学生上课时间。

5） 承包人应尽量优化开挖爆破设计，减少单孔最大药量，采用毫秒微差爆破，预裂爆破或光面爆破，增加临空面，因施工爆破造成地方工业和民用构（建）筑物损伤和破坏的，由承包人承担所有费用。

6） 施工期间，承包人应在施工场地与敏感受体之间合理安装隔声屏障，以有效阻隔噪声传播。

7） 破碎机、制砂机、筛分楼、拌和楼、空压机、制冷压缩机等车间，应合理布局，尽可能远离敏感点，尽可能建立隔声屏障、隔声罩和隔声间，采用封闭式砂石生产线和混凝土拌和楼，施工区围墙加装临时隔声屏墙。

（3） 交通噪声控制

1） 加强交通管制，在敏感路段设置交通限速标志牌、禁鸣标志牌。

2） 加强道路养护和车辆的维护保养，降低噪声源。

（4） 个人防护措施

1） 承包人应加强施工人员的操作培训，减少突发噪声的发生。

2） 承包人应按监理人指令定期进行声环境监测，并配合发包人委托的环境监测机构做好声环境监测工作。

4.2.4  固体废物处理

（1） 承包人应按监理人批准的施工组织设计，在施工现场和生活区设置必要的生活卫生设施（包括垃圾桶、垃圾箱等），对其生产和生活垃圾进行清扫、清理，统一运至发包人或监理人指定的垃圾收集点。

（2） 机械修理及汽修等生产垃圾中的金属类废品，由承包人负责回收利用，其他生产垃圾按监理人指示统一处理。

（3） 承包人应按批准的施工组织设计和监理人指示，处理好施工弃渣，清运至指定渣场堆存，严禁乱倒乱弃。

（4） 承包人应遵照国家法律法规的规定，严格管理有毒、有害的危险品，防止污染事故的发生，由于承包人的原因引发的污染事故和安全事故，造成的损失由承包人承担。

4.2.5  危险废物处理措施

（1） 处理目标：废油、油水分离后产生的废油渣、机修危废外运处置。

（2） 承包人需按照危险废弃物管理条例，要求设置专门的危险废弃物暂存间，并张贴相应的标识标牌。

（3） 废油、废油渣、机修危废统一收集后委托有资质的单位定期外运处理，做好安全防护，并标识“危险废物”等标志牌。

（4） 承包人应加强对机械维修车间及临时油库的管理，避免因机械施工产生的漏油、弃油及清洗机械和车辆对水环境造成污染，严禁乱倒弃油，由于承包人的原因引发的污染事故和安全事故，造成的损失由承包人承担。

（5）承包人须设置分类垃圾箱、临时垃圾站，委托当地村镇环卫部门定期清运。

（6） 承包人应建立危险废弃物管理台账，对于危险废弃物的产生、暂存、输运、处置等按规范进行记录，并定期上报国家危险废弃物管理平台，同时建设危险废物暂存设施，废油污定期交由有资质单位安全处置。

#### 4.2.6  施工人员健康保护

（1） 控制目标

1） 保护施工人群健康，保证各类传染病发病种类和水平不因工程建设发生异常变化，保障施工人员按照国家要求接种防疫疫苗。

2） 保护施工人员健康，防止因施工人员交叉感染或生活卫生条件引发传染病流行，保证工程顺利建设。

（2） 保护方案

为保护施工人群健康，承包人至少应采取以下保护方案:

1） 施工人员进场前的卫生检疫

承包人对准备进入施工区的施工人员进行1次全面卫生检疫，以了解将要进入施工区的施工人员的健康和带菌情况，及时发现和控制带菌者及其进入施工区的新病种，防止在施工人群中造成相互传染和流行。

检查项目为疟疾、传染性肝炎；外来施工人员还应视其来源地的疾病构成确定相应的检疫项目。

2） 施工人员定期健康检查

承包人对施工人群进行每年1次观察和体格检查，有利于掌握不同施工期劳动力的健康状况，及时预防和控制疾病的发生和蔓延，保证工程正常进行。

3） 施工人员预防免疫计划

提高施工人群对疾病的抵抗能力，防止危害较大且易感染的疾病在施工区暴发流行，危害施工人群健康。

根据水利水电工程施工现场疾病流行的相关调查统计，承包人应对施工人群采取疟疾预防性服药、甲型肝炎、乙型肝炎疫苗和流行性出血热疫苗接种的预防免疫措施。

预防免疫针对全体人员。

4） 疫情监控

承包人应设疫情监控点，落实责任人，按当地政府疫情管理及报送制度进行管理。一旦发现疫情，及时采取治疗、隔离、观察等措施，对易感人群采取预防措施。

工区及影响区一旦发生传染病流行，应按疫情上报制度及时上报并采取治疗、抢救、隔离措施，对易感人群采取预防措施。

（3） 环境卫生及食品卫生管理与监督

食品卫生是影响人群健康的重要方面，应按相关规定加强管理。管理内容包括：

1） 承包人定期对工区食堂进行卫生清理和卫生检查，除日常清理外每月集中清理不得少于2次，生活废弃物要妥善处理。根据气候变化及时安排灭蚊、灭蝇、灭蟑、灭鼠。

2） 食堂服务人员和供水工作人员实行“健康证制度”，每年定期进行健康检查，传染病带菌者撤离岗位。

3） 设置垃圾桶，配置清运设备，定期清运垃圾。合理布置施工现场公共卫生设施，公共卫生设施应符合国家规定的卫生标准和要求。

（4） 有害气体防护

地下工程施工过程中，切实加强通风设施，确保洞内空气质量达标；配备对有害气体检测和报警裝置；施工人员地下施工时必须使用防护面具，避免遭受有害气体的危害。

1） 承包人需向施工人员提供清洁的、足量的饮用水，饮用水各项水质指标需符合《生活饮用水卫生标准》要求。

2） 承包人应按国家和地方有关环境保护法规和规章的规定保障工人的劳动卫生条件。

#### 4.2.7  文物古迹保护

（1） 承包人应加强对施工人员文物保护宣传教育工作，提高保护文物的意识。

（2） 在工程施工过程中，若发现地下埋藏重要文物古迹，须立即停止施工保护现场，防止移动和破坏，同时报告监理人、发包人及当地文物主管部门，配合相关部门进行处置。

（3） 工程现场发掘的所有化石、钱币、有价值的物品或文物、建筑结构以及有地质或考古价值的其他遗物等均为国家财产。承包人应采取预防措施，防止其雇员或其他人员移动或损坏上述物品。一旦发现上述物品，应在移动之前立即把发现的情况通知监理人和发包人，并按监理人的指令处理，倘若由于监理人的指令使承包人遭受工期延误或发生额外费用，监理人在审查复核后，确定：

1） 承包人延长相应工期。

2） 另行支付发生的额外费用。

（4） 由于承包人的原因引发的文物古迹损坏、破坏的，其造成的损失由承包人承担。

#### 4.2.8  土壤环境保护

（1） 承包人必须严格遵守施工区的管理规定，把施工对土壤环境的影响控制到最小范围内。

（2） 施工期间，承包人应加强施工废水、危险废物的管理和处置，避免施工对施工区及周边土壤造成盐化、酸化、碱化或污染。

（3） 由于承包人施工的原因引发的土壤污染，其造成的修复费用由承包人承担。

#### 4.2.9  生态保护措施

（1） 承包人必须严格遵守施工区的管理规定，把施工影响范围限制于规划占地区域。除了不可避免的工程占地、砍伐以外，对原始地貌不应再发生其它任何形式的人为破坏。

承包人开始在施工场地内砍树和清除表土的工作以前，应得到发包人和监理人的认可。

（2） 施工期间，承包人应加强对施工人员的管理，加强火源管理，杜绝森林火灾。

（3） 承包人应制定相应制度，禁止施工人员非法猎捕、购买珍稀保护动物和鱼类及其制品，在禁渔河段严禁施工人员捕鱼行为，由施工造成的重点野生动物损失或死亡的由承包人承担。

（4） 承包人应教育施工人员，禁止捕食蛙类、蛇类、鸟类、兽类，以减轻施工对陆生动物的影响。

（5） 承包人集中供应生活能源，施工和运行人员及家属禁止砍伐当地植被。

（6） 除合同另有规定外，承包人应在规定时间内，拆除施工临时设施，消除施工区和生活区及其附近废弃建筑，并按监理人批准的设计进行植被恢复或绿化。

（7）承包人应严格控制施工边界，设立警示宣传牌，禁止越界施工。

（8） 承包人应严格施工管理，不得在环境敏感区范围内排污、设弃土（渣）场，工程完工后，应及时进行植被修复和养护，维护生态环境和景观质量。

#### 4.2.10  社会环境保护

（1） 承包人应遵守国家的法律法规，尊重当地的民风民俗，执行发包人制定的施工区管理规定，维护社会稳定。

（2） 接受和配合各级生态环境主管部门对水土保持与环境保护工作的监督加检查、监测工作。

（3） 配合参与突发环境影响事件应急处置或事故的调查处理。

#### 4.2.11  环境监测

本标工程的环境监测，包括发包人委托专业环境监测机构实施的监测、监理单位日常的监督性监测、承包人为掌握环境质量状况和污染治理效果而实施的生产性监测。

环境监测由发包人委托具有相应监测资质的监测机构统一实施。

承包人按批准的施工组织设计，积极开展生产性环境监测工作，并在环境保护工作报告中反映相应的监测成果。

此外，承包人应配合专业环境监测机构和监理人的监测工作。

#### 4.2.12  地下水监测

地下水监测主要包括（但不限于）地下水位监测、水量监测及隧洞涌水量监测。

（1）地下水监测工作应按水文地质单元布置，监测工作(点)应布置在预计对地表水、地下水有影响的范围内。地下水监测工作应充分考虑到地下水的流向(垂直与平行流向)布置监测。

（2）监测点应结合地表水体及地下水出露点布置，每个水文地质单元应布置监测点,地下水出露点不能满足监测要求的，应采用钻探水文井进行监测。

（3）监测频率应根据保护区重要程度和距开挖面距离综合确定，地下水监测周期宜根据施工中和竣工后的监测稳定情况而定。

（4）监测数据有明显变化时,应增大监测频率。监测数据在一定时间内趋于稳定时,可根据实际情况适当减小监测频率。

（5）监测的各项原始记录应及时整理，检查并填写报表、绘制时态曲线图，定期提交阶段监测的各种图表和变形趋势分析报告，报发包人和监理人审核。

### 4.3  水土保持

#### 4.3.1  一般要求

（1） 承包人应按合同文件的规定利用土地。

（2） 承包人应按照水土保持方案报告书批复文件和后续设计，编制本工程的水土保持措施计划。

（3） 承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（包括施工开挖的场地、生活区、施工道路、料场和渣场等）的水土保持工程措施、植物措施和临时措施，并在工程结束后按合同要求进行场地清理、整治及迹地恢复工作。

（4） 承包人应控制施工场地占地、避开植被相对良好的区域和基本农田区，施工中保护好施工场地周边的林草和水土保持设施（包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等），避免或减少由于施工造成的水土流失。

（5） 承包人应加强开挖工作面管理，按照“先挡后挖”要求，设置集渣平台、拦渣墙等挡护措施，防止土石渣下江、下沟和边坡挂渣。做好防治责任范围内各项开挖支护、截排水、挡护等水土保持措施，使工程各开挖面得到及时有效的处理，防治水土流失、防止破坏植被和其它生态环境资源。

（6） 承包人应对其负责维护的场内道路（包括路面、路基和路堑边坡等）采取有效的水土流失防治措施。

（7） 承包人实施开挖施工前，应对表层土按要求结合实际情况做到“应剥尽剥、能剥多剥”，及时剥离、收集，集中堆放到指定的表土堆放场，并做好有效防护，保证工程后期迹地恢复的表土供应。

（8） 渣料应优先考虑综合利用，不能利用的应运至指定渣场集中堆放，严禁乱弃渣。乱堆乱弃施工造成的影响及后续处置由承包人承担。

（9） 承包人在合同文件规定或监理人批准的料场进行土、石和砂料的采集和加工作业时，必须设置植被保护缓冲区，使任何冲蚀局限在料场以内。

（10） 承包人的任何活动，如砍伐树木、清理和掘除，不得超出规定的范围，禁止滋伐和破坏灌草植被。

（11） 承包人进行修路、采石等工程施工时，应根据现场的地形和地质条件采取工程防护措施，防治边坡失稳、滑坡、坍塌。

（12）承包人进行土石方挖填等土建施工过程中应采取临时拦挡、苫盖、排水、沉沙、铺垫、植草等临时防护措施，控制和减轻施工过程中产生的水土流失；其中预计放置时间超过6个月的临时边坡，必须采取植草、植树措施。

（13） 承包人对施工区临时用地采取植树、种植灌草等绿化措施，改善区内生态环境。

（14） 承包人在施工设施拆除并撤离现场前，应对现场进行彻底清理，平整场地，施工迹地须具备植被恢复措施实施的条件。

#### 4.3.2  弃渣处置及临时渣场防护

（1） 防治目标：规范弃渣堆放，按照“先挡后弃”的原则，及时对弃渣采用工程措施防护，并做好截排水措施弃渣过程中按规定实施分层堆放，每堆高1.0m需推运、整平一次，根据进度要求进行工程和植物措施的双重防护，有效防治水土流失。

（2） 承包人应按监理人批复的水土保持措施计划，做好弃渣场挡护、截排水、边坡防护等工程措施，并按照合同要求负责弃渣场施工期的使用管理工作。

（3） 承包人应在编报的施工组织设计中做好施工弃渣的处理措施方案，严格按监理人批准的弃渣规划，做好有用料和无用料的分区堆放；弃渣堆放不得侵占河道、湖泊和建成水库管理范围，不得影响其他承包人的正常施工、不得危及下游居民和设施的安全。

（4） 承包人进行盾构、爆破、开挖等施工时，应采取必要的临时（或专项）施工措施，避免对周边环境产生不必要的影响。

（5） 确需设置临时渣场，由承包人提出规划、须经监理人批准。承包人应按“先挡后弃”的原则，在渣场使用前依照设计图纸和监理人要求实施工程防护措施。

（6） 承包人应将施工弃渣运至监理人指定的渣场堆存，弃渣时应服从渣场管理人员指挥有序堆渣，并做好台账记录。

（7） 弃渣占地严格控制在渣场挡墙防护以内，不得沿途、沿河及沿沟随意倾倒。渣场使用过程中，应按稳定边坡堆放，加强维护和管理，避免弃渣处置不当对渣场防护设施造成破坏。弃渣场内部临时施工道路由承包人自行在弃渣场坡面布置，临时道路的布置应满足施工需要。

（8） 弃渣过程中，严格按照监理人批准的运渣道路、堆渣方案和图纸要求分层分级堆渣，保证渣场按设计体型堆弃，防止因堆渣不当造成堆渣体形成高陡边坡。同时派专人和设备进行渣场的日常维护和管理。

（9） 应按监理批准的水土保持措施计划，负责实施弃渣场的水土保持工程措施、植物措施和临时措施，并在工程结束后按合同要求进行场地清理、整治及迹地恢复工作。

（10） 弃渣完成后，应当及时实施边坡的削坡处理、弃渣顶部的平整、弃渣边坡的护坡、植物绿化以及排水等防治措施，尽量缩短地表的裸露时间，减少水土流失。

（11） 监理人或发包人现场代表发现承包人故意向河床、沟道及沿途或其他非监理人指定的渣场堆存倾倒弃渣的，发包人将对承包人处以违约罚款，该罚款将直接在发包人支付给承包人的进度款中扣除。

（12） 如承包人未按监理人指定的弃渣地点弃渣，且拒绝改正时，监理人或发包人现场代表将委托其它承包人处理上述违章弃渣，所发生的一切相关费用均直接在发包人支付给承包人的工程款中扣除。造成生态环境损坏事故的，相应责任由承包人承担。

（13） 建立弃渣场场长负责制，并指定专人负责弃渣场的日常安全管理工作，加强弃渣场汛期等重点时段的巡查检查；如发现弃渣场异常情况，必须及时做出安全判断、应急处置，并在第一时间将问题反馈至建管、监理以及当地政府有关部门（单位）。

#### 4.3.3  料场水土保持措施

承包人在料场的开采过程中，应满足以下水土保持要求：

（1） 防治目标：料场开采需严格执行自上而下的分级开采，开采边坡坡比及马道应满足布置水土保持植被措施，做到边开采边支护，有效防治水土流失。

（2） 无用料运至监理人指定的渣场堆放；表层土料单独堆放并采取临时拦挡、苫盖、植草、排水、洒水等防护措施，减少水土流失、扬尘污染。以供后期料场迹地恢复使用。

（3） 料场开挖坡度控制在稳定坡度范围内，严禁超征地范围开挖，由此造成后果由承包人承担。

（4） 对开挖软弱面及时进行工程防护。

（5） 在开挖边坡上部和两侧设置排水沟，将施工期间的降水排至料场以外，保证料场正常开采，控制水土流失。

（6） 开采完毕后及时清除岩石边坡危岩，保证岩体稳定。对开采迹地采取植树、种植灌草及其他绿化措施，并与周边景观相协调。

（7） 存料场堆存应按设计要求或监理的指示，进行场地清理和必要的平整处理，渣料以分层堆筑的方式进行，并控制分层高度，以避免料物分离。

（8） 表土堆放过程中应按合同或规范要求分层静碾、稳定边坡堆放，并随着堆土进度及时采取坡面护坡措施（如表面撒播灌草），防止坡面被冲刷，同时加强维护和管理，避免表土处置不当对堆存场防护设施造成破坏。

（9） 对料场平台扰动迹地采取乔灌草结合恢复植被；对于料场开采形成的边坡，在马道布设载土槽，栽植藤本植物，上攀下垂坡面绿化。

#### 4.3.4  施工占地区水土保持措施

施工占地区主要包括主体工程施工占地区、临时交通占地区、施工生活区、生产企业占地区。

（1） 防治目标：对工程建设过程中开挖、填筑、占压等活动影响而降低或丧失水土保持功能的土地，及时采取防护措施，保护生态环境，控制和减少新增水土流失。

（2） 承包人应按合同规定采取有效措施对施工开挖的边坡及时进行支护，采取防护措施，做好施工区引、排水措施，避免由于施工造成的水土流失。

（3） 施工过程中，对容易产生水土流失的临时堆土、裸露区域及时采取临时拦挡、苫盖、排水、沉沙、植草等措施；对高陡开挖边坡实行喷混凝土、锚杆、锚索的施工安排与开挖平行作业，同时对边坡及时进行支护并设置排水孔，控制施工期的新增水土流失。

（4） 临时道路均按照稳定边坡进行开挖，及时设置拦挡、护坡等对开挖、回填形成的土质边坡进行防护，并修建路基边沟、排水沟、截水沟和进行道旁绿化。道路开挖土石尽量回填，或就近用于施工场地平整，剩余土石必须运往指定渣场堆放。

（5） 在生产企业占地区，场平施工时，开挖料运至监理人指定渣场堆放，占地区形成的开挖边坡和填方边坡要及时采取拦挡措施。场地周边应完善截排水设施建设，生产场地应尽可能进行混凝土硬化处理。

（6） 施工结束后，及时拆除地表建筑物及硬化地面，建筑垃圾运至监理人指定的渣场集中堆放。对施工造地及时采取复耕和植被恢复措施。

#### 4.3.5  场地清理与整治

承包人应按照发包人对场地清理与整治地要求和监理人指示，在工程基本完工后，制订场地清理与整治地施工措施计划，提交监理人批准、其内容包括：

（1） 场地清理与整治范围（本工程范围内的施工场地，包括施工场地以外遭受施工损坏的区域）。

（2） 场地清理与整治地进度计划、清理整治措施。

（3） 清理与整治内容：

1） 每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除地面以上部分的各种临时建筑结构，以及各种辅助设施（如已废弃的沉淀池和临时拦洪设施等），并及时清理出场。

2） 承包人的所有材料和设备应按计划撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其他生产垃圾应统一按要求处理。

3） 对防治范围内的排水沟道，挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前按要求进行疏通和修整。

4） 施工占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后按本合同约定，将其返还摊铺和复耕。

#### 4.3.6  植物措施

4.3.6.1  撒播草籽

（1） 材料

1） 草籽

本工程推荐草籽为狗牙根、鸡眼草和白三叶，混合草种应试验其萌芽情况，其纯度和萌发率均应达到90%以上。其种子质量应达到GB7908规定的合格种植标准，并按照GB/T2772规定的方法检验种植标准。只有经监理人同意后，才允许种植代替品种。

2） 肥料

① 应优先使用经过沤制的农家肥。

② 如使用化肥时，应为标准农用化肥并按袋装提供。化学肥料中氮、磷、钾的含量应根据施工季节和土壤肥力状况选定。

③ 混合肥料由10％的有机肥、20％的化肥、70％的表土，均匀拌和而成。有效营养成分符合要求的液体化肥也可使用。

3） 水

种植或养护植物用水应无油、酸、碱、盐或其他对植物生长有害的物质，并应符合GB5084的要求。

（2） 施工要求

1） 准备好地表面

① 覆盖表土范围的地表面，应进行深翻，将土块打碎，使其成为均匀的种植土。不能打碎的土块，大于25mm的砾石、树根、树桩和其他垃圾应清除并运到监理人同意的地点废弃。

② 地面无天然表土或天然表土厚度小于图纸规定的厚度时，承包人应通过翻松、加填或挖除以保持地表面的平整，加铺表土，以形成厚度符合要求的表土层。

2） 播种方法及用量

① 承包人应事先将采用机具和播种方法通知监理人。必要时承包人应在工程开始前做工艺的野外试验。

② 播种时应先浇水浸地，保持土壤湿润，稍干后将表层土耙细耙平，进行撒播，均匀覆3-5mm后轻压，然后喷水。

③ 播种后应及时喷水，水点宜细密均匀，浸透土层80～100mm，除降雨天气，喷水不得间断。亦可用草帘覆盖保持湿度，至发芽时撤除。

④ 植生带铺设后覆土、轻压、喷水，方法同播种。

⑤ 坡地和大面积草坪铺设可采用喷播法。

⑥ 除图纸另有规定或监理人指示外，草籽播种量一般情况下每10000m2平地面不少于80kg，坡地面不少于90kg。

⑦ 将采用的草籽和混合肥料拌和，混合比例为1:1:1，均匀地撒播到已准备好的表土区内。也可在播种前不多于48h施肥，使肥料深入到表土层内，化肥的施肥量应根据土壤理化性质确定。

3） 播种季节

① 应在图纸规定的季节正常播种、施肥和覆盖。如图纸未规定具体日期时，应在当地生长季节进行播种、施肥和覆盖。

② 在刮风天不应播种，也不应在过湿或未经耕作的土地播种。

4） 干播

干播法应采用经监理人同意的机动播种机、条播机或其他机械设备。对于机械设备能进入的地区可以用人工播种。播种后的地面应用监理人认可的机具在24h内轻轻压实，随即浇水。

5） 喷播

喷播一般用于坡度较大的地段，喷播应采用经监理人同意的技术方案和机具。喷播前必须按喷播技术要求进行坡面处理，打桩挂网，并保证喷播种子的均匀程度和萌发质量。

（3） 验收要求

1） 外观鉴定

① 应无杂草、无枯黄、无明显病虫害；无连续0.5m2以上空白面积。

② 边坡绿化施工不得破坏主体工程。

③ 取、弃土场绿化应充分覆盖裸露、松散地表，满足水土保持的要求。

2） 检查项目

路侧绿化等草坪覆盖率应≥95%，取、弃土场草坪覆盖率应≥90%。

4.3.6.2  种植乔木、灌木和攀缘植物

（1） 植物品种

1） 本工程行道树推荐香樟；其他施工区域、渣场、料场植被恢复乔木推荐青冈栎、刺槐；灌木树种推荐胡枝子、马桑；攀缘植物推荐采用爬山虎、洋常春藤。

2） 苗木应使用GB6000规定的Ⅰ级苗木及优良无性苗木。在同一地块内栽植的树苗，苗龄和苗木生长状况应基本一致。攀缘植物为一～三年生壮苗，藤长不小于0.50m。

2） 植物应无缺损树节、擦破树皮、受风冻伤害或其他损伤，植物外观应显示出正常健康状态，能承受上部及根部适当的修剪。无特殊规定或图纸标明，所有植物应在苗圃采集。

3） 乔木应具有挺直的树干，良好发育的枝杈，根据其自然习性对称生长。

4） 运到现场的乔木高度，其胸径（树高出地面1.3m处）应不小于30mm。按图纸所示，种在坡脚或沿边沟的灌木高度不小于1.0m。

5） 正常情况下不允许采用代替品种，除非证实在承包期内的正常种植季节采集不到规定的植物。只有经监理人同意后，才允许种植代替品种。

（2） 施工要求

1） 种植季节

各类植物应在当地适宜的季节进行种植，除非图纸上另有标明或监理人指示；土壤条件不适合种植时不应种植。

2） 提供植物、检查及运送

① 承包人应在种植工作前14d，向监理人提供有关种植物供应来源的全部资料，监理人可随时前来检查。所有种植物应符合现行关于植物病害及昆虫传染检疫的法规，承包人应送交监理人必要的全部检疫证明。

② 从苗圃运出前不少于7d，承包人应以书面通知监理人，在苗圃挖移以前检查所有种植物。监理人同意挖移的植物，并不意味着最后验收。

③ 在运出植物前，应由园艺人员按起苗、调运等技术要求负责将植物挖出、包扎、打捆，以备运输；任何时候，植物根系应保持潮湿、防冻、防止过热。落叶树在裸根情况下运输时，必须将根部包涂黏土浆，使根的全部带有泥土，然后包装在稻草袋内。所有常青树及灌木的根部，均应连同掘出的土球用草袋包装。运到工地及种植前，这些土球应结实，草包应完好，树冠应仔细捆扎以防止枝杈折断。

④ 植物以单株、成捆、大包或容器内装有一株或多株植物运到工地时，均应分别系有清楚的标签，标明植物名称、尺寸、树龄或其他详细资料，这对鉴别植物是否符合规定是必要的。当不能对各单株植物分别标明时，标签内应说明成捆、成包以及容器内的各种规格植物的数量。

3） 储存和保护

① 运到工地后一天内种不完的植物，应存放在阴凉潮湿处，以防日晒风吹，或暂进行假植。

② 裸根树种应将包打开，放在沟内，根部暂盖壅土，并保持湿润。

③ 带有土球及草袋包装的植物，应用土、稻草或其他适当材料加以保护，并保持土、稻草等潮湿，以防根系干燥。

4） 种植准备

① 承包人应按绿化工程布置的图纸标出种植地段、种植位置及苗木品种和规格，并进行放样，在种植之前这些布置应得到监理人的检查认可。尚应做到：

a.种植穴、槽定点放线应符合设计图纸要求，位置必须准确，标记明显。

b.种植穴定点时应标明中心点位置。种植槽应标明边线。

c.定点标志应标明树种名称（或代号）、规格。

d.行道树株距为3m，定点遇有障碍物影响株距时，应与设计单位取得联系，进行适当调整。

② 种植地段应修整到符合监理人指示的线形和坡度，并具有舒顺的外形。在种植中所有大土块、石块、硬土及其他杂物和不适于种植的材料，均应由承包人自工地移走。处理好的表土和底土应分开，并得到监理人认可。

③ 在种植时，先在坑底松填约150mm厚的表土。

5） 刨坑

① 刨坑刨槽的规格要求

a.刨坑刨槽位置要准确，坑径应根据根系、土球大小及土质情况而定，刨坑刨槽要直上直下成桶形，不得上大下小或上小下大，以免造成窝根或填土不实。

b.坑径一般可比植物的根系或土球直径大0.2～0.3m。

c.如遇土质过黏、过硬或含有有害物质如石灰、沥青等，则应适当加大坑径。

② 刨坑的操作

a.刨坑时应以所定位置为中心，按规定坑径划一圆圈作为刨坑的范围。

b.挖坑时应把表土与底土分别置放，不同的土质亦应分开堆放。堆放位置以不影响栽植为宜。刨坑到规定深度后在坑底垫底土。

c.挖坑的坑壁要随挖随修使其成直上直下形状，不要成锅底形。

d.刨坑时如发现地下管道、电缆等地下设施应停止操作，并及时向监理人报告，请示处理办法。

e.在斜坡处挖坑应先做成一平台，平台大小应以坑径最低规格为依据，作成后在平台上再挖坑。

f.在土层干燥地区应于种植前浸穴。

g.挖穴、槽后，应施人腐熟的有机肥作为基肥。

6） 栽植

① 修剪工作对高大乔木应在散苗前后进行，即在栽植前进行，高度3m以下无明显主尖的乔木和灌木为了保证栽后高矮一致、整齐美观，可在栽植后修剪，疏剪的剪口应与树干平齐不留枯橛以免影响愈合；短截时注意留外芽，剪口距芽位置要合适，一般离芽10mm左右，剪口应稍斜成马蹄形；修剪20mm以上的大枝剪口应涂防腐剂，可促进愈合和防止病虫雨水侵害。

② 散苗、散露根苗应掌握随掘随运随散苗、随栽植，尽量缩短根部暴露时间以利成活。散苗时要轻拿轻放，行道树散苗要顺路的方向放树苗，不得横放路上影响交通；散带土球树木，要注意保护土球完整，搬运土球时不得只搬树干，尽量少滚动土球。

③ 栽植前对露根苗的根系要进行修剪，将断根、劈裂根，感染病虫害根，过长的根剪去，剪口要平滑，带土球苗和灌木应将围拢树冠的草绳剪断。

④ 栽植前应检查坑的大小，深度是否与根系、土球规格标准要求的坑径一致，不符时应修整。

⑤ 栽树时不得歪斜，要保持树木上下垂直，有树弯时应掌握树尖与根部在一垂直线上，行道树的树弯应在顺路的方向，与路平行。

⑥ 应由有经验工人，按照正常做法，进行种植和回填土，植物应垂直地栽好，比在苗圃的种植深度加深20～30mm。种植前的乔木和灌木应经监理人检查认可。

⑦ 对裸根植物，先将表土放在坑底，其松散厚度约1.50mm，随即撒布适量（视表土性质而定）有机肥，在肥料上覆盖50至100mm回填土层，使根系不接触肥料。随后将裸根植物放在树坑中央，以自然形态散开根系，所有折断或损坏的根系，应予截去，促使根部生长良好。

在树坑四周及其上回填土后捣固并适当压紧，当回填到根系一半深度时，将植物稍提起，随即再按每层厚150mm回填土并压实。植物四周应由土围成与树坑大小相同的浅盆形凹穴（浅土盆）的蓄水池，深约1.50mm。

⑧ 栽行道、行列树必须横平竖直，栽植时可每隔10或20株按规定位置准确的栽上一株作为前后植树对齐的依据，然后再分别栽植。

⑨ 根部带有土球的植物，应和上述⑦一样进行处理，并将表土及肥料放在穴内。随即将乔木或灌木垂直栽在坑底放稳，栽种深度应比苗圃时深25mm。

回填土随即填在植物土球周围并捣实。土球上部的麻（草）袋应割开并移去，将土球上部的土松开并摊平，然后将其余回填土填下，还应做好浅土盆的蓄水池。

⑩ 栽植较大规格的常绿树和高大乔木时应在栽植同时埋上支柱，支柱应埋深在0.3m以下，支柱要捆牢，并注意不要使支柱与树干直接接触以免磨伤树皮。立支柱方向应在下风口。

⑪ 在种植后应按图纸要求，对乔木或灌木浇水，并要浇透，半月之内，再浇透水2～3次。其后每周一般浇水一次，视气候情况而定，直到植物成活为止。

（3） 验收要求

1） 外观检查

① 苗木应栽植整齐、竖直；

② 不应有连续缺株4株以上（含4株）现象

③ 苗木、草坪不应有明显病虫害。

2） 检查项目

表4.3-1              乔木、灌木及攀缘植物检查项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苗木规格与数量 | 符合设计 | 尺量：抽测10％ |
| 2 | 苗木成活率 | ≥85％ | 目测：检查全部 |

4.3.6.3  植物养护及管理

（1） 种植完工后3d内，承包人应向监理人提供管理和养护种植物的详细计划及日程，这个计划是种植计划的延续，将种植物养护到工程缺陷责任期结束为止。对于更换枯树或草的再种植，应从再种植时起至少养护一年的生长期，随时进行检查及时补植。

（2） 植物栽植的成活率在规定的时间内应达85％以上。

（3） 植物管理及养护计划应包括以下内容：

1） 清除除草、施加除草剂

2） 按园艺方法进行修剪、栽培

3） 需要时经常浇水灌溉

4） 每年施肥应不少2次

5） 经常施加农药及防治病虫害

6） 采取措施防范人为的破坏和牲畜的践踏、啃咬

7） 枯死、损坏或丢失的树木花草应适时补植

8） 保持种植区的清洁，经常清扫及清除垃圾、保护表土

（4） 施肥

1） 根据植物的生长需要，定期施肥，但对树木施肥每年不得少于2次，草坪、地被等应采用薄肥勤施的方法，经常性施肥。

2） 施肥量应根据树种、树龄、生长期和肥源以及土壤理化性状等条件而定。树木青壮年期欲扩大树冠及观花、观果植物，应适当增加施肥量。

（5） 整形修剪

1） 乔木类：主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝和烂头。

2） 灌木类：灌木修剪应使枝叶茂繁，分布匀称；花灌木修剪，要有利于促进短枝和花芽形成，修剪应遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行。对于中央隔离带的树木修剪，应保证树木防眩所需的高度和形状。

3） 绿篱类：绿篱修剪，应促其分枝，保持全株枝叶丰满；也可作整形修剪，特殊造型绿篱应逐步修剪成形。

4） 地被、攀缘类：地被、攀援植物修剪应促进枝分，加速覆盖和攀缠的功能；对多年生的攀缘植物要定期翻蔓，清除枯枝，疏删老弱的藤蔓。

5） 修剪时，切口都必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45°倾斜；剪口要平整，应涂抹园林用的防腐剂。对过于粗壮的大枝应采取分段截枝法，防扯裂，操作时必须保证安全。

6） 休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。有伤流的树种应在夏、秋两季修剪。

（6） 病虫害防治

1） 贯彻“预防为主，综合治理”的防治方针。充分利用植物的多样化来保护和增殖天敌，抑制病虫害。

2） 采用的种苗，必须严格遵守国家和本市有关植物检疫法规和有关规章制度。

3） 严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药。化学农药应按有关安全操作规定执行。

（7） 在适宜的季节，对枯树、坏灌木以及其他不发芽或死去的植物和草均应予以更换，并在监理人指示的期限内完成。

（8） 承包人应提供并设置临时栅栏，以保护种植物不受损害，不需要时可拆除。

（9） 承包人应提供、修建并维护植物必要的拉牵或桩木。

#### 4.3.7  水土保持监测

水土保持监测由发包人委托具有相应监测资质的监测机构统一实施。承包人应配合专业水土保持监测机构和水土保持监理人的监测工作。

### 4.4  质量检查和验收

（1） 环保水保项目的质量检查和验收，按现行环境保护、水土保持验收规程、标准、规范和专项技术条款，并执行发包人制定的工程验收管理相关规定。

（2） 监理单位结合水土保持与环境保护监测成果对环保水保分部工程和单位工程等进行专项检查和验收，未经监理单位确认签字的不得申报验收。

（3） 承包人提交的环保水保项目验收资料应包括：

1） 环境保护项目验收清单。

2） 环境保护专项设施竣工图。

3） 外购设备和材料的质量证明书、使用说明书或检验报告。

4） 环境保护施工工艺评审报告。

5） 环境保护检查记录。

6） 必要的环境监测报告。

7） 环境保护专项工程运行台账。

（4） 承包人提交的水土保持项目验收资料应包括：

1） 水土保持项目验收清单。

2） 水土保持专项设施竣工图。

3） 外购设备和材料的质量证明书、使用说明书或检验报告。

4） 水土保持施工工艺评审报告。

5） 水土保持检查记录。

6） 必要的水保监测记录报告。

7） 水土保持专项工程运行台账。

（5） 本标工程全部完成后，承包人应按本技术条款第4.1.3条的规定，提交包括环保水保的完工验收资料，经监理人报请发包人批准后进行本标工程的完工验收。

### 4.5  计量与支付

（1）承包人按本章要求进行的，施工现场为达到环境保护部门要求的各项施工环境保护措施费，包含在《工程量清单》“施工期环境保护工程”中，由发包人按总价支付。

（2）在《工程量清单》中单独计列的水土保持工程项目，由发包人按《工程量清单》相应项目工程单价支付。除合同另有约定外，上述项目的工程单价，应包括承包人完成相应项目的建设、运行、维护管理和施工期监测等工作所需全部费用。

（3）在《工程量清单》中未单独计列的其它水土保持措施（包括施工现场为达到相关部门要求的各项水土保持措施费），承包人完成这些措施的建设、运行、维护管理等工作所需费用，包含在《工程量清单》水土保持工程相应项目单价中，发包人不另行支付。
   （4）承包人在《工程量清单》以总价形式专项列报的“施工期环境保护工程”，应按计划实施并经监理人检查确认后，由发包人按项审批支付。

（5）对于未落实水土保持与环境保护“三同时”要求、支付款周期内存在水土保持与环境保护违规行为且被各级生态环境主管部门通报的，不予计量、支付。

## 5　施工导流工程

5.l　一般规定

5.1.1　应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示主体工程的施工导流工程，包括导流、度汛、基坑排水、施工降排水的工程项目及其工作内容。

5.1.2　承包人责任

（1）按本合同确定的施工导流方案、导流洪水标准与施工控制性进度，编制本工程施工导流的措施计划，提交监理人批准。

（2）按批准的施工导流措施计划和本技术条款的规定，负责完成以下各项工作：

1）完成本章第5.1.1项所规定的施工导流工程项目及其工作内容。

2）保证永久建筑物在干地施工的措施。

3）按合同约定，负责提供导流工程的材料和设备，包括材料和设备的试验、检验，以及设备的运行和维护。

（3）协助发包人安排好施工通航和施工期下游供水。

（4）导流期间，当河道的天然来水流量小于或等于本合同规定的导流工程设计洪水标准时，承包人应对导流工程的施工安全承担责任。

（5）当施工期内，遭遇不可抗力的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人指示，采取应急措施，进行防洪防灾的抢救工作。

（6）承包人应分年度编写本标段超标洪水防御预案、防洪度汛方案、防汛应急预案报监理审核及报备当地相关部门备案。

5.1.3　主要提交件

（1）导流工程施工措施计划

承包人应在施工导流建筑物开工前35天，按本章第5.1.1项规定的导流工程项目，编制导流工程施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）基坑排水措施。

2）防洪和安全度汛措施。

3）防汛器材设备和劳动力配备：

4）施工区和生活区的度汛防护措施：

5）遭遇超标准洪水时的应急度汛措施：

6）监理人要求的其它补充措施计划。

（2）导流建筑物施工图纸

除合同另有约定外，在导流建筑物施工前     天，承包人应将其负责提供的导流建筑物施工图纸，提交监理人批准。

/。

（3）安全度汛措施计划

承包人应在每年汛期前，将该年度的安全度汛措施报告，提交监理人批准，其内容包括：

1）截至度汛前工程应达到的度汛形象面貌。

2）临时和永久工程建筑物的汛期防护措施。

3）防汛器材设备和劳动力配备。

4）施工区和生活区的度汛防护措施。

5）临时通航的安全度汛措施。

6）遭遇超标准洪水时的应急度汛措施。

7）监理人要求提交的其它施工度汛资料。

（4）施工期临时通航措施计划

/。

（5）截流措施计划

/。

5.1.4　引用标准

（1）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）。

（2）《防洪标准》（GB 50201-2014）。

（3）《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）。

（4）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）。

（5）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2015）。

（6）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）。

（7）《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》（SL174-2014）。

（8）《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T62-2020）。

（9）《水利水电工程施工导流设计规范》（SL623-2013）。

（10）《水利水电工程围堰设计规范》（SL645-2013）。

（11）导流工程项目的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。

5.2　施工期导流控制标准

5.2.1　施工导流及度汛标准

承包人应根据合同确定的施工导流标准、度汛标准和度汛方式，完成施工图纸所示的挡水建筑物的施工面貌。

5.2.2　临时通航、下游供水和排冰凌

（1）施工期临时通航要求：/。

（2）下游供水要求：/。

（3）排冰凌要求：/。

5.3　截流

/。

5.4　导流建筑物设计与施工

/。

5.5　基坑排水

5.5.1　基坑初期排水

承包人应负责围堰截流闭气后的基坑初期排水，初期排水量可根据围堰闭气后的基坑积水、抽水过程中围堰和基础渗水量、堰身和基坑覆盖层含水量及可能降雨量进行估算，初期排水时间应按基坑边坡的水位允许下降速度控制。

5.5.2　基坑经常性排水

承包人应负责排除基坑内施工期的围堰渗水、基础渗水、降水和施工废水，以及不能从施工场地地表排水系统排除而进入基坑的地表汇水，经常性排水措施计划应提交监理人。

5.5.3　基坑排水设备

承包人应负责提供基坑初期排水和经常性排水所需的全部排水设备和设施，并负责设备和设施的安装、运行和维修。承包人应保证基坑排水设备不间断持续运行，配置应急的备用设备和设施（包括备用电源），避免造成基坑积水而延误工期。

5.6　安全度汛

（1）每年汛前，发包人应会同承包人对工程的安全度汛措施和工程应达到的施工面貌进行全面检查，确保度汛安全。

（2）每年汛前，承包人应按批准的安全度汛措施，备足防汛所需的材料和设备。

5.7　下闸封堵和下游供水

/。

5.8　施工期临时通航

/。

5.9　质量检查和验收

5.9.1　导流建筑物的质量检查

/。

5.9.2　主河床截流前验收

/。

5.9.3　水库蓄水前验收

/。

5.10　计量和支付

承包人按合同要求完成本章规定工作所需的费用，包含在《工程量清单》“施工导流工程（含度汛、降水、排水）”中，发包人按总价支付。

除超常规排水外，隧洞抽排水设备设施和日常排水的费用均已计入《措施项目清单》“施工导流工程（含度汛、降水、排水）”，由发包人按总价支付。

超常规排水由发包人按《工程量清单》“隧洞排水”项目实际抽排水的每立方米工程单价支付。超常规排水指隧洞涌水量超过500m3/天 ，应由发包人、设计单位、监理单位、承包人各方共同确定为超常规排水，相关费用按合同第15.4款计量计价。

## 6　土方明挖

6.1　一般规定

6.1.1　应用范围

（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程覆盖层等的明挖工程。其开挖工作内容包括（但不限于）：准备工作、场地清理、表层土剥离、土方开挖、施工期排水、施工期边坡监测、完工验收前的维护，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区，并按环境保护要求对边坡进行保护、治理等工作。

（2）本章不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质条件的土方工程。

6.1.2　承包人责任

（1）承包人应根据本技术条款和施工图纸要求，以及监理人的指示，按土方明挖工程的开挖线进行施工。若在开挖过程中偏离了指定开挖线，应重新修整到监理人认为合格为止。因承包人自身施工失误所增加的工程量，以及由此增加的额外费用均由承包人承担。

（2）在施工前，承包人应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况。承包人应对可能引起的滑坡和崩塌体,及时采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应事先做好安全清理和支护。在高边坡下施工，应仔细检查边坡的稳定性，如遇有孤石、崩塌体等，应事先作好妥善清理和支护。

（3）在已有建筑物附近进行开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施保证其原有建筑物的稳定和安全，并开展安全监测，尽可能做到不影响其正常使用。

（4）承包人应在开挖的危险作业地带设置安全防护设施和明显的安全警示标志。

（5）承包人为其施工需要，在本合同施工图纸开挖线以外进行的开挖，应在该开挖工作开始前，书面报监理人审批，并应注意保持永久边坡的稳定，其所增加的开挖、填筑（含混凝土回填）等费用由承包人计入报价，发包人不另行支付。

6.1.3　主要提交件

（1）开挖放样资料

每项单位工程开工前  14  天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图提交监理人批准，批准后方可进行开挖。在开挖结束后，承包人须对开挖范围内的地形进行测量，测量成果报送监理人复核。监理人的批准，不减轻承包人对其开挖放线准确性应负的责任。

（2）施工措施计划

承包人应在本工程或每项单位工程开工前  14  天，按施工图纸和监理人指示，编制土方明挖工程的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置图）。

2）开挖程序与开挖方法。

3）施工设备的配置和劳动力安排。

4）开挖边坡的排水和边坡保护措施。

5）土料利用和弃渣措施。

6）质量与安全保证措施。

7）主要开挖工程施工进度计划、水保环保措施等。

6.1.4　引用标准

（1）《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）。

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018）。

（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）。

（4）《水利工程工程量清单计价规范（GB50501-2007）》。

6.2　场地清理

场地清理包括植被清理、表土开挖和地面附着物拆除。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的区域地表。场地清理过程中，对于剥离的有用表土，承包人应按发包人或监理人的要求进行堆存、利用。

6.2.1　植被清理

（1）在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根（含高出地面30cm以内的残留树桩）、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物，主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。

（2）除合同另有约定外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）外侧至少5m距离。

（3）承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护工作造成的不良后果。

（4）场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示将其运到指定地点。

（5）凡属无价值的可燃物，承包人应尽快将其焚毁，并按本技术条款第3章规定确保其周边地区的安全。承包人应按指定的地点掩埋废弃物，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。

（6）场地清理中发现文物古迹，承包人应按本合同通用合同条款第1.10款的约定办理。

6.2.2　表土的清挖、堆放和有机土壤的使用

含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示和本技术条款第4.5款的规定合理使用有机土壤，并运到指定地点堆放保存，不得任意处置。

6.3　土方明挖

6.3.1　土方定义

（1）指黄土、黏土、砂土（包括淤沙、粉砂、河砂等）、淤泥、砾质土、砂石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体，无须采用爆破技术，直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方工程。

（2）土类开挖级别划分，应符合《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）表D.1.1的规定。

6.3.2　开挖区临时道路

承包人应按《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）第5.3节的规定，以及监理人批准的施工总布置设计，并结合施工开挖区的开挖方法、开挖运输机械的运行路线进行场内交通道路布置。

6.3.3　校核测量

承包人应按施工图纸的要求，在施工开挖之前对开挖区域内的地形进行复核测量，并校核测量开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等，地形复核测量成果应提交监理人复核确认，监理人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，承包人应与业主、监理人联合进行校核测量，承包人不能因监理人指示纠正其放线错误而引起的工程量增加，向发包人要求额外支付工程费用。

经监理人复核的测量成果，与设计单位的测量成果有较大差异时，应提交业主复核确认，否则以设计单位的测量成果为准。承包人应对其复核测量成果的真实性负责。

6.3.4　临时边坡的稳定

主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人指示进行开挖。对于承包人自行确定的开挖边坡，或临时边坡保留时间过长，经监理人检查有不安全因素时，承包人应立即进行补充开挖和采取保护措施。

6.3.5　基础和边坡开挖

基础和边坡开挖的施工方法应符合《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）第4.2节的规定。

（1）开挖前，完成地表水系导引措施，并按设计要求完成边坡截水沟施工。

（2）土方开挖应自上而下分层进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法。施工中随时做成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应避免边坡范围内形成积水。

（3）地下洞室洞口削坡应自上而下分层进行，严禁上下垂直作业。进洞前，应做好开挖及其影响范围内的危石清理和坡顶排水，按设计要求进行边坡加固。

（4）严禁在设计建基面、设计边坡附近采用洞室爆破法或药壶爆破法施工。

（5）随着开挖高程下降，应及时对坡面进行测量检查，以防止偏离设计开挖线，避免在形成高边坡后再进行处理。

（6）开挖边坡的支护应在分层开挖过程中逐层进行，上层的支护应保证以下各层的开挖安全。

（7）开挖过程中，如出现整体裂缝或滑动迹象时，应立即停止施工，将人员、设备尽快撤离工作面，视开裂或滑动程度采取不同的应急措施。

（8）未尽事宜，需满足SL303相关规定。

6.3.6　边坡的护面和加固

（1）为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施工图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，应在解冻后进行。

（2）护坡植草和植生袋根据当地土质和气候条件，选用根系发达、茎干低矮、枝叶茂盛、生长能力强的草种。

（3）护坡植草的草皮施工前应先在坡面上铺撒一层10～15cm厚的种植土层，草皮块铺设间距2cm，于次日及一周后各滚压一次，使草皮与土壤紧密结合，并确保坡面平整美观。

（4）植生袋铺设前，将框格内多余的碎石、泥土等杂物清除并平整，要求清理后坡面比框格表面低20cm以上。

（5）用配好种子并加工好的植生袋装填种植土，种植土中适当加入符合草籽生长的肥料。

（6）将装好种植土的袋子由下而上均匀码放在框格内，每码好一排后压紧再往上继续码放。

（7）植草应在气候温暖、湿度较大的季节（如春季或雨季）种植为宜。

（8）种植后应进行洒水、追肥等养护，并及时对稀疏无草区进行补播。

6.3.7　开挖线的变更

（1）在开挖过程中，经监理人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线作必要修改，承包人应按监理人签发的设计修改图执行，涉及合同变更的，应按本合同通用合同条款第15条约定办理。

（2）承包人因施工需要变更施工图纸所示的开挖线，应报监理人批准后方可实施，其增加的开挖、回填等费用应包含在相应的开挖单价中，发包人不为此另行支付费用。

（3）由于地质原因而引起的超挖，只有当突然的不可预料坍塌，或者是可以预料的地质缺陷但由于不可避免的扰动且不能为正确的施工方法及支护措施所制止时，才能认为是地质超挖。承包人必须在超挖发生之后且坍塌仍保留在现场时，立即报告监理人并进行测量，经监理人现场检查，并在测量结果表上签字核准之后，承包人才能得到相应的费用，否则不予支付。

6.3.8　边坡安全的应急措施

若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知监理人。必要时承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。

6.3.9　干地施工

除监理人另有指示外，本标段所有主体工程建筑物的基础开挖均应在干地进行施工

6.3.10　雨季施工

在雨季施工中，承包人应采取保证工程质量和安全施工的技术措施，有效地防止地表水进入开挖作业区，雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。

6.3.11　临时边坡的稳定

主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人指示进行开挖和保护。对于承包人自行确定的开挖边坡，或时间保留较长的临时边坡，经监理人检查认为存在不安全因素时，承包人应及时进行补充开挖和采取保护措施。

6.3.12　机械开挖的边坡修整

使用机械开挖土方时，实际施工的边坡不得超挖，且应适当留有修坡余量，再用人工修整，边坡修整应满足施工图纸要求的坡度和平整度。

6.3.13　弃土的堆放

自然边坡和开挖边坡坡顶和坡面不得弃土。弃土必须运至合同规定的弃渣场，或监理人指定的位置堆置。不允许在弃渣场外的冲沟或沿河岸弃土；所有的弃土，均应按规划要求堆放和防护，保证弃渣堆放稳定，并防止山洪造成泥石流或河道淤塞。

6.3.14　边坡面渗水排除

在开挖边坡上遇有地下水渗流时，承包人应在边坡修整和加固前，采取有效的疏导和保护措施。

6.4　施工期临时排水

6.4.1　排水措施

（1）承包人应在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，保证主体工程建筑物的基础开挖在干地施工。

（2）承包人应在边坡开挖前，按施工图纸要求完成边坡上部永久性山坡截水沟的开挖和衬护。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟。

（3）在开挖过程中，承包人应做好地面排水设施，包括保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟道排走雨水和地面积水等。

（4）在平地或凹地进行开挖时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟，以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。

6.4.2　降低地下水位的排水措施

（1）对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。并将降低基坑地下水位的施工措施，提交监理人批准。

（2）采用挖掘机、铲运机、推土机等机械开挖基坑时，应保证地下水位降低至最低开挖面0.5m以下。

（3）在基坑开挖期间，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位地面沉降观测。承包人应将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。

6.4.3　保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷

承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。

6.5　土料场和砂砾料场开采

本标段不涉及。

6.6　开挖渣料的利用和弃渣处理

6.6.1　可利用渣料的利用

（1）承包人提交的土方开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。

（2）承包人应按批准的堆渣地点和堆渣方式，将可利用渣料运至指定地点分类堆存。渣料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。

（3）对监理人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其它作业时，采取有效的保质措施，保护可利用渣料免受污染和侵蚀。

6.6.2　弃渣处理

弃渣应按批准的土方开挖施工措施计划指定的地点有序堆存，防止雨水冲刷流失，危及施工区及周边地区安全。

6.7　检查和验收

6.7.1　土方开挖前的检查和验收

土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项检查：

（1）用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。

（2）按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果作为工程量计量的原始依据。

（3）按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。

6.7.2　土方明挖工程完成后的质量检查和验收

（1）土方基础明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各项质量检查和验收：

1）按施工图纸要求检查工程基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度。

2）取样检测基础土的物理力学性质指标。

（2）基础面覆盖前的质量检验和验收：

1）基础面覆盖前，应复核检查基础面是否满足本章第6.7.3项第（1）目的规定。

2）对已开挖完成的土基基础开挖面，应在坝体（或砌体）填筑前清除表面的松土层，并按监理人批准的施工方法进行压实，受积水侵蚀软化的土壤应予清除，并应在监理人检验合格后立即进行覆盖。

3）上述第（1）目基础面开挖完成后的检查验收，与本项规定的在基础面覆盖前进行的基础清理作业后的检验验收是检查和检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。

（3）永久边坡的检查和验收：

1）永久边坡的坡度和平整度的复测检查。

2）边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。

6.7.3　完工验收

各项土方明挖工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

（1）土方明挖工程竣工平面和剖面图。

（2）质量检查和验收记录。

（3）监理人要求提供的其它资料。

6.8　计量和支付

（1）一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）非承包人原因引起的塌方清理按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效塌方堆方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（3）除另有约定外，承包人完成本章第6.2项所列的“场地清理”工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应土方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（4）土方明挖工程单价包括承包人按合同要求完成场地清理，测量放样，临时性排水、降水措施（包括排水、降水设备的安拆、运行和维修），土方开挖、装卸和运输，边坡整治和稳定观测，基础、边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作所需的费用。

（5）土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和计量剖面，经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。土方明挖按施工图纸所示的轮廓尺寸计算有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（6）除合同另有约定外，开采土料或砂砾料（包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等工作）所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（7）除合同另有约定外，承包人在料场开采结束后完成开采区清理、恢复和绿化等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（8）土方中体积＜0.7m3的孤石按土方明挖单价支付，土方中单个体积＞0.7m3的孤石解小（含钻孔爆破法解小与机械法解小）、装车、运输、卸车、堆存,以立方米（自然方）为单位计量，并按工程量清单的石方明挖单价支付。

（9）土方开挖不区分土质级别，按综合类考虑，不因土质级别调整土方开挖单价。

## 7　石方明挖

7.1　一般规定

7.1.1　应用范围

本章规定适用于本工程施工图纸所示的石方明挖工程，包括隧洞进出口（含施工支洞）、施工临时道路、施工辅助设施的施工。

7.1.2　承包人的责任

（1）承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物的石方明挖工程的开挖线进行开挖施工。若在开挖过程中偏离指定开挖线，应重新修整至监理人认可为止，因承包人自身失误所增加的工程量以及由此增加的额外费用均由承包人承担。

（2）承包人在施工前应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况，对不良地质地段采取有效的预防性保护措施。若承包人根据实际地质情况需要修改开挖边坡时，应经监理人批准。

（3）承包人应按监理人指定的格式和要求，进行开挖面的地质测绘和地质编录工作。其工作内容还应包括地质测绘前必要的局部清理和暂停开挖工作，承包人不得以局部清理和暂停开挖为由，向发包人索取额外费用。

（4）承包人应按合同约定，完成施工图纸要求的专项爆破试验工作。

（5）承包人因施工需要在施工图纸所示开挖线以外进行石方明挖时，承包人应保持开挖部位的山坡或山体的稳定，并应经监理人批准。由此增加的开挖、填筑（含混凝土回填）等费用由承包人计入报价，发包人不另行支付费用。

（6）承包人应根据本合同的施工用地范围，按指定地点堆放可利用的石渣和废弃渣。

（7）承包人在开挖前应了解或掌握施工范围内涉及的文物古迹以及临近或穿越的铁路、公路、输油输气、供水管道、高压线（塔）、输变电、电信（含国防地下光缆）、广播电视设施、大坝、堤防、桥梁等设施的施工报建手续，在获得相关部门施工许可，同时采取合理的开挖方案并报监理人审批，获得批准后方可进行施工。监理人的审批并不免除承包人由于施工原因造成的对上述文物古迹以及其它设施损坏的赔偿责任。

7.1.3　主要提交件

（1）施工措施计划

承包人应在本工程每项单位工程开工前    天，按施工图纸和本技术条款的要求，编制包括下列内容的施工措施计划，提交监理人批准。

1）施工开挖布置图。

2）钻孔和爆破的方法和程序。

3）施工设备配置和劳动力安排。

4）出渣、弃渣和石料的利用措施。

5）边坡的保护加固和排水措施。

6）质量与安全保护措施。

7）主要开挖工程施工进度计划等。

（2）开挖放样剖面资料

每项开挖工程开工前14天，承包人应将石方开挖前的实测地形和开挖放样剖面，提交监理人复核，经批准后方可进行开挖。监理人的复核不减轻承包人对其放线的准确性应负的责任，承包人不能因监理人纠正其自身放线错误而引起工程量的增加，向发包人要求支付额外费用。

（3）钻爆作业措施计划

在每项单位工程（或开挖区）的开挖作业开始前   天，承包人应将该项钻爆作业措施计划提交监理人批准。其内容包括：

1）爆破孔的孔径、孔排距、孔深和倾角。

2）炸药类型、单位耗药量和装药结构，单响药量和总装药量。

3）延时顺序、数码电子雷管型号和起爆方式。

4）承包人拟采用的任何特殊钻孔和爆破作业方法的说明。

5）爆破参数试验成果。

监理人应在收到爆破作业措施计划的    天内批复承包人。爆破方案的批准并不减轻承包人对爆破作业应负的施工责任。

7.1.4　引用标准

（1）《爆破安全规程》（GB 6722-2014）。

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018）。

（3）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）。

（4）《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）。

（5）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）。

（6）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2015）。

（7）《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》（DL/T5389-2007）。

（8）《水利工程工程量清单计价规范（GB50501-2007）》。

7.2　钻孔与爆破

7.2.1　爆破作业安全

（1）爆破作业的安全应遵守《爆破安全规程》GB 6722的有关规定。

（2）承包人应加强对爆破作业的安全管理，制定严格的安全检查制度，设立专职的安全检查人员，一切爆破作业必须经专职安检员检查同意后才能进行爆破。

（3）参加爆破作业的人员，均应按国家和行业的有关规定进行考试和现场操作考核，合格者才准上岗。

（4）承包人应加强对爆破材料使用的监管。爆破材料的采购、验点入库、提领发放、现场使用，以及每次爆破后的剩余爆破材料的回库等进行全面监管和清点登记，严格防止爆破材料丢失。

（5）监理人认为有必要时，承包人应在指定的地段设置防护栏或防护墙，以尽量减少爆破飞石或滚石影响其他工程部位的施工。

（6）爆破工作开始前，应明确规定安全警戒线，制定统一的爆破时间和信号，并在指定地点设安全哨，执勤人员应有红色袖章、红旗和口笛。

（7）爆破时，个别飞石对被保护对象的安全距离，不应小于《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398）表8.5.5-1及表8.5.5-2规定的数值。

（8）爆破对建筑物和构筑物的爆破震动安全判据，宜采用保护对象所在地的质点峰值振动速度和主振频率，以主振频率的频段确定相应的振动速度，其安全标准见《爆破安全规程》（GB 6722）表2。

7.2.2　爆破材料的试验和选用

承包人应根据本工程的实际使用条件和监理人批准的钻爆措施计划中规定的技术要求选用爆破材料，每批爆破材料使用前应进行材料性能试验，试验报告应提交监理人。

7.2.3　控制爆破

边坡和基础开挖必须按以下各项要求进行控制爆破：

（1）承包人应对岩质基础、边坡、马道的所有轮廓线上的垂直、斜坡面采用控制爆破。

（2）紧邻设计建基面、设计边坡、建筑物或防护目标，应采用毫秒延时起爆网络，不得采用大孔径爆破方法。

（3）钻孔爆破施工应遵守《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》（DL/T5389-2007）的有关规定。

（4）在新浇混凝土、新灌浆区、新喷锚支护区和已建建筑物附近进行爆破，以及在特殊要求部位进行爆破作业时，必须制定专门的爆破措施方案。

（5）对廊道、齿槽和其它特殊沟槽等开挖必须进行控制爆破设计，并通过爆破试验调整其爆破参数。

（6）预裂爆破、梯段爆破、台阶爆破和特殊部位的爆破，其所用的参数和装药量应由承包人通过专项爆破试验确定，试验成果应提交监理人批准。

（7）对爆破空气冲击波和飞石要做好控制与防护措施，以免危及机械设备和人身安全。

7.3　石方明挖

7.3.1　岩石分级和石方定义

（1）石方开挖是指除全风化岩体之外的岩石开挖工程。

（2）全风化岩体是指饱和单轴抗压强度≤5MPa的岩体。

（3）设计成果所示的岩土分界线不作为土方、石方分界及计量的划分依据。

7.3.2　岩石开挖的技术要求

（1）承包人应采取有效措施确保边坡、基础及其邻近建基面，以及坑、槽部位的开挖质量。除按本技术条款第7.2.3项做好控制爆破外，还应遵守《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》（DL/T5389-2007）的有关规定。

（2）裂隙较发育部位的基础面，应在清除裂隙松动岩石后，进行喷混凝土保护。

7.3.2.1　边坡开挖

（1）边坡开挖前，承包人应详细调查边坡岩石的稳定性，包括设计开挖范围以外对施工安全有影响的坡面和岸坡等。对边坡开挖范围内，以及开挖边坡上部和临近两侧存在的不安全因素，必须采取相应的处理措施，山坡上所有危石及不稳定岩体均应撬挖排除，如少量岩块撬挖确有困难，可用浅孔微量炸药爆破。坡顶截水沟系统应在边坡开挖之前完成。

（2）开挖应自上而下进行，高度较大的边坡，应采用分层台阶爆破的方法，台阶或分层高度应根据爆破方式、施工机械性能及开挖区布置等因素选定开挖边坡的台阶高度。严禁采取自下而上的开挖方式。

（3）在开挖边坡的施工台阶逐渐下降过程中，应及时对坡面进行测量检查以防止偏离设计开挖线，避免在形成高边坡后再进行处理。

（4）对于边坡开挖中出露不利断层、软弱夹层或卸荷松动体、不利组合块体等不良地质情况，以及边坡变形异常、拉裂、局部滑动等不利迹象，应及时按施工图纸和监理人的指示进行处理，并在施工完成后再进行下一层边坡开挖施工。

（5）开挖边坡的支护应在分层开挖过程中逐层进行，上层的支护应保证下一层的开挖安全。Ⅳ类岩体边坡未完成上一层的浅层（挂网喷砼、锚杆、排水孔等）支护，严禁进行下一层的开挖；Ⅱ类、Ⅲ类岩体边坡浅层支护（挂网喷砼、锚杆、排水孔等）滞后开挖工作面不应大于一个爆破梯段；深层支护（锚筋桩等）滞后开挖工作面不应大于两个爆破梯段。

（6）边坡施工过程中，可以根据边坡开挖揭示情况和现场安全监测资料成果，协调好边坡开挖与支护施工工作面的关系，以满足边坡稳定和限制卸荷松弛为总体原则，上层边坡的支护应保证下一层开挖的安全，下层的开挖不影响上层已完成的支护。

（7）开挖过程中，如出现整体裂缝或滑动迹象时，应立即停止施工，将人员、设备尽快撤离工作面，视开裂或滑动程度采取不同的应急措施。

（8）在施工期间直至工程验收，承包人应对开挖边坡的稳定进行安全监测，并应按监理人指示，定期将安全监测记录提交监理人。若出现不稳定迹象时，承包人应及时通知监理人，并立即采取有效措施保护边坡稳定。

7.3.2.2　基础开挖

（1）开挖要求及质量标准

承包人应按本合同技术条款的要求和监理人指示，采取有效措施确保基础开挖的施工质量。除按本技术条款第7.2.2条作好控制爆破外，还应满足以下标准和要求：

1）基础开挖均应在干地中施工。

2）承包人必须采取措施避免基础岩石面出现爆破裂隙，或使原有构造裂隙和岩体的自然状态产生不应有的恶化。

3）水平建基面高程的不允许欠挖。

4）基础面预裂孔的残留孔痕迹应均匀分布，残留孔痕迹保存率不小于85%～90％；相邻两炮孔间岩面的不平整度不应大于15cm；炮孔壁不应有明显的爆破裂隙。

5）开挖到位的基础面应符合施工图纸要求的岩体质量标准。

6）基础开挖后，如基岩表面发现原设计未勘查到的地质缺陷，则承包人应按监理人的指示进行处理，包括增加开挖、回填混凝土或埋设灌浆管等。监理人认为有必要时，可要求承包人进行补充勘探。

7）开挖到位的基础表面因钻孔设备限制留下的小台阶应小心清除；因爆破震松（裂）的岩石、裂隙发育或具有水平裂隙的岩石、反坡、倒悬坡、陡坎尖角等均应清除；结构面上的泥土、锈斑、钙膜等应清洗干净；断层、裂隙、软弱夹层应清除到监理人同意的深度。

（2）基础保护

裂隙较发育部位的基础面，应在清除裂隙松动岩石后进行喷混凝土保护。

7.4　施工期临时排水

承包人应遵守本技术条款第6.4款施工期临时排水的有关规定。

7.5　堆渣场地和渣料利用

7.5.1　堆渣场地

（1）开挖出的渣料，除安排直接运往使用地点外，其余渣料（包括弃渣料）均应按本合同要求分类堆放在指定的存、弃渣场。

（2）用作堆存可利用渣料的场地，应按监理人的要求进行场地清理和平整处理，渣料堆存应按施工措施计划要求分层进行，并便于取料。

（3）堆渣位置、范围和高程必须严格按施工图纸和监理人指示实施，严禁将可利用渣料与弃渣混杂装运和堆存。承包人应保护渣料堆体的边坡稳定，做好堆渣体周围的排水设施。

（4）出渣运输和堆（弃）渣不得污染环境。

7.5.2　渣料利用

按合同约定凡可利用的开挖渣料应属发包人所有。承包人需要使用本工程渣料时，应经监理人批准。承包人应采取合理的爆破、装运和堆渣措施，以提高渣料的利用率。

7.6　石料场

本标段不涉及。

7.7　质量检查和验收

7.7.1　边坡开挖工程的质量检查和验收

承包人应会同监理人，对边坡开挖工程进行以下项目的质量检查和验收。

（1）边坡开挖前，应进行以下质量检查工作：

1）按施工图纸所示检查边坡开挖剖面和测量放样成果，经监理人复核批准后，作为开挖工程量计量的依据。

2）对边坡开挖区上部危岩进行清理，经监理人检查确认安全后，才能开始边坡开挖。

3）按施工图纸和监理人的指示，对边坡开挖区周围排水设施的完工质量进行检查，经监理人确认合格后才能开始边坡开挖。

（2）边坡开挖过程的定期检查

在边坡开挖过程中，应按本技术条款第7.3.2项的规定，定期检查开挖剖面规格和边坡软弱岩层及破碎带等不稳定岩体的处理质量，经监理人检查确认安全后，才能继续开挖。

（3）边坡开挖工程验收

每项边坡开挖工程完工后，承包人应为边坡开挖工程的验收，提交以下资料：

1）边坡开挖面的完工平面和剖面图。

2）承包人的质量检查记录。

3）监理人的质量验收签证。

7.7.2　岩石基础开挖的质量检查和验收

承包人应会同监理人进行以下的质量检查和验收：

（1）岩石基础开挖至临近建基面时，承包人应会同监理人对基础开挖的爆破措施进行严格检查，以确保建基面的开挖质量。

（2）建基面基础开挖完成后，承包人应为建基面基础验收，提交以下资料：

1）开挖竣工后实测平面和剖面图。

2）建基面岩体检测成果（超声波测试）。

3）承包人的质量检查记录。

4）监理人的质量验收签证。

5）监理人要求提交的其它质量验收资料。

（3）承包人应在岩基面基础的建筑物被浇筑（或砌筑）覆盖前，对岩基面基础进行基础清理和验收。经监理人验收合格后，才能继续施工。

本项规定的建基面检查验收与建筑物浇筑（或砌筑）前的基础清理验收是性质和目的不相同的两次验收，未经监理人同意，承包人不得将这两次验收合并为一次完成。

7.7.3　完工验收

石方明挖工程全部完成后，承包人应按本合同约定，向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

（1）石方明挖工程竣工平、剖面图。

（2）质量检查记录。

（3）弹性纵波波速检测成果。

（4）监理人要求提供的其它资料。

7.8　计量和支付

（1）石方明挖和石方槽挖按施工图纸所示轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。有结构要求或有配筋预埋件的渠槽坑，施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（2）直接利用开挖料作为混凝土骨料或填筑料的原料时，原料进入骨料加工系统进料仓或填筑工作面以前的开挖运输费用，不计入混凝土骨料的原料或填筑料的开采运输费用中。

（3）承包人按合同要求完成测量放样、基础清理、石方开挖、开挖采取的防护措施，装卸和运输，边坡整治和稳定观测，基础、边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的石方运至监理人指定的堆放区并加以保护或处置等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应开挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（4）石方明挖过程中的临时性排水措施（包括排水设备的安拆、运行和维修）所需费用，包含在《工程量清单》相应石方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中。

（5）除合同另有约定外，当骨料或填筑料原料由石料场开采时，原料开采所发生的费用和开采过程中弃料和废料的运输、堆放和处理所发生的费用，均包含在每吨（或立方米）材料单价中，发包人不另行支付。

（6）除合同另有约定外，承包人对石料场进行查勘、取样试验、地质测绘、大型爆破试验以及工程完建后的料场整治和清理等工作所需费用，应包含在每吨（或立方米）材料单价或《工程量清单》相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（7）发包人已视承包人已取得石方开挖对周边既有建（构）筑物的影响、风险和其他情况的全部必要资料，以及土方、石方分界线的变化，并预见石方开挖所有困难和费用，应选择合理的施工方法，同时满足周边既有建（构）筑物权属人（单位）的相关要求，相应项目的单价不随石方开挖施工方法及相应施工影响范围的变化而调整。

（8）石方明挖不区分岩石级别，按综合类考虑，不因岩石级别调整石方明挖单价。

## 8　地下洞室开挖

8.1　一般规定

8.1.1　应用范围

（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示各类地下洞室，包括平洞、大跨度洞室、临时施工支洞、导流洞的开挖，以及已建成地下洞室的扩大开挖和监理人指定的其他地下洞室的开挖施工等。其工作内容包括准备工作、施工测量、施工期排水、照明和通风、钻孔爆破（含爆破试验）、石渣运至指定地区堆存或弃渣、施工期监测、施工期超前地质预报、不良地质预处理和开挖后处理、安全防护、临时支护、质量检查、完工验收前的维护，以及相关配合等从开工至完工的等全部工作。

8.1.2　承包人的责任

（1）承包人应按施工图纸与监理人指示，以及本技术条款规定进行地下洞室的开挖施工。

（2）承包人应对地下洞室开挖的施工安全负责。承包人应按本技术条款的规定做好围岩稳定的安全保护工作，防止洞（井）口及洞室发生塌方、掉块危及人员安全。

（3）承包人应做好地下工程施工现场的粉尘、噪声和有害气体的安全防护工作，并应进行必要的施工安全监测工作。

（4）承包人应按监理人批准的施工措施计划，以及本技术条款第4章的规定，在监理指定的地点堆放石渣。

（5）开挖过程中，承包人应按监理人指定的格式和要求作好施工地质编录。

（6）开挖过程中，承包人应负责保护好已埋设的安全监测仪器设备等，施工中因保护措施不妥，造成监测仪器设备破坏或失效，应由承包人按监理人指示进行处理。

（7）承包人应按监理人批准的施工措施计划和本技术条款有关规定，在指定地点堆放石渣。对于开挖料中的可利用料，承包人必须按发包人和监理人的指示或本技术条款规定的地点、质量、数量和方式进行堆存，并对堆存的地点、质量、数量和方式负责。

（8）开挖过程中，承包人应按监理人指定的格式和要求作好施工地质编录，配合其它承包人做好洞室的地质勘测和永久观测设施的埋设工作，承包人不能以此为由，向发包人索要工期和额外费用。

（9）承包人应针对地下工程开挖过程中可能遇及的断层、岩溶、软岩大变形、蚀变带、风化深槽、节理密集带等岩体软弱、地质构造复杂、地下水丰富、上覆岩层厚度小于1倍洞径等不良地质采用多种预报手段，并根据现场情况编制超前地质预报方案报监理批准，切实掌握本工程隧洞沿线不良地质分布情况，以确保隧洞施工安全。

（10）施工图纸及与本合同文件相关的地质资料并不能充分地揭露所有的地质条件，承包人应根据地质揭露情况以及自身经验判断围岩状况，提出合理的施工方法与施工工艺报送监理人，承包人不能因自己的判断有误或未及时报告围岩变化状况并得到监理人确认而造成的损失向发包人提出增加费用的要求。

（11）承包人应进行地质测绘编录工作。

（12）承包人应协助设计单位进行地质测绘编录工作，其工作内容还应包括地质测绘前必须的清洗和暂停开挖及必要的摄影（照相）工作，在隧洞内及时的以适当间隔对洞身桩号、坐标和高程作出醒目的标记等。承包人不得因上述工作向发包人索取额外费用。

（13）开挖过程中，承包人应负责保护好已埋设的安全监测仪器设备等，施工中因保护措施不妥，造成监测仪器设备破坏或失效，应由承包人按监理人指示进行处理。

（14）对违章作业造成质量事故，发包人和监理人有权要求承包人进行补救处理，其处理工程量全部由承包人承担。

（15）承包人应协助发包人进行与本标有关的其他标段施工的协调工作，承包人不得因此工作向发包人索取额外费用。

（16）除非合同另有规定，承包人对其实施项目相邻标段界面的施工安全、质量控制、进度要求亦负有相应责任。

（17）发包人所提供的地质资料为前期地质勘探成果，仅供承包人参考，在施工过程中承包人应对发包人提供的地质资料做出自己的判断。

（18）承包人应按施工图纸与监理人指示，以及本技术条款规定进行地下洞室的开挖施工。

（19）承包人应根据设计图纸、超前地质预报和围岩变形监测成果，结合经监理人批准的开挖方案，在围岩条件发生变化时及时调整开挖断面尺寸，避免二次开挖（换拱）。

（20）隧洞混凝土衬砌需跟随开挖进行。钻爆洞段Ⅳ类围岩衬砌施工滞后掌子面的距离一般不大于70m（具体可根据围岩变形监测结果动态调整），Ⅴ类围岩、断层带等不良地质洞段、下穿公路、铁路洞段衬砌施工滞后掌子面的距离一般不大于50m。

（21）承包人应对地下洞室开挖的施工安全负责。承包人应按本技术条款的规定做好洞室安全的保护工作，防止洞口及洞室发生塌方、掉块、突涌水等危及人员安全。承包人应根据本工程具体情况，采取各种措施及时了解和掌握洞室围岩情况，对不良地质问题应作出预判并采取相应的技术措施和管理措施，以保证施工安全。

（22）本工程面临的主要工程地质问题包括涌水突泥、软岩大变形、高外水压力、硬岩岩爆、围岩坍塌失稳、有毒有害气体、高地温等，承包人应结合本招标文件提供的地质条件，并根据超前地质预报和施工期监测检测结果，制定相应的处理措施，配备好相应的抢险物资和设备，确保工程及人员、设备的安全。

（23）承包人应做好地下工程施工现场的粉尘、振动、噪声、有毒有害气体和高地温的安全防护工作，并应进行必要的施工安全监测检测工作。

（24）隧洞在与铁路、公路交叉处施工时，承包人应按相关规定的要求和监理人的指示进行施工。

（25）承包人应按监理人批准的施工措施计划，在监理人指定的地点堆放石渣。

（26）承包人应按发包人和监理人的要求做好施工地质和围岩地质信息采集工作，内容包括但不限于：地层岩性分布及特征、断裂（层）及褶皱构造分布和特征、裂隙发育情况及长大裂隙分布特征、地下水活动状态及特征、地质缺陷分布及特征、隧洞围岩分类等；还应配合设计开展施工地质编录等工作，并提供必要的工作条件，其工作内容包括但不限于地质编录必要的桩号标记、局部清理、岩面冲洗、暂停开挖及照明、通风等。

（27）承包人应按《水利水电工程地质勘察规范》（GB 50487）相关要求进行地下水腐蚀性检测工作，并将检测结果报送监理人，以便动态指导混凝土耐久性设计。

8.1.3　主要提交件

（1）地下工程开挖措施计划

承包人应在地下工程开挖前  28  天，按施工图纸要求和本技术条款的规定，编制下述（但不限于）内容的施工措施计划，提交监理人批准。

1）地下工程开挖出渣、运输等施工布置和开挖程序图；

2）开挖设备、出渣设备和辅助设施的配置；

3）主要建筑物钻爆法施工程序说明；

4）爆破试验计划、钻孔爆破方法与控制超挖措施，以及关键部位（如洞口段、支洞与主洞交叉段、不良地质段等）的控制爆破措施；

5）应对既有铁路、公路进行调查，设置观测标识、标记等，施工前对既有工程的记录（包括摄像、拍照），施工过程中安排人员进行巡视和观察等方案；

6）临时施工支护措施计划（如掌子面喷射混凝土等）；

7）超前地质预报措施与计划，施工期监测检测措施与计划；

8）超前预处理（超前锚杆、超前小导管、超前管棚、超前灌浆和超前减压孔等）措施与计划；

9）地质缺陷部位处理措施；

10）出渣、弃渣以及渣料利用措施；

11）洞口保护和围岩稳定的支护措施以及塌方处理措施；

12）通风和散烟、除尘及空气监测安全措施；

13）照明设施；

14）排水措施；

15）通信、信号和报警设施；

16）施工进度计划、材料供应计划及劳动力安排；

17）安全保证措施；

18）监理人要求的其他文件。

（2）施工记录报表

承包人应按监理人指示，每月提交各项地下工程开挖的施工记录报表，其内容应包括（但不限于）：

1）施工地质编录：洞室地质编录展示图、各项记录卡片、地质描述及评价说明与总结（充分反映本技术条款第8.1.2节第（10）条要求的施工地质编录工作内容）；

2）钻爆施工段开挖工作面进尺及实际作业循环情况，累计开挖工程量；

3）施工前对既有铁路、公路观测标识的记录，施工过程中应定期安排人员对可能存在影响的区段对既有铁路、公路构筑物结构状态进行巡视和观察（是否有变形、开裂及裂缝发展情况等），如发现异常，应及时通知相关单位，以及时处理；

3）开挖断面实测成果；

4）围岩坍塌、涌水突泥等特殊事故处理；

5）地下工作场地定点的空气质量监测资料；

6）设备运行和检修记录；

7）钻爆器材等和施工材料消耗记录；

8）监理人要求提供的质量检查和验收记录。

（3）上述措施计划和施工记录报表，经监理人批准或确认后，承包人应报送发包人指定的其他相关方。

8.1.4　引用标准

（1）《爆破安全规程》（GB 6722—2014）。

（2）《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB 50086—2015）。

（3）《水利水电工程地质勘察规范》（GB 50487—2008）。

（4）《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）。

（5）《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）。

（6）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398—2007）。

（7）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378—2007）。

（8）《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》（DL/T5389-2007）。

（9）《水利水电工程施工测量规范》（SL52—2015）。

（10）《水利水电工程施工地质规程》（SL/T313-2021）；

（11）《水利水电工程地质测绘规程》（SL299-2020）；

（12）《水利水电工程岩石试验规程》（SL/T264-2020）；

（13）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；

（14）《水电水利工程施工机械安全操作规程反井钻机》（DL∕T5701）；

（15）《钻井液材料规范》（GB /T5005-2010）；

（16）《水电水利地下工程地质超前预报技术规程》（DL/T5783-2019）。

8.2　施工期补充勘探

8.2.1　超前勘探

8.2.1.1　常规施工地质

承包人应及时进行地质编录、测绘、取样、试验及测试，以预报未开挖洞段的地质情况，并以书面形式向监理人报出。施工地质工作要求执行现行SL/T313、GB 50487、SL/T299、SL/T291.1和SL/T264等规程规范。

8.2.1.2　超前地质预报

（1）承包人应按相关规程规范要求进行施工超前地质预报。根据现场实际工程地质和水文地质情况，承包人应提出施工超前地质预报方案，明确超前预报的范围与方法，经申报监理批准后实施。通过超前地质预报以查清地下洞室中尚未开挖岩体的不良地质情况，根据需要及时调整开挖方案和采取有效的安全措施。或监理人认为有必要时，承包人应按监理人指定的掌子面钻设勘探孔和（或）开挖勘探洞，以查清地下洞室中尚未开挖岩体的地质情况，及时调整掌子面后的开挖断面尺寸和支护措施。

（2）地下洞室超前勘探孔、洞的各项爆破参数应由监理人与承包人共同商定。承包人应将勘探孔、洞的各项施工参数提交监理人批准。

（3）承包人完成超前勘探后，应立即通知监理人查看超前勘探孔的钻孔岩芯及钻进记录，以及勘探洞的地质测绘资料，并及时将超前勘探资料提交监理人。

（4）开挖过程中，由于超前预报而推迟开挖作业时间，应由监理人与承包人共同商定，给予合理的进度补偿。

（5）超前地质预报应重点针对与施工安全和施工参数选择等有关的地质因素进行预报，包括（但不限于）以下主要内容：

1）掌子面前方岩士体含水情况。

2）施工掌子面前方有无暗河或暗沟等不良地质体（带）的分布位置。

3）断层及其影响带和节理密集带的位置、规模和性质。

4）软弱夹层的位置、规模及其性质。

5）岩溶发育位置、规模及其性质。

6）岩爆的可能性与区域。

7）其他不良地质体位置。

（6）发包人另行委托专业技术单位在洞内平行开展专项超前地质预报相关工作，承包人应予积极配合。

承包人所开展超前地质预报工作应执行《水电水利地下工程地质超前预报技术规程》（DL/T5783-2019）的规定。一切费用均包含在合同价中，发包人不再另行支付。

8.2.2　不良地质洞段的补充勘探

地下工程开挖过程中遇及岩溶发育、岩性软弱、地质构造复杂、地下水丰富等不良地质与成洞困难的洞段时，承包人应按监理人指示进行补充勘探，补充勘探的地质测绘资料提交监理人。补充勘探工作所产生的费用包含在合同价中，发包人不再另行支付。

8.3　地下洞室与洞群的开挖和支护

8.3.1　开挖和支护程序

对于大型地下洞室和（或）地下洞群的开挖和支护，承包人应按本合同施工图纸和技术条款的要求，以及批准的施工措施计划，进行地下洞室开挖和支护程序设计，并编制地下洞室和（或）地下洞群的开挖支护程序和施工措施提交监理人批准。其内容包括：

（1）大型地下洞室的分层开挖和支护程序。

（2）地下洞群各洞室分区、分部开挖和支护程序。

（3）地下洞室和地下洞群的支护设计方案及支护结构类型。

（4）开挖和支护过程的围岩变形和稳定监测计划及其监测设施。

（5）质量和安全保证措施。

8.3.2　及时支护措施

（1）承包人应严格按监理人批准的地下洞室和（或）地下洞群开挖和支护程序，及时进行各洞室的开挖和支护。

（2）承包人应根据已揭露或预报的围岩地质信息，按经监理人批准的临时支护措施与计划，及时采取必要的临时支护措施，以保证已挖洞段和掌子面的稳定。

（3）开挖过程中，承包人应按监理人批准的围岩变形和稳定监测计划，立即埋设监测仪器，进行监测和作好监测记录，并应及时将监测记录和分析资料提交监理人。

（4）在遭遇涉及施工安全的紧急情况时，承包人需立即按应急预案措施进行处理，防止情况恶化，同时报告监理人，并按监理人指示进行后继处理。

8.3.3　施工期监测和支护参数的调整

（1）承包人应根据施工需要和相关规范，实施施工安全监测。

（2）承包人应根据施工需要和相关规范，实施爆破后围岩松动圈检测。

（3）承包人应按监理人指示，根据围岩变形和稳定的监测成果，及时调整作业程序和支护参数，确保地下洞室和（或）地下洞群开挖和支护的质量和施工安全。

（4）开挖过程中，若承包人根据施工需要，要求变更已批准的开挖和支护程序，应编制专项技术措施，提交监理人批准。未经监理人批准，承包人不得擅自变更。

8.4　钻爆段施工洞室开挖

8.4.1　钻孔与爆破

8.4.1.1　钻孔和爆破措施

（1）承包人进行任何洞室的钻孔爆破作业，必须按本技术条款第8.1.3项的规定，向监理人提交钻孔和爆破措施，经监理人批准后方可进行施工。

（2）在开挖过程中，承包人应根据地质情况的变化及时调整钻孔和爆破参数，以保证爆破后的开挖面达到设计要求。调整的钻孔爆破参数，应经监理人批准。

（3）在主洞钻爆法施工段承包人应配备凿岩台车。

（4）IV、V类围岩开挖应考虑预留变形量。

8.4.1.2　钻孔爆破试验

（1）承包人在正式开始洞室开挖作业前，应按监理人批准的开挖和爆破措施，进行必要的现场爆破试验（含预裂爆破和光面爆破），试验和监测内容应符合SL378第6.3节规定，爆破参数的试验记录应提交监理人。下穿铁路、公路段的控制爆破试验成果应取得相关主管部门认可。

（2）地下洞室爆破前，承包人应按《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL

378—2007）第6.1.4条的规定，负责进行专门的钻孔爆破设计提交监理人批准。其内容包括（但不限于）：

1）掏槽方式；

2）炮孔布置、深度及角度；

3）装药量；

4）堵塞方式；

5）起爆方式及顺序等；

6）对邻近重要建（构）筑物的振动控制计算及措施；

7）炮孔布置图。

（3）地下洞室的开挖应选用岩类相似的试验洞段进行光面爆破和预裂爆破试验，试验采用的参数可参照《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378—2007）附录D选用。试验成果应提交监理人。爆破试验与监测的内容应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378—2007）第6.3节规定。

8.4.1.3　钻孔爆破施工

（1）地下工程的钻孔和爆破作业，应由经考核合格的炮工负责实施。

（2）钻孔的测定和开孔质量应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378—2007）第6.2.3条的规定。

1）钻孔孔位应根据测量定出的中线、腰线及孔位轮廓线确定。

2）周边孔沿轮廓线调整的范围和掏槽孔的孔位偏差不宜大于±50mm，其他炮孔的孔位偏差不宜大于±100mm。

3）炮孔的孔底应落在爆破图所规定的平面上。

4）炮孔方向应符合设计要求，钻孔过程中，应经常进行检查，对周边孔和预裂爆破孔应控制好钻孔角度。

（3）炮孔的装药、堵塞和引爆线路的联结，应按监理人批准的钻孔和爆破措施执行。

（4）光面爆破和预裂爆破效果应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378—2007）第6.2.7条的规定。

（5）每项钻孔、爆破和支护作业完成，并经监理人检查合格后，方可进行下道工序作业。

（6）未尽事宜，执行SL378相关规定。

8.4.1.4　爆破振动控制

（1）在地下洞室施工中，承包人应保护好已完成混凝土衬砌、压力灌浆和支护结构等部位不受损坏。在已完成的衬砌、灌浆、观测设施和支护结构附近进行爆破时，其爆破技术和爆破参数应进行专门的设计和试验，并应经监理人批准。无试验成果时，爆破质点振动安全允许标准，应参照《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378—2007）表D.0.3-1的建议值，结合本工程项目的具体要求选定。

（2）由于爆破或其它任何操作原因而造成衬砌、灌浆、观测设施和支护结构的损坏或变形，以及对工程任何部位造成的损坏或损伤，都应由承包人按照监理人的指示进行修复，其费用由承包人承担。

（3）开挖过程中应进行安全监测，内容包括（但不限于）：爆破振动安全监测、变形监（检）测，围岩松动圈检测。监测成果与分析及时书面报告监理工程师。

（4）爆破施工前承包人应对地面及附近建筑物进行调查，施工过程中采取一定的预防措施，防止造成地面及附近建筑物损坏，造成的损坏或损伤的，一切费用由承包人承担。

8.4.1.5　爆破专项措施及火工材料库

8.4.1.5.1　爆破专项措施

（1）检验试验：爆破材料检验及网路试验。

（2）特殊工种培训费：爆破员、保管员、安全员、押运员、试验员培训

（3）爆破安全评估费、临时断绝交通、设置安全屏障、测振等。

（4）安全警戒等。

8.4.1.5.2　火工材料库

（1）火工材料库应该与周围的环境进行隔离，平面的布置应该合理，应该设置验收区和发货区。库房必须选在干燥的地方。

（2）火工材料库应符合防爆、防雷、防火、防潮和防鼠的要求并有良好的通风设施，库内温度应保持在10〜30℃之间。库房距村庄或其他建筑物应在800m以上不足800m时，仓库四周必须修筑高出屋檐1.5m以上的土堤，或采用半地下库、山洞库，但其距离亦不得小于400m。

（3）爆破器材应堆放在垫板上，禁止直接堆放在地上，堆放应整齐，稳固。

（4）火工材料库建设结构及各种防护措施、库区内外的安全距离等必须符合国家有关规定。

（5）火工材料库库周围，必须设围墙或铁刺网，其高度不得低于2m，围墙或铁刺网距库房的距离不应小于5m。

（6）各种爆炸材料的每一品种都应专库贮存。

（7）火工材料库库应有警卫昼夜看守。

（8）爆炸材料发放、使用、警卫人员必须是经过公安机关培训合格，并持证上岗。

（9）火工材料库内必须有足够的消防器材。爆破材料库的两个出口，必须安设抗冲击波活门和抗冲击波密闭门。

8.4.2　特殊部位开挖

在特殊部位开挖施工过程中，应在有代表性的部位布置适当的监测仪器，对其围岩的稳定状况进行监测。

8.4.2.1　洞口开挖和处理

（1）各地下工程的洞（井）口掘进前，承包人应仔细勘察洞（井）口山坡岩石的稳定性，并将有关地质测绘资料提交监理人，按监理人指示对危险部位进行处理和支护。

（2）洞（井）口削坡应自上而下进行，严禁上下垂直作业。洞（井）口边坡面的危石清理、支护加固、马道开挖及排水等工作，应在洞脸和洞（井）口段的开挖前完成。

（3）洞口段开挖应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378—2007）第5.2节的有关规定。

（4）洞（井）口起始洞段的开挖，应采取有效的控制爆破措施，防止爆破震动造成洞顶山坡和洞口岩石发生震裂、松动和塌方，起始洞段的围岩软弱破碎时，承包人应制定边开挖、边支护的施工措施，并报送监理人批准后实施。

（5）承包人在进洞前应通知监理人组织有关各方对洞脸边坡岩体进行检查，确认稳定或采取加固措施后，才允许开挖洞口。

（6）洞口一般应设置防护棚。在地下洞室施工过程中，承包人应经常对洞脸进行检查，发现异常情况，应立即通知监理人及发包人，并采取有效措施防止事故发生。

（7）起始洞段至少30m范围开挖后随开挖循环立即支护，并及时施作锁口衬砌，之后再开挖以后洞段。

8.4.2.2　洞室交叉部位及高边墙开挖

（1）洞与洞、洞与井等交叉部位在掘进前应按施工图纸和监理人指示做好锁口和超前支护以确保安全。必要时，应按监理人指示进行洞室交叉部位围岩的安全监测。

（2）高边墙部位的开挖，其最大允许质点振动安全速度应不超过7cm/s；其余洞段应满足《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378—2007）表D.0.3-1的要求。

（3）相邻两洞室间的岩墙或岩柱，应及时按监理人指示做好支护措施，确保岩体稳定。

（4）在围岩变形显著、偏压、高应力及交叉口部位开挖时，除加强常规检查外，还应布置仪器对围岩进行监测。发现异常情况，应及时通知监理人及发包人，并立即采取有效措施防止事故的发生。

（5）在软弱、松散、破碎的岩体中开挖洞室，应尽量减少对围岩的扰动。需要时，应采取超前锚杆、预灌浆等预支护方法。

（6）地下水活动较严重地段，根据需要，经监理人同意，可采用排、堵、截、引中的单项或综合治理措施。

（7）发生塌方时，承包人应及时查明塌方原因及其规律，并采取措施迅速处理，防止塌方范围的延伸和扩大。

（8）当相向开挖的两个工作面相距小于50m距离爆破时，双方人员均应撤离工作面；相距15m时，应停止一方工作，单向开挖贯通。

8.4.2.3　混凝土衬砌和支护结构的保护

（1）在开挖过程中，承包人应注意保护地下混凝土衬砌、灌浆和支护结构不受损坏。在已完成的衬砌、灌浆和支护结构附近进行爆破时，应按本技术条款第8.4.4条的规定，控制爆破参数及安全爆破距离。

（2）由于爆破或其它任何操作原因造成衬砌、灌浆和支护结构的损坏或变形，均应由承包人负责修复，其费用由承包人承担。

（3）在洞室锁口衬砌段等重要部位附近进行爆破施工时，其衬砌结构的模板应在开挖作业全部完成后拆除。必要时，还应按监理人指示增加保护措施。

8.4.2.4　不良地质洞段和下穿公路施工要求

一般要求：

（1）施工前应按本标段所列出的不良地质洞段，编制专项施工方案，专项施工方案应包括（但不限于）应急预案、超前地质预报方案、监控量测方案。编制专项施工方案，经专家评审和监理人批准后实施。

（2）应加强监控量测工作，监控量测方案编制内容应包括:量测项目、量测仪器选择、测点布置、量测频率、数据处理、信息反馈、组织机构、管理体系等。量测计划应与施工进度计划相适应，可根据现场量测情况及时调整补充，量测数据应及时分析、处理和反馈，进行动态设计和动态施工。

（3）对不良地质洞段，应采用超前探测手段，了解掌子面前方不良体的分布位置、规模，地下水等情况，对围岩稳定进行分析判断，制定针对性的处理方案，经参建各方共同讨论确定后实施。

（4）开挖应采用先治水，后超前支护、再开挖、勤监控的施工顺序，二次衬砌应尽早施作。

（5）如遇下穿公路洞段，应按《公路安全保护条例》第17条规定范围制定专项施工方案，经公路路政管理机构和监理人批准后实施。

（6）在穿公路采用台阶法施工时，应满足如下要求：

1）上台阶循环开挖进尺IV类围岩不应大于2榀钢拱架间距；

2）边墙每循环开挖支护进尺不应大于2榀钢拱架间距；

3）仰拱开挖前必须完成钢拱架锁脚锚杆（管），每循环进尺不得大于3m；

4）隧洞开挖后初期支护应及时施作并封闭成环，IV类围岩封闭成环位置距离掌子面不得大于开挖洞径；

5）二次衬砌应及时施作，二次衬砌距掌子面的距离IV类围岩不得大于70m。

开挖掌子面出现垮塌、溜坍、掉块涌水、突泥、流沙等危及施工安全生产的迹象时，应在保证作业人员安全的条件下及时封闭掌子面。封闭掌子面应符合下列规定:

（7）开挖掌子面出现垮塌、溜坍、掉块涌水、突泥、流沙等危及施工安全生产的迹象时，应在保证作业人员安全的条件下及时封闭掌子面。封闭掌子面应符合下列规定:

1）在软弱围岩、破碎围岩地段、掌子面容易出现掉块时，可采用喷射混凝土封闭围岩，喷射混凝土厚度不宜小于80mm，且封闭期间喷射混凝土不应起层、剥落，必要时可设钢筋网。

2）在掌子面出现较大涌水、涌泥时，可采用混凝土封堵墙封堵，封堵墙厚度应根据封堵范围大小、涌出压力、涌泥规模、需封堵时间确定，封堵墙厚度应不小于50cm，并应采用早强混凝土，必要时可设钢筋网。

3）当掌子面出现流沙、涌泥及掌子面溜坍时，可采用洞渣加沙袋反压封堵。

8.4.2.5　地质缺陷处理

8.4.2.5.1　说明

（1）本条规定适用于本章范围内施工过程中遇到的层间错动、断层、软弱夹层、蚀变风化破碎带、地下水、岩溶等不利地质条件的处理；影响建筑物结构和施工安全的危岩体的处理及其他不稳定岩体等地质缺陷的处理。承包人应按技术规范和图纸要求提供一切劳务、管理人员、施工机械设备和材料以及必须实施的各项工作。

（2）承包人对其实施项目的施工质量、进度及施工安全，负全部责任。不能以发包人和监理人批准或提出的修改意见为理由而推卸责任或向发包人要求额外支付。

8.4.2.5.2　缺陷清理

（1）洞室开挖至设计开挖高程及轮廓线后，承包人应认真进行检查和清理，清除基岩面上的松动岩块及监理人认为应清除的有碍物。

（2）对于开挖揭示的层间错动、断层、软弱夹层及其它地质缺陷应按设计文件要求和监理人的指示进行清理。

（3）为了便于监理人和设计人进行检查与测绘地质特征，承包人必须提供有关的工作条件，如清洗岩石、排除积水、提供纵横断面图、照明及必需的测绘时间等，不得借故拒不执行，不得要求增加额外费用，也不得要求延迟工程进度。

8.4.2.5.3　缺陷处理

在隧洞开挖中对有可能出现的其他断层、层间错动、软弱夹层等不利地质条件，承包人应及时通知监理人及发包人，并严格按发包人和监理人的指令进行处理，无论发包人采取何种工程措施，承包人均不得拒绝。

8.4.3　钻爆法不良地质洞段的开挖

8.4.3.1　一般规定

（1）输水线路和施工支洞可能存在断裂断层带、涌水突泥、高外水压力、岩溶、岩爆、软岩大变形、高地温、有毒有害气体及放射性等工程地质问题。这些工程地质问题可能会对施工安全、施工效率和环境安全造成影响。承包人根据本招标文件中列举的不良地质类型，选择安全合理的措施项目。

（2）不良地质洞段输水隧洞和施工平洞施工前应编制专项施工方案，专项施工方案应包括:应急预案、地质预报方案、监控量测方案。施工过程中实际与设计不符时，应及时调整。专项施工方案应经专家评审和监理人批准后实施。

（3）应结合应急预案，提前做好技术、物资、机械的储备和应急演练。

（4）应加强监控量测工作，及时反馈量测结果，进行动态设计和动态施工。

8.4.3.2　断层带洞段开挖

（1）断层带洞段一般分为断层影响带和主断带，开挖前应结合超前地质预报结果并根据地质变化情况及时调整开挖方法，做好工序衔接，工序衔接期间应加强监控量测，必要时做好掌子面的加固。

（2）断裂断层带洞段开挖方法转换应符合下列规定:

1）转换前应进行围岩级别核对，确认开挖方法和支护参数适用于前方围岩。

2）分部断面变大、支护变弱应在较好的围岩段中进行。

3）转换前应进行技术交底。

4）转换应逐渐过渡。

5）转换过程中各开挖分部应及时支护、及时闭合。

（3）断层带的开挖方法根据现场地质条件和批准的专项施工方案，可选择台阶法、环形开挖留核心土法、中隔法施工、交叉中隔壁法和双侧壁导坑法。

（4）台阶法施工应符合下列规定:

1）台阶数量和台阶高度应综合考虑洞段断面高度、机械设备及围岩稳定性等因素确定。台阶开挖高度宜为2.5-3.5m。可采用二台阶法或者三台阶法，台阶数量不宜多于三个。

2）下台阶左、右侧开挖宜前后错开3-5m，同一榀钢架两侧不得同时悬空。

3）下部施工应减少对上部围岩、支护的干扰和破坏。

4）下台阶应在上台阶喷射混凝土强度达到设计强度的70%以后开挖。

（5）环形开挖留核心土法施工应符合下列规定:

1）台阶开挖高度宜为2.5-3.5m。

2）环形开挖每循环进尺，V级围岩宜不大于1榀钢架间距，IV级围岩宜不大于2榀钢架间距。中下台阶每循环进尺，不得大于2榀钢架间距。核心土面积宜不小于断面面积的50%。

3）上台阶钢架施工时，应采取有效措施控制其下沉和变形。

4）拱部超前支护完成后，方可开挖上台阶环形导坑;留核心土长度宜为3-5m宽度宜为洞段开挖宽度的1/3-1/2。

5）各台阶留核心土开挖每循环进尺宜与其他分部循环进尺相一致。

6）核心土与下台阶开挖应在上台阶支护完成且喷射混凝土强度达到设计强度的70%后进行。下台阶左、右侧开挖应错开3-5m，同一榀钢架两侧不得同时悬空。

7）仰拱施作应紧跟下台阶，以及时闭合成稳固的支护体系。

（6）中隔壁法施工应符合下列规定：

1）各分部开挖时，周边轮廓应圆顺。开挖进尺不得大于1榀钢架间距

2）初期支护完成、强度达到设计规定后方可进行下一分部开挖。

3）当开挖形成全断面时，应及时完成全断面初期支护闭合。

4）临时支护拆除宜在仰拱施工前进行，一次拆除长度应与仰拱浇筑长度相适应临时支护拆除后，应及时浇筑仰拱和仰拱填充、施作拱墙二次衬砌。

5）临时支护拆除前后，应进行变形量测。

（7）交叉中隔壁法施工应符合下列规定:

1）各分部开挖时，周边轮廓应圆顺。开挖进尺不得大于1榀钢架间距。

2）初期支护完成、强度达到设计规定后方可进行下一分部开挖。每个台阶底部均应按设计规定及时施工临时钢架或临时仰拱。

3）当开挖形成全断面时，应及时完成全断面初期支护闭合。

4）临时支护拆除宜在仰拱施工前进行，一次拆除长度宜与仰拱浇筑长度相适应临时支护拆除后，应及时浇筑仰拱和仰拱填充、施作拱墙二次衬砌。

5）临时支护拆除前后，应进行变形量测。

（8）双侧壁导坑法施工应符合下列规定:

1）侧壁导坑开挖时，周边轮廓应圆顺。导坑跨度宜为整个洞段开挖宽度的三分之一。

2）导坑与中间土体同时施工时，导坑应超前30-50m。

3）侧壁导坑开挖后，应及时施工初期支护并尽早形成封闭环。

4）临时支护拆除宜在仰拱施工前进行，一次拆除长度宜与仰拱浇筑长度相适应。临时支护拆除后，应及时浇筑仰拱和仰拱填充、施作拱墙二次衬砌。

5）临时支护拆除前后，应进行变形量测。

（9）仰拱部位开挖应符合下列规定:

1）应控制仰拱到掌子面的距离。必要时，仰拱应紧跟掌子面。

2）仰拱开挖时，应采取交通安全措施。

3）仰拱开挖长度:土和软岩应不大于3m，硬岩应不大于5m。开挖后应及时施作仰拱初期支护、二次衬砌及填充。

4）应做好排水设施，清除底面积水和松渣，严禁松渣回填。

8.4.3.3　富水软弱破碎围岩洞段（涌水突泥、高外水压力）开挖

（1）洞段涌水处理应符合“预防为主、疏堵结合、注重保护环境”的原则。

（2）洞段涌水处理应根据现场情况，采取适宜灌浆措施和开挖坑道排水等措施。

（3）在特殊部位开挖施工过程中，应在有代表性的部位布置适当的监测仪器，对其围岩的稳定状况进行监测。

（4）输水隧洞宜采用中隔壁法或双侧壁导坑法开挖。初期支护应尽早封闭成环。

8.4.3.4　岩溶

（1）岩溶洞段施工应符合下列要求：

1）岩道施工宜采用动态设计优化调整设计施工方案。

2）岩溶洞段施工应加强洞内外观察及围岩变形外水压力等监测，必要时对支护结构应力、应变以及地应力进行监测，及时反馈监测信息，实施信息化施工,确保施工安全。

3）岩溶发育洞段，地质预报应建立以长距离物探和钻探为主,其他物探方式为辅,红外线探测连续施测的综合预报体系。

4）岩地段施工应采取合理可行的超前支护体系,降低围岩的渗水量及变形量。

5）开挖宜采用台阶法，必要时采用中隔壁法。爆破开挖应密布眼、少装药,渗漏水时加强观察。

7）溶洞位于洞段一侧时，应先开挖该侧，待支护完成后再开挖另一侧。

8）洞段岩溶水较大时,应采用泄水洞宣泄岩溶水,泄水洞应位于地下水来向一侧;涌水量大、涌水点多分散排泄通道不明显的岩溶发育地段，宜先汇集、再引排采取辅助导坑集水廊道结合泄水洞、行洪通道等措施处理。

（2）溶蚀裂隙处理应符合下列要求：

1）无填充蚀地段地下水不发育时宜用超前小导管、超前锚杆通过，施作初期支护后做灌浆预处理;水量较小时,宜先排水后采用超前小导管通过;水量较大时，应先注浆堵水再开挖施工。

2）填充溶蚀裂隙地段地下水不发育或水量较小时，可采用超前小导管处理,较大裂隙充填泥沙，浅埋裂隙发育地段，宜采用管棚法施工;水量较大时，应采用以疏为主堵排结合的处理方法排水可采用超前钻孔或辅助坑道排水,堵水宜采用管棚注浆堵水。

3）开挖后洞段周边存在大面积渗漏水时，应用径向注浆进行封堵,径向注浆的范围应为洞段开挖轮廓线外0.5-1.0倍洞径;溶蚀局部有股状涌水时,可采用注浆封堵进行处理。

（3）溶洞处理应符合下列要求：

1）水流路径明确的溶管溶槽,应选择疏导、连通方案，不得改变地下水总的流动趋势,新建的排水暗管不应淤积泥砂。洞段边墙或底板处的小体积溶槽溶管,可在洞段边墙及底部设置盲沟、暗管、涵洞、倒虹吸、钢管疏导或小型过桥跨越;洞段顶部的溶槽溶管，可在顶部设置暗管将水引入洞段底部或采用倒虹吸跨越。

2）掌子面前方溶槽溶管比较发育探水孔出水量和水压较大时，应根据溶槽溶管发育位置和方向,采用局部预注浆截流和全断面预注浆封堵。

（4）溶洞处理应符合下列要求：

1）溶洞规模较大,内部充填大量泥砂,并富含地下水，揭穿后可能发生突泥、涌水，应采用封闭注浆加固处理。

2）溶洞内充填含水的粉细砂或致密的黏土,采用渗透、挤密、劈裂等注浆方法困难时,可采用置换注浆法。

3）已停止发育跨径较小无水的溶洞可根据其与洞段相交的位置及其充填情况，采用混凝土等予以回填封闭,并应加深、加强边墙基础。拱部以上干、空溶洞,视溶洞的岩石破碎程度可采用喷锚支护加固、注浆、加设护拱及拱顶回填等方法处理。底板下发育的溶洞应挖除充填物，回填混凝土等;有水流动的空腔，回填不得阻断过水通道。

4）溶洞空腔仅在洞段底部且较大较深，或者填充物松软不能承载结构物时，应加强对基底的处理,基底处理可采用跨越、注浆加固、换填、桩基等措施。

5）洞段一侧遇狭长而较深的溶洞,应加深、加强该侧的边墙基础。

6）溶洞在洞段上方通过,溶洞内的充填物无水或少量含水应采用支顶加固进行处理,支顶加固可采用支撑墙、柱、拱及嵌补等措施。

7）勘察确定了溶洞位置和方向的隧洞,有条件时可通过地表注浆阻断岩溶水通道并加固周边地层的方式处理。

8）穿越清理会造成随清随塌的大型堆积物，应采用超前预注浆加固堆积物。

9）洞段结构完工后发现拱部存在较大溶腔，应压浆回填，并检查地表，必要时封填处理。

10）为保证总体进度，一时难以处理的溶洞，可采用迁回导坑绕过,继续洞段施工,再行溶洞处理。

8.4.3.5　岩爆

（1）不同强度等级的岩爆洞段结合地质条件，可采取下列技术措施：

1）轻微岩爆地段开挖可正常掘进,并采用局部锚杆+应力释放孔等措施。

2）中等岩爆地段，除可采用轻微岩爆地段的措施外,还可采用超前注水、涨壳式中空注浆锚杆等措施。

3）强烈岩爆地段,除可采用中等岩爆地段的措施外,还可采用超前注水、超前应力解除爆破、小导洞超前、超前锚杆和钢支撑联合支护等措施。

（2）岩爆洞段的施工应符合下列要求：

1）应做好发生岩爆的时间、位置、强度类型及数量等记录总结岩爆规律。

2）应采用光面爆破技术,使道周边圆顺，减少应力集中;严格控制装药量，减少对围岩的扰动。

3）控制循环进尺,循环进尺不宜大于3m。

4）中等强度以上岩爆地段宜采用凿岩台车及喷混凝土台车施工。台车及装渣机械、运输车辆上宜加装防护钢板，避免岩爆弹射块体伤及操作人员和砸坏施工设备。

5）超前注水孔宜布置在道边墙及拱部开挖断面轮廓线外10cm-15cm范围内并向孔内灌高压水软化围岩加快围岩内部的应力释放。

6）开挖后应及时喷射钢纤维混凝封闭，度宜为6-8cm。

7）应力释放孔直径不宜小于φ70mm。

8）防岩爆锚杆可采用涨壳式中空注浆锚杆等能及时受力的错杆，以调整围岩应力分布及加固围岩。

9）施工中发生岩爆,应停机待避,处理应利用岩爆间隙时间进行。

8.4.3.6　软岩大变形

（1）软岩大变形洞段施工应符合下列规定：

1）根据监测结果和岩层结构特点，及时调整预留变形量，合理预留补强空间,防止侵限;

2）开挖后应及时支护,封闭暴露岩体,支护应尽早封闭成环，钢支撑结构应加强锁脚;

3）应根据大变形等级采取相应的支护或让压联合加固措施，并针对典型地层开展现场试验，动态调整支护强度;

4）钢筋混凝土衬砌施作时机应根据监测结果分析确定，待变形趋缓后经监理人批准方可实施，并应适当延长衬砌拆模时间。

8.4.3.7高地温、有毒有害气体及放射性等工程地质问题

（1）高地温隧洞施工应加强探测和超前地质预报，探明热源，并进行风温预测，超温地点应采取加强通风、放置冰块、洒水等降温措施，并制定相应的安全防护措施。

（2）钻爆作业时，孔内岩体温度应低于爆破器材安全使用温度。

（3）高地温隧洞应通过施工风温计算，确定散热所需的通风量;通风软管出风口距掌子面距离不应大于10m。

（4）高地温隧洞施工应采取措施降低高地温隧洞作业面温度，当采用隔绝热源、加强通风、喷雾洒水等制冷措施不足以消除热害时，应采用空调系统、冰块等人工制冷措施降低温度。

（5）高地温隧洞施工应根据隧洞内高温程度、劳动强度和劳动效率，确定合理的劳动工作时间;禁止高血压、心脏病患者及循环器官有异常的人员参加劳动。

（6）高地温隧洞施工应加强对施工机具的保养和维护，采取喷雾洒水、水箱内注入冷水等降温措施，防止施工机具因高温造成制动性能减弱、爆胎等故障。

（7）有毒有害气体隧洞施工应配备相应的气体检测设备。建立气体检测、监控和预警预报体系。有毒有害气体隧洞应加强通风，按劳动安全与防护要求采取相应措施。

（8）隧洞施工应加强对可能的放射性物质的监测，对隧洞内氡气、氡子体浓度、粉尘、射线辐射剂量率、作业人员吸收的剂量、水及弃渣辐射性物质含量等定期进行监测。

（9）隧洞作业人员可能接触放射性场所的时间、距离、剂量限值应控制在国家标准规定的范围内。作业人员应定期进行职业健康检查。经检测存在放射性地层时，应按辐射防护要求采取相应的防治措施。

8.5　TBM施工洞段开挖

本标段不涉及。

8.6　开挖面的规格

8.6.1　开挖支付线的规定

施工图纸中标明的开挖线为付款的依据，超出开挖线以外的超挖，及其在超挖空间内回填混凝土或其它回填物所发生的费用，均由承包人承担。

对钻爆法施工洞段，以施工图纸中标明的设计开挖线为付款的依据，超出设计开挖线以外的超挖，以及由于超挖所发生的其它费用，除特别注明者之外，均应包括在《工程量清单》该项目的单价中，发包人不再另行支付。

8.6.2　开挖面欠挖清理

对于所有洞室，应严格按照施工图纸所标明的设计开挖线进行放线，不允许有任何形式的欠挖，伸入设计开挖线以内的欠挖，均应由承包人按监理人指示负责清除，其费用由承包人承担。

8.6.3　开挖面的清撬

爆破后和出渣前，承包人应清撬所有开挖面上残留的危石碎块，确保进入洞内的人员和设备安全。在施工过程中，承包人应经常检查已开挖洞段的围岩稳定情况，及时清撬可能塌落的松动岩块。

8.6.4　开挖面的冲洗

对爆破后的岩石开挖面，承包人应在进行支护或混凝土衬砌前用高压水或用高压风冲洗干净，并清除岩石碎片、尘埃、碎屑和爆破泥粉，以便查清围岩中的软弱结构面，供地质编录和采取支护措施。

8.6.5　施工措施不当引起的超挖

除监理人认可的地质原因引起的超挖外，承包人在开挖过程中由于施工措施不当造成的超挖，均由承包人承担增加的费用，包括为超挖需要回填的材料，其费用由承包人承担。

8.6.6　地质原因引起的超挖

（1）可预见地质原因引起的超挖是指施工图纸中已标示了明确的地质特征，但承包人在施工中未采取有效的控制爆破措施，或未按施工图纸的要求或监理人的指示及时进行支护而发生的超挖，其费用由承包人承担。

（2）不可预见地质原因引起的超挖是指在施工图纸中未标明地质特征，而承包人已按施工图纸要求或监理人指示施工，但仍发生超挖，经监理人核准后，其费用由发包人承担。

8.6.7　施工需要增加的开挖

承包人为了施工需要增加的开挖量，以及由此增加回填的费用，均应由承包人承担。

8.7　地下洞室的二次扩挖

8.7.1　二次扩挖的定义

根据监理人指示，承包人对已完成开挖的地下洞室进行第二次扩大开挖，称为二次扩挖。

8.7.2　二次扩挖的计量原则

二次扩挖工程量按设计开挖线与二次扩挖线之间的体积进行计算，设计要求扩挖尺寸小于15cm的，按15cm计算。

8.8　地下照明和通风和噪音控制

8.8.1　地下照明

在地下工程施工期间，承包人应按本技术条款第3.2.5项的规定及《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378—2007）表12.3.10的建议值，结合本工程项目的具体要求，提供各地下开挖工作面的全部照明。

洞内每间隔一定距离设置一个应急照明灯，变压器、集水井、集水仓也各设一个应急照明灯。所有的照明灯应具有防尘、防水、防爆能力。

8.8.2　地下通风与防尘

地下洞室开挖施工过程中，洞内氧气体积不应少于20%，洞内环境卫生标准应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378—2007）第11.1节规定，通风与防尘应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378—2007）第11.2，11.3节的规定。

（1）施工前，承包人向现场监理报送通风专项方案。

（2）通风方案必须与隧洞施工组织相协调，并采取“合理布局，优化匹配，防漏降阻，严格管理”的综合管理措施，为隧洞内施工工作人员创造一个适宜的作业环境，同时也为维持其他机电设备正常运行提供必要的条件。

（3）隧洞通风除尘系统的任务是为隧洞内人员工作地点供给足够的新鲜空气，淡化或排除各种有害气体或岩尘，使其含量降低到《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378）标准所规定的范围以内，创造良好的劳动气候条件，保证其他机电设备的运行条件。支洞作为出渣、通风、材料运输的通道和紧急出口。

（4）为确保工作面劳动环境卫生指标达到标准规定，应满足相关施工规范要求及通风和除尘要求。

（5）通风系统的使用维护：承包人应成立专门的通风作业班组，一方面负责不断向前接长风管，另一方面进行系统检查和维修，负责风管的维修和更换。

（6）采取综合治理措施，加强施工管理啊，减少风管漏风，降低风管阻力，确保施工生产安全。

1）防止风筒受损，接头泄露造成漏风。

2）避免车辆、机械碰撞通风设施，以防止漏风。

3）对施工所产生的粉尘应进行综合治理，除采用常规的机械通风、湿式除尘等措施外，还采取局部净化的方法，用集尘器控制尘源所产生的粉尘扩散。

4）加强人体防护，进洞作业人员必须佩戴防尘口罩等必须的个人防护用品。

5）定期进行洞内环境和空气质量、有害气体监测，及时反馈测试结果，发现问题及时改进。

8.8.3　噪音控制

洞内作业地点噪音超过90dB（A）时，应采取消音或其它防护措施。仍达不到标准时，应按表8.8.3-1规定减少接触噪音的时间。洞外作业地点噪音应符合国家有关规范规定。

表8.8.3-1						噪音容许时间表

| 每个工作日接触噪音时间（h） | 8 | 4 | 2 | 1 | 最高不得超过 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容许噪音[dB（A）] | 90 | 93 | 96 | 99 | 115 |

8.9　地下水的控制和排除

8.9.1　一般要求

（1）承包人应采取必要的防护措施，防止地表水倒灌进入地下洞室。防护工程应由承包人负责设计、施工和维护。

（2）承包人应根据发包人提供的地下水勘探资料，作好现场调查及资料收集，分析判断本合同工程的地下水特征，估计排水量及其排水范围，负责设计、采购、安装和维护全部地下施工排水系统。承包人应在地下开挖施工前28天，编制一份地下排水系统设计和地下水控制措施，提交监理人批准，监理人的批准并不减轻承包人的责任。

（3）若在施工过程中出现地下涌水等异常情况时，承包人应立即采取紧急措施控制涌水，并立即通知监理人。

（4）地下水应排至不会重新流入地下工作面的地区，还应防止排出的水流导致地表冲刷。

（5）承包人应制定合理的地下水控制方案，要做到堵、排结合。当隧洞渗水量较大时，按监理人指示及时进行灌浆封堵。避免出现疏干地表水的情况，防止出现影响地表工农业生产生活用水的情况。由于方案的不合理或未实施而引起的对周围居民生活和生产影响的环境问题，由承包人负完全责任，发包人不予支付由此引起的任何费用。

（6）承包人应注意前期地质勘探中遗留的钻孔可能造成渗漏水。

（7）对于隧洞开挖过程中揭露的围岩集中渗水点，应及时采取临时钻排水孔等导引措施，防止渗水对开挖作业面围岩、支护结构产生不利影响。

（8）施工过程中，承包人应结合超前地质预报措施跟踪掌握地下水动态，必要时采取不限于超前灌浆等措施控制地下水的不利影响，以确保施工安全。

（9）承包人应编制专项排水方案和洞内突涌水应急预案，并报监理人批准。若在施工过程中出现地下涌水等异常情况时，承包人应立即启动经批准过的应急预案，在确保人员安全的情况下控制涌水，并立即通知监理人。

（10）未尽事宜，遵守SL378、GB　50511和煤矿安全规程相关规定。

8.9.2　排水设备和量测仪表

（1）在地下开挖期间，承包人应结合有关资料和自身经验，分析判断本合同工程的地下水特征，充分考虑隧洞可能产生的排水量（含日常排水量和突涌水量），承包人除应按监理人指示执行，以及遵守《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378—2007）第12.2.7条的规定外，还应根据批准的排水系统及其布置，负责设置足够的排水设备和设施（包括量测仪表），并负责全部排水设备和设施的采购、运输、安装和维护。所有量测仪表均应具有产品合格证书，并定期或按监理人要求由具有鉴定资质的单位进行鉴定和校正。

（2）若地下排水量超出预定的数量和范围，导致承包人排水系统的抽水设备能力不足时，承包人有责任增装排水设备以满足排水的需要，地下水突涌或排放失控造成的损失，由承包人负全部责任。

（3）承包人应根据排水量和排水距离、扬程等设置隧洞排水系统，包括工作水泵和备用水泵、工作管路和备用管路等。工作水泵和工作管路的排水能力应在20h内排出洞内24h最大渗、涌水量。承包人配置的排水系统能力不足时，承包人有责任增装排水设备。

（4）承包人须同时安装流量阀和三角量水堰对抽排水进行计量。

（5）承包人应单独装设用于排水的专用供电线路和计量抽排水的电表。

8.9.3　隧洞施工期排水

8.9.3.1　隧洞内经常性排水

隧洞内经常性排水主要为地下渗水或涌水及施工废水，控制任务以地下渗涌水为主，控制措施主要为降水和排水。承包人应负责控制外水内渗不对地下水环境造成不可接受的影响，且不影响施工安全和施工进度。经常性排水措施计划应提交监理人。

隧洞内应设置完善的排水设施，可在隧洞一侧设置排水沟、截水横沟、集水坑、储水罐、排水管等，利用排水沟和截水横沟汇水到集水坑，通过水泵和排水管梯级抽排到储水罐或集水坑，直至抽排到洞外沉淀池。

固定集水坑间隔150m～200m设置，集水坑容积应满足实际排水量需求，且不应小于2m³，其位置应避免占用支洞道路范围；临时集水坑根据实际需求设置。排水沟的深度不小于15cm，在膨胀岩、土质地层、围岩松软地段（如有），可根据需要加强水沟铺砌或用管槽代替。排水主管道规格为不小于Ф150钢管，水泵的排水能力应满足排水需要。

8.9.3.2　突涌水段排水

承包人应依据工程水文资质资料测算突涌水段排水量，结合设计图纸要求制定突涌水段排水专项施工方案或专项措施。

承包人应根据超前地质预报成果并采取处理措施，降低突水突泥的风险，同时制定预防揭穿高压大流量突水突泥构造的应急处理预案并提交监理人。

8.10　地下开挖石渣的利用和弃置

8.10.1　地下开挖石渣的利用

（1）发包人拥有所有地下洞室开挖渣料的所有权和使用权，承包人需要使用本工程渣料时，应经监理人批准。承包人对地下洞室开挖渣料负有保管、看护义务。

（2）凡在地下工程中开挖出的可用料，应按本工程混凝土浇筑和土石方填筑对利用石料的不同技术要求分区有序堆放。由于承包人施工措施不当造成上述开挖料的报废，应由承包人承担责任。

（3）承包人提交的地下洞室开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用渣料进行统一规划，可利用渣料应首先专用于本工程混凝土骨料的加工毛料、永久和临时工程的填筑及场地平整等。

（4）满足加工成混凝土骨料要求的开挖料应尽可能直接运至砂石加工系统和可利用填筑要求的开挖料尽可能直接运至填筑场地，避免二次倒运。承包人应按批准的砂石加工系统、堆渣地点和堆渣方式，将可利用渣料运至指定地点分类堆存。渣料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施，防止被污染。

（5）对监理人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其他作业时，采取有效的保质措施，保护可利用渣料免受污染和侵蚀。由于承包人施工措施不当造成上述开挖料的报废，应由承包人承担责任。

8.10.2　地下工程开挖石渣的弃置

地下工程开挖的石渣，经监理人确认不能用于本工程时，应按废渣处理，并应按本技术条款“4环境保护和水土保持”的有关规定弃置至指定地点。现场具备利用皮带机从洞口直接运输至监理人指定弃置点的，承包人可自行编制相应运输方案，报监理人批准后实施。相应费用发包人不另行支付，由承包人自行解决。

8.11　质量检查与验收

8.11.1　地下洞室开挖前检查

地下洞室开挖前，承包人应会同监理人进行地下洞室测量放样成果的检查，并对地下洞室洞口边坡的安全清理质量进行检查，确认其洞口边坡安全后，才能开始进洞施工。

8.11.2　地下洞室开挖质量的检查和验收

（1）隧洞开挖过程中，承包人应会同监理人定期检测地下洞室中心线的定线误差。各项地下洞室开挖的贯通测量允许极限误差值应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378—2007）表4.0.2-1的要求。

（2）地下洞室开挖过程中，承包人应会同监理人定期检测地下洞室中心线的定线误差。

（3）地下洞室开挖完成后，承包人应会同监理人按施工图纸和本技术条款第8.5款、第8.6款的规定，对地下洞室开挖断面的规格和开挖质量进行检查和验收。

8.11.3　完工验收

地下洞室开挖工程完工后，应向监理人申请进行完工验收，并提交完工验收资料：

（1）地下洞室开挖竣工图。

（2）地下洞室开挖实测纵、横剖面图。

（3）地下洞室围岩地质测绘资料、水文地质监测资料。

（4）地下洞室开挖事故处理记录。

（5）施工缺陷处理记录。

（6）施工支洞开挖、支护及封堵竣工图。

（7）隧洞围岩安全变形监测资料。

（8）监理人要求提供的其它完工资料。

8.12　洞内运输

（1）洞内开挖施工交通运输任务主要包括开挖渣料、施工材料及施工人员的运输等。

（2）承包人应根据本标段的施工条件，结合选定的施工方法，选择合适、高效的洞内运输方式及运输设备，并考虑一定的余量。洞内运输设备、设施须经承包人专门设计，报监理人批准后方可使用。承包人应定期对所使用的设备进行安全检查、鉴定和维护，并对设备运行安全负全部责任。

（3）物料运输应选择机车牵引的轨道运输方式。

（4）隧洞出渣和物料运输方式改变时应设置转渣设施或堆存场地，并考虑一定容量。

（5）主洞内运输距离长，承包人应设置专门的运人交通工具，严禁人、物混运；施工期间人车的调试、运行、维护需严格执行相关安全标准，定期进行安全检查。

（6）运输应有可靠的通信和信号联系，信号应声、光、电兼备。

（7）各项运输设施应经安全部门鉴定并签发合格证后方可使用。

（8）其他要求需遵照SL378第8章和第13.3节的规定。未尽事宜参照DL/T5407、GB /T50511及GB 20181等相关规范执行。

8.13　超挖

（1）由于承包人的施工方法与措施不当、测量放样错误、炸药过量、未按施工图纸的要求或监理人的指示及时进行支护等原因而造成的超挖以及开挖线以外岩体的松动，承包人应无偿清除超挖的石渣并将松动的岩石全部清除，并按监理人的要求对该部位进行处理。由此增加的费用，均应由承包人承担。

（2）由于施工需要而造成的超挖，这种开挖虽未在图上或工程量表中示出，但承包人认为这是施工中必不可少的，如集水坑、由于钻孔原因造成的锯齿台阶等，需经过发包人和监理人的批准，才可进行开挖。由此增加的费用由承包人承担。

8.14　施工安全监测

（1）施工安全监测包括开挖爆破时的动态监测、围岩收敛变形观测和洞脸边坡变形监测和洞内环境检测等。在地下洞、井开挖过程中，承包人应密切注意地质条件的变化，量测围岩的变形，记录地下水出露点位置和渗漏情况，评价施工程序、爆破参数、支护型式及参数的合理性，以指导施工，并保证施工安全。承包人应按监理人指示负责施工期临时监测设计，定期向监理人提供监测资料。

（2）开挖爆破时的动态监测部位为洞脸边坡、洞室支护与衬砌结构及建（构）筑物等，以及发包人、设计人和监理人认为有必要的部位。

（3）开挖爆破动态监测应密切配合开挖爆破程序进行，并与同次钻爆参数密切配合，每次爆破后应及时整理、分析监测成果，地质不良洞段于监测当天、其它洞段于监测次日报送发包人、设计人及监理人，以便及时采取工程措施。

（4）监测仪器应满足安全监测的要求，在实施监测之前应进行必要的仪器标定；实施监测过程中应注意仪器的保养，定期对仪器进行校准。

（5）安全监测成果应每周整理、分析一次并报送发包人和监理人，特别是在发现异常情况时，必须立即通知发包人和监理人。

（6）隧洞内的空气中除含有氨气、氧气、二氧化碳等成分外，还包括许多对人体有害的成分，如一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫及粉尘、水蒸气等，有些地区还有甲烷。为了保证隧洞内施工人员的身体健康和机械设备的正常运行，必须保证隧洞内的空气质量，有毒、有害气体浓度不超过国家有关标准的要求，同时隧洞内温度、湿度保持在一个合理的水平。

1）施工过程中，洞内氧气按体积计算不少于20%，洞内平均温度不超过28℃，洞内有害气体和粉尘含量达到标准的规定，即一氧化碳≤30mg/m³，二氧化硫≤15mg/m³，粉尘浓度≤2g/m³。隧洞内最低风速不低于0.5m/s。

2）要加强环境监测，定期和不定期监测隧洞内空气的各种成分，发现有害气体浓度超标或通风系统达不到设计要求时，及时改进。当甲烷浓度超过规定标准时，发出报警信号，遇到有害气体严重超标、可能发生危险时，应及时停止施工，疏散人员。

8.15　计量和支付

（1）地下洞室开挖应按照本合同第8.6.1条规定的支付线计量，即按开挖线所示轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）由不可预见地质原因引起的超挖工程量（含塌方处理），以及相应增加的支护和回填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目扣除开挖钻爆费用和混凝土模板费的工程单价支付。除此之外，其他因素引起的超挖工程量以及相应增加的支护和回填工程量所需的费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（3）承包人因自身施工布置和施工安全等需要开挖的排水集水井（坑）、临时排水沟、临时堆放洞室、施工设备安装间等及施工所需的人行踏步、防护栏杆、洞口防护棚、挡石栅栏等，其开挖、支护、混凝土回填至隧洞设计开挖断面及制安工程所需的费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（4）承包人在特殊不良地质洞段遭遇涉及施工安全的紧急情况时，应急处置的工程量，按监理人确认的非承包人责任的有效工程量计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的单价支付，《工程量清单》没有的项目，按变更相关规定进行处理。

（5）地下开挖所需的供水、照明和通风等所需的费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（6）隧洞排水

除超常规排水外，隧洞抽排水设备设施和日常排水的费用均已计入《措施项目清单》“施工导流工程（含度汛、降水、排水）”，由发包人按总价支付。

超常规排水由发包人按《工程量清单》“隧洞排水”项目实际抽排水的每立方米工程单价支付。超常规排水指隧洞涌水量超过500m3/天，应由发包人、设计单位、监理单位、承包人各方共同确定为超常规排水，相关费用按合同第15.4款计量计价。

（7）施工期临时安全监测相关费用包含在开挖单价中，发包人不另行支付。

（8）地下洞室开挖不区分岩石级别，按综合类考虑，不因岩石级别调整石方洞挖单价。

（9）由于预留变形量产生的开挖、支护、衬砌等所需的一切费用包含在相应项目的单价中，发包人不另行支付。

（10）除设计需要处理的地质缺陷外，洞室底板的超挖、超填不予计量与支付。

（11）由于非承包人原因修改设计开挖轮廓尺寸，并需要进行二次扩挖时，其扩挖工程量按本技术条款第8.7节所述的方法计量，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。

（12）直接利用开挖料作为混凝土骨料或填筑料的原料时，原料进入骨料加工系统进料仓或填筑工作面以前的开挖运输费用，不计入混凝土骨料的原料或填筑料的开采运输费用中。

（13）地质编录、测绘、取样与试验、围岩类别判断、常规及超前地质预报作业以及配合第三方超前地质预报的一切工作不单独计量支付，其费用已包含在隧洞开挖单价中，发包人不另行支付。

（14）承包人因超前地质预报以及配合第三方超前地质预报而影响开挖作业的时间不予补偿。

## 9　支护工程

9.1　一般规定

9.1.1　应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的各类边坡工程和地下洞室开挖后的围岩永久支护及临时支护。包括输水隧洞、施工支洞、施工辅助洞室、料场及弃渣场边坡、水土保持支护，以及施工道路、施工供电、施工附属企业、施工场地与营地等项目的支护工程，还包括监理人指定的其他支护工程。其主要支护结构类型包括锚杆、喷射混凝土、抗滑桩、锚固洞、挡墙、护壁、护坡、护网、钢支撑、管棚等用于边坡和地下洞室的支护和支挡结构。

9.1.2　承包人的责任

（1）承包人应按施工图纸和监理人指示，及时进行本工程项目的边坡和地下洞室围岩的支护。若承包人未按本合同规定及时支护，由此引起边坡或地下洞室发生坍塌，承包人应承担安全责任及经济责任。

（2）在地下开挖和支护过程中，承包人应按监理人批准的围岩稳定监测措施，对洞室围岩和边坡进行变形监测。承包人还应根据检查情况，随时分析洞室围岩和边坡的稳定性，遇有可能发生坍塌的危险情况时，应采取紧急措施，及时进行支护。

（3）承包人应在开挖工程现场储备一定数量的锚杆、钢支撑、喷射混凝土等的材料、配件和有关设备，以备遇有可能发生坍塌的危险情况时，及时采取紧急支护措施。

（4）承包人应对支护结构的施工安全负责。承包人应按本技术条款的规定做好边坡稳定的安全保护工作，防止边坡整体失稳以及支护结构破坏危及人员安全。

（5）在边坡支护结构施工期间，承包人应按监理人批准的边坡安全监测方案，对支护结构和边坡周边地面进行内力、变形监测，并根据监测成果，及时调整开挖方法和支护措施，以保证施工安全。

9.1.3　主要提交件

（1）施工措施计划

承包人在提交地下洞室和边坡开挖工程施工措施计划的同时，应根据施工图纸和监理人指示，编制支护工程的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）支护工程范围及其支护方案选择。

2）工程地质资料和数据。

3）支护结构型式和细部设计。

4）支护用的施工设备清单。

5）各项支护材料试验成果。

6）边坡和地下洞室的围岩稳定监测方法。

7）质量和安全保证措施。

8）监测措施及应急抢险预案。

监理人在收到施工措施计划14天内批复承包人，施工措施计划的批准并不减轻承包人对支护工程应负的责任。

（2）施工记录和质量报表

承包人应为监理人进行质量检查提交各项工程的施工记录报表，其内容包括：

l）岩石锚杆、预应力岩锚和喷射混凝土等的支护时间和完成工程量统计。

2）材料试验成果。

3）质量检查和检测记录。

4）质量事故处理记录。

9.1.4　引用标准

（1）《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086—2015）。

（2）《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL377—2007）。

（3）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL378—2007）。

（4）《水利水电工程勘探规程》（SL/T291.1—021）。

（5）《水工预应力锚固技术规范》（SL/T212-2020）。

（6）《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T62—2020）。

（7）《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T14370—2015）。

（8）《无粘结预应力钢绞线》（JG/T161—2016）。

（9）《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107—2016）。

（10）《钢筋焊接接头试验方法标准》（JGJ/T27—2014）。

（11）《水电水利工程岩壁梁施工规程》（DL/T5198—2013）。

9.2　锚杆（岩石锚杆）

明挖边坡和地下洞室支护使用的锚杆如设计文件未特别说明本招标文件中锚杆长度为锚杆外露长度与锚杆锚固深度之和，其中锚杆外露长度不超过10cm。钻孔深度为锚杆锚固深度与钻孔超深长度之和。

锚索长度为锚固自由端和锚固段长度之和，施工过程中所需的外露长度根据现场试验确定。

9.2.1　锚杆类型

明挖边坡和地下洞室锚喷支护采用以下类型的锚杆：

（1）水泥砂浆锚杆。

（2）张拉锚杆。

（3）水工预应力锚杆。

（4）缝管式锚杆。

（5）水胀式锚杆。

（6）花管注浆锚杆。

（7）自钻式注浆锚杆。

（8）药卷锚杆。

9.2.2　材料

锚杆材料应遵守《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL377—2007）第5.1.2条的规定。

9.2.3　锚杆孔的钻孔

锚杆孔的钻孔施工应遵守《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL377—2007）第5.1.1条的规定。

9.2.4　锚杆的施工和安装

各种类型锚杆的施工和安装应遵守《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL377—2007）第5章的规定。

9.2.5　锚杆的注浆

锚杆的注浆应符合《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL377—2007）第5.2.3条的有关规定。

9.2.6　锚杆的质量检查和验收

（1）锚杆钻孔规格的抽检：应按监理人指示的抽检范围和数量，对锚杆孔的钻孔孔径、深度和倾斜度进行抽查并作好记录。

（2）锚杆的材质检验应遵守《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL377—2007）第10.1.1条规定。

（3）锚杆的施工质量检查应遵守《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL377—2007）第10.1.2～10.1.4条规定。锚杆的注浆密实度检测应由监理人根据作业分区和现场实际情况指定抽查范围，其抽查比例不得低于锚杆总数的5%。

（4）承包人应将每批锚杆材质的抽查记录、每项注浆密实度试验记录和成果、锚杆孔钻孔记录、各作业区的锚杆施工检测记录等验收资料提交监理人，由监理人逐项验收。

9.3　预应力锚索

本标段不涉及。

9.4　喷射混凝土

本节规定适用于本工程施工图纸所示的素喷射混凝土、锚杆喷射混凝土、钢纤维（或微纤维）喷射混凝土、钢筋网（或钢丝网）及钢支撑喷射混凝土等喷射混凝土施工作业，喷射方法宜采用湿喷，钢筋网建议采用成品钢筋网片。

9.4.1　喷射混凝土工艺措施报告

承包人应在喷射混凝土施工作业开始前，将各项喷射混凝土作业的工艺措施报告，提交监理人批准。

9.4.2　材料和配合比

（1）用于喷射混凝土的水泥、砂石料、水、外加剂、钢纤维、钢筋（丝）网等应遵守《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL377—2007）第6.1节的有关规定。

1）水泥：采用符合国家标准的普通硅酸盐水泥，当有防腐或特殊要求时，经监理人批准，可采用特种水泥，水泥强度等级不低于42.5MPa。进场水泥应有生产厂的质量证明书。

2）骨料：细骨料应采用坚硬耐久的粗、中砂，细度模数宜为2.5～3.0，使用时的含水率宜控制在5％～7％；粗骨料应采用耐久的卵石或碎石，粒径不应大于16mm，喷射钢纤维混凝土，粒径不应大于10mm；喷射混凝土的骨料级配，应满足SL377的有关规定。

3）水：应符合拌制水工混凝土用水的要求。

4）外加剂：应采用符合施工图纸和质量要求的外加剂。所用外加剂尽可能偏中性且对人体危害较少（速凝剂要求为无碱速凝剂），其品质不得含有对锚杆、钢筋、钢纤维产生腐蚀作用的成分，并应符合GB8076标准。所用外加剂必须通过经发包人认可的检测单位试验或检验合格，生产厂家应具有一定生产规模和完善的质量保证体系，产品质量稳定。

在使用速凝剂前，应做与水泥的相容性试验及水泥净浆凝结效果试验，初凝不应大于5min，终凝不应大于10min。在采用其他类型掺外加剂或几种外加剂复合使用时，也应做相应的性能试验和使用效果试验。选用外加剂应经监理人批准。

5）钢筋网：应采用热轧Ⅰ级HPB300钢筋网。

6）钢纤维

钢纤维的型式及尺寸应适合于喷混凝土施工（避免球结现象）及达到加强混凝土强度要求。钢纤维应符合下列条件：

1）钢纤维的形状及尺寸：长约25～40mm，直径0.4～0.7mm的圆形或等面积的其它断面，长径比L/D＞55。钢纤维长度方向两端带钩，纤维间采用快速水溶性胶粘结成排；

2）钢纤维的抗拉强度不应低于1000MPa或钢纤维强度等级采用1000级，应选用冷拉型钢纤维；

3）钢纤维的长度应基本一致，并不得含有其它杂物；钢纤维不得有明显的锈蚀和油渍；

4）钢纤维在施工过程中不得出现“V”字变形及结团、堵管现象。

7）合成纤维：应符合施工图纸要求并有生产厂的质量证明书，纤维长度30～50mm，直径0.5～0.85mm，断裂强度≥450MPa，断裂伸长率15～30%，初始模量≥5000MPa，耐碱性能≥95%。

（2）喷射混凝土配合比应通过室内试验和现场试验选定，并符合施工图纸要求，在保证喷层性能指标的前提下，尽量减少水泥和水的用量，同时遵守《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL377—2007）第6.3.1条的规定，试验成果应提交监理人。

（3）速凝剂的掺量应通过现场试验确定，喷射混凝土的初凝和终凝时间，应满足施工图纸和现场喷射工艺的要求，喷射混凝土的强度应符合施工图纸要求，配合比试验成果应报送监理人审批。

9.4.3　配料、拌和及运输

（1）喷射混凝土的配料应遵守《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL377—2007）第6.3.2条的规定。

拌制混合料的称量允许偏差应符合下列规定：

水泥和速凝剂±2％

砂、石±3％

- 混合料搅拌时间应遵守《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL377—2007）第6.3.3条的规定。

混合料搅拌时间应遵守下列规定：

①采用容量小于400L的强制式搅拌机拌料时，搅拌时间不得少于1min；

②采用自落式搅拌机拌料时，搅拌时间不得少于2min；

③采用人工拌料时，拌料次数不少于三次，且混合料的颜色应均一；

④混合料掺有外加剂时，搅拌时间应适当延长。

⑤钢纤维喷混凝土的搅拌时间应通过现场搅拌试验确定。以加入的钢纤维能完全散开，单根均匀分布在混凝土中为准。

（3）混合料运输应严防雨淋、滴水及混入大块石等杂物，装入喷射机前应过筛，干混合料应随拌随用，无速凝剂掺入的混合料，存放时间不应超过2小时，干混合料掺入速凝剂，存放时间不应超过20秒。

9.4.4　喷射混凝土施工

（1）喷射混凝土的准备工作应遵守《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL377—2007）第6.4节的规定。

1）承包人应在喷射前对喷射面进行检查，并做好以下准备工作：清除开挖面的浮石、墙脚的石渣和堆积物；洞室挖除欠挖部分；处理好光滑岩面；安设工作平台；用高压风水枪冲洗喷面，对遇水易潮解的泥化岩层，应采用压风清扫岩面；埋设控制喷射混凝土厚度的标志；作业区应具有良好的通风和充足的照明设施。

2）喷射作业前，承包人应对施工机械设备，风、水管路和电线等进行全面检查和试运行。

3）承包人应在受喷面滴水部位埋设导管排水，导水效果不好的含水层可设盲沟排水，对淋水处可设截水圈排水。

（2）喷射混凝土作业应遵守《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL377—2007）第6.5节的规定。

1）喷射混凝土施工前56天，承包人应为每种拟用的外加剂至少作三次试块试验板，试验板测定的喷射混凝土工艺质量和抗压强度达到要求后，才能进行喷射混凝土施工。

2）喷射混凝土采用湿喷法施工。喷射混凝土作业应分段分片依次进行，区段间的接合部和结构的接缝处应做妥善处理，不得存在漏喷部位。喷射顺序自下而上，一次喷射厚度边墙80～150mm、拱部60～100mm；分层喷射时，后一层应在前一层混凝土终凝后进行，若终凝1h后再行喷射，应先用风水清洗喷层面；喷射作业应紧跟开挖工作面，混凝土终凝至下一循环放炮时间不应少于3h。

3）喷射机作业应严格执行喷射机的操作规程：应连续向喷射机供料；保持喷射机工作风压稳定；完成或因故中断喷射作业时，应将喷射机和输料管内的积料清除干净。

4）喷射混凝土的回弹率：洞室拱部不应大于25％，边墙（边坡）不应大于15％。

5）喷射混凝土养护：喷射混凝土终凝2h后，应喷水养护；养护时间一般工程不得少于7昼夜，重要工程不得少于14昼夜；气温低于+5℃时，不得喷水养护。

（6）冬季施工：喷射作业区的气温不应低于＋5℃；混合料进入喷射机的温度不应低于+5℃；普通硅酸盐水泥或矿渣水泥配制的喷射混凝土在分别低于设计强度30％和40％时，不得受冻。

（3）钢纤维喷射混凝土的作业应遵守《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL377—2007）第6.7节的规定，钢纤维掺量应根据试验确定，并提交监理人批准。

（4）钢纤维喷射混凝土施工，除遵守上述规定外，还应符合下列要求：

1）搅拌混合料时应采用钢纤维播料机往混合料中加钢纤维，搅拌时间不小于180秒。

2）钢纤维在混合料中应分布均匀，不得成团。

3）钢纤维的长度偏差不应超过长度公称值的±5％；

4）钢纤维掺量应符合设计要求，其允许偏差值为±2％；

5）钢纤维不得有明显的锈蚀、油渍或其他妨碍钢纤维与水泥黏结的杂质。钢纤维内含有的因加工不良造成的黏连片、表面锈蚀的纤维、铁屑及杂质的总重量不应超过钢纤维重量的1％。

6）在钢纤维喷射混凝土喷射结束后，应在其表面再喷一层厚度为10mm的水泥浆，其强度等级不应低于已喷射钢纤维混凝土的强度等级。

（5）钢筋网（或钢丝网）喷射混凝土施工应遵守《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL377—2007）第7.1节的规定。

（6）钢拱架、钢筋网喷射混凝土施工应遵守《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL377—2007）第7.2节的规定。

（7）特殊地质条件下的锚喷联合支护施工应遵守《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL377—2007）第7.3节的规定。

9.4.5　喷射混凝土的质量检查和验收

（1）承包人应按本章有关规定，进行喷射混凝土材料、配合比，以及抗压强度的抽样检验，并将检验成果提交监理人。

（2）喷射混凝土施工质量检查应遵守《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL377—2007）第10.2节的规定。

（3）各项喷射混凝土工程的施工作业完成后，应由监理人组织验收，承包人应为喷射混凝土工程的验收提供以下资料：

1）材料出厂合格证、现场材料试验报告、代用材料试验报告。

2）喷射混凝土施工记录，包括喷射混凝土配合比、速凝剂和外加剂掺量、水灰比，以及各工序施工作业时间表。

3）喷射混凝土强度、厚度、黏结力、外观质量等检查报告和检验验收记录。

4）隐蔽工程检查验收记录。

9.5　地下洞室支护

9.5.1　地下洞室开挖和支护措施计划

在地下洞室开始施工前 21 天，承包人应按本合同施工图纸要求和监理人指示，编制本工程地下洞室开挖和支护措施计划，提交监理人批准。其内容包括：

（1）本工程各地下洞室的开挖和支护程序。

（2）各地下洞室的支护材料和支护方案选择。

（3）开挖和支护的安全监测措施。

（4）软弱破碎洞段的特殊支护措施。

9.5.2　地下洞室喷锚混凝土支护

（l）承包人完成已开挖洞段的安全清理后，应及时按施工图纸要求钻设锚杆，以确保围岩稳定。锚杆钻设完成后，若发现安全监测数据异常，承包人应按监理人指示增设锚杆和（或）立即喷射混凝土。

（2）地下洞室的喷射混凝土施工应按本章第9.4款的有关规定进行。

（3）地下洞室喷射混凝土均应采用湿喷法。

（4）地下洞室喷射混凝土的回弹率：拱部不应大于25%，边墙不应大于15％。

9.5.3　地下洞室的预应力锚索支护

本标段不涉及。

9.5.4　地下洞室的钢架、钢筋格栅支撑支护

9.5.4.1　说明

（1）地下洞室支护的钢架支撑分为型钢钢架和格栅钢架（以下简称钢架支撑）两种类型。

（2）当型钢钢架不能确保围岩稳定时，承包人应立即采取措施加固为整体格栅钢架，必要时再增加钢筋网和（或）喷射混凝土支护等措施，直至洞室围岩完全稳定为止。

（3）承包人应在现场配备可供随时投入使用的备用钢架支撑及其附件。

（4）钢支撑应装设在衬砌设计断面以外，如因某种原因侵入到衬砌断面以内时，须经监理人批准。不允许使用木材制作的附件作为永久支撑。

（5）钢支撑之间可采用钢筋网（或钢丝网）制成挡网，并与钢架支撑牢固连接，以防止岩石掉块。

（6）钢拱架指采用型钢（HW型钢、U型钢、工字钢、结构用空心型钢）加工而成的支架（拱架）或具备让压功能的拱架。

（7）钢筋格栅支撑指用钢筋焊接加工而成的桁架式支架（拱架）。

承包人应根据监理人的指示和本技术条款的要求，负责设计、提供和安装钢拱架、钢筋格栅支撑或钢筋拱肋，其设计和制作应遵守钢结构设计和制作规范的有关规定。钢拱架、钢筋格栅支撑和钢筋拱肋的施工图纸应报送监理人审批。使用钢拱架、钢筋格栅支撑及钢筋拱肋的部位须由监理人和承包人现场决定。

9.5.4.2　钢拱架材料

（1）HW型钢、工字钢材质按施工图纸要求，如未说明一般为Q235。

（2）U型钢规格为20MnK40U，材质执行《矿山巷道支护用热轧型钢》（GB/T4697-2017），采用矿用卡揽固定。

（3）结构用冷弯空心型钢规格为Q355（300mm×300mm×12mm），规格执行《结构用冷弯空心型钢》（GB/T6728-2017）。

（4）结构用冷弯空心型钢内视监控量测成果，灌注Ⅲ类水泥基灌浆材料，28d抗压强度不低于60MPa,其他技术指标和原材料检验执行《水泥基灌浆材料应用技术规范》（GB/T50448-2015）的有关规定。

（5）闭孔型聚乙烯泡沫塑料板，作为软弱围岩大变形洞段处治的缓冲材料，表观密度不小于0.12g/cm3，其他物理力学性能指标应遵守《给水排水工程混凝土构筑物变形缝技术规范》（T/CECS117-2017）附录F的规定。

9.5.4.3　钢拱架、钢筋格栅支撑的备用

在地下洞室开挖期间，承包人应在现场配备可供随时投入使用的钢拱架、钢筋格栅支撑及附件，备用数量应经监理人批准。即使这些备用钢拱架和附件最终未投入使用，发包人亦应支付全部钢拱架及其附件的制作和材料费用，但这些未使用的钢拱架及其附件应属发包人的财产。承包人有义务对这类钢拱架进行保管、维护，并配合发包人回收。

9.5.4.4　钢拱架钢筋格栅支撑的安装

（1）承包人应按监理人的指示或在经超前勘探查明的岩石破碎软弱地段安装钢拱架、钢筋格栅支撑，钢拱架、钢筋格栅支撑应装设在衬砌设计断面以外，并应预留一定的变形量，避免侵占衬砌断面，如某种原因侵入到衬砌断面以内时，须经监理人批准。

（2）钢拱架和钢筋格栅支撑的安装应符合下列规定：

1）钢拱架和钢筋格栅支撑应按照《水利水电工程锚喷支护技术规范》SL377的相关要求施工。钻爆法施工洞段宜采用机械设备配合安装。

2）测量开挖后的洞室轮廓尺寸。必要时按洞室轮廓尺寸修改钢拱架和钢筋格栅支撑的形状和尺寸；

3）钢拱架应采用冷弯法制造成型；钢拱架和钢筋格栅安装前，检查钢拱架或钢筋格栅支撑制作质量是否符合设计要求；不同规格的首榀钢拱架和钢筋格栅加工完成后应在平整地面上试拼，各部尺寸经监理人收后方可批量生产；

4）钢拱架节段两端应焊接连接钢板，连接钢板平面应与钢拱架轴线垂直，焊缝等级为3级。

5）安装允许偏差：横向间距和高程均为±50mm，垂直度为±2°；

6）钢拱架和钢筋格栅支撑立柱应支立于可靠的基础上，不得支立于浮渣上，必要时设置纵向临时槽钢基础；

7）钢拱架和钢筋格栅支撑应与围岩或喷射混凝土密贴，存在间隙时应采用钢楔块楔紧，并用喷射混凝土充填密实。有多个楔块时，楔块和楔块的间距不应大于2.0m。

8）钻爆法施工软岩变形洞段或断层带，如遇岩层结构性偏压，根据监控量测成果和监理人指示，沿偏压方向进行局部扩挖，沿扩挖部位敷设闭孔泡沫板后，安装拱架。

8）每榀钢拱架和钢筋格栅支撑至少应与三根锚杆相连接；

9）钻爆法施工洞段开挖过程中同一榀钢拱架两侧不得同时悬空；

10）结构用冷弯空心型钢内视监控量测成果，采用螺杆泵自下而上灌注Ⅲ类水泥基灌浆材料,顶部侧边预留排气孔，型钢内灌注体应密实可靠，可采用敲击钢管法检验。

11）相邻钢拱架、钢筋格栅支撑之间应采用钢筋或型钢连接牢靠；

12）钢拱架、钢筋格栅支撑安装后，应立即喷射混凝土将其覆盖（若设置有钢筋网应先铺设钢筋网），覆盖后方可进行下一工序。

（3）钢拱架、钢筋格栅支撑安装后，承包人应对破碎软弱地带的围岩稳定进行监测，遇有危险情况，应及时增强钢拱架、钢筋格栅支撑或采取其它加强措施，并报告监理人。经监理人检查认为不合格时，承包人应根据监理人的指示进行调整、修补和置换。

9.5.4.5　钢拱架和钢筋格栅支撑的附件

（1）钢拱架的所有附件均应采用钢板或型钢制成，附件包括钢挡板、钢棚架、钢枕、钢楔和钢柱鞋等。

（2）钢拱架的附件安置就位后，应与钢拱架焊牢，以防松动，浇筑混凝土时，可将钢拱架及其附件留在其中。钢拱架或钢筋格栅支撑与围岩之间有间隙时，应采用钢楔楔紧，并采用喷混凝土充填密实，否则不予计量。有多个钢楔时，钢楔之间间距不应大于2m。

（3）不允许使用木材制作的附件作为临时支撑。

（4）钢拱架连接钢板螺栓孔应采用冲压或铣切成孔并清除毛刺，不得采用氧焊烧孔；

（5）钢拱架腹板部位设置超前支护孔位不得采用氧焊烧孔；

（6）40U型钢采用矿用U型卡揽叠合连接。

（7）结构用空心钢管的支撑结构应在拱架侧面预留φ30mm灌注孔，顶部预留排气孔，便于支撑强度不足时及时灌注灌浆料。

9.5.4.6　安全注意事项

（1）隧洞内搬运钢架应装载牢固、固定可靠并防止发生碰撞和掉落等事故；

（2）钢拱架提升安装过程中，人员应避让；架设钢架时应采取安全防护措施。

（3）钢拱架之间纵、环向连接以及钢架节段连接应及时、牢固。

（4）当钢拱架需要拆换时，应按监理人批准的措施进行加固洞段，然后逐榀拆换。

9.5.5　地下洞室的管棚、小导管超前支护

9.5.5.1　说明

（1）管棚、小导管主要用于特殊不良地质Ⅴ类、浅埋洞段以及局部相对较差洞段的超前支护。

（2）在既有隧道或建筑物下修建隧道、海底隧道、浅埋隧道及突破断裂破碎带等成洞困难条件下，监理人认为有必要时，承包人应按监理人的指示，按施工图纸进行管棚、小导管超前支护。根据开挖过程中对洞室群围岩变形和应力变化规律等的监测，及时进行施工。

（3）承包人应根据监理人的指示和本技术条款的要求，负责设计、提供和安装管棚、小导管，施工图纸应报送监理人审批。使用管棚、小导管的部位经承包人申报监理人批准，或由监理人指示，监理人的批准不能免除承包人对施工安全的责任。

（4）承包人提交的地下洞室开挖和支护施工措施计划中，应包括管棚的施工布置、施工方法、安全监测措施、施工机械配备及材料参数等。

（5）必要时需与钢拱架等支护措施相结合，直至围岩稳定。

9.5.5.2　普通管棚

（1）材料

1）钢管采用20#热轧无缝钢管，直径Φ108mm（施工平洞洞口、钻爆法施工洞段），壁厚不小于6mm，标准节长3m或6m，前端加工成锥形。

2）管棚管壁四周应钻Φ15mm注浆孔，间距30cm，采用梅花形布置，尾部应预留3.0m的无孔止浆段。

3）灌浆所使用水泥的强度等级为42.5或以上，水泥的性能指标应符合GB175的规定。

4）灌浆用水应遵守JGJ63的规定，拌浆水的温度不得高于40℃。

5）根据需要，可添加具有早强、减水、膨胀等作用的外加剂。各种外加剂和掺合料的品质、性能及数量，应根据工程情况、室内试验和现场灌浆试验确定，并符合SL62和GB8076的有关规定。各种外加剂能溶于水的宜以水溶液状态加入。

（2）管棚孔的钻孔

1）根据设计要求确定孔位并做出标记，开孔允许偏差为40mm。

2）洞口管棚施工设置混凝土套拱，洞口管棚钻孔在套拱混凝土强度达到75%后进行。套拱内安装Q235Φ127×4mm导向钢管，导向钢管安装时应预留上抬量及控制钢管外仰角，确保孔口孔向正确。

3）管棚孔深度应符合设计要求，超深不宜大于200mm。钻孔时应严格控制钻杆轴向，保证管棚施工钻进方向的准确，脚手架应搭设可靠，钻机应固定牢固，钻进过程中应采用测斜仪器。

4）钻孔顺序由高孔位向底孔位进行，并间隔错开；钻到一定深度时，应用测斜仪器检查孔的倾角是否正确，以便及时纠正。

5）管棚钻孔应跳孔实施，先实施的管棚注浆凝固后，方可进行其相邻管棚的钻孔。围岩破碎、钻进难以成孔时，可采用跟管钻孔工艺施工。

6）钻孔完成后，孔内的岩粉和积水应洗吹干净，并保护好孔口。

7）当洞内采用超前管棚时，管棚工作室参数应根据机具设备尺寸和设计管棚外倾角等因素综合考虑设置。

（3）管棚的安装

1）管棚安装前应对管棚孔进行检查，对不符合要求的管棚孔进行处理。

2）钢管接头采用丝扣连接，丝扣长15cm，为使钢管错接，在每孔的第一节管打设时，奇偶孔分别用3m和6m的标准长钢管，以后每节均采用6m长钢管，末节可采用非标准钢管。

3）纵向两组管棚的搭接长度一般不小于3m。

4）钢管末端应与套拱导向管或钢拱架焊接牢固。

5）管棚安装后，用速凝砂浆封口。在砂浆强度达到设计要求之前，不应敲击、碰撞或牵拉管棚。

（4）管棚的注浆

1）一般采用纯水泥浆液注浆，若地下水量较大，注浆浆液内可添加5%的水玻璃或通过现场试验确定添加水玻璃的比例。

2）注浆前进行注浆试验，并根据试验的情况调整注浆参数。初始注浆试验时，水泥浆水灰比可采用1:0.5～1:1。

3）注浆可在钻孔过程中采用前进式注浆，也可在钻孔完成后采用孔口管注浆。

4）注浆初始压力宜为0.5～1.0MPa，终压宜为2.0MPa，具体需根据围岩地质条件及外水压力情况经现场灌浆试验确定。每孔的注浆量达到设计注浆量或注浆压力达到2.0MPa时，继续保持10min以上后可以结束注浆。

5）注浆结東后及时清除管内浆液，并用M30水泥砂浆紧密充填，增强钢管的刚度。

9.5.5.3　自进式管棚

（1）材料

1）管棚采用自进式螺旋管棚，45#Φ76mm，壁厚至少8mm，标准节长3m或4m，连接采用高强度自钻式螺旋管棚用连接套连接，连接套采用双密封圈高传能连接套，钻头采用加强型十字合金钻头。

2）灌浆所使用水泥的强度等级为42.5或以上，水泥的性能指标应符合GB175的规定。

3）灌浆用水应遵守JGJ63的规定，拌浆水的温度不得高于40℃。

4）根据需要，可添加具有早强、减水、膨胀等作用的外加剂。各种外加剂和掺合料的品质、性能及数量，应根据工程情况、室内试验和现场灌浆试验确定，并符合SL62和GB8076的有关规定。各种外加剂能溶于水的宜以水溶液状态加入。

（2）管棚钻进

1）自进式管棚应按设计支护参数施作，设计未明确时，管棚环向间距宜为40cm，搭接长度不小于3m，设置在顶拱120°范围。

2）根据设计要求确定孔位并作出标记，开孔允许偏差为40mm。

3）钻孔时应严格控制钻杆轴向，保证管棚施工钻进方向的准确，钻进过程中应采用测斜仪器。

4）钻孔顺序由高孔位向低孔位进行，并间隔错开；钻到一定深度时，应用测斜仪器检查棚管的倾角是否正确，以便及时纠正。

5）管棚安装后，用速凝砂浆封口。在砂浆强度达到设计要求之前，不应敲击、碰撞或牵拉管棚。

（3）管棚注浆

1）一般采用纯水泥浆液注浆，若地下水量较大，注浆浆液内可添加5%的水玻璃或通过现场试验确定添加水玻璃的比例。

2）注浆前进行注浆试验，并根据试验的情况调整注浆参数。初始注浆试验时，水泥浆水灰比可采用1:0.5～1:1。

3）注浆可在钻孔过程中采用前进式注浆，也可在钻孔完成后采用孔口管注浆。

4）注浆初始压力宜为0.5～1.0MPa，终压宜为2.0MPa，具体需根据围岩地质条件及外水压力情况经现场灌浆试验确定。每孔的注浆量达到设计注浆量或注浆压力达到2.0MPa时，继续保持10min以上后可以结束注浆。

5）注浆结東后及时清除管内浆液，并用M30水泥砂浆紧密充填，增强钢管的刚度。

9.5.5.4　小导管

（1）超前小导管采用外径42mm，壁厚4mm的热轧无缝钢管管制成，管头为25°～30°，其中端头花管长约2.0m～3.5m，花管部分钻有Φ6mm孔眼，注浆完成后小导管端部应焊在钢架上。

（2）灌浆材料遵守以下规定：

1）水泥：

①注浆材料采用1：1水泥浆，灌浆工程所采用的水泥品种，应根据灌浆目的和环境水的侵蚀作用等确定。一般情况下，可采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐或复合硅酸盐水泥，当有抗侵蚀或其他要求时，应使用特种水泥。

②灌浆所使用水泥的强度等级为42.5或以上。超前注浆所用水泥的细度宜为通过80μm方孔筛的筛余量不大于5%。灌浆用水泥应妥善保存，严格防潮并缩短存放时间，不得使用受潮结块的水泥；

2）水：灌浆用水应符合拌制混凝土用水的要求，遵守JGJ63的规定，拌浆水的温度不得高于40℃；

3）外加剂、掺合料：根据灌浆需要，经监理人批准，承包人可在水泥浆液中掺入外加剂和掺合料。各种外加剂和掺合料的品质、性能及数量，应根据工程情况、室内试验和现场灌浆试验确定，并符合SL62和GB8076的有关规定。各种外加剂能溶于水的宜以水溶液状态加入。

（3）超前小导管的钻孔、安装遵守9.2节锚杆相关内容。

（4）超前小导管注浆要求可参照SL62第5.8节和7.3节相关规定。

9.5.5.5　安全注意事项

（1）管棚、超前小导管施工应符合以下规定:

1）作业前应检验作业台架安全性能，施工过程中应保持稳定;

2）施工前应检查钻机、注浆机及配套设备、风水管等施工机具的安全性能，施工过程中应确保钻机稳定牢靠，注浆管接头及高压风水管连接牢固;

3）应指定专人负责对开挖工作面进行安全观测和监护;

4）应按作业程序和技术要求进行钻进、安装、注浆作业;

5）管棚作业换钻杆及超前小导管作业顶进钢管时，应防止钻杆、钢管掉落伤人;

6）管棚作业起吊钻杆及其他物件时，应指定专人指挥，起吊范围内任何人不得进人。

（2）高水压隧洞管棚施工，应选择具有防突水、突泥功能的钻孔设备，孔口管应安装满足水压要求的止水阀门；作业时人员不应站在孔口正面。

（3）管棚钻孔过程中，应记录钻进各项技术参数，观察钻渣排出和孔内出水的情况，出现异常应及时报告和处理。

（4）管棚、小导管在作业平台上临时存放时，应控制存放数量和高度，并采取防坠落措施。在洞内空地堆放时除应采取防止其滚落的措施外，还应设置醒目的安全警示标志。

9.5.6　地下洞室支护的质量检查和验收

（1）地下洞室支护工程的锚杆、预应力锚索喷射混凝土和钢架、钢筋格栅支撑的质量检查应遵守本章第9.2.5项、第9.3.7项、第9.4.5项和9.5.6项的规定。

（2）每项地下洞室支护工程完成后，由监理人及时进行检查和验收，承包人应为监理人的检查验收提供以下资料：

1）地下洞室围岩的地质测绘实录。

2）地下洞室开挖和支护过程的围岩稳定的变形监测资料。

3）经监理人签证的上述第1款所列各项地下洞室支护工程的质量检查记录。

4）各项地下洞室的竣工图和有关设计文件。

5）质量事故处理报告。

6）各项地下洞室的施工缺陷实录及其修复记录。

7）监理人要求提交的其它验收资料。

（3）地下洞室支护工程的验收应由监理人会同承包人共同进行。经监理人检查确认合格，并在验收文件上签字后，作为地下洞室支护工程完工验收报告的附件。

9.6　岩石边坡支护工程

9.6.1　岩石边坡支护措施计划

岩石边坡的支护作业应由承包人按施工图纸的要求和本章第9.2～9.4款的规定，编制本工程岩石边坡支护措施计划，提交监理人批准。其内容包括：

（1）岩石边坡的开挖和支护程序。

（2）支护材料和支护方案选择。

（3）安全监测措施。

（4）岩石边坡的特殊支护措施。

9.6.2　岩石边坡的锚杆支护

（1）岩石边坡的支护锚杆，应采用自上而下边开挖、边支护的方法进行。每次开挖和支护的边坡分层高度应不大于10～15m。

（2）监理人认为有必要时，承包人应按监理人的指示，对边坡的局部破碎地带随机增设永久性加强锚杆和（或）钢筋网，并将增设记录提交监理人。

9.6.3　岩石边坡的预应力锚索支护

本标段不涉及。

9.6.4　岩石边坡的喷射混凝土支护

（1）岩石边坡的喷射混凝土作业应在全部岩石边坡锚杆钻设完成后，立即喷射混凝土。若发现安全监测数据异常，监理人要求在锚杆钻设前喷射混凝土时，承包人应立即执行。

（2）岩石边坡的喷射混凝土施工应按本章第9.4款的有关规定进行。混凝土终凝至下一层放炮时间不应少于3小时。

（3）岩石边坡的喷射混凝土回弹率应根据边坡坡度，按施工图纸和监理人指示选定。

9.6.5　边坡支挡结构

（l）抗滑洞和抗滑桩。

l）在同一平面上，抗滑桩的施工应分序进行，根据施工安全要求采取间隔跳桩或由两侧向中部推进的施工顺序。各间隔桩的混凝土浇筑完毕天后，方能进行邻桩开挖。

2）桩井的洞口和井口，应做好可靠的锁口；开挖过程中应及时做好护壁和排水。

3）每个洞、桩均应连续一次浇筑完成，若分段浇筑，其分缝位置及缝面处理应经监理人批准。

4）桩井护壁应与挂壁锚杆可靠锚固和连接，井口锁口盘应与基础有效锚固。

（2）边坡衬砌。

1）边坡衬砌前，应做边坡上部与两侧的危石清理及坡面加固和排水工作。必要时在工作面上方加设防护栏栅。

2）高陡边坡上部衬砌混凝土，应与一次支护锚杆或加设的插筋可靠连接。已支护的喷混凝土面，应在衬砌前进行凿毛处理。

（3）边坡护坡网格和锚固框架结构。

l）护坡网格混凝土或砌体结构应嵌入坡面＿＿以上，其厚度应大于5cm。

2）边坡锚固框架应按监理人指示设置锚杆，陡坡段除满足施工图纸要求外，还应根据坡比情况，沿框架轴线设置非节点锚杆。

（4）边坡防护网。

1）边坡防护网是由钢丝绳网、锚杆、钢筋、拉锚绳、基座、减压环、钢柱与专用锚垫板等构成防护结构系统。

2）在边坡防护网施工前，承包人应按监理人指示编制边坡防护网施工安全措施，提交监理人批准。

9.6.6　岩石边坡支护的质量检查和验收

（1）岩石边坡支护锚杆的质量检查和验收应符合本章第9.2.5项的规定。

（2）岩石边坡喷射混凝土支护的质量检查和验收应符合本章第9.4.5项的规定。

（3）岩石边坡支护工程的各项防护结构的质量检查和验收应参照本技术条款同类结构物的质量检查和验收方法进行。

9.6.7　完工验收

各项支护工程完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下验收资料：

（l）支护工程竣工图。

（2）锚杆、喷射混凝土和岩石边坡支护等的原材料试验成果报告。

（3）现场监测及试验检验记录。

（4）质量检查记录和质量事故处理报告。

（5）监理人要求提交的其它完工资料。

9.7　计量和支付

（l）锚杆（包括系统锚杆和随机锚杆）按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和设计有效长度的不同划分类别以有效根数计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每根工程单价支付。锚杆的外露部分和锚杆的加工、安装过程中的损耗量和附件工程量所需的费用，包含在锚杆有效工程量的每根工程单价中，发包人不另行支付。工程量清单中锚杆所示的长度为锚杆的总长度（含锚杆外露部分的长度）

（2）喷射混凝土按施工图纸所示部位，喷射厚度、混凝土标号和是否挂网划分类别，并计算喷射混凝土有效实体方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

喷浆按施工图纸所示部位，喷射厚度和是否挂网划分类别，按喷浆有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

（3）钢筋网（钢丝网）

按施工图纸所示尺寸计算的钢筋（或钢丝）有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。采购、运输、加工、安装过程中的损耗量和附加工程量、辅材所需的费用，包含在钢筋网（钢丝网）有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。

（4）钢架、钢筋格栅

钢支撑（含连接钢板、架立钢板）及其纵向连接钢筋按施工图纸所示尺寸计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。加工、安装过程中的损耗量和附加工程量所需的费用及因安装钢支撑所需的附属工作（如螺栓、垫脚砼块等），均包含在钢支撑有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。

施工图示出的钢拱架、钢筋格栅支撑的锁脚锚杆按不同长度和直径，以监理人签认的合格的锚杆安装数量（根）计量，并按《工程量清单》中相应每根单价支付。锁脚锚杆的钢垫板的费用已包含在锁脚锚杆的单价中，发包人不予单独计量及支付。

（5）管棚

管棚按钢管直径划分类别，按施工图纸所示尺寸计算的有效工程量以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付，单价中包括管棚支护材料采购、加工、损耗、搭接、保管、钻孔、安设、注浆以及辅助设施等全部费用。

（6）小导管

小导管按施工图纸所示管径、长度不同划分类别以有效根数计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每根工程单价支付，单价包括材料、劳务、设备、检验、运输及其它为完成超前支护及锁脚锚杆（管）所必须的全部费用。

（7）中空注浆锚杆

中空注浆锚杆按施工图纸所示规格要求、管径、长度不同划分类别以有效根数计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每根工程单价支付。

（8）边坡防护结构和防护网：

1）防护结构所采用的钢筋、型钢、锚杆、土石方、砌石、混凝土等按施工图纸所示尺寸计算有效工程量，以相应专业章节“计量与支付”中规定的计量单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价支付。

2）边坡主动防护网按施工图纸所示防护区域计算的有效防护面积以平方米为单位计量，边坡被动防护网按施工图纸所示防护网面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

## 10　钻孔、灌浆和排水工程

10.1　一般规定

10.1.1　应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示各工程建筑物施工的钻孔、灌浆和排水，其内容包括：

（1）钻孔：包括勘探孔、灌浆孔、检查孔和排水孔的钻孔，以及为钻孔和灌浆工程所需进行的钻取岩芯和试验、钻孔冲洗、压水试验、灌浆前孔口加塞保护等钻孔作业。

（2）灌浆：包括水泥灌浆、化学灌浆和劈裂灌浆。水泥灌浆包括帷幕灌浆、固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆和接触灌浆；化学灌浆包括水工建筑物结构的防渗、堵漏和补强灌浆；土坝劈裂灌浆为消除土坝坝体隐患、提高坝体防渗能力和稳定性的黏土灌浆。

（3）排水孔：边坡排水孔、地下洞室排水孔、排水孔保护、围岩减压孔，超前减压孔、孔口装置及其他由监理人指示的排水孔等。

（4）要求钻孔、灌浆的范围完全取决于实际遇到的地质条件。当遇到地质条件改变，监理人随时有可能增加或减少任一部分钻孔、灌浆的范围。

10.1.2　承包人的责任

（1）承包人应按施工图纸和监理人的指示，以及本技术条款的规定，完成本工程的全部钻孔、灌浆、排水作业及相关检查和所有辅助工程，包括进行灌浆试验，择优选定灌浆施工参数，并提供灌浆所需的人工、材料、设备及其辅助设施。

（2）承包人应在施工前详细了解工程的地形地质和水文地质情况。在不良地质段进行钻孔和灌浆时，应采取有效的安全保护措施。对特殊不良地质洞段，如大的富水断层带等，承包人应结合超前地质预报分析，根据需要采取超前管棚、超前灌浆等措施先处理再开挖，以保证施工安全。在施工作业过程中发现工程地质或水文地质条件异常时，必须及时将有关资料报送监理人，并根据监理人的指示进行处理。

（3）在埋有观测仪器的建筑物进行钻孔灌浆作业时，承包人应按监理人指示保护好建筑物体内的预埋设施。

（4）承包人应根据灌浆工程施工图纸及技术文件的要求或按监理人指示选定适当区域进行生产性试验，以验证灌浆孔的布置方式、灌浆分段、灌浆压力、浆液配比及施工机具的适应性等施工参数。试验计划应在试验前28d提出，报送监理人审批，计划批准后，方可进行试验。承包人应对灌浆生产试验资料进行整理分析，并提交成果报告报送监理。试验成果经监理人审查批准后方可进行大规模实施。

（5）灌浆系隐蔽工程，根据施工过程中揭示的具体情况，进行必要的动态优化与完善是灌浆作业应遵循的总体指导原则。工程量清单中基础灌浆及排水工程系根据现行地质资料及设计布置参数的预列量，实际作业过程中，根据生产性试验成果、地质条件、建筑物要求及施工过程中的实际施工情况的变化，监理人可以指示承包人部分或全部改变各类钻孔（含钻排水孔）、灌浆的布置范围、布置形式，增减孔排距、孔深，改变施工方法和施工技术要求。

以上修改除另有规定者外，一般按合同变更的有关条款办理，承包人不得拒绝执行，且承包人应承诺不得以实际工程量与预列工程量变化较大或设计参数变化为由而提出更改单价或索赔要求。

（6）承包人在施工作业过程中发现工程地质和水文地质条件与原设计条件有变化时，必须及时将有关资料报送监理人，并根据监理人的指示进行处理。

（7）承包人应积极配合安排有关测试工作，提供一切便利条件。测试工作完毕后，应按相应灌浆部位质量检查孔封孔要求对测试孔进行封孔。

（8）承包人在进行各类钻孔、灌浆和排水作业期间，应妥善作好施工期防晒、防雨、防汛、排水工作，在露天、隧洞内施工时，应妥善作好施工期防汛及排水工作，对由此引发隧洞受淹而引起的工期延误、设备和材料损失等一切后果均由承包人负全部责任。

（9）在已完成或正在进行灌浆作业的区域附近30m以内不得进行爆破作业，如必须时，承包人应作出专门的爆破设计，采取必要的减震、防震措施，并控制质点安全振动速度，爆破设计方案报经监理人批准后方可实施。

（10）各类钻孔、灌浆和排水的施工进度必须满足相应的设计文件、图纸及监理人指示的要求，对因施工进度延误而造成的一切后果，由承包人负全部责任。

（11）承包人在施工作业期间，应作好各项施工记录和成果资料整理汇总工作，及时报送监理人审查。竣工验收前，应提供竣工资料（除原始记录外）、材料质量检查报告、工程质量检查报告和竣工报告等。

（12）承包人应在隧洞衬砌施工后及时完成衬后灌浆和排水作业，以及时发挥防渗、减压及控制地下水排放的作用。

（13）各类钻孔、灌浆和排水的施工进度应满足相应的设计文件、图纸及监理人指示的要求，对因承包人原因导致施工进度延误而造成的一切后果，由承包人负全部责任。

（14）实施钻孔、灌浆和排水作业前，应完成相应的辅助工程和前序工程项目的施工，达到设计要求并经验收合格后方可进行钻孔、灌浆和排水作业。

（15）承包人应编制化学灌浆施工的工艺措施和安全操作规程提交监理人批准，工艺措施和安全操作规程应确保劳动者的健康和安全，化学灌浆操作人员应经考核合格后才能上岗。

（16）承包人应严格按照本章和有关规程规范的要求，提供满足本标段施工的钻孔和灌浆设备及其辅助设备，同时承包人应制定钻孔和灌浆安全手则，加强员工安全教育，组织员工进行安全演练。一旦出现安全事故，承包人应及时采取有效措施进行处理，避免事故进一步扩大，并应及时向监理人报告。

（17）承包人应对钻孔、灌浆过程中人员、设备的安全负全部责任。

10.1.3　主要提交件

（1）灌浆作业措施计划

在灌浆作业开始前28天，承包人应根据施工图纸及本技术条款的规定，编制钻孔和灌浆作业措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）钻孔和灌浆工程的施工布置图。

2）钻孔和灌浆的材料和设备。

3）钻孔和灌浆的程序和工艺。

4）钻孔、灌浆和排水的质量保证措施。

5）灌浆试验大纲。

6）施工人员配备。

7）施工安全措施等。

8）废渣、废浆的排除措施。

9）施工进度计划等。

（2）施工记录和质量报表

承包人应提交钻孔和灌浆工程的各项施工记录和质量报表，其内容应包括：

1）灌浆工程原材料试验和质量检验成果。

2）钻孔灌浆压水施工记录。

3）钻孔岩芯取样试验成果。

4）质量检查和质量事故处理记录。

5）监理人要求提供的其它资料。

6）钻孔、灌浆和排水工程各项目完成工程量和累计工程量；

7）钻孔记录、测斜记录；

8）制浆记录及现场浆液试验记录；

9）灌浆记录综合统计分析成果表及相应图件（包括文字和电子文本）

（3）完工验收资料承包人应为钻孔、灌浆和排水工程的完工验收提交以下资料（包括电子文档）：

1）灌浆和排水工程的竣工图；

2）各类钻孔、灌浆和排水的施工原始记录及各项试验成果；

3）各类灌浆及压水试验综合统计分析成果表及相应图件；

4）质量检查和质量事故处理报告；

5）监理人要求提供的其它完工验收资料等。

10.1.4　引用标准

（1）《通用硅酸盐水泥》（GB175—2007）。

（2）《水工混凝土试验规程》（SL/T352—2020）。

（3）《水利水电工程勘探规程》（SL/T291.1—2021）。

（4）《水利水电工程钻孔压水试验规程》（SL31—2003）。

（5）《水利水电工程岩石试验规程》（SL/T264-2020）。

（6）《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T62-2020）。

（7）《混凝土用水标准》（JGJ63—2006）。

（8）《土坝灌浆技术规范》（SL564—2014）。

（9）《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100-2014。

（10）《水电岩土工程及岩体测试造孔规程》NB/T35114-2018。

（11）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-土石方工程》SL631-2012。

（12）《水工混凝土施工规范》SL677-2014。

（13）《水电水利工程爆破施工技术规范》DL/T5135-2013。

（14）《灌浆记录仪技术导则》DL/T5237-2010。

（15）《混凝土拌和用水标准》（JGJ63-2006）；

10.2　灌浆材料

10.2.1　一般要求

（1）除合同另有约定外，承包人应负责采购（统供材料除外）、运输、储存、保管钻孔和灌浆所需的全部材料。每批到达现场的水泥、外加剂、掺合料和化学灌浆材料等，均应符合本技术条款规定的材料质量标准，并附有生产厂家的质量证明书。化学灌浆材料的包装标识至少应包含产品名称、生产厂名厂址、净质量、生产日期和保质期等。

（2）每批材料入库前均应由承包人会同监理人进行验收，并将验收清单提交监理人。

（3）承包人灌浆所用的各种材料（含外加剂、掺合料）必须符合国家环保要求，不得污染工程区周边环境及地下水环境。

10.2.2　水泥

承包人应根据施工图纸或监理人指示，选用灌浆水泥品种。用于各项灌浆工程的水泥遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T62-2020）的相关规定。

（1）灌浆水泥应根据施工图纸或监理人的指示采用与灌浆部位相适应的水泥品种，用于固结灌浆、回填灌浆的水泥强度等级不低于42.5，地下水具有硫酸盐型腐蚀洞段采用高抗硫酸盐水泥。

（2）灌浆水泥的品质应满足国家标准《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007）中的有关要求，普通水泥细度要求通过80μm的方孔筛的筛余量不大于10%。

（3）灌浆水泥应尽量使用同一品种、同一强度等级的水泥，同一灌浆孔不得使用不同厂家、不同品种、不同强度等级的水泥。

（4）灌浆用的水泥必须保持新鲜，不得使用受潮结块的水泥。水泥不应存放过久，出厂期超过三个月的水泥应复检合格方可使用。

10.2.3　水

灌浆用水应遵守《混凝土用水标准》（JGJ63—2006）的规定，拌浆水的温度不得高于40℃,接缝及接触灌浆拌浆水的温度不得高于20℃。

10.2.4　掺合料

经监理人批准，承包人可在水泥浆液中掺入砂、黏性土、粉煤灰和水玻璃等掺合料。各种掺合料的质量应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T62-2020）的有关规定，其掺入量应通过试验确定，试验成果应提交监理人。

根据灌浆需要，掺入水泥浆液中的黏土应满足：塑性指数不小于14，黏粒（粒径小于0.005mm）含量不宜小于25%，含砂量不宜大于5%，有机物含量不宜大于3%。

超前灌浆施工中，水泥浆在常规单液水泥浆基础上，根据超前灌浆施工需要，选取聚合物等添加剂，对单液水泥浆进行速凝、早强、遇水不分散等方面性质的改性。

10.2.5　外加剂

经监理人批准，承包人可在水泥浆液中掺入速凝剂、减水剂、稳定剂以及监理人指示或批准的其它外加剂。各种外加剂的质量应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T62-2020）的有关规定，其最优掺加量应通过室内试验和现场灌浆试验确定，试验成果应提交监理人。所有能溶于水的外加剂均应以水溶液状态加入。

10.2.6　化学灌浆材料

承包人应根据施工图纸或监理人指示选用符合本章第10.11款规定的化学灌浆材料。

（1）帷幕灌浆中的化学灌浆可采用丙烯酸盐类、环氧树脂类等化学材料，材料的选用应通过室内试验和结合现场实际情况确定。

（2）固结灌浆中的化学灌浆可采用改性环氧树脂类化学材料，其性能见设计要求。

10.2.7　土坝劈裂灌浆材料

本标段不涉及。

10.3　设备

钻孔和灌浆设备和机具的选用应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T62-2020）的有关规定。

10.3.1　钻孔设备

1）在所有洞室及其他封闭区域中使用气动钻孔设备时，应带有消音器和除尘装置，一般不得使用内燃机驱动的钻孔设备。

2）承包人应配备足够的流量计、压力表、压力软管、供水管及必要的阀门等设备。

3）选择的钻孔设备须满足施工场地条件、地质条件、钻孔结构、钻孔孔径、孔深和孔向、取芯等的要求。

4）对需取岩芯的各类勘探孔、检查孔、声波测试孔等，宜采用回转式钻机和金刚钻头或硬质合金钻头钻进，不得使用碾砂钻头。

5）抬动观测孔、回填灌浆孔、防渗灌浆孔、固结灌浆孔、超前灌浆孔、堵漏灌浆孔和排水孔除设计、监理人另有指示外，可采用各式合宜的钻机和钻头钻进。

6）使用的钻孔冲洗和压水试验设备、水泵，应保证在所有压力下都有足够的供水量，保证压力稳定、出水均匀、工作可靠。

7）承包人应准备足够的流量计、压力表、压力软管、供水管及阀门等物品。

8）承包人应配备足够数量的钻孔测斜仪，钻孔测斜仪应为经国家有关部门鉴定合格的产品。

9）定向钻超前灌浆钻孔应综合考虑施工场地条件、地质条件、钻孔结构、埋深和长度、钻进工艺、护壁方式等因素，选择钻深能力大、推力和扭矩大、高低转速调速范围广、钻进工艺适应性强的钻机型号与性能参数。

10）定向钻超前灌浆应准备足够的泥浆泵、冲洗液、无线随钻测斜仪、螺杆钻具、钻杆、无磁钻铤、取心钻头+取心钻具、螺杆马达+钻杆等。

11）定向钻钻孔冲洗液设备主要包括泥浆泵和冲洗液处理系统，其选择应综合考虑场地环境、地质条件、钻孔轨迹、钻孔结构、钻进工法等因素。泥浆泵类型与性能参数应根据钻孔深度、钻孔结构、钻进工法、地层特性、冲洗液类型、试验要求等选择。孔内水压高、地层复杂、护壁及防漏失要求高的钻孔，宜优先选择泵压泵量大且调节范围广性能优异的泥浆泵型号及规格。

12）定向钻钻孔造斜器具宜包括斜面导向板、偏心楔、连续造斜器、螺杆钻具等类型。

13）定向钻孔应根据钻孔结构、钻进工艺、造斜器具类型、定向偏差要求和是否有磁场干扰等因素选择测控仪器种类与型号。非磁性区宜选用磁感应式测量仪器，如单点测斜仪、多点测斜仪等；磁性区宜选用不受磁场干扰的测量仪器，如陀螺测斜仪、光电测斜仪、应变片式测斜仪。使用偏心楔和连续造斜器定向时，宜采用单点定向仪；使用螺杆钻具造斜时，宜选用随钻测量仪。

10.3.2　灌浆设备

（1）承包人应根据灌浆需要配置高速和低速浆液搅拌机，搅拌机的转速和搅拌能力应分别与所搅拌的浆液类型及灌浆泵排浆量相适应，并应保证均匀、连续地拌制浆液。所有搅拌设备，在用于拌制浆液前应在现场进行试运行。

（2）承包人提供的灌浆泵性能应与灌浆浆液的类型和浓度相适应，其容许工作压力应大于最大灌浆压力的1.5倍，压力波动范围宜小于灌浆压力的20%，并应有足够的排浆量和稳定的工作性能。定向钻超前灌浆灌浆泵额定工作压力宜不小于25MPa，排浆量不小于250L/min。

（3）灌浆管路应保证浆液流动畅通，并能承受1.5倍的最大灌浆压力。灌浆泵和灌浆孔口处均应安装压力表。所选用的压力表在使用前及使用过程中应定期进行率定，使用过程中应经常检查核对，不合格和已损坏的压力表严禁使用。压力表和管路之间应设有隔浆装置。

（4）灌浆塞应与采用的灌浆方法、灌浆压力及地质条件相适应，胶塞应具有良好的膨胀性和耐压性能，在最大灌浆压力下能可靠地封闭灌浆孔段，并易于安装和卸除。

（5）灌浆、压水的全过程承包人必须使用灌浆自动记录仪进行记录，灌浆自动记录仪应为经国家有关部门鉴定的产品，并能自动、准确记录灌浆压力、注入率、浆液浓度等。

（6）所有灌浆设备、仪器、仪表均应始终保持工作状态正常，并应配有足够的备用设备。电力驱动的设备，应在接地良好并经确认能保证施工安全时，方可使用。

（7）化学灌浆设备应耐化学腐蚀，应采用满足固定比例要求的或能调节两组分比例的双液灌浆泵，应设置专用混合装置，两组分的吸浆管应标识清楚，不得混用。

（8）灌浆管路阀门应采用可承受高压水泥浆液的耐磨灌浆阀门。

（9）灌浆泵出浆口和灌浆孔口处均应安设压力表。灌浆压力的表程最大标值宜为最大灌浆压力的2.0～2.5倍。

（10）化学灌浆结束后，应及时对灌浆设备和管道进行清理。清理应根据灌浆材料的性质，采用相应的溶剂和方法进行。

（11）所有灌浆设备应注意维护保养，保证其正常工作状态，并应有备用量。

10.3.3　灌浆记录设备

灌浆自动记录仪由发包人提供，为安装灌浆自动记录仪所需的其它辅助设备由承包人负责提供。灌浆记录仪的安装、运行、维护保养等由承包人负责，修理由发包人负责。灌浆记录仪安装使用的基本要求应符合《灌浆记录仪技术导则》（DL/T5237-2010）及发包人的其它规定。

10.3.4　辅助设施

1）为了保证在持续的高峰生产期所有设备都能以最高效率同时进行生产，在各工区内应配备足够的气、水、电。

2）在所有封闭型工区（地下洞室）内要有充足的照明和良好的通风，以保证施工现场环境对施工人员的健康无损害，空气的能见度要便于观测，并满足相关安全规定以及合同文件所提出的安全及健康要求。

10.4　钻孔

10.4.1　坝基灌浆的钻孔

（1）坝基帷幕灌浆孔和固结灌浆孔的钻孔应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T62-2020）的有关规定。

（2）坝基排水孔的钻孔应按施工图纸和监理人指示的要求进行。排水孔钻孔完毕后，应仔细冲洗干净，加以保护，以防堵塞，若排水孔遭堵塞报废，应按监理人指示重钻。

10.4.2　钻孔取芯和芯样试验

（l）承包人应按监理人指示进行勘探孔、灌浆先导孔、观测孔、检查孔等的钻孔取芯，并按取芯次序统一编号、填牌装箱、绘制钻孔柱状图和进行岩芯描述。

（2）钻孔取芯试验应由具有相应资质试验单位完成，所有试验设备应具有产品合格证。

（3）芯样的最大长度应限制在3m以内，一旦发现芯样卡钻或被磨损，应立即取出。除监理人另有指示，对于1m或大于1m的钻进循环，若芯样获得率小于80%，则下一次应减少循环深度50%，以后依次减少50%，直至50cm为止。如果芯样的回收率很低，应更换钻孔机具或改进钻进方法。

（4）钻孔过程中，应对钻孔冲洗水、钻孔压力、芯样长度及其它能充分反映岩石或混凝土特性的因素进行监测和记录，并提交监理人。

（5）承包人应根据监理人指示，对钻取的岩芯和混凝土芯样进行试验，并将试验记录和成果提交监理人。

（6）承包人应对每盒或每箱芯样拍两张彩色照片，并做好钻孔操作的详细记录，一并提交监理人。

（7）监理人指示应予保存的岩芯，承包人应按指定的地点存放，防止散失和混装。

10.4.3　钻孔保护

承包人应妥善保护施工图纸所示的所有钻孔，防止流进污水和落入异物，直到验收合格为止。因承包人过失造成扫孔或重钻的费用由承包人承担。

10.5　钻孔冲洗和压水试验

10.5.1　一般要求

（1）围岩固结灌浆孔、围岩防渗灌浆孔各段均应进行钻孔冲洗和裂隙冲洗，其余灌浆孔按设计文件及SL/T62要求执行。

（2）在岩溶、断层、大裂隙等地质条件较复杂的区域，其裂隙冲洗方法应通过现场试验确定，现场试验记录应提交监理人。

10.5.2　钻孔冲洗和裂隙冲洗

（1）灌浆孔、物探测试孔、质量检查孔及排水孔均应进行钻孔冲洗。钻孔冲洗应遵守SL/T62的规定。

（2）冲孔应使用大水流或压缩空气冲洗钻孔，钻孔冲洗后的孔内沉积厚度不得超过20cm。

（3）采用压力水进行裂隙冲洗时，冲压压力一般采用灌浆压力的80％并不大于1MPa，冲洗时间为20min。裂隙冲洗可结合压水试验进行。多孔串通时，冲洗方法宜通过现场灌浆试验确定。

10.5.3　压水试验

帷幕灌浆和固结灌浆的压水试验应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T62-2020）的有关规定。

（1）压水试验应在钻孔冲洗或裂隙冲洗后，灌浆前24h内分段进行。

（2）压水方式：

1）围岩防渗灌浆孔和固结灌浆孔可在各序孔中选取不少于5%的灌浆孔在灌浆前进行简易压水试验。简易压水试验可结合裂隙冲洗进行。

2）先导孔和质量检查孔一般采用单点法压水试验，特殊部位采用五点法压水试验。

（3）压水试验压力

1）围岩防渗灌浆孔和固结灌浆孔压水试验压力一般采用灌浆压力的80%，并不大于1MPa。

2）定向钻超前灌浆压水试验的压力根据按相关设计文件执行。

（4）压水试验稳定标准

1）单点法及五点法压水试验：在稳定的压力下，每5min测读一次压入流量，连续4次读数其最大值与最小值之差小于最终值的10%，或最大值与最小值之差小于1L/min，以最终读数作为计算岩体透水率q的计算值。

2）简易压水试验：在稳定压力下，压水20min，每5min测读一次压入流量，取最终读数为计算岩体透水率q的计算值。

10.6　灌浆试验

10.6.1　说明

（1）结合本标段隧洞工程特点，为合理确定钻孔灌浆参数，优化灌浆工艺，检验灌浆效果，各类灌浆工程大规模施工前必须结合本标段具体情况在本标段范围内进行生产性灌浆试验，否则不能进行大规模的灌浆施工。

（2）承包人应在灌浆作业开工前28天，编制灌浆试验大纲，提交监理人批准。灌浆试验结束后，承包人应将试验记录和试验分析成果提交监理人。

（3）在每一处定向钻超前灌浆部位应选择一个钻孔作为试验孔，进行超前勘探及生产性灌浆试验。后续灌浆孔的孔数、布置及灌浆参数等根据先导孔勘探及灌浆试验的成果进一步研究确定。

10.6.2　室内浆液试验

现场灌浆试验前，承包人应按监理人指示，进行浆液试验选择浆液水灰比以及掺合料、外加剂等的品种及其掺量，并将试验成果提交监理人。浆液试验的内容包括：

（1）浆液配制程序及拌制时间。

（2）浆液密度测定。

（3）浆液流变参数。

（4）浆液的沉淀稳定性。

（5）浆液凝结时间，包括初凝或终凝时间。

（6）浆液结石的密度、强度、弹性模量和渗透性。

（7）监理人指示的其它试验内容。

10.6.3　现场灌浆试验

（1）承包人应按监理人指示，根据工程建筑物布置，选择地质条件中等或偏差地段进行灌浆试验，或与永久灌浆区相似的地段作为灌浆试验区。

（2）承包人应根据施工图纸要求和监理人指示选定试验孔的布置方式、孔深、灌浆分段、灌浆压力等试验参数。

（3）承包人应按批准的灌浆试验大纲进行灌浆试验，检查灌浆效果。承包人应将各序孔和检查孔的单位吸水率、单位耗灰量等试验资料和灌浆试验成果提交监理人。

（4）承包人不得在帷幕灌浆线上进行灌浆试验。

10.6.4　灌浆试验成果

每组（次）试验之后，承包人应向监理人、发包人、设计单位报送相应的试验资料（成果），该资料应包括（但不限于）：

（1）试验名称、组别及内容。

（2）灌浆设计（包括：钻孔布置、灌浆浆材、灌浆分段、灌浆压力、灌浆程序等）。

（3）实际的钻孔布置、灌浆压力、浆材耗用量等记录。

（4）岩体声波、压水试验检查记录及成果。

（5）监理人要求报送的其它材料。

10.7　制浆

（1）制浆材料和浆液制备应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T62-2020）的有关规定。

（2）帷幕和固结灌浆的制浆应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T62-2020）的有关规定。

10.7.1　制浆材料称量

（1）制浆材料应遵守SL/T62－2020的规定。

（2）制浆材料必须称量，称量误差应小于5%，水泥等固相材料应采用重量称量法。

10.7.2　浆液搅拌

（1）浆液置备应遵守SL/T62－2020的规定。

（2）各类浆液必须搅拌均匀，使用前应过筛，应测定浆液密度等参数，并作好记录。

（3）拌制纯水泥浆液，应采用高速搅拌机，纯水泥浆液的搅拌时间：使用普通搅拌机时，应不少于3min；使用高速搅拌机时，应不少于30s。浆液在使用前应过筛，从开始制备至用完的时间应小于4h。

（4）拌制细水泥浆液和稳定浆液，应加入减水剂和采用高速搅拌机，高速搅拌机搅拌转速应大于1200r/min（r为转动一周），搅拌时间应通过试验确定。细水泥浆液的搅拌，从制备至用完的时间应小于2h。

10.7.3　集中制浆

集中制浆站应制备水灰比为0.5:1的纯水泥浆液，输送浆液流速应为1.4～2.0m/s，各灌浆地点应测定来浆密度，并根据各灌浆点的不同需要调整使用。

10.8　抬动变形观测

（1）压水和灌浆过程中，应对隧洞的围岩稳定性加强观测，如发现异常情况及时降压或暂停施工。

（2）设有抬动变形观测的部位，须待抬动观测仪器装置完毕，方可进行灌浆作业，其观测孔临近10m～20m范围内的灌浆孔段在裂隙冲洗、压水试验及灌浆过程中均应进行观测，并将观测成果报监理人审查。

（3）单段抬动变形允许值暂定200μm。

（4）抬动变形观测应采用具有变形自动记录及超值自动报警功能的观测装置，同时应委派专人进行连续观测记录，在裂隙冲洗、压水试验及灌浆等作业过程中，当变形值接近变形允许值或变形值上升速度较快时，应及时报告各工序操作人员采取降低压力措施，防止发生抬动破坏。如施工中发现超过规定的允许值，应立即停止施工，报告监理研究处理措施。

（5）抬动变形观测使用的千分表，应经常检查，确保其灵敏性和准确性。

（6）抬动变形观测过程中，应严格防止碰撞观测装置，保证在正常工作状态下观测，确保测试精度。

（7）灌浆工作结束后，抬动观测孔应按监理人的要求进行封孔处理。

10.9　地下洞室灌浆

10.9.1　一般要求

（1）地下洞室的回填灌浆应在衬砌混凝土达到70％设计强度后进行，固结灌浆应在该部位的回填灌浆结束7天后进行。

（2）灌浆结束后，应按监理人指示，对往外流浆或往上返浆的灌浆孔在设计最大压力下进行闭浆待凝处理，待凝时间不少于24h或按监理人指示的时间控制。

（3）监理人认为必要时，承包人应在灌浆过程中监测岩石及衬砌混凝土变形，并作好记录

（4）灌浆孔灌浆结束后，应排除钻孔内的积水和污物，采用“全孔灌浆封孔法”或“导管注浆封孔法”封孔。

（5）承包人应保证灌浆作业环境的清洁。喷溅到永久建筑物上的浆液必须立即清除。

10.9.2　超前灌浆

10.9.2.1　一般要求

（1）为确保施工安全，在特殊不良地质洞段，承包人应根据掌子面前方超前地质预报判断的围岩破碎和赋水情况，高度重视超前灌浆的重要性和复杂性，按照设计文件总体要求，提出针对性的开挖支护措施及超前处理具体措施（不限于超前灌浆）报监理人批准，或按监理人指示实施。

（2）承包人应充分重视地质预测预报工作，并作充分的技术准备、设备设施准备以及应急预案准备。

（3）各部位超前灌浆实施初期，承包人应按设计文件要求或监理人指示，布置1～2个先导孔，以进一步勘探地层情况，先导孔深度可较超前灌浆长度长5m～10m，先导孔地质资料（含出水情况）应及时提交监理人，以根据先导孔情况进一步调整超前灌浆实施方案。

10.9.2.2　洞内常规超前灌浆

（1）针对未进行地表超前灌浆、洞内定向钻超前灌浆处理的涌水突泥（含大流量涌水）高风险洞段，使用洞内常规超前灌浆进行处理。

（2）钻爆法开挖洞段洞内常规超前灌浆为在掌子面设置止浆墙形成工作面，由工作面向开挖方向钻伞型辐射状灌浆孔进行超前灌浆。每循环灌浆完成后隧洞开挖保留一定厚度的止浆岩盘，再进行下一循环超前钻孔和灌浆。

（3）超前灌浆根据掌子面前围岩情况可对掌子面前方围岩周圈、周圈的局部、部分断面或全断面进行超前灌浆。

（4）洞内常规超前灌浆采用自外而里分段，纯压式灌浆。灌浆顺序按照先周边后中间的顺序，由外向内灌注。同一圈孔分两序或三序施工。

（5）超前灌浆材料一般采用纯水泥浆液或水泥-水玻璃双液灌浆进行灌浆。针对地下水特备丰富或者钻孔涌水量很大的部位，视需要采用聚氨酯进行化学灌浆。针对断层泥、泥化碎屑带等普通水泥灌后不满足要求的部位，视需要采用水泥—环氧树脂复合灌浆。洞内常规超前灌浆具体灌浆工艺和参数需根据现场灌浆试验进一步研究确定。

（6）采用普通水泥灌注时，浆液一般采用2：1、1：1、0.7：1、0.5：1（重量比）等四个比级。灌浆浆液应由稀到浓逐级变换，浆液变换遵守SL/T62-2020相关内容。

（7）最大灌浆压力暂定为4MPa～6MPa或2倍实测灌浆段所在部位的外水压力，具体需根据围岩地质条件及外水压力情况，并经灌浆试验确定。升压过程中应保持灌浆压力与注入率相匹配，防止发生岩体抬动。

（8）采用水泥-水玻璃双液灌浆灌注时，灌浆材料满足JC/T2536中相关要求，且不得污染工程区周边环境水文地质条件。水玻璃可在水泥浆液中掺入。水玻璃的品种及掺量、浆液变换原则等，应根据工程情况、室内试验和灌浆试验确定。

（9）采用聚氨酯或环氧树脂进行灌注时，灌浆压力和灌浆结束标准应按化灌材料的供货说明书的要求和监理人的指示，并通过现场化学灌浆试验选定，试验成果应提交监理人。

（10）对孔口有涌水的孔段，灌浆前应测记涌水压力和涌水量，根据涌水情况，按监理人的指示可选用下述方法综合处理：

1）缩短段长，对涌水段单独灌浆；

2）相应提高灌浆压力，一般按设计灌浆压力+涌水压力作为实际灌浆压力控制；

3）灌浆结束后采取屏浆措施，屏浆时间不少于1h；

4）闭浆待凝。灌浆管路系统拆除后应将孔内注满浓浆，孔口封闭待凝，闭浆待凝时间根据涌水压力和注入量决定。

5）涌水孔段经上述处理后，扫孔至该段孔底，观察涌水情况，视需要进行复灌。必要时，可在浆液中掺加适量速凝剂，浆液胶凝时间按不小于30min控制，其掺量需通过现场和室内试验确定。

6）孔口设置孔口管并采用速凝材料镶铸，同时备足阻塞器等应急设备和物质，发生大的涌水时，根据监理人指示视需要阻塞灌浆孔，防止倒灌等安全事故。

（11）超前灌浆检查标准应以分析检查孔涌水量为主，结合压水试验成果、物探测试成果、钻孔岩芯、灌浆记录等进行综合评定。检查孔压水试验检查合格标准暂定为灌后基岩透水率q≤3Lu，涌水量检查合格标准暂定小于0.5L/m·min。超前灌浆具体质量检查标准等需结合灌浆试验进一步研究确定。

10.9.2.3　定向钻超前灌浆

（1）定向钻超前灌浆为地表定向钻超前灌浆。

（2）地表定向钻超前灌浆一般用于TBM施工的涌水突泥极高风险和高外水问题的洞段，具体地表定向钻灌浆的部位，根据施工期进一步分析研究后确定。定向钻灌浆实施方案报监理人批准，经监理人同意后，方可开始进场和施工。

（3）为更精确了解断裂带及影响带的地质情况，试验地表定向钻施工工艺，为后续施工提供参考，在每一处地表定向钻超前灌浆部位选择一个钻孔作为试验孔，进行超前勘探及生产性灌浆试验。后续灌浆孔的孔数、布置及灌浆参数等根据先导孔勘探及灌浆试验的成果进一步研究确定。

（4）定向钻超前灌浆一般采用改性单液水泥浆液或水泥-水玻璃双浆液进行灌浆，水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥。针对地下水特别丰富或者钻孔涌水量很大的部位，采用聚氨酯进行化学灌浆。当断层物质成分含泥量高，或以碎粉岩、细砂为主时，水泥灌浆存在可灌性差、灌后结石强度低等问题，灌浆圈岩体灌后强度及抗渗性能难以满足要求，存在洞段开挖后高外水压力下渗透破坏击穿的风险，视需要可采用改性水玻璃或环氧树脂等材料进行复合灌浆。具体灌浆材料需根据灌浆试验进一步研究确定。

（5）地表定向钻超前灌浆根据各部位不同的地质条件，采用（但不限于）自上而下花管灌浆法、孔口封闭灌浆法或定向钻套阀管灌浆法，最终根据灌浆试验成果确定。各灌浆方法的要求为：

1）自上而下花管灌浆法

钻孔由上到下分为孔口段、造斜段和灌浆段三部分，钻孔结构分为三级，下入石油套管，分别为：①一开孔口表土段，孔径Φ311.1mm，下入Φ244.5×8.94mm套管串，并用水泥浆全段固管至孔口；②二开造斜段，孔径Φ215.9mm，在主孔造斜段下入Φ177.8×8.05mm套管串，底部至分支孔的分叉点，并用水泥浆全段固管至孔口；③三开水平灌浆段，孔径Φ152.4mm，下入Φ133×6mm花管串至孔底。

灌浆主要针对隧洞周边的三开水平段进行，分为两阶段，包括“成孔”灌浆和“加固”灌浆。“成孔”灌浆在随三开水平灌浆段钻进过程中进行，采用自上而下分段灌浆，钻进一段灌浆一段，灌浆目的为固结孔壁及封堵大的过水通道，保证水平灌浆段钻孔成孔，为水平灌浆孔内钢花管的下放创造条件，灌浆段长30m～60m，灌浆压力暂定3MPa～6MPa。水平段成孔条件较好部位，也可以不进行“成孔”灌浆。

“成孔”灌浆完成后在水平灌浆段下放钢花管，并填充填料铸管，花管固管完成后，在花管内采用阻塞器分段阻塞，自上而下分段灌浆，“加固”灌浆阶段灌浆段长一般为10m～30m，在施工过程中可以依据施工情况进行动态调整。

2）孔口封闭灌浆法

孔口封闭灌浆法钻孔结构与自上而下花管灌浆法一致，灌浆的主要区别为：合并“成孔”灌浆和“加固”灌浆，为防止软弱破碎部位灌浆阻塞下放困难、卡塞或浆液绕塞的问题，保证灌浆阻塞效果，阻塞器定点阻塞在已灌浆段基岩或上部较完整岩体中，自上而下分段钻进和灌浆，段长为10m～30m。

3）套阀管灌浆法

定向钻套阀管灌浆施工程序中，钻孔程序、钻孔结构、“成孔”灌浆、下管与自上而下花管灌浆法基本一致，灌浆的区别在于：花管替换为套阀管，在套阀管内安装双灌浆塞，分段进行灌浆，灌浆自下而上连续进行，采用纯压式灌浆，每次灌注长度暂定为3m～8m，结束后上提灌浆塞灌注下一段。

（6）定向钻超前灌浆顺序一般分两序施工。

（7）灌浆压力初拟为6MPa～15MPa。孔深小于或等于400m的灌浆段终压值一般为静水压力的2.5～3倍；孔深大于400m的灌浆段终压值一般为静水压力值的2～2.5倍。化学浆液灌浆时，灌浆压力应适当降低。

（8）由于定向钻超前灌浆压力大，定向灌浆应在临近或相关隧洞开挖之前实施完成；灌浆过程中应对周边地面、水塘、水井及建（构）筑物进行巡视，避免灌浆影响周边地表环境或建（构）筑物安全及正常使用，发现异常及时降压或暂停灌注，并报告监理人。

（9）地表定向钻超前灌浆质量检查标准基于灌浆资料分析、钻孔压水检查、孔内声波测试、取芯测试及物探等方法综合评定，具体包括：①分析灌前压水试验成果及各序钻孔灌浆过程中灌浆压力、灌浆量、灌浆流量、P-Q-t曲线；②分析检查钻孔取芯率，利用检查孔进行压水试验；③测试结石体的力学指标，如强度、弹性模量等。④物探方法：孔内电视摄像、音频大地电磁测深等。超前灌浆具体质量检查标准等需结合灌浆试验进一步研究确定。

10.9.3　围岩防渗灌浆和团结灌浆

（1）围岩防渗灌浆和固结灌浆孔的钻孔应按施工图纸或监理人指示的孔位采用适宜的钻孔机械进行钻孔，孔深和孔向均应满足施工图纸要求。钢筋混凝土衬砌段在混凝土衬砌预埋导向管中钻孔；管片衬砌段在管片预留孔中钻孔。导向管采用钢管，内径不小于钻孔直径，导向管应孔向准确，浇筑混凝土时固定牢固。

（2）隧洞围岩防渗灌浆和固结灌浆应在隧洞混凝土衬砌、顶拱回填灌浆、管片豆砾石回填完成并检查合格后方可开始实施。

（3）为避免围岩渗流压力影响隧洞结构稳定性，承包人应针对性组织好隧洞混凝土衬砌、回填灌浆、管片豆砾石回填、隧洞围岩灌浆、固结灌浆和减压孔施工。隧洞围岩防渗灌浆、固结灌浆及减压孔对洞室安全有影响的洞段，应根据参建各方的要求及时完成围岩防渗灌浆、固结灌浆及减压孔施工。

（4）围岩防渗灌浆和固结灌浆应按施工图纸要求或监理人指示，按环间分序、环内加密的原则进行。围岩防渗灌浆和固结灌浆分两序施工，局部Ⅰ序孔注入量小的部位，视现场情况优化调整Ⅱ序孔。

（5）围岩防渗灌浆和固结灌浆压水试验和灌浆过程中，应严密监视岩体变形、表面裂缝的产生及发展等，当注入率异常或衬砌（喷混凝土层）开裂时不再升压，并报监理人研究讨论处理方案。

（6）承包人应在灌浆前，对灌浆孔（段）进行钻孔冲洗、裂隙冲洗，冲洗压力可为灌浆压力的80%，若该值大于1MPa时，采用1MPa。

（7）围岩防渗灌浆和固结灌浆孔可在各序孔中选取不少于5%的灌浆孔在灌浆前进行简易压水试验。简易压水试验可结合裂隙冲洗进行。

（8）围岩防渗灌浆和固结灌浆孔采用自上而下分段（自孔口至孔底）阻塞灌浆法施工。灌浆段长划分一般为：第1段（孔口段）3m，第2段及以下各段长度为5m，终孔段（孔底段）长度可根据实际情况适当调整，但最大段长不得大于7m。当围岩固结灌浆孔入岩深度不大于6m时，可采用全孔一段灌浆。

（9）灌浆孔接触段阻塞底部在基岩内0.5m处，其余各段阻塞在灌浆段顶以上0.5m～1.0m处。

（10）灌浆压力初定为：Ⅰ序孔第1段0.6MPa～0.8MPa，第2段1.2MPa～1.5MPa，第3段1.5MPa～2.0MPa；Ⅱ序孔第1段0.8MPa～1.0MPa，第2段1.5MPa～2.0MPa，第3段2.0MPa～2.5MPa。具体灌浆压力根据现场灌浆试验成果进一步确定。升压过程中应保持灌浆压力与注入率相匹配，同时加强周边结构的检查和巡视，防止发生岩体或建筑物抬动破坏。

（11）一般部位采用水泥灌浆，水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥，地下水具有硫酸盐型腐蚀洞段采用抗硫酸盐水泥。针对微裂隙发育部位，视需要采用超细水泥灌浆。浆液由稀到浓逐级变换。普通水泥浆液水灰比采用3:1、2:1、1:1、0.7:1、0.5:1（重量比）等5个比级，超细水泥浆液水灰比采用3:1、2:1、1:1、0.5:1（重量比）等4个比级。水泥浆液开灌水灰比3:1。

（12）当遇断（裂）层破碎带物质成分含泥量高，或以碎粉岩、细砂为主时，水泥灌浆难以满足要求时，视需要采用环氧树脂、丙烯酸盐进行复合灌浆，即先采用水泥浆液进行灌浆，再采用环氧树脂或丙烯酸盐进行化学灌浆。化学灌浆压力和灌浆结束标准应通过现场化学灌浆试验选定。试验成果应提交监理人。

（13）对孔口有涌水的孔段，灌浆前应测记涌水压力和涌水量，根据涌水情况，按监理人的指示可选用下述方法综合处理：

1）缩短段长，对涌水段单独灌浆；

2）相应提高灌浆压力，一般按设计灌浆压力+涌水压力作为实际灌浆压力控制；

3）灌浆结束后采取屏浆措施，屏浆时间不少于1h；

4）闭浆待凝。灌浆管路系统拆除后应将孔内注满浓浆，孔口封闭待凝，闭浆待凝时间根据涌水压力和注入量决定。一般涌水压力小于0.1MPa，且单位注入量小于20kg/m时，待凝不少于12h；涌水压力大于0.1MPa，或单位注入量大于20kg/m时，待凝不少于24h。

5）涌水孔段经上述处理后，扫孔至该段孔底，观察涌水情况。若无涌水或涌水较小（≤3L/min），可进行下一段灌浆，若仍有较大涌水（＞3L/min），应再次测记涌水流量、涌水压力，并进行复灌。必要时，可在浆液中掺加适量速凝剂，浆液胶凝时间按不小于30min控制，其掺量需通过现场和室内试验确定。

5）有涌水孔段计算基岩透水率时应考虑涌水压力。

（14）灌浆段在最大设计压力下，当注入率不大于1L/min后，屏浆30min，屏浆期间平均注入率不大于1L/min时，可结束灌浆。

（15）防渗灌浆和固结灌浆孔封孔应采用全孔灌浆法封孔，封孔必须使用新鲜的普通水泥浆液，水灰比采用0.5:1。封孔灌浆完成，待孔内水泥浆液凝固后，应清除孔内污水、浮浆，若上部空余孔段大于3m时，继续采用“导管注浆法”进行封孔；小于3m时可使用水泥砂浆封填密实；最后孔口用微膨胀水泥砂浆抹平，水泥砂浆强度等级不低于C40，防渗等级不低于W12。

（16）围岩防渗灌浆检查标准以分析检查孔压水试验成果、物探声波测试、钻孔岩芯、灌浆记录和洞室减压孔渗漏情况等进行综合评定。压水试验检查合格标准为：一般洞段灌后基岩透水率q≤3Lu，渗水量大（Q≥10m3/d·m）的洞段和断层部位灌后基岩透水率q≤2Lu。渗水量合格标准为：一般洞段部位灌后渗水量Q＜3m3/d·m，渗水量大（Q≥18m3/d·m）的洞段和断层部位灌后渗水量Q＜10m3/d·m。物探测试合格标准分岩性和围岩类别按单孔声波和跨孔声波进行控制，具体根据现场生产性试验成果确定。

（17）固结灌浆检查以分析检查孔压水试验成果、物探测试成果、钻孔岩芯、灌浆记录等进行综合评定。压水试验检查合格标准为灌后基岩透水率q≤3Lu。物探测试合格标准分岩性和围岩类别按单孔声波和跨孔声波进行控制，具体根据现场生产性试验成果确定。

（18）围岩防渗灌浆和固结灌浆压水试验检查应在该部位灌浆结束3天后进行，灌浆结束后，承包人应按要求在指定的时间内将灌浆记录和有关资料提交给监理人，以便拟定检查孔的孔位。检查孔的数量不应少于灌浆孔总数的5％，检查孔一般利用混凝土衬砌或管片内预留的减压孔孔位布置。压水试验试验采用单点法，按SL/T62执行，孔段合格率应在85％以上，不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的150％，且不集中，灌浆质量可认为合格。

（19）在检查工作结束后，应按SL/T62要求对设计减压孔深度以下的孔段封孔，上部作为减压孔。

（20）地下洞室灌浆工作结束后，承包人应向监理人提交地下洞室灌浆质量检查报告，并应将检查记录提交监理人。

10.9.4　钢衬接触灌浆

钢管接触灌浆系指地下埋管在管外混凝土浇筑完成60d后，对钢管外壁与混凝土之间进行灌浆，使钢管结构能更好地与混凝土和围岩共同工作。接触灌浆宜安排在温度最低时段进行。

钢衬接触灌浆应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T62-2020）的有关规定。

（1）接触灌浆的压力为0.2MPa，承包人若采用大于0.2MPa的压力灌浆时，应经监理人批准。

（2）在安装钢管时，应按施工图纸所示的预留灌浆孔位灌浆。

（3）在现场灌浆过程中，一般不应在钢管上开孔。为补灌需要，确需开孔的，需报送开孔工艺及封孔措施，经监理人批准后实施。

（4）浇注混凝土前，应在补强板上抹油，防止补强板与混凝土黏结，灌不进浆。

（5）埋管的外围混凝土凝固后，进行平洞回填灌浆和围岩固结灌浆前，旋开孔塞，旋上保护圈，防止钻孔时打坏螺纹。平洞回填灌浆和固结灌浆后，堵塞混凝土中的灌浆孔，不得有渗水进入，然后进行接触灌浆。

（6）接触灌浆前，采用稍高于灌浆压力的水（其压力不高于钢管抗外压的安全压力）挤开补强板与混凝土间的缝隙。

（7）接触灌浆应采用循环灌浆法。单排作一序孔，双排作二序孔。一序孔灌浆时，二序孔作排气孔兼出浆孔。二序孔灌浆时，留顶上一孔排气及出浆。浆液水灰比（重量比）可用（0.8～0.5）：1。缝隙越大，浆液越浓，二序浆液较稀。在规定的灌浆压力下，最大浓度浆液停止吸浆5min后可停灌。

（8）灌浆压力应按施工图纸或监理人指示确定，承包人应按监理人指示严格控制进浆压力，并在灌浆孔旁设置变位计，观测钢管变位，防止管壁失稳。

（9）承包人在灌浆过程中，应随班记录孔位、配比、吃浆量和钢管变形等，原始记录应提交监理人。

（10）如一次灌浆未能满足设计要求，可采取复灌、改用细水泥浆液或化学浆液等措施处理。

（11）接触灌浆后，旋下保护圈，清除灌浆孔中杂物，旋上孔塞及防渗石棉，烤干预留焊缝坡口，以补强板作外层垫板，封焊灌浆孔；磨平过高的余高及飞溅物等残迹后补刷涂料。焊缝质量检验要求同钢管焊缝质量。

10.9.5　隧洞封堵灌浆

隧洞封堵灌浆应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T62-2020）第7.5节的规定。

10.9.5.1　一般要求

（1）承包人对隧洞开挖揭示的渗水应进行观测和记录，主要包括开挖揭示渗流部位、揭示时间、渗流量、水压及其变化状态等，渗水情况应及时报监理人。

（2）承包人应根据设计文件总体要求，结合各渗水点具体地质情况和渗漏情况，及时针对性编制堵漏灌浆实施方案，包括裂隙封闭措施、减压和灌浆孔位布置、灌浆材料及施工工艺、施工组织及其它辅助措施（不限于堵漏灌浆）等，报监理人批准后实施。

（3）为控制隧洞开挖排水量，降低工程安全风险，随机堵漏灌浆应按监理人的要求及时实施完成；高压大流量涌水应采取有效措施控制后，方可继续进行隧洞开挖。

10.9.5.2　低压小流量渗水处理

（1）对于钻爆段洞段，对于开挖完成后低压小流量渗水或线状流水洞段（小于18m3/d·m），根据施工图纸的布孔原则、施工方式及本节规定进行灌注。

（2）低压小流量渗水或线状流水洞段堵漏灌浆应在隧洞一次支护后实施，承包人应准备钢钎、棉纱、快硬水泥砂浆等堵漏辅助材料，灌浆发生外漏时，应采取堵漏措施减少外漏，保证正常灌注。

（3）为防止灌浆过程中沿裂隙发生渗漏、影响灌浆效果，在灌浆前对渗水点附近裂隙进行封堵。首先采用高压水和高压空气对裂缝进行冲洗，然后采用速凝水泥基材料对裂隙进行封堵。如速凝水泥基材料对裂隙封堵效果较差时，也可利用浅层岩体盖重，对渗水点附近裂隙采用固结灌浆加固。

（4）低压小流量渗水堵漏灌浆一般采用纯压式灌浆，灌浆孔的基岩灌浆段长小于6m时，可采用一次灌浆；大于6m时，宜自上而下分段灌浆。灌浆压力初定为单个灌浆孔测得的地下水压力值加0.5MPa～2.0MPa。

（5）低压小流量渗水堵漏灌浆一般采用水泥—水玻璃双浆液或纯水泥浆液进行灌浆，水泥采用42.5普通硅酸盐水泥。针对地下水特别丰富或者钻孔涌水量大的部位，水泥—水玻璃双浆液封堵不能满足要求时，采用聚氨酯进行化学灌浆。

（6）采用普通水泥灌注时，浆液一般采用2：1、1：1、0.7：1、0.5：1（重量比）等四个比级。灌浆浆液应由稀到浓逐级变换，浆液变换遵守SL/T62相关内容。

（7）采用水泥-水玻璃双液灌浆灌注时，灌浆材料满足JC/T2536中相关要求，且不得污染工程区周边环境和地下水环境。水玻璃可在水泥浆液中掺入。外加剂的品种及掺量、浆液变换原则等，应根据工程情况、室内试验和灌浆试验确定。

（8）采用聚氨酯进行灌注时，灌浆压力和灌浆结束标准等通过现场化学灌浆试验选定，试验成果应提交监理人。

（9）低压小流量渗水堵漏灌浆合格标准暂定为：灌后洞段无线状渗水，单个渗水部位渗水量Q＜3m3/d·m。

10.9.5.3　高压大流量涌水处理

（1）高压大流量涌水的处理遵循“先加固后处理、先分流减压后封堵”的原则，采用综合手段及工艺进行处理。

（2）高压大流量涌水处理按照“先排后堵、深排浅堵、远排近堵、择机收口”的顺序进行处理。施工工艺流程为：围岩支护及加固→渗流路径查探→分流→封堵主通道→分流孔灌浆封堵。

1）先排后堵：对于大的出水点，一般应先考虑有序引排，系统布置分流减压孔，逼迫水流由预设的分流减压孔改道排放，以分散和释放原集中涌水点的流量和压力，再封堵原出水点。

2）深排浅堵、远排近堵：对于预设的分流减压孔按先封堵浅层排水孔和距离原出水口近的出水孔，让水再次改道和束流并由深层排水孔和远距离排水孔排放。

3）择机收口：在完成围岩系统加固，确认围岩安全后，择机对剩余的排水孔进行封堵或可控排放，完成施工。如主通道和排水孔封堵后还存在较大渗水，应针对性加密钻孔和灌浆封堵，直至封堵满足要求。

（3）高压大流量涌水处理主要工艺

1）分流减压

围绕涌水点附近布置排水孔或根据查明的渗流路径在距离涌水点较远处布置深排水孔。对未出水的分流减压孔，钻孔结束后，采用水泥浆液灌浆封孔。

2）主通道封堵

对于钻爆段，若原出水通道水量和压力减小、降低至达到进行封堵主通道的条件，则对主通道进行灌浆封堵。

主通道灌浆一般可采用模袋灌浆技术。一种为单管模袋注浆法，不能通过钻孔将浆液灌注到岩体裂隙或管道中，但可形成阻水屏障，让地下水被迫改道，进入别的出水通道或其他引排孔，用于串浆严重的地下出水通道处理；另一种为双管模袋灌浆法，其中一注浆管用于水泥浆液充填模袋形成模袋塞封高压涌水孔，另一射浆管向地下出水通道或岩体裂隙中注浆封堵地下渗涌水。

3）灌浆封堵分流孔

主通道封堵后，分流孔一般涌水量会加大、压力会升高。分流孔封堵时，须由近孔开始灌浆，向远孔推进。灌浆过程中，所有引排孔阀门打开，观察串浆情况，如发生串浆则待所串浆液达到一定浓度后关闭串浆孔或增加灌浆设备并联进行灌注。

（4）超前灌浆难以起效的大流量集中涌水点，可开挖平行绕行支洞，将涌水通过高压钢管引至支洞中设置的集水坑抽排，然后再进行隧洞混凝土衬砌和堵漏灌浆，最后关闭钢管尾端阀门，并完成对支洞的封堵。

（5）高压大流量堵漏灌浆灌浆压力暂定为4MPa～6MPa或灌浆孔测得的地下水压力加2MPa～3MPa，具体根据现场涌水实际情况调整。

（6）高压大流量堵漏灌浆浆液以纯水泥浆材为主，视需要在水泥浆中添加外加剂，对水泥浆进行速凝、早强、遇水不分散等方面性质的改性，必要时辅助特殊材料，如水玻璃、模袋、微纤维等。

（7）高压大流量涌水部位堵漏完成后应满足现场抽排要求，具体根据现场情况进一步确定。

10.9.6　隧洞衬砌回填灌浆

（1）在钢筋混凝土衬砌中的回填灌浆孔应采用在预埋导向管中钻孔的方法，孔深深入岩石20cm，并测记混凝土厚度和空腔尺寸。回填灌浆孔位可部分结合隧洞顶拱围岩防渗灌浆和固结灌浆孔位。

（2）隧洞的回填灌浆应在衬砌混凝土达到70％设计强度后进行。

（3）遇有围岩塌陷、超挖较大或设计有特殊要求等情况时，应在该部位预埋灌浆管路，或者由承包人制定特殊灌浆措施，并报送监理人审批。

（4）回填灌浆应按划分的灌浆区段分序加密进行，分序序数和分序方法应根据地质情况和工程要求确定，区段长度划分按施工图要求执行，区段端部必须封堵严密。

（5）回填灌浆施工应自较低的一端向较高的一端推赶灌浆。同一区段内的同一次序孔可全部或部分钻出后，再进行灌浆，也可单孔分序钻进和灌浆。

（6）灌浆前应对衬砌混凝土的施工缝和混凝土缺陷等进行全面检查，对可能漏浆的部位应先行处理。

（7）除施工图纸和监理人另有指示外，回填灌浆的压力在钢筋混凝土衬砌中采用0.2～0.4MPa，其中Ⅰ序孔宜取低值，Ⅱ序孔宜取高值。Ⅰ序孔采用水灰比0.5：1的水泥浆灌注，Ⅱ序孔采用1：1和0.5：1两个比级的水泥浆灌注。空隙大的部位应灌注水泥砂浆，但掺砂量不应大于水泥重量的200%。

（8）回填灌浆在规定的压力下，灌浆孔停止吸浆后，屏浆10min即可结束。

（9）回填灌浆因故中断时，承包人应及早恢复灌浆，中断时间大于30min，应设法清洗至原孔深后恢复灌浆，此时若灌浆孔仍不吸浆，则应重新就近钻孔进行灌浆。

（10）灌浆结束后，应排除钻孔内积水和污物，采用干硬性水泥砂浆将全孔封填密实，孔口抹平，露出衬砌混凝土表面的埋管应割除。

（11）回填灌浆质量检查

1）回填灌浆质量检查采用注浆试验法，应在该部位灌浆结束7d后进行。灌浆结束后，承包人应将灌浆记录和有关资料提交监理人，以供监理人与承包人共同确定检查孔孔位。检查孔应布置在顶拱中心线上脱空较大及灌浆情况异常的部位。每10m～15m隧洞长度至少布置一个检查孔，并应深入围岩石10cm。

2）钻孔注浆法检查方法为：应向孔内注入水灰比2:1的浆液，在规定压力下，初始10min内注入量不超过10L，即为合格。否则，应按监理人指示或批准的措施进行处理。

3）回填灌浆工程质量检查也可以采用双孔联通试验和检查孔取芯的方法，按SL/T62的规定进行。

4）回填灌浆孔灌浆和检查孔注浆试验结束后，均应采用水泥砂浆将钻孔封填密实，最后孔口用微膨胀水泥砂浆抹平，水泥砂浆强度等级不低于C40，防渗等级不低于W12。

10.9.7　排水

10.9.7.1　排水孔的钻孔

（1）排水孔应在相应部位灌浆检查合格后进行。

（2）钻孔的孔位、深度、孔径、钻孔顺序和孔斜等应按施工图纸要求和监理人指示执行。

（3）钻孔结束，承包人应会同监理人进行检查验收，检查合格，并经监理人签认后，方可进行下一步操作。

（4）排水孔钻进过程中，如遇有断层破碎带或软弱岩体等特殊情况，承包人应及时通知监理人，并按监理人的指示进行处理。若钻进中排水孔遭堵塞，则应按监理人指示重钻。

10.9.7.2　排水孔的孔内保护

（1）钻孔完成后，对Ⅳ、Ⅴ类围岩及其他岩体破碎、夹泥等洞段按施工图纸要求或监理人的指示及时放入孔内保护装置，并将其固定在孔壁上。

（2）超前减压孔钻进过程中遇塌孔或涌水突泥时，应根据设计文件和监理人的指示安装孔内保护装置，根据减压孔的不同深度，孔内保护装置采用硬质U-PVC排水花管外包锦纶平网或双层套管结构。

（3）围岩减压孔孔内保护装置采用滤芯可拆换式防淤堵排水管；孔内保护装置的外径应与钻孔孔径相匹配，保证空隙不大于5mm，并防止发生脱移式移位。

（4）滤芯可拆换式防淤堵排水管要求为：内、外管厚度不小于5mm,开孔率15%～19%；滤芯厚度>20mm,等效渗透系数＞1×10-1cm/s,长期稳定性及环保要求应满足相关规范。

（5）排水孔必须按施工详图或监理人规定的位置、方向和深度钻进。其平面位置的偏差不应大于10cm；孔的倾斜度误差不应大于1%；孔深误差一般不应大于或小于孔深的2%，围岩减压孔不应欠深且孔深误差不应大于10cm。在工程施工中，直至进行下一道工序前，每个孔都应在钻孔上加盖帽或采取措施加以保护，以避免堵塞。在作业完成前，所有堵塞的孔都必须进行扫孔或用别的孔代替，由此增加的费用应由承包人负担。

10.9.7.3　塑料排水盲板

（1）塑料排水盲板用于输水隧洞钻爆法开挖揭示断裂带中V类或VT类围岩洞段的喷射混凝土层与永久衬砌的系统排水。

（2）塑料排水盲板：由热塑性合成树脂加热溶化后通过喷嘴挤压出纤维丝状多孔材料叠置而成,耐久性不低于100a（需提供第三方证明材料），塑料排水盲板主要性能技术参数见表10.15.3-1。纤维丝外表面包裹一周聚丙烯纤维透水模板布，靠近岩壁侧20cm长边贴400g/m²的土工布，透水模板布过滤层朝外。

表10.9.7.3-1					塑料排水盲板主要性能技术参数

| 规格 型号 |  | 长方型断面 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20cm×4cm |
| 外型尺寸 | 宽度mm±4 | 200 |
|  | 厚度mm±2 | 40 |
| 单位面积质量（g/m）≥ |  | 750 |
| 空隙率（%） |  | 80～95 |
| 抗压强度kPa | 压缩量≥10%时 | 250 |

（3）聚丙烯纤维透水模板布：单位面积质量≥380g/m2；聚丙烯纤维透水模板布试样在水温20℃±2℃条件下，垂直渗透系数K应满足K≥1.0×10-3cm/s。200kPa厚度压缩比不大于30%，其他技术指标和质量检验符合现行《混凝土工程用透水模板布》（JT/T736）。

（4）透水模板布过滤层之间连接应采用与土工织物材质相适应的专用环保胶水粘贴防止水泥浆渗入堵塞排水盲沟，粘接工艺及方案可进行完整性试验，应经监理人审批后实施。

（5）塑料排水盲板（靠近岩壁侧20cm长边）粘贴的无纺土工布CBR顶破强力值不低于8.5kN，纵横向断裂强度不低于50.0kN/m，等效孔径不小于0.05mm，材料指标及检验符合现行国家标准GB/T17639的规定。

（6）塑料排水盲板在衬砌浇筑前按监理人指示安装，用钢钉固定沿隧洞环向和纵向在喷射混凝土层上并做好标记，围岩减压孔施作时应在其中心线位置打穿排水盲板。

10.9.7.4　排水孔质量检查

（1）排水孔作业完成后，由监理人根据承包人提供的施工资料进行现场抽检排水孔的孔斜、孔深的安装质量。

（2）排水孔抽检孔数不少于总排水孔数的5%。

（3）合格标准：孔深误差不大于孔深的1%，围岩减压孔不应欠深且孔深误差不应大于10cm。开孔位置误差不大于10cm。

（4）不合格的钻孔、孔内保护，承包人应按监理人指示重新施工。

（5）排水盲板作业完成后，由监理人根据承包人提供的施工资料进行现场抽检塑料排水盲板的粘接质量。

10.9.8　灌浆质量检查

（1）回填灌浆的质量检查应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T62-2020）的有关规定；固结灌浆的质量检查应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T62-2020）的有关规定。

（2）承包人应按监理人指示进行钻孔探测和岩芯检查。孔内浆液结实，并充填饱满为合格品，达不到此标准的，应按监理人指示进行处理。灌浆质量标准应遵守《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准－地基处理及基础工程》（SL633－2012）第4章的规定。

（3）钢衬接触灌浆的质量检查应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T62-2020）的有关规定。

（4）隧洞封堵灌浆的质量检查应遵守《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T62-2020）的有关规定。

（5）地下洞室灌浆工作结束后，承包人应向监理人提交地下洞室灌浆质量检查报告，并应将检查记录提交监理人。

10.10　混凝土坝接缝灌浆

本标段不涉及

10.11　化学灌浆

10.11.1　一般要求

（1）本节规定适用于本工程施工图纸所示以下工程部位的化学灌浆：

1）灌浆地层的裂隙与孔隙较小，悬浊液型材料不能灌入的区域。

2）灌浆地层的防渗或加固要求较高，悬浊液型材料不能满足工程要求的部位。3）渗透水量较大，其它悬浊液型材料不能封堵的部位。

4）混凝土建筑物内部缺陷修复，悬浊液型材料灌浆不能满足工程要求的部位。（2）承包人应按施工图纸所示和监理人指示，根据选定的化学灌浆材料进行现场化灌试验，选择化学灌浆工艺。试验报告应提交监理人批准。

（3）承包人应负责提供化学灌浆的材料和设备，包括制浆所需的主剂、固化剂、催化剂、活性剂、缓凝剂和中和剂等。

（4）承包人应按现场化学灌浆试验成果，编制化学灌浆的施工程序和方法，提交监理人批准。

10.11.2　化学灌浆材料的选用

（1）承包人应按施工图纸要求和监理人的指示，选用以下各项化学灌浆材料：1）防渗止水类：有水玻璃、水溶性聚氨酯、弹性聚氨酯和木质素浆等。

2）加固补强类：环氧树脂、甲基丙烯酸甲脂、非水酯浆等。

（2）承包人采购的化学灌浆材料应附有生产厂家的质量证明书和产品使用说明书。所有化学灌浆材料应按生产厂家推荐的方法装运、储存和使用。

10.11.3　化学灌浆设备

（1）化学灌浆钻孔设备的钻孔孔径和孔深能满足化学灌浆的技术要求。为了减少孔内占浆，应采用小孔径钻具进行钻孔。

（2）化学灌浆制浆应使用不受化学灌浆浆液侵蚀的专门制浆设备，并易于拆卸和检修。

（3）化学灌浆泵应满足耐腐蚀要求，灌浆泵性能应与浆液类型和浓度相适应。

（4）化学灌浆泵的允许工作压力应大于最大灌浆压力的1.5倍，并应有足够的排浆量和稳定的工作性能；要求灌浆泵的压力平稳、控制灵活、操作简单、拆洗和检修方便。

10.11.4　化学灌浆试验

承包人应按施工图纸要求和监理人指示进行下列各项试验：

（l）配合比试验：按化学灌浆材料生产厂家推荐的配合比进行试验，测定各种配合比浆液的技术参数，选择满足施工图纸要求的化学灌浆浆液配合比，试验成果应提交监理人。

（2）现场化学灌浆试验：根据工程布置和地质条件选择与实际灌浆区地质条件相似的地段进行现场化学灌浆试验，试验的各项参数应提交监理人审批。试验过程中应做好详细记录，试验完成后，应按监理人指示布设检查孔检查灌浆效果，并向监理人提交试验成果报告。其报告内容应包括化学灌浆试验参数、各序孔的单位透水率、单位注入量以及检查孔试验资料等。

（3）其它试验：进行化学灌浆材料的物理力学性能试验、毒理试验及废浆回收试验，以及化学灌浆材料生产厂家要求进行的其它特殊试验，试验成果应提交监理人。

10.11.5　化学灌浆施工

（1）承包人应按现场化灌试验成果编制化学灌浆施工的工艺措施和安全操作规程提交监理人批准。工艺措施和安全操作规程应确保劳动者的健康和安全。化学灌浆操作人员应经考核合格后才能上岗。

（2）灌浆压力和灌浆结束标准应按化灌材料的供货说明书的要求和监理人的指示，并通过现场化学灌浆试验选定。试验成果应提交监理人。

（3）灌浆压力应按施工图纸所示和监理人指示，通过现场化灌试验选定，应做到在较短时间内，将灌浆压力上升到规定的最大允许压力，以保证灌浆的密实性和增大有效扩散范围。

（4）化学灌浆开灌后应连续灌注，不允许发生中断。

（5）为避免造成化学浆液污染环境或水源，应在施灌区外围预先采取灌浆封闭的工艺措施，不让浆液灌入应处理之外的范围，尽量缩小浆液的影响范围。

（6）现场施工必须注意有效通风，施工人员必须穿戴防护衣帽、眼镜、口罩，不得在施工现场吸烟和进食。

（7）现场施工弃浆、废料以及冲洗设备管路的废液都应集中，并科学妥善地处理，不得任意抛洒或丢弃不管，污染环境。

10.10.6　化学灌浆质量检查

化学灌浆结束后，承包人应会同监理人对建筑物及基础等的防渗和补强质量，采用压水试验、物样测试或其它方法进行化学灌浆质量检查，检查记录应提交监理人。

（1）灌浆单元工程结束后，由承包人提供全套的灌浆资料报监理人审核。

（2）固结灌浆钻孔压水检查在灌浆结束后3～7d后进行，声波检测可在灌浆结束后14d后进行

（3）回填灌浆质量检查应在该部位灌浆结束7d后进行。灌浆结束后，承包人应将灌浆记录和有关资料提交监理人，以便确定检查孔孔位。检查孔应布置在脱空较大、串浆孔集中及灌浆情况异常的部位。

（4）灌后压水质量检查由监理人根据现场施工情况布置。

（5）检查数量：固结灌浆钻孔压水检查的孔数不宜少于灌浆总孔数的5%；回填灌浆钻孔检查孔数约为总灌浆孔数的5%；帷幕灌浆采用单排孔帷幕时，检查孔数可为灌浆孔总数的10%左右，多排孔帷幕时，检查孔的数量可为主排孔数的10%左右。

10.12　土坝劈裂灌浆

本标段不涉及

10.13　灌浆工程验收

10.13.1　灌浆工程施灌过程的验收

监理人应在钻孔和灌浆过程中，按本技术条款规定的各类灌浆工程的质量检查项目和内容，进行灌浆工程的逐项验收。承包人应将质量检查和验收记录提交监理人。

10.13.2　灌浆工程的完工验收

各类灌浆工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

（1）灌浆工程的竣工图。

（2）钻孔和灌浆的各项试验成果。

（3）钻孔岩芯取样试验的岩芯柱状图和摄影资料。

（4）质量检查记录和质量事故处理报告。

（5）监理人要求提供的其它完工验收资料。

10.14　计量和支付

（1）洞内常规超前灌浆

1）按经监理人验收合格确认的工程量，按不同的浆液种类由发包人按《工程量清单》相应项目工程单价支付。

2）水泥超前灌浆按单位注灰量＜100kg/m、100kg/m≤单位注灰量＜300kg/m、300kg/m≤单位注灰量＜500kg/m共3个等级，经监理人验收确认的灌浆长度，以m为单位进行计量。按《工程量清单》所列项目的每m灌浆的单价支付，其单价包括全部管路及埋设、孔口管镶铸、灌浆、封孔，水泥、外加剂等材料的采购、运输、储存和保管费用，以及为实施全部灌浆作业所需的人工、材料、使用设备和辅助设施以及各种试验（包括压水试验、生产性灌浆试验）、观测、验收等所需的一切费用。

3）当水泥超前灌浆注浆量大于500kg/m的部位，除按300kg/m≤单位注灰量＜500kg/m以延m为单位计量及支付外，超注浆部分（大于500kg/m）按如下规定另行确定超灌费用：按超灌的注灰量以t为单位计量，按《工程量清单》所列项目的每t灌浆的单价支付（只计列材料费和税金）。

4）水泥-水玻璃超前灌浆，除按本节第（2）、（3）条计量与支付外，水玻璃按经监理人确认的实际灌入的纯水玻璃以t为单位计量，按《工程量清单》所列项目的单价支付。其单价包括水玻璃材料的采购、运输、储存和保管，为实施添加水玻璃灌浆作业所需的人工、材料和辅助设施，以及各种试验、观测、验收等所需的一切费用。

5）环氧树脂、聚氨酯等化学灌浆根据施工图纸所示，按经监理人确认的实际灌入浆材量以t为单位计量，并按工程量清单中所列相应项目单价支付，单价中包括所需化学灌浆材料的采购、贮存、保管费用，以及为实施全部灌浆作业所需的人工、材料、使用设备和辅助设施以及各种试验（包括压水试验、生产性灌浆试验）、观测（含抬动观测）、验收等所需的一切费用。

（2）定向钻超前灌浆

1）固管安装按经监理人确认的相应规格固管安装长度，以m为单位进行计量，按《工程量清单》所列项目的单价支付，其单价包括全部管材、填料等材料的采购、运输、储存和保管，为实施固管安装作业所需的人工、材料、使用设备、辅助设施、钻孔扫孔以及质量验收等所需的一切费用。

2）定向钻超前灌浆按经监理人确认的实际灌入浆液中所消耗的水泥、黏土、水玻璃（水泥水玻璃双液灌浆中的纯水玻璃）、改性水玻璃（水玻璃主剂和胶凝剂之和）等材料以t为单位计量，按《工程量清单》所列项目的单价支付。其单价包括材料、外加剂、水等的采购、运输、储存和保管，为实施全部灌浆作业所需的人工、材料、使用设备和辅助设施以及超前勘探、各种试验（包括压水试验、生产性灌浆试验）、观测和验收等所需的一切费用。

3）当施工阶段地表定向钻灌浆的部位或工程量与设计文件不同时，承包人应按施工阶段的具体要求实施，并不得因此提出索赔。

1）回填灌浆和接触灌浆按施工图纸所示灌浆区域计算的有效灌浆面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

（3）围岩防渗灌浆和固结灌浆

1）围岩防渗灌浆和固结灌浆按单位注灰量＜50kg/m、50kg/m≤单位注灰量＜100kg/m、100kg/m≤单位注灰量＜200kg/m三个等级，经监理人验收确认的灌浆长度，以延m为单位进行计量。按《工程量清单》所列项目的每延m灌浆的单价支付，其单价包括预埋灌浆孔位、压水、灌浆、封孔和复灌，水泥、掺和料、外加剂等材料的采购、运输、储存和保管费用，以及为实施全部灌浆作业所需的人工、材料、使用设备和辅助设施以及各种试验（包括压水试验、生产性灌浆试验）、观测（含抬动观测）和质量检查（含质量检查孔钻孔、压水试验、封孔等）、验收等所需的一切费用。

2）当围岩防渗灌浆、固结灌浆单元平均单位注灰量大于200kg/m的部位，除按100kg/m≤单位注灰量＜200kg/m以延m为单位计量及支付外，超注浆部分（大于200kg/m）按超灌的注灰量以t为单位计量，按《工程量清单》所列项目的每t灌浆的单价支付（只计列材料费和税金）。

3）围岩防渗灌浆和固结灌浆中，丙烯酸盐、环氧树脂按单位注入量＜30kg/m、30kg/m≤单位注入量＜50kg/m、50kg/m≤单位注入量＜100kg/m共3个等级，经监理人验收确认的灌浆长度，以延m为单位进行计量。按《工程量清单》所列项目的每延m灌浆的单价支付，其单价包括管路埋设、压水、灌浆、封孔，材料的采购、运输、储存和保管费用，以及为实施全部灌浆作业所需的人工、材料、使用设备和辅助设施以及各种试验（包括压水试验、生产性灌浆试验）、观测（含抬动观测）和质量检查（含质量检查孔钻孔、压水试验、封孔等）、验收等所需的一切费用。

4）当丙烯酸盐、环氧树脂等化学灌浆单位注浆量大于100kg/m的部位，除按50kg/m≤注浆量＜100kg/m以延m为单位计量及支付外，超注浆部分（大于100kg/m）按如下规定另行确定超灌费用：超灌（纯灌入量，不计损耗）的化学浆液以t为单位计量，按《工程量清单》所列项目的每t单价支付（只计列材料费和税金）。

5）承包人应严格控制化灌材料使用量，出现超注浆情况时应及时报监理人，进一步研究分析，优化调整处理措施。

（4）钢衬接触灌浆

接触灌浆应按施工图纸所示，并经监理人验收确认的灌浆面积，以m2为单位进行计量，按《工程量清单》所列项目的每m2灌浆的单价支付，其单价包括水泥、掺和料、外加剂等材料的采购、运输、储存和保管费用，以及为实施全部钻孔、管路埋设、灌浆和封孔作业所需的人工、材料、钻孔、使用设备和辅助设施以及各种试验、观测、和质量检查验收等所需的一切费用。

（5）封堵灌浆

1）堵漏灌浆按经监理人验收合格确认的工程量，按不同的浆液种类由发包人按《工程量清单》相应项目工程单价支付。

2）水泥堵漏灌浆按单位注灰量＜100kg/m、100kg/m≤单位注灰量＜300kg/m、300kg/m≤单位注灰量＜500kg/m共3个等级，经监理人验收确认的灌浆长度，以m为单位进行计量。按《工程量清单》所列项目的每m灌浆的单价支付，其单价包括全部管路埋设、裂隙封堵、灌浆、封孔和复灌，水泥、外加剂、水等材料的采购、运输、储存和保管费用，以及为实施全部灌浆作业所需的人工、材料、使用设备和辅助设施以及各种试验（包括压水试验、生产性灌浆试验）、观测和质量检查（含质量检查孔钻孔、压水试验、封孔等）、验收等所需的一切费用。

3）当水泥堵漏灌浆注浆量大于500kg/m的部位，除按300kg/m≤单位注灰量＜500kg/m以延m为单位计量及支付外，超注浆部分（大于500kg/m）按如下规定另行确定超灌费用：按超灌的注灰量以t为单位计量，按《工程量清单》所列项目的每t灌浆的单价支付（只计列材料费和税金）。

4）水泥-水玻璃堵漏灌浆的部位，按本条第（2）、（3）计量与支付外，水玻璃按所消耗的纯水玻璃量以t计，按《工程量清单》所列项目的单价支付。其单价包括水玻璃材料的采购、运输、储存和保管费用，以及为实施添加水玻璃灌浆作业所需的人工、材料和辅助设施以及各种试验等所需的一切费用。

5）聚氨酯化学灌浆根据施工图纸所示，按实际灌入经监理人验收合格的注入浆材量以t为单位计量，并按工程量清单中所列相应项目单价支付，单价中包括所需化学灌浆材料的采购、贮存、保管费用，以及为实施全部灌浆作业所需的人工、材料、使用设备和辅助设施以及各种试验（包括压水试验、生产性灌浆试验）、观测（含抬动观测）和质量检查（含质量检查孔钻孔、压水试验、封孔等）、验收等所需的一切费用。

（6）回填灌浆

1）回填灌浆应按施工图纸所示灌浆区域计算的灌浆面积，并经监理人验收合格确认的有效面积，以m2为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目每m2工程单价支付。

2）回填灌浆的单价包括灌浆孔及检查孔、试验孔、观测孔等各种辅助孔和测孔、清孔、维护等工作费用、水泥、掺和料、外加剂等材料的采购、运输、储存和保管费用，以及为实施全部管路埋设、灌浆和封孔作业所需的人工、材料、钻孔、使用设备和辅助设施以及各种试验、观测和质量检查（含质量检查孔钻孔、压水试验、封孔等）、验收等所需的一切费用。

（7）化学灌浆

1）化学灌浆（包括丙烯酸盐类、丙烯酸胺类、聚氨酯类和改性环氧树脂类灌浆等）按施工图纸所示化学灌浆区域缝长（灌段）以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。

（8）其他说明

1）抬动变形观测装置的费用，包括抬动变形装置相关仪器设施及对其合理安装等工序所需要的人工、材料、设备和其它一切辅助设施费用，包括在《工程量清单》所列的灌浆工程量单价中。

2）生产性灌浆试验的费用已摊入《工程量清单》所列的灌浆工程量单价中，单价中除包括灌浆工程费用外，还包括试验所需的人工、材料、设备运行，以及试验检验所需的一切费用。

3）灌浆过程中正常发生的浆液损耗应包含在相应的灌浆作业单价中。

4）灌浆用水包括钻孔、灌浆、冲洗等作业的用水和压水试验用水等，灌浆用水均不单独计量支付，其费用均包含在相应的各灌浆项目中。

5）高抗硫酸盐水泥灌浆，按普通水泥灌浆计量与支付规则以m为单位计量支付，在此基础上，另按《工程量清单》所列“高抗硫酸盐水泥差价”项目，按高抗硫酸盐水泥注灰量以t为单位计列高抗硫酸盐水泥与普通水泥的材料费价差和税金。

6）各类压水试验均不单独计量和支付，其费用包括在《工程量清单》中各相应钻孔、灌浆作业单价中。

7）对于因施工事故（如钻孔未达到设计深度、灌浆中断时间超过设计规定、钻孔冲洗后在设计文件规定时间内未能进行灌浆施工、钻孔取芯未达到设计要求等）造成实际工程费用的增加，不予支付。

8）对于质量检查孔，若其不满足本技术条款规定的合格标准，全孔压水检查完成后应分段阻塞在不合格段段顶自下而上进行纯压式灌浆，全孔灌浆结束后进行扫孔并置换浓浆进行封孔，灌浆费用包含在质量检查孔单价中，不另支付。

9）对因灌浆质量检查不满足合格标准而采取的增补灌浆，除特殊地质原因经监理人批准，按《工程量清单》相关钻孔、灌浆项目单价进行计量支付外，一般不予支付。

10）施工用的风、水、电均不单独支付，其费用包含在相应的各项单价中。

11）由于灌浆工程的复杂性和不可预见性，本项目《工程量清单》和施工详图中所列灌浆项目及工程量与最终实际发生并经监理人认定的工程项目和工程量可能有较大变化，承包人应予以充分估计。在实施过程中，无论工程项目和工程量变化如何，有关单价都不作调整，也不能作为索赔理由，《工程量清单》所列数量只是招标阶段估算量，不作为结算依据。

12）承包人应根据发包人提供的地质基础资料，自行判断渗透标准和灌浆注入量，提出报价，施工过程中，发生透水率变化，不调整单价。

## 11　基础防渗墙工程

本标段不涉及基础防渗墙工程。

## 12　地基及基础工程

本标段不涉及地基及基础工程。

## 13　土石方填筑工程

13.1　一般规定

13.1.1　应用范围

（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的碾压式土坝和土石坝、各种类型堆石坝、堤防工程和土石围堰等的坝体填筑及其防渗体（包括土工合成材料防渗体）的施工。

（2）土石方填筑工程的工作内容包括：坝料运输、现场碾压试验、坝料的填筑和碾压、坝体排水和护坡设施，以及混凝土面板堆石坝上游坡面保护措施等。

13.1.2　承包人的责任

（1）承包人应根据本工程土、石料场的统一规划，以及工程施工总进度的安排，做好建筑物开挖料、料场开采料和上坝填筑料的供求平衡。

（2）承包人应按施工图纸的要求，负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，并按本技术条款的规定，完成土工合成材料防渗结构的全部施工作业。

（3）在施工过程中，承包人应做到坝面施工的合理安排，填筑面层次分明，作业面平整。填筑竣工后，应修整坝体下游面，使其坡面平整，颜色均匀。

（4）在填筑过程中，承包人应采取有效措施，保护已埋设仪器和测量标志。

（5）承包人应根据填筑材料的性能、参数等采取包含但不限于翻晒等方式使其满足填筑要求，该费用包含在综合单价中，不再另行支付。

13.1.3　主要提交件

（1）土石方填筑施工措施计划

在土石方填筑工程开工前28天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，编制土石方填筑施工措施计划，提交监理人批准。其内容包括：

1）坝（堤防、堰）体填筑分期、料物分区图。

2）土石方填筑程序和方法。

3）料场复查报告、各种填料加工的工艺和料物供应。

4）土石方平衡计划。

5）施工设备、设施配置。

6）质量控制和安全保证措施。

7）施工进度计划。

8）监理人要求提交的其它文件和资料。

（2）地形测量资料

土石方填筑工程开工前    天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料提交监理人，经监理人验收的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。

（3）现场试验计划和试验成果报告

土石方填筑工程开工前14天，承包人应根据本章第13.2款获得的料场复查资料，以及根据料场平衡计划中提供的各种土石方填筑料源，将本章13.3款所列的现场试验计划，提交监理人批准。试验成果应及时提交监理人。

（4）土工合成材料选择和施工措施

当土石方填筑工程采用土工合成材料作防渗结构或反滤、排水设施时，承包人应将土工合成材料的选择和施工措施报告，提交监理人批准。

13.1.4　引用标准

（1）《土工合成材料应用技术规范》（GB/T50290—2014）。

（2）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303—2017）。

（3）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251—2015）。

（4）《水电水利工程土工试验规程》（DL/T5355-2006）。

（5）《土工合成材料测试规程》（SL235—2012）。

（6）《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225—1998）。

（7）《堤防工程施工规范》（SL260—2014）。

（8）《土石坝安全监测技术规范》（SL551—2012）。

（9）《水工碾压式沥青混凝土施工规范》（DL/T5363—2016）。

（10）《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129—2013）。

（11）《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49—2015）。

13.2　料源要求

13.2.1　土料

（1）防渗土料的填筑含水量应按施工图纸要求或碾压试验确定。料场取料的含水量不合格时，应在料场调整合格后，才能运到坝上，相关费用报价时考虑在综合单价中，不再另行支付。

（2）砾质土（包括冰积、坡积、洪积和构造残积土）应遵守《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129—2013）相关规定。

（3）人工掺合砾石土所用的土料和碎石料特性及其比例，以及含水量均应符合施工图纸要求和《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129—2013）相关规定。人工掺合料应均匀，不得有砂砾石集中现象。

13.2.2　反滤料和垫层料的料源与要求

（1）土石坝防渗体的反滤料利用天然或经加工的砂砾石料，或用致密坚硬石料轧制，或用天然砂砾石料与轧制料的掺合料。反滤料的级配应符合施工图纸要求。

（2）混凝土面板堆石坝的垫层料采用天然砂砾石料加工或致密坚硬石料轧制，或采用天然砂砾石料与轧制骨料的掺合料。

（3）垫层料的级配应满足施工图纸要求，压实后应具有低压缩性、高抗剪强度，并具有良好的施工特性。中低坝垫层料可按监理人指示适当降低要求。

（4）土工合成材料防渗体两侧的垫层料，可用天然砂砾石筛分制备，或采用天然风化砂料和河滩砂料；亦可采用建筑物开挖的新鲜石渣料或经砂石加工系统加工筛分的半成品料，级配应满足施工图纸要求。

（5）沥青混凝土坝的垫层料应是致密坚硬碎石料，有良好的级配，沥青混凝土最大骨料与垫层料的最大粒径的比应满足施工图纸要求。

（6）经加工的反滤料和垫层料应分类堆放。不得混杂，并应防止分离。

13.2.3　过渡料

采用硬岩料作为过渡料（包括混凝土面板堆石坝的细堆石料）时，其级配应满足施工图纸要求。

13.2.4　堆石料

（1）土石坝、混凝土和沥青混凝土面板堆石坝的各种堆石料，应使用经监理人批准的料场开挖料和建筑物开挖料，若承包人要求采用其它料物上坝时，应经监理人批准。

（2）碾压后硬岩堆石料的级配应符合施工图纸要求和通过现场试验选定。

（3）坝料开采与加工应遵照《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49—2015）第4.3节的有关规定。

（4）护坡块石料应是新鲜坚硬耐风化的石料，其粒径应符合施工图纸要求。

13.2.5　抛投块体

施工期，承包人应在坝脚抛投块体，防止岸坡崩塌；截流龙口的抛投料应根据施工图纸和监理人指示，并通过截流模型试验选定抛投料的材质、粒径，以及钢筋笼或混凝土异形块的尺寸和单块重量。

13.3　填筑现场试验

13.3.1　一般要求

（1）土石方填筑工程开始前，承包人应根据建筑物设计要求选定的土石方填筑料，并按本章第13.4.2项规定的试验内容，按施工图纸要求进行与实际施工条件相似的现场工艺试验，以确定填筑施工参数。

（2）每项土石方填筑现场工艺试验或现场生产性试验开始前，承包人应编制现场试验措施计划提交监理人批准。试验完成后，应将试验成果报告和试验记录提交监理人。

13.3.2　土料碾压试验

（1）防渗土料应进行土料铺料方式和碾压试验，必要时进行土料含水量调整试验。

（2）土料和人工掺合料的混合试验，应进行混合方式、混合效果（土石混合的均匀性）以及含水量变化规律等试验。

（3）土料碾压试验应按施工图纸规定的碾压机械类型、重量和行车速度，进行铺料厚度、碾压遍数和填筑含水量的比较试验。检测各种参数下压实土的干密度和含水量，砾质土或风化土料碾压前后的砾石含量，并进行现场渗透试验、原状样的室内压缩和抗剪强度试验。

（4）土料碾压试验后，应检查压实土层之间及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况，应分析原因，提出改进措施。

13.3.3　垫层料和堆石料碾压试验

（1）根据施工图纸规定的碾压机械类型、重量和激振力，进行各种堆石料的铺料厚度、碾压遍数和加水量的比较试验；检测振动碾压前后填筑体及选定碾压遍数的填筑体干密度和颗粒级配等试验。

（2）混凝土面板堆石坝应进行垫层料的斜坡碾压试验，必要时应采取保护上游坡面的施工措施，如进行喷混凝土、碾压砂浆或喷乳化沥青等的试验。当上游坡面采用挤压墙时，应通过现场试验确定其施工参数。

13.4　坝体填筑

本标段不涉及

13.5　填筑合理用料

13.5.1　料物供求平衡计划

（1）承包人应按本工程各料场开采储量、质量，以及施工开挖可用于填筑的土石方开挖料，并根据坝型、施工方法、施工进度和导流分期等进行综合分析，确定不同施工阶段各填筑料的填筑部位，制定取料和填筑的料物供求平衡计划。

（2）土石方填筑期间，应随时观测施工期间河水水位和流量变化，控制坝体填筑面貌。若遇特殊情况，应备足料源，供坝体临时度汛高峰期填筑使用。

13.5.2　合理用料

（1）承包人应根据料场高程、位置、填筑部位作统一规划，合理安排施工顺序，高料高填、低料低填、减少过坝运输和交叉运输的干扰。

（2）承包人应按本技术条款的规定和料物供求平衡计划进行坝料的开采和加工，并按监理人指定的地点堆放和贮存料场开挖料和建筑物施工开挖料。

13.6　堤防工程施工

本标段不涉及

13.7　土工合成材料施工

13.7.1　材料

用于土石坝、围堰的防渗结构、反滤和排水设施的土工合成材料包括土工织物、土工膜和土工复合材料。其材料性能应遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225—1998）第3.2节的有关规定。

13.7.2　运输及储存

（1）土工合成材料的运输及储存应遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225—1998）第3.3节的规定。

（2）若采用折叠装箱运输土工合成材料，不得使用带钉子的木箱；若采用卷材运输，应注意防止在装卸过程中造成卷材表面的损害。

（3）土工合成材料应储存在不受损坏和方便取用的地方，尽量减少装卸次数。

13.7.3　拼接

（1）土工合成材料的拼接方式及搭接长度应满足施工图纸的要求，并遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225—1998）第5.6.2～5.6.5条的有关规定。

（2）在施工过程中，若气温低于0℃,必须对粘结剂和粘结面进行加热处理。粘结强度必须符合施工图纸的要求。

（3）采用现场粘结方式拼接土工合成材料应保证有足够的搭接长度，粘结剂应均匀涂满；采用热熔焊接进行拼接时，应保证有足够的焊接宽度，尽量选用宽幅的土工合成材料，若幅宽较窄，应在现场工作棚内拼接成宽幅，以减少现场接缝和粘（搭）结工作量。

13.7.4　土工合成材料铺设

（1）采用土工膜或复合土工膜作防渗体时，应规划好跨越土工膜的行驶道路。当车辆、设备等跨越土工膜时，应采取相应的保护措施，防止损伤已铺设的土工合成材料。

（2）土工合成材料的铺设方法应根据坝高和材料的受力方向、施工过程中的度汛要求以及尽量减少接缝的数量等因素确定。

（3）为防止大风吹损，在铺设期间应采用砂袋或软性重物将土工合成材料压住。当天铺设的土工合成材料应在当天拼接完成。

（4）对施工过程中遭受损坏的土工合成材料，应及时修理，修理时应将破坏部位不符合要求的料物清除干净，补充填入合格料物后进行平整。对受损的土工合成材料，应外铺一层合格的土工合成材料，其各边长度应大于破损部位1m以上，并将两者进行拼接处理。

（5）斜墙上土工合成材料的铺设应遵守以下规定：

1）土工合成材料铺设前，应按施工图纸要求完成支持层施工，支持层应碾压密实，坡面平整。

2）开挖基础锚固槽和坡面防滑槽，其断面尺寸应符合施工图纸的规定。

3）对基础锚固槽、坡面防滑槽和坝坡坡面进行清理和验收后，由上向下滚铺卷材。

4）铺设过程中，作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉鞋。不准在土工合成材料上卸放护坡块体，不准用带尖头的撬动工具，不准进行可能引起土工合成材料损坏的施工作业。

5）土工合成材料与基础及支持层之间应压平贴紧，避免架空。对易产生架空现象的坝面马道部位可设置水平槽。

（6）心墙土工合成材料铺设应遵守以下规定：

1）中央防渗的土工膜和复合土工膜应和坝体填筑同时进行，按“之”字形铺设。其具体折皱高度和折皱角度应满足施工图纸要求。

2）若沿坝轴线方向设有伸缩节、并采用单一土工隔膜时，应在隔膜两侧加细颗粒料或加土工织物。

3）回填两侧砂砾石料时，在距土工膜50～100cm范围内只能用小型设备压实，不得用振动碾碾压。

（7）土工膜与周边连接施工。

1）土工膜应通过锚固槽与河床或岸坡的不透水基岩紧密连接，顶部应锚固于防浪墙的混凝土中，以形成整体防渗。其锚固长度应符合施工图纸的要求。

2）土工膜与周边的连接形式应符合施工图纸的要求。土工膜与下部混凝土防渗墙连接时，土工膜应直接埋入防渗墙混凝土内。与岸坡基岩或混凝土建筑物连接，可直接锚在基岩或混凝土面上，或埋入混凝土齿墙内，并同时在岸坡附近设伸缩节。

13.7.5　保护层施工

（1）当土工膜用于斜墙防渗时，应在铺设好的土工膜上进行保护层施工。保护层的形式应符合施工图纸的要求。

（2）混凝土或石料的保护层铺设应处理好基础，保证保护层不会滑动；土料保护层、应自下而上分层填筑，铺料厚度和压实干密度应满足施工图纸的要求。

13.8　质量检查和验收

13.8.1　土石方填筑前的质量检查和验收

（1）填筑前的地形平面、剖面测量资料的复核检查。

（2）填筑前基础面清理的检查和验收。

（3）土石方填筑料的物理力学试验成果抽检。

（4）施工碾压参数及其试验成果的检查和验收。

13.8.2　土石方填筑过程的质量检查和验收

（1）坝体堆石料填筑过程的质量检查的内容、方法和程序应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49—2015）附录A的规定。

（2）坝料填筑质量控制标准应符合本章第13.4条的规定。

（3）在土料场对防渗土料的含水量和颗粒级配进行检验，严格控制上坝土料的含水量。

（4）在石料场对石料质量和尺寸外形及堆石料的级配进行检验；在反滤料场对成品料的颗粒级配、含水量、软弱颗粒含量和形状等进行检验。

（5）对防渗土料的含水量和干密度、砾质土颗粒级配、反滤料和堆石料的干密度、孔隙率和颗粒级配等碾压参数进行检验。

（6）对土石方填筑的每一层填筑面，应按本章第13.4条、第13.6条的规定进行工程隐蔽部位的验收。

（7）取样测定堆石料干密度，其平均值不应小于施工图纸规定的设计值。

（8）承包人应按监理人指示，针对本章第13.4条、第13.6条的施工内容，提交各项质量检查报经监理人验收后作为土石方填筑工程完工验收的附件。

13.8.3　堤防工程的施工质量控制和验收

（1）堤防工程填筑质量标准应符合本章第13.6.2项的规定。

（2）堤防工程施工质量控制和验收应遵守《堤防工程施工规范》（SL260—2014）第11章、第12章的规定。

13.8.4　土工合成材料防渗体的质量检查和验收

（1）承包人应按本章第13.8.1项的有关规定。对运到工地的每批土工合成材料进行检查和验收。

（2）每层土工合成材料被回填覆盖前，承包人应会同监理人按工程隐蔽部位的验收要求，对土工合成材料防渗体施工质量进行以下项目的检验和验收：

1）每层土工合成材料被覆盖前，应根据《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225—1998）第5.6.9条第1项、第2项的规定，采用目测或用真空法、充气法检查有无漏接，接缝烫损和折皱等缺陷。

2）承包人应按《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225—1998）第5.6.9条第3项的规定，进行拉伸强度试验，要求接缝处强度不低于母材的80%，且试件断裂不得在接缝处，防止接缝不合格。

13.8.5　完工验收

填筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

（1）坝（堤）体土石方填筑工程（包括填筑体防渗结构及土工布防渗结构）竣工图。

（2）坝基及其排水孔（洞）、灌浆洞地质编录资料。

（3）现场试验成果。

（4）坝（堤）体填筑质量及土工布施工质量（包括质量事故处理）报告。

（5）施工期坝（堤）体安全监测的观测成果。

（6）工程隐蔽部位的检查验收报告。

（7）监理人要求提供的其它资料。

13.9　计量和支付

13.9.1　土工合成材料防渗体

土工合成材料的铺设按施工图纸所示尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。

土工合成材料的接缝搭接面积和褶皱面积、抽样检验等所发生的费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

## 14　混凝土工程

14.1　一般规定

14.1.1　应用范围

（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时建筑物的各类混凝土（含钢筋混凝土）工程的施工，包括混凝土、水下混凝土以及泵送混凝土等。

（2）本章主要的施工内容包括：混凝土生产（包括混凝土材料、配合比设计、混凝拌制及混凝土的取样和检验等），管路和预埋件施工，止水、伸缩缝和坝体排水施工，混凝土运输、浇筑以及温度控制和混凝土养护等。

（3）本章规定还包括混凝土工程各种类型的模板与钢筋的制作和安装，混凝土模板、钢模板、悬臂模板和特种模板等。

14.1.2　承包人责任

（1）除合同另有约定外，承包人应按本工程施工图纸的要求，负责砂、石骨料的生产、运输、贮存和使用。

（2）除合同另有约定外，承包人应负责修建本工程的混凝土拌和厂，包括其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。

（3）承包人应负责本工程各种类型模板的设计、制作、安装、拆除和维护，以及钢筋和锚筋的制作和安装。

（4）承包人应负责进行混凝土的室内试验、现场试验，以选定混凝土的原材料、最优配合比、施工工艺和浇筑程序。

（5）承包人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责混凝土的拌和、运输、浇筑、温度控制和养护。

（6）负责提供止水和止浆、施工缝、膨胀缝、收缩缝、控制缝等所需的材料及其制作、安装和施工。

（7）应按施工图纸要求及监理人指示负责混凝土浇筑前的地下水引、排、截、堵处理及混凝土浇筑完成后封堵处理。

（8）应按设计要求及各种设备技术要求保证各种设备、埋件基础混凝土面的平整度，并负责混凝土覆盖的基岩面的修整。

（9）负责提供钢筋混凝土结构的钢筋材料及其制作、运输和安装。

（10）负责提供混凝土温度控制所需的材料和有关设施设备的采购、供应、制作和安装，并进行混凝土冷却。

（11）负责提供坝体接缝灌浆和陡坡接触灌浆所需的材料和有关设施设备的采购、供应、制作和安装，并进行接缝灌浆和接触灌浆。

（12）负责提供混凝土表面保护所需的材料和有关设备的采购、供应、制作、安装。

（13）承包人完成机电、金结、安全监测、信息化等预埋件安装，并配合其他单位完成设备安装工作。

（14）由于承包人的责任造成的混凝土不满足施工图纸及合同文件的要求，其处理费用由承包人承担。

14.1.3　主要提交件

（1）混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在混凝土工程开工前，编制混凝土浇筑的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）混凝土浇筑所需的砂石料场（仓）、拌和厂、混凝土运输和浇筑设备、温度控制设施，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及其施工安装措施。

2）各种混凝土配合比设计与室内混凝土试验计划。

3）混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法。

4）现场工艺试验的措施计划。

5）混凝土温度控制的专项技术措施。

6）施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。

7）混凝土浇筑进度计划和资源配置等。

8）与混凝土浇筑进度匹配的机电、金结、安全监测、信息化等专业分包单位预埋件供应计划。

（2）混凝土质量检查报表

承包人应按监理人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合比试验成果、各种混凝土浇筑分块程序、浇筑记录、质量检查、事故处理、混凝土养护和表面保护等作业记录等。其内容包括：

①包逐月的混凝土浇筑数量、累计浇筑数量。

②包各种原材料的品种和质量检验成果（或其他承包人提供）。

③包不同部位的混凝土等级和配合比。

④包月浇筑计划中各构件和块体实施浇筑起讫时间。

⑤包混凝土的温控、保温、养护和表面保护的作业记录。

⑥包浇筑时的气温、混凝土出机口温度和浇筑温度。

⑦包模板作业记录和各部位拆模时间。

⑧包钢筋作业记录和各构件及坝块实际钢筋用量。

⑨包混凝土试件的试验成果（或其他承包人提供）。

⑩包混凝土质量检查记录和质量事故记录等。

14.1.4　引用标准

（1）《低热微膨胀水泥》（GB2938—2008）。

（2）《通用硅酸盐水泥》（GB175—2007）。

（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2015）。

（4）《粉煤灰混凝土应用技术规范》（GB/T50146—2014）。

（5）《水工混凝土试验规程》（SL/T352—2020）。

（6）《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49—2015）。

（7）《水工建筑物滑动模板施工技术规范》（SL32—2014）。

（8）《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207—2021）。

（9）《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）。

（10）《水工混凝土施工规范》（SL677—2014）。

（11）《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2013）。

（12）《混凝土用水标准》（JGJ63—2006）。

（13）《轻骨料混凝土应用技术标准》（JGJ/T12-2019）。

（14）《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10—2011）。

（15）《水工混凝土结构设计规范》（SL191—2008）。

（16）《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T50476-2019）。

14.2　混凝土生产

14.2.1　混凝土材料

（1）水泥。混凝土的水泥应遵守《通用硅酸盐水泥》（GB175—2007）的有关规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10—2011）的有关规定。

（2）骨料。混凝土的骨料应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第5.3节规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10—2011）的有关规定。

（3）水。混凝土浇筑用水应遵守《混凝土用水标准》（JGJ63—2006）和《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第5.6节的规定。

（4）掺合料。混凝土掺合料应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第5.4节规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10—2011）的有关规定。

（5）外加剂。混凝土外加剂应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第5.5节的有关规定，泵送混凝土应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10—2011）的有关规定。

（6）硅粉。配制水工硅粉混凝土的硅粉质量标准应满足施工图纸的要求。

14.2.2　混凝土配合比选定

混凝土配合比选定应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第6章的有关规定。

14.2.3　混凝土拌和

（1）混凝土拌和设备。

1）拌和厂应选用高效、可靠的固定式拌和设备，并采用自动或半自动控制的计量设备配料，拌和厂设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求。

2）拌和厂选用的所有称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应满足规定的精度要求，承包人应及时校正称量设备的精度。

3）施工过程中，承包人若要改变混凝土生产程序或设备，必须将改变后的设备生产能力、技术说明书以及混凝土生产流程等提交监理人批准。

4）承包人应设置排水沉淀池，分离或同时采取其它有效措施，防止污染环境。并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排入河流。

（2）混凝土拌和。

混凝土拌和应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第7.2节的有关规定。

14.2.4　混凝土的取样和检验

（1）混凝土原材料的取样和检验。

混凝土原材料的取样和检验应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第11.2节的有关规定。

（2）混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测。

1）混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第11.3节的规定。

2）混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求，施工配料必须严格按监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。

3）混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按《水工混凝土试验规程》（SL/T352—2020）的规定取样检测。

4）混凝土拌和温度、气温和原材料温度的检测方法应遵守《水工混凝土试验规程》（SL/T352—2020）的规定。

5）各级混凝土试件的各项试验和检测均应遵守《水工混凝土试验规程》（SL/T352—2020）的规定。

14.3　模板

一般说明

（1）承包人应负责模板的材料供应、设计、制作、运输、安装和拆除等全部模板作业。模板的设计、制作和安装应保证模板结构有足够的稳定性、强度和刚度，能承受混凝土浇筑和振捣的侧向压力和振动力，模板位移控制在规范和设计要求范围内，确保混凝土结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以避免漏浆。

（2）承包人应在模板加工前56d，按本合同施工图纸要求和监理人指示，提交包括本工程各种类型模板的材料品种和规格、模板的结构设计以及混凝土浇筑模板的制作、安装和拆除等的设计和施工措施文件，报送监理人审批。

（3）有外观要求的永久混凝土外表面，采用大型整体组合模板（包括钢或维萨面板、支撑件、连接件等）应有足够的强度和刚度。要求对缝拼装，拼缝严密，有足够的密封性，不漏浆。模板表面清洁，不含油质及其它可能影响混凝土表面颜色的物质，不得使用损坏或变形的模板。模板定位采用定位锥，不得使用一般钢筋拉结固定。模板定位应保证拆模后混凝土表面印迹线和定位孔位置横平竖直，正交排列。

（4）对异型、特种模板应在现场做预拼装。

14.3.1　模板材料

模板材料应遵守《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2013）第3章的有关规定。

（1）所有的模板必须采用优质完好的材料，不得有削弱模板强度或在模板拆除后影响混凝土外观的任何缺陷。作为模板的构架和支撑的型钢和管材应满足相应的有关技术规范的要求。对表面平整度及外观有要求的部位应采用专用模板材料。

（2）模板材料的质量应符合本合同指明的现行国家标准或行业标准。模板必须使混凝土表面平整均匀，且达到本技术条款所要求的平整度和误差限制。凡达不到表面平整度要求的模板，必须按监理人的指示予以修理或更换。

（3）木模所采用的木材质量应达到Ⅲ等以上的材质标准；腐朽、严重扭曲或脆弱性的木材严禁使用。木材应提前备料，干燥后使用，含水率宜为18%～23%。

（4）钢模板的面板厚度应根据结构受力要求计算确定，钢模面板厚应不小于3mm；所有178螺栓和铆钉必须是埋头的；附件的设计必须使模板能拼装牢固，拆除时不致损坏混凝土；金属板间的接缝必须光滑紧密，不允许采用有凹坑、皱折或其它表面缺陷的模板或模板拉杆孔损坏的模板。

（5）模板的金属支撑件（如拉杆、锚筋及其它锚固件等）材料应遵守SL677-2014第3章的有关规定。

14.3.2　模板的设计、制作和安装

（1）混凝土模板的设计，除应满足本合同施工图纸的规定外，还应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第3章及《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2013）第4章的有关规定。

（2）各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第3章及《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2013）第5章表5.0.1的有关规定。

（3）承包人应负责异型模板（蜗壳、尾水管等）、特种模板（包括滑动模板、移置模板、拉模、和永久性模板）的设计、制作和安装，应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第3.7节及《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2013）第8章的有关规定。

（4）曲面模板的设计和制作，除应满足本合同施工图纸所示的混凝土建筑物表面的曲度要求外，其允许偏差应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第3章及《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2013）第7.0.1条的规定。

（5）模板之间的接缝必须平整严密，建筑物分层施工时应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”。

（6）模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。

（7）模板安装应按混凝土结构物的详图测量放样，重要结构多设控制点，以利检查校正。

（8）建筑结构混凝土与钢筋混凝土模板的安装允许偏差应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2015）第4.2.7条的规定，大体积混凝土模板的安装允许偏差应遵守《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2013）第6.0.10条的规定。

（9）特种模板（高速水流孔口，建筑不装修的永久外表面）和异形模板以高质量木模为主，辅以预制模板和组合钢模板。

（10）预制模板

1）所有混凝土及钢筋混凝土预制模板均须在预制厂预制。

2）安装混凝土及钢筋混凝土预制模板，应制订专门的技术措施和工艺操作规程。

3）承包人应保证购买的混凝土及钢筋混凝土预制模板的制作尺寸及平整度达到相应要求。混凝土预制模板运输时，应达到设计要求的吊装强度，或不低于混凝土设计强度的75％。

4）混凝土及钢筋混凝土预制的竖向模板，在安装前应先按施工缝要求处理下层混凝土面；在安装时，应铺砂浆找平垫实，以保证模板稳固及与下层混凝土牢固结合。

5）永久性混凝土预制模板与现浇混凝土的结合面，必须在浇筑混凝土以前加工成粗糙面，并清洗、湿润。浇筑时不得沾染松散砂浆等污物。同时应适当加强平仓振捣，以确保模板与混凝土的可靠结合。

14.3.3　模板的清洗和涂料

（1）钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷防锈保护涂料，不得采用污染混凝土和影响混凝土质量的涂剂，对已污染的混凝土面，承包人必须采取有效措施加以清除。

（2）木模板面应采用烤石蜡或其它监理人批准的保护性涂料进行保护。

14.3.4　模板的拆除和维修

（1）现浇混凝土的模板（如侧模、底模）以及钢筋混凝土与混凝土结构的承载模板拆除时的混凝土强度应遵守本合同施工图纸和《水工混凝土施工规范》（SL677－2014）第3.6.1条及《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2013）第7.0.1条的规定。

（2）墩、台、柱部位的混凝土强度必须达到设计要求和《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2013）第7.0.1条时，方可拆除模板。

（3）特殊模板的拆除时限应由承包人报经监理人批准。

（4）经计算和试验复核后，混凝土结构实际强度已能承受自重及其它荷载时，经监理人批准后，方可提前拆模。未经监理人批准．模板及其支架和支撑均不得任意拆除。

（5）模板的安装及拆除作业必须使用专项设备，并应严格按规定的施工程序进行，以避免施工期发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。

14.3.5　模板质量检查

（1）现场安装质量检查：

1）模板及其附件的制作质量应满足本合同技术条款和施工图纸的要求。

2）模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失。

3）重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按监理人指示进行更换或修补。

4）模板安装完成后，承包人应会同监理人共同对模板的安装质量进行检查，检查记录应提交监理人。

5）在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位，发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，检查记录应提交监理人。

（2）模板拆除后的检查

拆模时间应经过验算。拆模后，承包人应会同监理人共同检查混凝土结构物及其浇筑面质量是否达到施工图纸要求的混凝土强度和平整度，验算成果和检查记录应提交监理人。

14.3.6　钢模台车及滑模

（1）采用钢模台车等移置模板和滑动模板施工时除应符合本章以上各节的规定外，还应遵守本节规定。

（2）滑动模板应遵守下列规定：

1）每段模板沿滑动方向的长度，应与平均滑动速度和混凝土脱模时间相适应，一般为1m～1.5m。滑模的支承构件及提升（拖动）设备应能保证模板结构均衡滑动，导向构件应能保证模板准确地按设计方向滑动。提升（拖动）宜采用液压设备，也可采用卷扬机或其他设备。

2）浇筑面板的侧模允许安装偏差为3mm，20m范围内起伏差为5mm。

3）滑动模板滑动速度应与混凝土的早期强度增长速度相适应。要求混凝土在脱模时不坍塌，不拉裂。模板沿竖直方向滑升时，混凝土的脱模强度应控制在0.2MPa～0.4MPa。模板沿倾斜或水平方向滑动时，混凝土的脱模强度应经过计算和试验确定。

（3）隧洞衬砌采用钢模台车应遵守下列规定：

1）钢模台车应有可靠的导向装置（如轨道、针梁等），模板顶拱上应设置封拱器。

2）承包人选用的钢模台车的形式及数量须满足边开挖边衬砌的施工要求，衬砌施工的月进尺能力应大于相应洞段开挖的最大月进尺，必要时可采用穿行式钢模台车。钢模台车具备半径向不低于20cm范围内的多级变径功能。

3）主要设备参数及技术性能最低配置要求如下:

①适用于不同加宽值隧洞衬砌施工需求，有效衬砌长度应满足9～12m节长施工需求（特殊情况须满足设计要求）；

②结构形式：无骨架四支腿门框结构，通行宽度应满足隧洞内不同机械设备通行要求；

③控制方式：遥控或手动控制方式；

④具备自动分层逐窗布料、带压浇筑、带模注浆、自动振捣等功能；

⑤具有拱顶灌满提醒、偏压报警、入模温湿度监测、入模方量、浇筑可视化等智能监测功能，能实时监测混凝土浇筑状态，能够生成每循环衬砌日志，以及上述数据的实时记录与传输等信息化管理功能；

⑥具备模板柔性搭接、止水带定位和固定功能；

⑦混凝土振捣采用高频电动或气动附着式振捣器；

⑧顶拱具备插入式自动振捣功能，能实现遥控和手动控制；

⑨具备人工手持插入式振捣工作窗口。

4）为保证实现合同工期的目标要求，钢模台车的支撑应采用两侧矮边墙方案，发包人不另外支付由此增加的一切费用。

5）钢模台车脱模，直立面混凝土的强度不应小于0.8MPa；拆模时混凝土应能承受自重，并且表面和棱角不被损坏。洞径不大于10m的隧洞顶拱混凝土强度可按照达到5.0MPa控制；洞径大于10m的隧洞顶拱混凝土需要达到的强度，应专门论证；隧洞混凝土衬砌结构承受围岩压力时，应经计算和试验确定脱模时混凝土需要达到的强度。

14.4　钢筋

14.4.1　材料

（1）混凝土结构用的钢筋和锚筋的规格和质量应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）的规定。

（2）每批钢筋使用前，应按《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）第3.2.1条、第3.2.2条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格者才准使用，检测记录应提交监理人。

（3）对钢号不明的钢筋，承包人应按《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）第3.2.3条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并经监理人批准后，方可使用。

14.4.2　钢筋的加工和安装

（1）钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

（2）钢筋的弯折、端头和接头的加工应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）第4.3节、第4.4规定。

（3）钢筋的焊接应满足本合同技术条款和施工图纸的要求，并遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）第5章的规定。

（4）钢筋的气压焊作业应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）第5.2.11条的规定。

（5）钢筋的安装和绑扎应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）第6章的规定。

14.4.3　钢筋的质量检查和检验

（1）钢筋的机械性能检验应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）第3.2.2条的规定。

（2）钢筋的接头质量检验应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）第5.2节的规定，其中气压焊应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）第5.2.11条的规定；机械连接应遵守按《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）第6.2.1～6.2.3条规定。

（3）钢筋架设完成后，应按本合同技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，若安装好的钢筋和锚筋生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予更换。

（4）在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。

（5）钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同监理人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并做好记录，经监理人批准后，才能浇筑混凝土。

14.5　混凝土（含钢筋混凝土）

混凝土的材料、配合比设计及拌和应按本章第14.2款的规定执行。

14.5.1　混凝土运输

混凝土运输应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第7.3节的规定。

- 承包人选用的混凝土运输设备和运输能力，应与拌和、浇筑能力、仓面具体情况相适应，以保证混凝土运输的质量，充分发挥设备效率。

（2）所有运输设备，应使混凝土在运输过程中不致发生分离、漏浆、严重泌水、过多温度回升和坍落度损失。

（3）在高温或低温条件下，混凝土运输工具应设置遮盖或保温设施，以避免天气、气温等因素影响混凝土质量。

（4）混凝土的自由下落高度不宜大于1.5m，超过时承包人应采取切实可行的防止骨料分离的措施。

（5）混凝土运输的其它要求符合DL/T5144-2015中的相关规定执行。

14.5.2　混凝土浇筑

（1）浇筑前准备应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第7.4.1～7.4.4条的规定。

（2）在岩基或软基建基面的混凝土浇筑应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第7.4节的规定。

（3）混凝土分层浇筑作业应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第7.4.6～7.4.8条的有关规定。

（4）混凝土浇筑的振捣应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第7.4.13条的规定。

（5）混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应通过试验确定，并应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第7.4.12条的有关规定。

（6）应在混凝土浇筑工艺设计中，根据搅拌、运输和浇筑的设备能力、振捣性能及气温等因素，详细确定混凝土浇筑层厚度。其浇筑层允许最大厚度应参照《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第7.4.8条选定。

（7）混凝土浇筑施工缝的处理应按《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第7.4.19条的规定执行。

14.5.3　混凝土养护

混凝土养护应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第7.5节的有关规定。

14.5.4　混凝土温度控制

混凝土低温季节施工应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第9章的有关规定。

14.5.5　混凝土防渗面板和趾板施工

（1）面板和趾板混凝土的原材料应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49—2015）第6.1.1条的规定。

（2）面板与趾板混凝土配合比应满足本合同施工图纸的要求，并遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49—2015）第6.1.4条的规定。

（3）趾板施工应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第7章的有关规定。

（4）面板施工应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49—2015）第6.3节的规定施工。

（5）面板的止水设施施工应遵守《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49—2015）第7章的有关规定。

14.5.6　二期混凝土施工

（1）二期混凝土施工范围包括闸门槽混凝土、钢衬预留槽混凝土、门机大梁轨底预留槽混凝土、电站厂房尾水管锥管和蜗壳周围混凝土、座环及水轮发电机支承混凝土、轨道梁预留槽混凝土，以及预留孔洞、坑、槽、沟等的混凝土浇筑。

（2）选用收缩性较小的原材料进行二期混凝土配合比试验，选定的混凝土配合比应满足混凝土强度保证率95%以上，离差系数不大于0.1，原材料和混凝土配合比试验成果应提交监理人批准。

（3）二期混凝土浇筑前，承包人应将结构面的老混凝土用高压水和风砂枪冲毛至露出粗砂，并冲洗干净，保持湿润。

（4）浇筑前应检查模板和预埋件的安装质量，保证其在浇筑过程中不发生变形和移位。

（5）槽孔二期混凝土浇筑应采用小型振捣机或用手工棒或钎捣实，避免漏振。

（6）混凝土层间间歇期：大体积混凝土应按本技术要求13.5.3条执行，结构厚度较小的二期混凝土，其最长间歇期不超过10～14天。

（7）混凝土浇筑完成后，应及时采取洒水、喷雾等措施进行养护，混凝土的连续养护时间应不少于28天，棱角和突出部位应加强保护。

（8）二期混凝土模板的拆除时间及其养护作业，应按监理人批准的施工措施进行。

14.5.7　抗冲、抗磨蚀部位的混凝土施工

（1）本条规定的应用范围为高速水流过流的溢洪道、底孔与底孔进出口段等泄水建筑物。

（2）抗冲和抗磨混凝土的材料和配合比应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207—2021）的规定。

（3）抗冲和抗磨混凝土施工应遵守《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》（DL/T5207—2021）的有关规定。

（4）施工工艺

1）混凝土应从低处（斜坡面）向高处进行浇筑。

2）抗冲耐磨混凝土表面采用施工样架控制设计轮廊线和高程时，样架应有足够刚度。

3）抗冲磨混凝土易产生早期塑性开裂，浇筑过程中发现混凝土面发白或混凝土表面水分蒸发速度大于0.5kg/（m2·h）时，应采取挡风装置，喷雾保持表面湿度，降低混凝土温度措施。

4）混凝土表面应采用原浆抹面，严禁临时加灰加水，抹面平整度应满足要求。采用机械抹面时应避免骨料过度下沉，导致降低表层混凝土的抗磨蚀性能或发生裂缝。

5）抗冲耐磨混凝土和结构混凝土一次浇筑时，应严防品种错乱。当分开浇筑时，施工缝缝面应细致认真处理，保证在无水而又湿润的条件下浇筑上层抗冲耐磨混凝土，浇筑层之间尽可能短间歇上升，间歇期不超过5～7d。

6）还应根据DL/T5207-2005第6、7章的规定，进行抗磨蚀混凝土的施工。

（5）混凝土表面平整度

1）泄洪闸高速水流混凝土表面凹凸不平整度不应超过本合同施工图纸规定的允许值，并应严格按本合同施工图纸要求将凹凸超限部位进行磨平处理。

2）泄水建筑物的进出水口结构和闸门底槛及临近闸门底槛的混凝土表面应光滑，并控制在本合同施工图纸规定的偏差限值内，应根据DL/T5207-2005第5.3.4条及本技术条款第12章的规定，确定过流表面的不平整度处理指标。

14.5.8　止水、伸缩缝和排水

止水、伸缩缝和排水施工应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第10.2～10.3节的有关规定。

14.5.8.1　伸缩缝止水材料

（1）伸缩缝止水材料的尺寸及品种规格等，均应符合施工详图规定，如有更改须经监理人批准后方可实施。

（2）伸缩缝止水材料的材质应符合以下要求：

1）紫铜止水片、塑料止水片的物理力学性能见表14.5.8-1及表14.5.8-2。

表14.5.8-1					紫铜止水片物理力学指标表

| 材料名称 | 容重（kN/m3） | 抗拉强度（MPa） | 伸长率（%） | 熔点（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫铜片 | 89 | ≥205 | ≥30 | 1084.5 |

表14.5.8-2					塑料止水片物理力学指标表

| 材料名称 | 硬度（度） | 拉伸强度（MPa） | 拉断伸长率（%） | 撕裂强度（kN/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢边橡胶止水带 | 60±5 | ≥12 | ≥450 | ≥25 |

2）紫铜片应作冷弯试验，180°时不裂缝，冷弯0～60°时，连续张闭50次无裂缝。

3）聚氯乙烯塑料止水片外观为黑色或灰色，不得有气孔，塑化均匀，不得有焦烧及未塑化的生料，每一批塑料带应有分析检测报告。有变形和撕裂的止水片不得采用。

（3）金属止水铜片的厚度及宽度应满足设计要求，其材料应符合国家标准GB/T2040-2008中规定的T2（或T3）冷轧软纯铜板的要求。止水铜片表面应光滑平整，并有光泽，其浮皮、锈污、油漆、油渣均应清除干净，如有砂眼、钉孔，应予焊补，如有撕裂，接缝双面焊接，搭接长度不小于3cm。

（4）塑料止水片型式、尺寸应满足设计要求，其拉伸强度、伸长度、硬度及老化系数等均应符合有关规定，塑料止水片材料拉伸试验应按国家标准执行。

（5）橡胶止水带断面的形状应同图纸所示的型式相似，尺寸允许偏差：宽度为2mm，厚度为lmm。橡胶止水带应具有DL/T5144―2015中所要求的性能。每一批止水带应有分析检测报告。

14.5.8.2　伸缩缝止水的安装

（1）止水片须按设计位置跨缝对中进行安装，并用托架、卡具定位，确保在混凝土浇筑过程中不产生变形或位移。不允许有拉筋、钢筋或其它钢结构与止水相碰接。

（2）止水铜片的衔接须按其不同厚度分别根据施工详图的规定，采取折叠、咬接或搭接，搭接长度不应小于20mm，咬接或搭接应采取双面焊，焊工需考试合格，焊接作业必须在递交试焊样品报请监理人批准后方可施焊。塑料止水片的搭接长度不应小于10cm。同类材料的衔接接头，均须采用与母体相同的焊接材料。铜片与塑料片接头，应采用铆接，搭接长度不应小于10cm。

（3）止水铜片的“十”字接头和“T”字形接头应由厂家按设计尺寸提供成型产品，确需在现场加工时，应严格控制焊接质量。

（4）上下游止水片应按施工图纸要求埋入基岩内。基座混凝土必须振捣密实，混凝土龄期达7d后，方能浇筑坝体混凝土。坝体混凝土浇筑前应在基座混凝土表面涂抹沥青。已埋入先浇混凝土块体内的止水片，应采取措施防止其变形移位和撕裂破坏，且止水片必须高出先浇块表面以上不少于20cm，特别是两项目交界面的止水片，先浇块承包人应对止水片进行妥善保护，并负责将完好的止水片移交给后浇块承包人。大仓面浇筑中仓内伸缩缝止水片，应在混凝土浇筑前架设在预定位置上，并用钢管或角钢等将其固定，不得因混凝土卸料或振捣发生移位。在浇筑坝体混凝土时，应清除止水片周围混凝土料中的大粒径骨料，并确保混凝土浇筑捣质量。

（5）止水铜片的凹槽部位须用沥青麻丝填实，安装时应严格保证凹槽部位与伸缩缝位置一致，骑缝布置。埋入混凝土的两翼部分应与混凝土紧密结合，浇筑止水片附近混凝土时应辅以人工振捣密实，严禁混凝土出现蜂窝、狗洞和止水片翻折。

（6）混凝土与岩体陡坡间止水片应按设计要求，先在基岩面上浇筑带锚筋的混凝土基座，止水片埋设在基座内，基座混凝土必须与基岩结合牢固，并在坝体混凝土浇筑前，在基座混凝土表面涂刷一层薄层沥青，使坝体混凝土与基座混凝土隔离，以防坝体混凝土收缩时拉坏基座混凝土。

14.5.8.3　止水加工

（1）止水铜片加工宜采用机械切割，不允许加工过程中使用铁器工具锤击铜片表面。

（2）止水铜片加工须用模具冷压成型，成型后应对其表面进行检查，如有裂纹（痕）应视为废品，并须对同批材料质量重新进行检验。

（3）不同厚度的止水铜片加工后，应挂牌或做其它标志，以示区别和便于安装。止水铜片牛鼻子的凸出部位，不宜刷油漆。

14.5.8.4　止水（浆）片的质量控制

（1）止水（浆）片的定位装置，必须经监理人检查认可后，方可进行混凝土浇筑。

（2）止水铜片接头焊接质量须进行检查，监理人认为必要时，须进行渗油检验，合格后应将其油污清洗干净。

（3）模板架立应牢固，止水（浆）片两侧模板须采用“Ω”形支撑或其它支撑结构，以避免因模板变形而导致错台和漏浆。

（4）止水铜片处宜采用整块特制专用模板，以保证止水（浆）片定位牢固和接缝处不漏浆。

（5）浇筑过程中避免大骨料在止水（浆）片部位聚集，并仔细振捣，保证止水（浆）片结合处混凝土密实。

（6）合理安排布料和振捣程序，注意避免在止水（浆）片处泌水集中。

（7）不应采取用预埋跨缝插筋作为支托止水（浆）片的做法。

（8）在混凝土浇筑过程中，承包人应安排专人巡视、管理。监理人应加强对止水部位的检查，如发现跑偏，应指令承包人及时纠正。

（9）混凝土收仓后，水平止水片的覆盖厚度不小于30cm。

14.5.8.5　施工期止水（浆）片的保护和浇筑振捣中的注意事项

（1）混凝土振捣过程中，严禁振捣棒触及止水（浆）片，建议在止水（浆）片附近使用软轴振捣棒。

（2）禁止在止水（浆）片处直接下料，特别是在水平止水（浆）片处更应严密监控，并防止下料碰撞。

（3）在施工过程中，严格禁止践踏水平止水（浆）片。承包人应随时将其上污、杂物清除。

（4）对混凝土浇筑块暂不上升的竖向止水铜片，宜用木板夹护，防止意外损伤及折扭。

14.5.8.6　止水施工验收

止水设施的施工质量至关重要，对安装在永久缝（横缝）中的紫铜片、塑料片固定后应按隐蔽工程要求验收，验收合格并经签证后，方准浇混凝土。作为工程完建验收资料保存。

除上述要求外，尚应严格按有关现行部颁规程、规范、规定执行。

14.5.9　埋设管路和埋设件

（1）坝内排水设施施工应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第10.3.5条的规定。

（2）冷却水管与接缝灌浆管路埋设应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第10.5节的有关规定。

（3）金属件埋设应遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）第10.4节的有关规定。

14.5.10　施工缝处理

14.5.10.1　说明

（1）水平施工缝处理包括工作缝处理及冷缝处理。工作缝是指按正常施工计划划分层间歇上升的停浇面。工作缝处理按14.5.10.2条进行。冷缝指混凝土浇筑过程中因故中止或延误、超过允许间歇时间的浇筑缝面。冷缝按14.5.10.3条处理，或根据监理人的指示进行处理。施工缝处理机具及处理工艺必须报监理人批准后方可实施。

（2）混凝土浇筑应保持连续性。

14.5.10.2　工作缝处理

（1）工作缝缝面应使用高压水冲毛，如果工作缝缝面因混凝土龄期过长，应改用风砂枪处理成毛面，工作缝缝面必要时可采用人工打毛，以清除缝面上所有浮浆、松散物料及污染体，缝面处理以露出粗砂粒或小石为准，但不得损伤内部骨料。开始冲打毛时间及冲毛时水压、风压等根据现场试验确定并得到监理人认可或批准。对于浇筑仓横缝面必须将缝面清洗干净。

（2）缝面冲打毛后应清洗干净，保持清洁、湿润。基岩面与水平施工缝面上的第一坯混凝土应采用高一强度等级的水泥砂浆或同强度等级的二级配混凝土或三级配富浆混凝土作为接触层。铺设工艺必须保证新浇混凝土能与基岩或混凝土施工缝面结合良好，并得到监理人认可或批准。水泥砂浆厚度2～3cm，二级配混凝土厚度一般按20cm控制，三级配富浆混凝土厚度一般按40cm控制。

（3）已浇筑的混凝土强度未达到2.5MPa前，不得进行下一层混凝土浇筑的准备工作。

（4）遭受有害污染的缝面按工作缝处理，或根据监理人指示处理。

14.5.10.3　冷缝处理

（1）混凝土浇筑允许间歇时间（自出料时算起到覆盖上坯混凝土时为止）应通过试验确定，并经监理人认可或批准。因故中止浇筑而且超过允许间歇时间的缝面按冷缝处理。冷缝的处理方式与工作缝相同。

（2）除按监理人指示形成冷缝外，所有有关冷缝处理费用不另行支付。

14.5.11　排水设施

（1）排水设施的型式、尺寸、位置和材料规格应符合本工程施工图纸规定和监理人的指示。

（2）施工图纸规定在岩基内钻设的排水孔，其允许偏差应符合SL677－2014规定。岩基排水孔钻孔完毕后，承包人应仔细冲洗干净，加以保护，以防堵塞。

14.5.12　质量检查和验收

（1）混凝土原材料的质量检验和验收。

承包人应会同监理人，按本章第14.2.1项的规定，对本工程混凝土原材料进行现场抽样检验和入库验收，检验成果应提交监理人。

（2）混凝土拌和物的质量检验。

承包人应会同监理人，按本章第14.2.3项的规定进行混凝土拌和物的现场抽样检验，检验成果应提交监理人。

（3）建筑物的混凝土浇筑和成型质量的检查和验收。

1）建基面混凝土浇筑前，应由承包人会同监理人对建基面的测量放样成果和建基面的基础清理质量进行检查与验收。

2）混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土建筑物的测量放样成果进行检查和验收。其测量放样成果应提交监理人。

3）承包人应会同监理人按《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）的有关规定，对现场浇筑的混凝土的强度、浇筑温度和坝体内温度进行检验和检测，其检验和检测成果应提交监理人。

4）混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对各浇筑面的施工浇筑质量和养护质量，以及各种埋设件的埋设质量进行质量检查和验收，检查和验收记录应提交监理人。

5）混凝土工程建筑物浇筑完成后，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物永久结构面的成型质量进行检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。

（4）堆石坝面板（趾板）混凝土质量的检验。

1）面板滑动模板的质量应参照《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49—2015）附录A.5的有关数据进行检查。

2）面板混凝土浇筑质量应参照《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49—2015）附录A.5的有关数据进行检查，并按《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49—2015）附录A的相关规定进行取样检测。检测成果应提交监理人。

3）面板、趾板的止水设施质量应参照《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49—2015）附录A.6的规定进行检查，止水设施至少每5m检查一点。

（5）完工验收。

混凝土工程建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料。

1）混凝土工程建筑物竣工图（包括布置图和主要结构图）。

2）混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告。

3）混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果。

4）混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告。

5）混凝土工程建筑物成型复测成果。

6）监理人要求提交的其它完工资料。

14.6　预制混凝土

本标段不涉及。

14.7　预应力混凝土

本标段不涉及。

14.8　水下混凝土

本标段不涉及

14.9　碾压混凝土

本标段不涉及

14.10　泵送混凝土

14.10.1　一般要求

（1）泵送混凝土施工前，应将模板、钢筋等各项前工序验收合格后方可进行。

（2）泵送混凝土的运输应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10—2011）第4章的规定；施工设备及管道的选择与布置应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10—2011）第5章的规定；混凝土的泵送与浇筑应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10—2011）第5章和第6章的规定；混凝土泵送施工的质量控制应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10—2011）第8章的有关规定。

（3）泵送混凝土施工时的安全技术和劳动保护等要求必须符合国家有关规定。

14.10.2　泵送混凝土施工配合比

（1）泵送混凝土的施工配合比，应符合《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55—2011）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2015）和《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107—2010）的要求。

（2）泵送混凝土施工的可泵性，可用压力泌水试验结合施工经验进行控制，一般10s时的相对压力泌水率S10不宜超过40%。

（3）泵送混凝土的施工参数可参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2015）的规定选用。

14.11　涂装

本技术要求应用于隧洞混凝土内衬内防腐、隧洞喷锚支护内防腐以及泵站、调压塔、倒虹吸、水池、暗涵等水工建筑物涉水范围混凝土外防腐的涂料及涂装施工，要求涂料满足现场使用条件并确保水质不受影响。

14.11.1　涂装工艺措施报告

承包人应在涂装作业前21天，编制隧洞内涂装工艺措施报告，提交监理人批准。涂装工艺措施应详细说明各种涂装材料的施涂方法、使用设备、质量检验和涂装缺陷修补措施。

14.11.2　防腐涂料

本工程隧洞内涂本工程隧洞混凝土内衬防腐涂料应满足设计要求。

涂料技术要求如下：

（1）涂料耐久性要求达到50年。

（2）隧洞内衬内壁采用无溶剂环氧液体涂料，厚度不小于400μm。无溶剂环氧液体涂料的性能应符合《GB/T31361无溶剂环氧液体涂料的防腐蚀涂装》第6.2.5条的规定。涂装施工前，应在实验室内进行涂层物理性能测试，基材表面应按照《GB/T31361无溶剂环氧液体涂料的防腐蚀涂装》第7.2条的规定处理。涂装施工前，每批环氧液体涂料都应进行测定。环氧涂层性能指标应符合《GB/T31361无溶剂环氧液体涂料的防腐蚀涂装》第8.2条的要求。

（3）上述防腐涂料、涂层技术指标若与图纸要求不一致，应以施工图纸为准。

（4）隧洞内壁涂料安全性检验应满足《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》GB/T17219，应提供卫生部认定涉及饮用水卫生安全产品检验机构检验报告，并获得省级及以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品"卫生许可批件"，且该"卫生许可批件"在整个合同执行过程中处于有效期内。

（5）涂料应附有制造厂的产品质量证明书和使用说明书。说明书内容应包括涂料特性、配比、使用设备、干硬时间、再涂时间、养护、运输和保管办法等。

（6）涂料供应提供规范和标准规定的检测和试验报告，并确定其数据符合规范和标准以及本技术要求的要求。

（7）涂料供应商应通过ISO9001、ISO18001，ISO14001认证，且具备安全生产许可证，工业产品许可证、危险化学品经营许可证、危险化学品生产单位登记证等证书；必须配备足够的生产能力，工厂近3年年产能力达到5万吨以上。

14.11.3　涂料应有生产厂家出厂质量检验报告及产品说明书，在产品说明书中应明确规定产品的质量指标、工艺要求及储存条件和储存期限。检验报告中的检验项目及结果应符合本章14.10.2的规定。当用户有要求时，应向用户提供有效期内的检测报告。

14.11.4　输水管道内防腐层所用涂料的性能指标除应符合本章14.10.2的规定外，还应符合国家现行的《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关要求。其化学检验指标和毒理学检验指标应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定，并应提供国家卫生主管部门的认可证件。

14.11.5　涂料检验应按《涂料产品的取样》GB3186的规定取样。涂料用户应结合涂料所附检验报告按本章14.10.2的规定对防腐涂料进行检验或验证；对涂料的其它性能有怀疑时，亦应进行检验，其性能指标应符合本章14.10.2的规定。若不合格，应加倍取样重新检验；如仍不合格，则该批涂料为不合格，不得使用。

14.11.6　施工后的涂层应具有良好的光滑度，摩阻小，抗磨损，并能阻止微生物或藻类的滋生。内防腐完成后的管道内壁粗糙系数应≤0.0105。

14.11.7　涂装工艺措施

承包人应在涂装作业前21天，提交涂装工艺措施给监理人。涂装工艺措施应详细说明各种涂装材料的施涂方法、使用设备、质量检验和涂装缺陷修补措施等。

14.11.8　表面预处理

混凝土表面涂装前，必须进行表面预处理。处理方法应按照现行规范《无溶剂环氧液体涂料的防腐蚀涂装》（GB/T31361）第7.2条的要求进行。

14.11.9　涂装施工、修补

隧洞混凝土内衬的防腐涂装施工、修补应满足《无溶剂环氧液体涂料的防腐蚀涂装》（GB/T31361）第7.3条和第10.1条的要求。

14.11.10　涂装质量检测

隧洞混凝土内衬的防腐涂装质量检测应满足《无溶剂环氧液体涂料的防腐蚀涂装》（GB/T31361）等规范的要求。

14.12　预制管片

本标段不涉及

14.13　计量和支付

14.13.1　模扳

（1）除合同另有约定外，现浇混凝土的模板全部费用，已包含在《工程量清单》相应混凝土或钢筋混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行计量和支付。

14.13.2　钢筋及锚筋

钢筋按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。

锚筋按施工图纸所示不同直径和长度以根为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每根单价支付。单价中应包含钻孔、锚筋制作加工、水泥砂浆拌和运输（或锚固剂购买和运输）、锚筋安装、埋设等所需费用，制作安装损耗及填塞用的水泥砂浆（或锚固剂）等施工附加量均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每根单价中，发包人不另行支付。

14.13.3　普通混凝土

（1）普通混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

（2）混凝土有效工程量不扣除设计单体体积小于0.1m3的圆角或斜角，单体占用的空间体积小于0.1m3的钢筋和金属件，单体横截面积小于0.1m2的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对上述孔洞回填的混凝土也不予计量。

（3）不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。除此之外，同一承包人由于其他原因超挖引起的超填工程量和由此增加的其他工作所需的费用，均应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（4）混凝土在冲（凿）毛、拌和、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时性施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（5）施工过程中，承包人按本合同技术条款规定进行的各项混凝土试验所需的费用（不包括以总价形式支付的混凝土配合比试验费），均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（6）止水、止浆、伸缩缝等按施工图纸所示各种材料以米（或平方米）为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米（或平方米）工程单价支付。结构缝所填的沥青麻绳、沥青麻絮、密封膏等材料含在单价中，发包人不另行支付。

（7）隧洞施工缝按施工图纸所示工程量有效长度以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。其余混凝土的施工缝所需费用包含在混凝土单价中，不单独计量与支付。

（8）混凝土工程中的反滤包、排水管等费用由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的单价支付。

14.13.4　预制混凝土

本标段不涉及。

14.13.5　预应力混凝土

本标段不涉及。

14.13.7　碾压混凝土

本标段不涉及。

14.12.8　防腐表面涂装

（1）防腐表面涂装工程的计量按图纸所示的建筑物轮廓，并经监理人确认的工程量以平方米为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的每平方米单价进行支付。

（2）防腐表面涂装施工前相关辅助工作（含基面处理），施工所用的各项材料的采购、运输、保管、试验、生产、养护以及质量检查和验收等所需的全部人工、材料及使用设备和设施等的一切费用均已包括在每平方米单价中。

14.12.10　预制管片

预制管片（仰拱块、行车道）混凝土按施工图纸所示并经监理人确认的各型号管片尺寸计算的有效体积以m3为单位计量，并按《工程量清单》所列项目的单价支付。预制管片的混凝土单价包括原材料的采购（加工）、运输、储存，模具的制作（包括试生产、试拼装）、搬运和架设，管片混凝土浇筑、养护、检验（包括水平拼装）、堆放、运输、安装（包括试拼装）等所需的全部人工、材料及使用设备和辅助设施以及试验检验和验收等一切费用。

（2）预制管片的钢筋以t计量支付。

（3）预制管片内PVC管等预埋件的采购、运输、埋置等所需的全部费用，包含在《工程量清单》相应的混凝土单价中，发包人不另行支付。

（4）承包人完成预制管片的吊装、运输、就位、固定、填缝灌浆、外露钢筋防腐蚀和除锈、复检等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应的混凝土单价中，发包人不另行支付。

（5）预制管片拼装所需的管片定位棒、丁腈软木衬垫等材料的采购、运输、安装等所需的全部费用，包含在《工程量清单》相应的混凝土单价中，发包人不另行支付。

（6）预制管片（抗硫酸盐混凝土）无溶剂环氧液体涂层的采购、运输、喷涂等所需的全部费用，按《工程量清单》所列出的项目按每m2单价支付。

（7）以监理人审批的设计文件所示工程量为依据，预制管片的三元乙丙橡胶密封垫、遇水膨胀橡胶止水条按《工程量清单》列出的项目按每延米单价支付；连接螺栓按《工程量清单》所列出的项目按每套单价支付；封孔环氧砂浆、聚硫密封胶按《工程量清单》所列出的项目按每m3单价支付。以上各材料的单价包括采购、运输、存储、加工，安装、保护、检测检验以及质量检查和验收等所需的全部人工、设备、辅助设施及其它所必需的一切费用。

（8）豆砾石吹填与壁后灌浆应按施工图纸所示吹填与灌浆区域，根据顶拱、底拱和左右边墙4组取样点结石体的平均厚度形成的圆环面积再乘以检查孔代表验收合格长度所得的体积，扣除计量区段底部回填的速凝水泥砂浆图纸工程量后，按《工程量清单》相应项目每m3工程单价支付。豆砾石吹填与壁后灌浆的单价包括豆砾石、吹填、止浆环、灌浆孔及检查孔、试验孔、观测孔等各种辅助孔和测孔、清孔、维护等工作费用、水泥、掺和料、外加剂等材料的采购、运输、储存和保管费用，以及为实施全部管路埋设、灌浆作业所需的人工、材料、钻孔、使用设备和辅助设施以及各种试验、观测和质量检查（含质量检查孔钻孔、压水试验、物探法饱满度检测等）、验收等所需的一切费用。

（9）预制管片底部回填的M20速凝水泥砂浆、仰拱块底部回填的C20无收缩速凝细石混凝土按施工图纸所示的回填区域面积，乘以监理人验收合格长度所得的体积，按《工程量清单》所列出的项目按每m3单价支付。速凝水泥砂浆、速凝细石混凝土的单价包括临时止浆、灌注孔及检查孔等各种辅助孔和测孔、清孔、维护等工作费用、水泥、骨料、掺和料、外加剂等材料的采购、运输、储存和保管费用，以及为实施灌注作业所需的人工、材料、钻孔、使用设备和辅助设施以及各种试验、观测和质量检查、验收等所需的一切费用。

14.12.11　其他

（1）工程所需混凝土粗细骨料以及商品混凝土在商品市场购买，混凝土粗细骨料以及商品混凝土的运距由施工承包商自行现场踏勘确定，相应项目的单价不随运距的变化而变化。

（2）混凝土的级配、抗渗、抗冻等级应满足设计图纸的要求，其单价不随混凝土级配、抗渗、抗冻等级的变化而变化。

（3）吊机的安拆、运行和维修等工作所需的一切费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

（4）混凝土的单价应包括水泥、骨料、外加剂和粉煤灰等材料的供应和混凝土配合比试验、拌合、运输、浇筑、养护、温度控制、修整、质量检查和验收所需的人工、材料及使用设备和辅助设施，以及为确定正常损耗量所进行试验的一切费用。

## 15　沥青混凝土工程

本标段不涉及沥青混凝土工程。

## 16　砌体工程

本标段不涉及砌体工程。

## 17　疏浚和吹填工程

本标段不涉及疏浚和吹填工程。

## 18　屋面和地面建筑工程

本标段不涉及屋面和地面建筑工程。

19　压力钢管制造和安装

19. 1　一般规定

19.1.1　应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示输水钢管的直管、弯管、渐变管、岔管、支管及其附件的制造与安装。

(1)管道的定义：钢管——指本合同范围内隧洞内衬钢管的直管、渐变管、岔管及配件等。

(2)设计和生产应分别满足设计标准和制造标准。建立一整套全面的质量保证及质量控制(QA/QC)计划，包括最新的质量保证及质量控制(QA/QC)程序、测试设备及合格人员。建立原材料供应商的资格审查计划。原材料采购中应有严格的质量保证及质量控制程序，对由供应商提供并用于钢管生产的所有原材料如钢材、连接件、焊接材料、涂装材料等均应进行监督(测)。所有原材料及钢管制造工艺除满足上述要求外还必须满足本招标技术要求的规定。

(3)确定钢管的运输方式，保证钢管按计划供应到施工现场。保证运输过程中的管道安全。

(4)承包人应根据《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》SL432的规定及本招标技术要求，提供验收资料，参加验收，并对工程(产品)质量负责。

(5)本技术要求规定的产品或工作质量与本节规定的标准的规定的产品或工作质量发生矛盾时，应同时满足本技术要求规定和相关规范标准的要求。

19.1.2　承包人责任

（1）除合同另有约定外，承包人应负责采购本工程钢管制造、安装所需的全部材料，并按本章第 19.2 节的规定，进行检验和验收。

（2）承包人应按本章第 19.3~19.10 节的规定，进行钢管的现场质量检查和验收、接收、卸车、二次转运、工地储藏及保管、工地运输、现场运输、焊接、试验、内防腐、施工现场管子拼接口及不能采用熔结工艺涂装的管件的现场外防腐、钢管内临时支撑拆除以及质量检查和验收的全部工作。

19.1.3　主要提交件

承包人应在钢管工程施工前，应将钢管供应和安装措施计划，提交监理人批准，其内包括：

1）钢管供应计划；

2）钢管安装、焊接、涂装工艺设计；

3）钢管卸货、二次转运、工地储藏保管、工地运输、现场运输和安装措施（其内容包括：安装场地及主要临时建筑设施布置及说明；材料采购计划焊接工艺计划、运输和吊装方案；钢管安装方法；钢管水压试验方案；钢管内壁防腐施工工艺、养护措施；安装进度计划等）；

4）质量和安全保证措施；

5）施工进度计划；

6）材料采购计划

承包人应根据合同进度计划和施工图纸的要求，并按本合同的有关规定提交材料的采购计划报送监理人审批。

7)材料检验成果报告

承包人按本合同有关规定所作的钢材检验成果、焊接材料检验成果和涂装材料检验成果，均应及时报送监理人。

8)焊接工艺计划承包人应在施焊开始前 42 天，编制一份焊接工艺计划报送监理人审批。监理人应在收到报告后 21 天内批复承包人。

9)焊接工艺评定报告

承包人应在向监理人报送焊接工艺计划的同时，应编制焊接工艺评定报告报送监理人审批。

监理人应在收到报告后 21 天内一并批复承包人。

10)结构件水密试验措施计划和试验成果报告

承包人应按本章第 19.5.1 条的规定，编制钢管水压试验措施计划，提交监理人批准并按本章第 19.5.4 条的规定，将试验成果报告提交监理人。承包人应提交一份结构件水密试验措施计划和试验成果报告，承包人应在压力钢管制造过程中，及时提交压力钢管制造的质量检查记录报送监理人审批。

11)涂装工艺措施报告和质量检验成果

承包人应在实施涂装开始前 42 天，提交一份压力钢管涂装工艺措施，在涂装后 14 天内提交涂装质量检验成果，报送监理人审批。

12）监理人要求提交的其它资料。

19.1.4 引用标准

（1）《低合金高强度结构钢》（GB/T1591—2018）。

（2）《锅炉和压力容器用钢板》（GB713—2014）。

（3）《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T709—2019）。

（4）《金属熔化焊对接接头射线检测技术和质量分级》（DL/T821-2017）。

（5）《无损检测人员资格鉴定与认证》（GB/T9445—2015）。

（6）《厚钢板超声检测方法》（GB/T2970—2016）。

（7）《压力容器用调质高强度钢板》（GB19189—2011）。

（8）《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》（GB/T11345—2013）。

（9）《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》（GB/T985.1—2008）。

（10）《埋弧焊的推荐坡口》（GB/T985.2—2008）。

（11）《未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》（GB/T8923.1—2011）。

（12）《优质碳素结构钢》（GB/T699—2015）。

（13）《碳素结构钢》（GB/T700—2006）。

（14）《厚度方向性能钢板》（GB/T5313—2010）。

（15）《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》（SL432—2008）。

（16）《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105—2007）。

（17）《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》（SL400—2016）。

（18）《水工金属结构焊接通用技术条件》（SL36—2016）。

（19）《焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级》（GB/T26952-2011）。

（20）《焊缝无损检测焊缝渗透检测验收等级》（GB/T26953-2011）。

（21）《水利水电工程压力钢管设计规范》（SL/T281—2020)。

以上所列标准，是设计、制造、安装、检修及验收依照执行的标准，但不限于此。在合同执行过程中如有新的版本或替代标准时，则按新颁布的版本或其替代标准执行。当标准之间的技术要求不一致时，按要求严格的标准内容执行。

19. 2　材料

钢管用各种钢材应按《水利水电工程压力钢管设计规范》（SL/T281—2020)的规定选用。承包人应向监理人提交产品质量证明书等技术文件。每批材料应由承包人会同监理人进行人库验收。承包人应按监理人指示进行抽样检验，对钢材标号不清或对材质有疑问时应予复验，复验成果应提交监理人。

- 3　钢管制造

19.3.1.1按图制造

压力钢管制造必须按施工图（含技术要求说明书和设计修改通知单，后同）进行，如有修改，应取得发包人的书面同意，对修改的内容，应作详细记录，并作为绘制制造竣工图样的依据。

19.3.1.2设计联络会

19.3.1.2.1总则

1）为保证合同有效顺利地实施，发包人将与承包人通过设计联络会对合同设备的设计、制造的有关图纸、技术文件及其它方面的技术问题进行协调、讨论和审查。

2）设计联络会均需签订会议纪要，该会议纪要将成为合同的正式组成部分，双方必须遵守。在设计联络会中如对合同条款、技术条款有重大修改时，须经过双方授权代表签字。

3）发包人对承包人设计图纸和技术文件的讨论、审查并不免除承包人对本合同设备设计、制造的任何责任。

19.3.1.2.2设计联络会的要求及需提交的资料

1）根据完成的合同工期要求，由承包人提出召开联络会的时间，并报监理人。发包人将会同监理人、工程设计单位、安装运行单位的有关人员出席。

2）设计联络会讨论并审查压力钢管制造工艺流程、场地、焊接工艺、制造质量保证措施、防腐方案及实施、压力钢管现场安装、出厂验收的有关事项，协调与土建的技术问题等。设计联络时间和联络会讨论内容可根据现场施工进度要求调整，各合同压力钢管供货时间在设计联络会商定。

19.3.2材料

19.3.2.1金属材料

19.3.2.1.1压力钢管制造所用的金属材料，包括黑色金属材料和有色金属材料，必须符合施工图样规定，其机械性能和化学成份必须符合现行的国家标准或部颁标准，并应具有出厂合格证。如无出厂合格证、或标号不清、或数据不全、或对数据有疑问者，应每张或每件进行试验，试验合格并取得监理人的同意才能使用。

19.3.2.1.2凡钢板表面存在的缺陷超过GB/T3274的有关规定时，不得用于制造压力钢管。

1）钢板原材料要求采用宝钢、鞍钢、武钢、首钢、沙钢或同档次及以上厂家生产的卷板，钢管品牌要求采用江苏玉龙、浙江鑫桦、浙江三鼎或同档次及以上厂家所生产。钢材的化学成份要求，见下表。

表19.3.2-1              钢材的化学成份要求

| 牌号 | 化学成分% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Mn | Si | S | P |
| Q345R | ≤0.20 | 1.20~1.70 | ≤0.55 | ≤0.010 | ≤0.025 |

2）钢材的力学和工艺性能见下表。

表19.3.2-2              钢材的力学和工艺性能

| 牌号 | 交货状态 | 钢材板厚mm | 抗拉强度N/mm2 | 屈服强度N/mm2 | 伸长率 A% | 温度℃ | V形冲击功J | 弯曲试验b=2a180° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 不小于 |  |  | 不小于 |  |
| Q345R | 热轧或正火 | 6~16 | 510~640 | 345 | 21 | 0 | 41 | d=2a |
|  |  | 16~36 | 500~630 | 325 |  |  |  | d=3a |
|  |  | 36~60 | 490~620 | 315 |  |  |  |  |
|  |  | 60~100 | 490~620 | 305 | 20 |  |  |  |
|  |  | 100~150 | 480~610 | 285 |  |  |  |  |

说明：压力钢管钢板厚度允许偏差按GB/T709的B类偏差，施工图压力钢管工程量计算按设计厚度计，不计正偏差量。

3）每批材料入库验收时，应提交产品质量证明书，并接受检查，没有产品合格证件的钢材不得使用。

4）钢板应进行抽样检验。每批等厚度的钢板抽样数量为4%，且不少于2张。同一牌号、同一质量等级、同一炉罐号、同一品种、同一热处理制成的钢板可列为一批。

钢板抽样检验项目应包括：表面检查、化学成分、力学性能、超声波探伤检查。检验合格方可使用。

- 钢板应按钢种、厚度分类堆放，垫离地面，并作出明显标记；在户外时，应架设雨棚，防止腐蚀、污染和变形，并记录到货日期。存放应避免雨淋、锈蚀，钢板叠放与支撑垫条间隔设置应避免产生变形。

19.3.2.2焊接材料

19.3.2.2.1焊条型号或焊丝代号及其焊剂必须符合施工图样的规定，当施工图样没有规定时，应选用与母材强度相适应的焊接材料。

19.3.2.2.2焊条应符合GB/T5117、GB/T5118、GB/T983或GB/T984的有关规定。

19.3.2.2.3自动焊用的钢丝应符合GB/T14957的规定。

19.3.2.2.4碳素钢埋弧自动焊用焊剂应符合GB/T5293的有关规定。

19.3.2.2.5焊接材料都必须具有产品质量合格证。

19.3.2.2.6焊条的贮存与保管遵照规定执行。

19.3.3压力钢管制造

19.3.3.1直管、弯管和渐变管制造

19.3.3.1.1钢板的卷板应满足下列要求

1）卷板方向应和钢板的压延方向一致。

2）卷板前和卷制过程中，应将钢板表面已剥离的氧化皮和其它杂质清除干净。

3）卷板后，将瓦片以自由状态立于平台上，用样板检查弧度。

4）当钢板内径和壁厚关系符合SL432的规定时，瓦片允许冷卷，否则应热卷或冷卷后进行热处理。

5）卷板时，不得用金属锤直接锤击钢板。

19.3.3.1.2钢板的划线应满足下列要求

1）同一管节上相邻纵缝间距不应小于500mm。

2）相邻管节的纵缝距离应大于板厚5倍且不小于300mm。

3）环缝间距，直管不宜小于500mm，弯管、渐变管间距不宜小于300mm且10倍管壁厚度。

19.3.3.1.3钢板的下料切割和坡口加工：采用数控切割机、半自动切割机或刨边机加工。若采用手工火焰切割时，须经监理人同意。用火焰切割后必须用角向磨光机进行坡口打磨。坡口尺寸的极限偏差，在施工图纸未规定时，应符合GB985、GB986的规定。坡口加工完毕后立即涂刷无毒，且不影响焊接性能和质量的坡口除锈涂料。大于34mm（含34mm）的钢板需预热切割，或者通过试验后，再实施切割。

19.3.3.1.4钢板划线后用油漆和冲眼作标记分别标出管节编号、水流方向、水平和垂直中心线、坡口角度以及切割线等符号。

19.3.3.2岔管制造

19.3.3.2.1按以下规定进行岔管钢板分块，绘制岔管车间制作用加工图。

1）岔管管节的环缝间距不小于以下各项的大值：10倍管壁厚度；300mm；3.5(rt)1/2（r为钢管半径，t为管壁厚度）。

2）岔管管节的纵缝和顶、底母线所夹的中心角不得小于15°,二者间距（指弧长）不得小于300mm。

19.3.3.2.2岔管在现场生产车间内进行整体组装和组焊，焊接成形后的各项尺寸要严格符合设计图纸的规定。

19.3.3.2.3月牙肋本身的连接焊缝及其与相邻管壁间的组合焊缝，在制造车间内完成。

19.3.3.3钢管坡口的制作

钢管坡口形式:所有钢管双端加工成外坡口，坡口角为30度（具体坡口形式需根据设计要求确认）。

19.3.3.4钢管附属部件的制作

19.3.3.4.1加劲环、止推环、止水环等的组装、焊接

1）钢管纵缝焊接完成后，加装调圆架调圆至符合规范要求后，在加劲环组装平台上进行加劲环的安装和焊接，要求加劲环内弧面与钢管外壁的局部间隙不大于3mm。

2）加劲环、止水环、止推环的对接焊缝与钢管的纵缝应错开至少200mm以上。与钢管表面的组合焊缝为双面连续焊缝。

19.3.3.4.2凑合节

凑合节的制造和加工时应留足够的余量。

19.3.3.5其他要求

- 圆度(指同端管口相互垂直两直径之差的最大值)不大于3D/1000、且最大值不大于30mm，每端管口应测2对直径，两次测量应错开45°。

- 钢管管壁厚度应满足SL-432-2008规范要求。

- 焊接钢管一般每支长度为6-12米，需根据设计要求确认。

19.4　焊接

19.4.1　焊工和无损检测人员资格

（1）焊工应经SL35考试，并取得焊工合格证书，才能从事与其证书相适应的焊接工作。

（2）从事钢管质量检测的无损检测人员，其相应的资质应符合SL432—2008第6.4.2条的规定。焊缝质量评定应由持Ⅱ级或Ⅱ级以上资格证书的无损检测人员担任。

19.4.2焊接工艺评定报告和焊接工艺规程

承包人应按SL432—2008第6.1节的规定，编制焊接工艺评定报告和焊接工艺规程提交监理人批准。

19.4.3　生产性施焊

（1）焊缝分类应遵守SL432—2008第6.3.1条的规定。

（2）焊接材料，应具有产品质量证明书和使用说明书，并按监理人的指示进行批样检验，检验成果报送监理人；焊接材料的选用应符合GB/T5117、GB/T5118、GB/T983或GB/T984的有关规定，自动焊用的钢丝应符合GB/T14957的规定；碳素钢埋弧自动焊用焊剂应符合GB/T5293的有关规定；焊接环境、焊接烘焙和保管应遵守 SL432—2008第6.3.3条、第6.3.4条和第6.3.6条的规定。

（3）焊前清理：所有拟焊面及坡口两侧各10~20mm范围内的氧化皮、铁锈、油污及其它杂物应清除干净，每一焊道焊完后也应及时清理，检查合格后才能继续施焊。

（4）定位焊：采用已批准的焊接工艺规程进行组装和定位焊。定位焊应遵守SL432—2008 6.3.8条的规定。

（5）装配校正：装配中的错边应采用卡具校正，不得用锤击或其它有损钢板的器具校正。

（6）预热：按工艺要求需要预热的焊件，应按SL432—2008第6.3.10~6.3.15 条的规定进行。监理人有权对某些焊接部位提出特殊的预热要求，承包人应遵照执行。

（7）焊接：除应遵守SL432—2008第6.3节和SL36—2006第6章的规定外，钢管的焊接工艺还应满足：

1）为尽量减少变形和收缩应力，应在施焊前选定定位焊焊点和焊接顺序。从构件受周围约束较大的部位开始焊接，向约束较小的部位推进；

2）双面焊接时（设有垫板者例外），在其单侧焊接后应进行清根并打磨干净，再继续焊另一面。对需预热后焊接的钢板，应在清根前预热。若采用单面焊缝双面成型，应提出相应的焊接措施，并经监理人批准；

3）每条焊缝应一次连续焊完，当因故中断焊接时，应采取防裂措施。

（8）产品焊接试板：（标准抗拉强度大于540N/mm2）：

l）管壁纵缝、加强构件（包括支承环及岔管的肋和梁）的对接焊缝应作产品焊接试板

2）相同板厚的纵焊，每100m焊缝长作一块产品焊接试板，且每种板厚不少于两块。试板尺寸及试验项目与焊接工艺评定的规定相同；

3）试板须在纵缝的延长部位与钢管纵缝同时施焊，试板的厚度和焊接工艺须与管壁相同，可以延长试板长度而不设助焊板。

（9）后热：后热要求应通过焊接工艺评定确定，并应遵守SL36—2006第7章的规定。

19.4.4　焊缝质量检验

（1）焊缝外观质量检查应遵守SL432—2008表16的规定。

（2）焊缝质量检验所用的无损检测方法，应遵守SL432—2008第6.4.3~6.4.10 条的规定。钢管焊缝质量要求：工厂制作管道及配件所有焊缝均须进行100%超声波检测，并进行5%X射线检测（按长度计，环缝至少分成4处检验），需要提供检测报告，检测费用由承包人承担。

19.4.5　焊缝缺陷处理

（1）承包人应根据焊缝质量检验确定的焊缝缺陷，提出缺陷返修的部位和返修措施，经监理人同意后，由承包人进行返修，直至监理人认为合格为止。返修后的焊缝，仍应按本章第19.3.4条规定的焊缝质量进行复验。返修和复验记录应提交监理人。

（2）同一部位返修次数：碳素钢和低合金钢不宜超过两次、高强钢不宜超过一次，否则应制订可靠的技术措施，提交监理人批准。

19.4.6　焊后消应处理

施工图纸要求进行焊后消应处理的钢管，应按SL432—2008第7章的规定进行。消应处理数据应提交监理人。

19.4.7　焊接场地清理

管道表面清洁：清除管道表面的油污、铁锈、灰尘等杂质。管道表面应呈现金属光泽，无明显污渍。对于有防腐要求的管道，确保防腐层不受损坏。

施工场地清理：将管道内及施工场地内的焊接废料、垃圾等清理干净。做到管内及场地整洁，无杂物。恢复场地原有地貌，不得对周围环境造成破坏。

19. 5　水压试验

19.5.1　水压试验措施计划

需要进行水压试验的钢管和岔管，承包人应在试验前，编制水压试验措施计划，提交监理人批准。试验内容应包括水压试验工作段范围、试验场地布置、试验设备、检测方法、循环次数、测点布置、试验程序和安全措施等。试验用闷头当口径较大时，应采用椭球形（碟形）闷头。

19.5.2　水压试验的工作分段

（1）明管水压试验的分段长度和试验压力应按施工图纸的规定执行。

（2）岔管应在制造厂作整体水压试验。对大型岔管需要在现场组装时，经监理人批准可在现场进行试验。

19.5.3 试验方法

（1）水压试验的压力、试验程序和方法，以及现场试验结束后的处理措施应按《水利水电工程压力钢管设计规范》（SL / T 281—2020)及施工图纸的规定执行。

（2）监理人认为有需要时，承包人应在试验工件上设置应变量测仪器，并及时将记录提交监理人。

19.5.4 试验成果报告

试验结束后，承包人应向监理人提交水压试验成果报告，包括试验过程、测试成果、发生的异常情况及其处理措施，以及评价意见等。

19. 6　钢管运输

（1）承包人应根据钢管各项运输部件的不同情况，制定详细的运输措施，其内容包括采用的吊装和运输设备、大件运输方法以及防止钢管变形的加固措施等。

（2）运输成型的管节时，可在管节内加设内支撑。管节运输时，应将钢管安放在鞍形支座或加垫木梁上，以保护管节及其坡口免遭破坏。

（3）钢索捆扎吊运钢管或瓦片时，应将钢索与钢管或瓦片接触部位加设软垫，避免在吊运和运输过程中损坏涂层。

（4）为保证成品钢管装卸、运输过程中不产生影响质量的变形，要求钢管管端做保护，管内必须设置防止失圆的一次性十字支撑（采用直径60mm钢管支撑）。

19. 7　钢管现场安装

19.7.1　一般要求

（1）用于测量高程、里程和安装轴线基准点等安装控制点，均应明显、牢固和便于使用。

（2）钢管安装及验收所用的测量器具应遵守 SL432—2008 第 3.6 节的规定。

19.7.2　安装偏差

（1）钢管的直管、弯管和岔管，以及伸缩节等附件与施工图纸规定的轴线平行度误差不应大于 0.2％。

（2）钢管安装中心和管口圆度偏差应遵守 SL432—2008 第 5.2.1 条和第 5.2.3 条的规定。

（3）钢管始装节的里程偏差应遵守 SL432—2008 第 5.2.2 条的规定。

（4）明管支座的安装偏差应遵守 SL432—2008 第 5.3.1~5.3.3 条的规定。

（5）波纹管伸缩节的焊接、安装应遵守 SL432—2008 第 5.3.6~5.3.7 条的规定。

（6）在焊接两镇墩间的最后一道合拢焊缝时，应解除伸缩节的约束。

19.7.3　现场安装、焊接

（1）在现场焊接钢管环缝前，应校测钢管位置和管口圆度，若发现其安装偏差超过规定时，应及时纠正，并经监理人检查认可后，才准施焊。

（2）定位焊后应尽快焊接安装环缝，每条焊缝应连续完成，不得中断。

（3）安装环缝应由两名或两名以上焊工，按同向对称进行焊接。

19.7.4　观测仪器埋设

钢管安装时，应同时埋设观测仪器，观测仪器支座的焊接应遵守 SL432—2008 第6.3.9 条的规定。

19.7.5　质量检验和缺陷处理

承包人应按本章第 19.3.4 条的规定对全部现场安装焊缝进行检验，并按本章第 19.3.5 条的规定进行缺陷处理。钢管安装的质量检验和缺陷处理记录应提交监理人。

- 8　涂装

19.8.1　涂装工艺措施报告

承包人应在涂装作业前，编制钢管涂装工艺措施报告，提交监理人批准。涂装工艺措施应详细说明各种涂装材料的施涂方法、使用设备、质量检验和涂装缺陷修补措施。

19.8.2　涂装材料

(1)涂装材料由钢管制造厂商提供，在制造厂提供的使用说明书中应说明涂层材料的特性、化学成份、配比、施涂方法、作业规则、施涂环境要求以及存放和养护措施等。涂装材料应符合现行国家标准。

(2)涂装材料及其辅助材料应贮于5～35℃通风良好的库房内，按原包装密封保管。若制造厂另有规定，则应按制造厂规定执行。

(3)涂料种类、涂料颜色、干膜厚度等必须符合下表规定：

1）表面预处理

喷(抛)射除锈前，应采用适当的方法将附着在钢管表面的油、油脂及其他杂质清除干净，并应去除表面潮气；喷(抛)射除锈时，钢管表面温度应不低于露点温度以上3℃,并应保持干燥，钢管表面的喷(抛)射除锈等级应达到GB/T8923.1中规定的Sa2½级，表面锚纹深度应为40μm~100μm。

2）内、外壁（室内明管、回填管）防腐

钢管内壁和外壁防腐采用熔结环氧粉末防腐：内壁采用单层环氧粉末外涂层，涂层厚度内壁不得低于400μm；外壁采用双层环氧粉末外涂层，为加强级复合涂层结构，由防腐型环氧粉末底层和抗机械损伤型环氧粉末面层一次喷涂成膜完成，其中室内明管和回填管外壁涂层总厚度不得低于600μm，其涂层底层最小厚度为250μm，面层最小厚度为350μm，底层、面层使用的粉末应为同一环氧粉末原料供应商提供的配套产品。

管端防腐预留长度为100mm，预留段涂装焊接时不会对焊缝质量产生不良影响的车间底漆，以免坡口生锈；施工现场钢管拼装接口及不能采用熔结工艺涂装的管配件采用现场防腐专用涂料，其成分为以环氧树脂或改性环氧树脂为基料的双组份无溶剂专用速干涂料（修补剂），并与环氧粉末属于同一系列相容性产品，其干膜厚度埋管不得小于环氧粉末厚度，环氧防腐涂层性能应不低于熔结环氧粉末防腐涂层的标准，现场防腐施工前应进行表面预处理，措施同厂内表面预处理措施。

环氧粉末质量、性能、施工及验收执行《钢制管道熔结环氧粉末外涂层技术规范》（GB/T39636）、《埋地钢质管道双层熔结环氧粉末外涂层技术规范》（Q/CNPC38）及相关规范要求，其中内壁防腐涂料（环氧粉末和修补剂）应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219）的要求，并具有卫生部门颁发的饮用水卫生许可证。

3）与混凝土接触外壁（隧洞钢衬、外包混凝土埋管外壁）防腐

钢管与混凝土接触表面除锈等级应达到标准GB/T8923.1中规定的Sa2.5级后，使用结合力强的改性水泥胶浆进行防护，干膜厚度300um～500um。

4）环氧粉末原料供应商应在佐敦、巴斯夫、威士伯、杜邦、3M或同等档次品牌中选取，环氧粉末和双组份无溶剂专用速干涂料（修补剂）须采用同一推荐供应商品牌。

19.8.3　涂装施工

（1）现场外防腐专用涂料涂覆前，应清除所有油污、铁锈、杂质，剥去疏松涂层，并将该区域打磨成粗糙面，修补层与周围完好涂层结合部位应打磨成羽翼状，再把表面清理干净。

（2）当钢管内壁及明管外壁采用涂料或金属喷涂时，《水工金属结构防腐蚀规范》（SL 105—2007）第3.3节的规定。

（3）涂装施工前，承包人应根据施工图纸和涂料生产厂的要求进行工艺试验，试验过程应有涂料生产厂的人员负责指导，并与专业人员共同进行检验。检验结果应提交监理人。

（4）组焊后的管节、岔管及附件（除安装焊缝外），应在车间内完成涂装；现场安装焊缝及表面涂装损坏部位，则在现场进行涂装。

（5）涂料涂装。

1）钢管内壁和明管外壁应涂刷自养护的底漆和面漆。

2）涂料应按施工图纸的要求选择，并应遵守《水工金属结构防腐蚀规范》（SL 105—2007）第4.2节的规定。

3）涂料涂装施工方法和程序以及对环境的要求应遵守《水工金属结构防腐蚀规范》（SL 105—2007）第4.3节的规定。

4）涂料涂装后，埋管应在外壁均匀涂刷一层水泥浆，涂后注意养护。

（6）金属热喷涂。

1）金属热喷涂材料应按施工图纸的要求选择，并应遵守《水工金属结构防腐蚀规范》（SL 105—2007）第5.2节的规定。

2）金属热喷涂涂层厚度及配套涂料的选定应遵守《水工金属结构防腐蚀规范》（SL 105—2007）第5.3节的规定。

3）金属热喷涂施工应遵守《水工金属结构防腐蚀规范》（SL 105—2007）第5.4节的有关规定。

（6）内外防腐具体做法详见设计说明及相关规范。

19.8.4　涂装质量检验

（1）涂料涂层质量检验应遵守《水工金属结构防腐蚀规范》（SL 105—2007）第4.4节的规定；若监理人检查发现流挂、皱纹、针孔、裂纹、鼓泡等现象时应及时进行处理，直至监理人认为合格为止。

（2）金属热喷涂质量检验应遵守《水工金属结构防腐蚀规范》（SL 105—2007）第5.5节的规定；金属热喷涂复合保护涂层的质量检验应遵守《水工金属结构防腐蚀规范》（SL 105—2007）第5.6节的规定。

（3）涂装结束后，应将钢管涂装的质量检验成果提交监理人。

19.9　地下钢管接触灌浆

19.9.1　灌浆孔

（1）制造钢管时，应按施工图纸所示的孔位和结构要求预留灌浆孔。必要时应在钢管外壁加焊补强板。补强板应设有内螺纹，出厂时应在内螺纹上抹油防锈，并加旋孔塞保护螺纹。

（2）在现场灌浆过程中，若需要在已埋设的钢管上加钻灌浆孔，应经监理人批准。

19.9.2　灌浆材料

（l）水泥、水。接触灌浆采用的P.042.5普通硅酸盐水泥、水应遵守本技术条款第10.2.2项和第10.2.3项的规定，灌浆浆液水灰比暂定0.5：1。若施工图纸规定需采用细水泥浆液灌浆时，应通过试验选用干磨水泥、湿磨水泥或超细水泥。

（2）外加剂。根据钢管接触灌浆工艺的需要选用速凝剂、减水剂等外加剂，其掺量应通过试验确定。试验成果应提交监理人。

19.9.3　接触灌浆施工

（1）灌浆设备的选用应遵守本技术条款第10.3款的规定。

（2）接触灌浆的制浆应遵守本技术条款第10.7款的规定。

（3）钢管平洞的回填灌浆和固结灌浆结束后，应堵塞混凝土中的灌浆孔，不得有渗水进入，然后进行接触灌浆。

（4）接触灌浆前，采用稍高于灌浆压力的水（其压力不高于钢管抗外压的安全压力），挤开补强板与混凝土间的缝隙。

（5）接触灌浆应采用循环灌浆法。浆液水灰比（重量比）根据试验确定，起灌水灰比可采用（1～0.45）∶1。在规定的灌浆压力下，最大浓度浆液停止吸浆5min后可停灌。

（6）承包人应在灌浆孔旁设置变位计，观测钢管变位，防止管壁失稳。灌浆过程中，承包人应随班记录孔位、配比、吸浆量和钢管变形等，灌浆记录应及时提交监理人。

（7）接触灌浆后，应清除灌浆孔杂物，封焊灌浆孔，磨平余高及飞溅物残迹，补喷金属涂层或补刷涂料。堵头封堵及焊缝质量检验应遵守《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》（SL 432—2008）第6.4.10条的规定。

19.9.4　接触灌浆质量检查

接触灌浆结束3～7天后，由承包人会同监理人用锤击法进行灌浆质量的检查，其脱空范围和程度应满足施工图纸的要求。不合格的部位应由承包人继续进行补灌处理至监理人认为合格为止。

19.10　质量检查和验收

19.10.1　钢管材料的检查和验收

承包人会同发包人、监理人共同按设计和相关规范要求，对甲供钢管在现场进行质量检查和验收，验收合格后由承包人签署接收记录并负责卸车、工地保管。承包人负责采购本工程钢管安装所需的全部材料（清单所示甲供材料除外），按本章第 13.2 节的规定，进行检验和验收。

19.10.2　钢管安装质量检查和验收

（1）承包人应会同监理人对各管段及部件的定位准确性、支撑牢固性等以及每条现场焊缝进行逐条检查、验收。验收记录应提交监理人。

（2）钢管的现场涂装结束后，承包人应会同监理人对钢管的涂装质量进行检查和验收，不合格的涂装面应进行返修和重新检验，直至监理人认为合格为止。验收记录应提交监理人。

19.10.3　完工验收

钢管工程全部完工后，承包人应向监理人提交工程验收申请报告，并附以下完工资料：

（1）钢管竣工图；

（2）各项材料的出厂质量证明和使用说明书；

（3）钢管安装的质量检查报告；

（4）钢管一类、二类焊缝焊接工作档案卡（包括焊工名册和代号）；

（5）水压试验成果；

（6）重大缺陷处理报告；

（7）监理人要求提供的其它完工资料。

19.11　计量和支付

19.11.1　钢管

（1）压力钢管（含加劲环和伸缩节）安装，按施工图纸所示尺寸计算的有效长度以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。

（2）完成弯管、岔管、渐变管、三通等钢制管件的焊接、涂装、安装等工作所需的全部费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。

（3）完成钢管工地运输、现场运输；管道铺设；钢管焊接；钢管内外防腐；钢管焊缝无损检测；水压试验以及质量检查和验收等工作所需的全部费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。

## 20　钢结构的制作和安装

本标段不涉及钢结构的制作和安装工程。

## 21　钢闸门制作

本标段不涉及钢闸门制作工程。

## 22　钢闸门及启闭机安装

本标段不涉及钢闸门及启闭机安装工程。

## 23　预埋件埋设

本标段不涉及预埋件埋设工程。

## 24　机电设备安装

本标段不涉及机电设备安装工程。

## 25　工程安全监测

25.1　一般规定

25.1.1　应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的主体工程、临时工程的安全监测仪器设备的采购、安装、调试、埋设、验收和施工期及缺陷责任期监测。

25.1.2　承包人责任

（1）承包人应负责本工程监测仪器设备的采购、运输和保管；监测仪器设备的检验、安装、调试、埋设和维护；施工期监测及建筑物安全评价等。

（2）承包人应负责保护监测仪器设备。在工程施工中和在合同约定的保修期内，发生已安装埋设的监测仪器设备遭受损坏，承包人应按监理人指示及时予以修理或置换。

（3）本合同所列项目全部完成并经验收合格后，所有监测仪器设备、全部监测原始数据及监测资料（包括电子文档），应完好地移交给发包人。

25.1.3　主要提交件

（l）监测仪器设备采购计划。

合同约定由承包人负责采购的监侧仪器设备，承包人应在监测仪器设备安装前，按工程量清单所列项目和施工图纸的要求，编制监测仪器设备采购计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）监测仪器设备采购清单。

2）各项仪器设备的计划到货时间。

3）主要仪器设备的产品样本和询价资料。

4）监理人要求提交的其它资料。

（2）监测仪器设备安装埋设技术措施。

承包人应按监理人指示，编制监测仪器设备安装埋设和维护技术措施，提交监理人批准，其内容包括：

1）监测仪器设备编码及其电缆标识规则。

2）监测仪器设备安装埋设方法和程序。

3）监测仪器设备安装埋设详图。

4）施工期监测仪器设备的维护措施。

5）质量和安全保证措施。

6）监测仪器设备安装埋设与工程建筑物施工的协调安排和要求。

（3）安装埋设记录和质量检查报表。

承包人应在施工过程中，及时向监理人提交仪器设备安装埋设的施工记录和质量检查报表，其内容包括：

l）监测仪器设备安装埋设前、后的测试和调试记录。

2）仪器设备安装、埋设和调试记录；安装埋设质量检查表和监理人签证表。

3）施工期监测记录。

4）质量事故处理记录。

（4）施工期监测规程。

承包人应在监测工作开始前，编制监测规程提交监理人批准，其内容包括：

l）监测点、观测站的位置和埋设时间；监测仪器的监测方法、频次、读数仪表、测读精度控制以及测值换算公式。

2）监测仪器设备的监测方法、监测检查程序；监测仪器设备的维护、保护技术措施。

3）各监测点监测仪器的基本资料的及监测记录整理、整编和分析方法。

（5）施工期监测资料整编及成果分析报告承包人应在全部监测设施移交前，按监理人指示提交监测月报、年报，包括原始监测记录在内的监测资料整编及成果分析报告，提交监理人。

25.1.4　引用标准

（1）《国家一、二等水准测量规范》（GB/T12897—2006）。

（2）《国家三角测量规范》（GB/T17942—2000）。

（3）《水位观测标准》（GB/T50138—2010）。

（4）《国家三、四等水准测量规范》（GB/T12898—2009）。

（5）《大坝安全自动监测系统设备基本技术条件》（SL268—2001）。

（6）《水利水电工程岩石试验规程》（SL/T264—2020）。

（7）《土石坝安全监测资料整编规程》（DL/T5256—2010）。

（8）《土石坝安全监测技术规范》（SL551—2012）。

（9）《水电水利工程岩体观测规程》（DL/T5006—2007）。

（10）《混凝土坝安全监测资料整编规程》（DL/T5209—2020）。

（11）《混凝土坝安全监测技术规范》（DL/T5178—2016）。

（12）《混凝土坝安全监测技术规范》（SL601—2013）。

（13）《中、短程光电测距规范》（GB/T16818—2008）。

（14）《水利水电工程施工测量规范》（SL52—2015）。

（15）《地震监测管理条例》国务院令第409号。

25.2　监测仪器设备的采购、检验和安装埋设

25.2.1　监测仪器设备的采购

（l）除合同另有约定外，承包人应在发包人的监督下，按工程量清单所列项目，对所有监测仪器设备进行招标采购。承包人应按本合同技术条款和施工图纸的规定，采购仪器设备及其安装附属材料等。

（2）招标采购的国产仪器设备生产厂家必须持有《制造计量器具许可证》和《工业产品生产许可证》。进口仪器设备必须经省级以上计量主管部门检定，并持有生产厂家的相关标准校准度和检验合格证书。

（3）监测仪器使用的电缆应是能负重、防水、防酸、防碱、耐腐蚀、质地柔软的水工观测专用电缆，其芯线应为镀锡铜丝，适应温度范围在-20～60℃之间。电缆芯线应在100m内无接头。

（4）承包人应在监测仪器设备安装前，将采购的仪器设备的详细资料提交监理人审核，应提交的仪器设备资料包括：

1）仪器设备采购清单（包括型号、规格和主要技术指标）。

2）仪器设备制造厂名称、生产许可证和仪器设备使用说明书。

3）仪器设备的检验和测试规程。

4）仪器设备安装和埋设方法。

5）监理人要求提交的其它资料、

（5）承包人应按合同约定，配备必要的备品备件，其费用应已包括在上述采购合同内。

25.2.2　监测仪器设备的检验和验收

（1）承包人应要求生产厂家在监测仪器设备出厂前，完成全部监测仪器设备的调试、检验和率定等工作，每项设备均应提交检验合格证书。

（2）监测仪器设备运至现场后，承包人应按本技术条款和施工图纸要求，对生产厂家提供的全部监测仪器设备进行检验和验收。

（3）所有光学、电子测量仪器必须经批准的国家计量和检验部门进行检验和率定，检验合格后才能进行安装。超过检验有效期的，应重新检验。检验成果应提交监理人。

（4）承包人应会同监理人对监测仪器设备进行全面侧试，对电缆还应进行通电测试及防水检验。其测试记录应提交监理人。

（5）承包人应根据检验结果编写仪器设备检验报告，并应在仪器设备开始安装前，提交监理人审核确认合格后进行安装埋设。

25.2.3　监测仪器设备的安装埋设

（1）承包人应将监测仪器设备的埋设计划列入建筑物的施工进度计划中，以便及时提供安装埋设工作面，协调好与建筑物施工的相互干扰。

（2）仪器设备安装和埋设中应使用经批准的编码系统，对各种仪器设备、电缆、监测断面、控制坐标等进行统一编号。每支仪器均须建立档案卡和基本资料表，并将仪器资料按发包人指定的格式录入计算机仪器档案库中。

（3）承包人应严格按批准的监测仪器设备布置与生产厂家的使用说明书进行安装和埋设。若监理人检查发现埋设的仪器设备失效，有权指示承包人应立即置换。

（4）仪器电缆的敷设应按施工图纸和生产厂家说明书进行，尽可能减少接头，拼接和连接接头。承包人应在所有仪器的电缆上加设至少3个耐久、防水、间距为20m的标签，以保证识别不同仪器所使用的电缆。

（5）仪器设备及电缆安装埋设后，承包人应会同监理人在规定的时间内进行检查，并提交检查报告。经监理人验收合格后，由承包人测读初始值提交监理人。

（6）每支仪器安装和埋设后，承包人应将仪器的安装埋设考证表提交监理人。

（7）在施工过程中，承包人应保护好所有仪器设备（包括电缆）和设施，包括为保护部位提供保护罩、保护标志和路障等。未完成管道和套管的开口端应及时加盖。

25.3　施工期安全监测及其监测资料整编

25.3.1　施工期安全监测

（1）监测仪器设备安装埋设完毕后，承包人应及时记录初始读数，并按监理人批准的监测规程负责施工期的全部安全监测工作，直至向发包人移交全部监测设施为止。

（2）若按合同约定，由发包人负责施工期安全监测，则承包人应在监测仪器设备安装埋设完毕，建立初始读数和正常运行天后，经监理人检验合格，由承包人将监测仪器设备，连同监测仪器设备的档案卡、安装埋设考证表和验收资料等全部移交给发包人。

（3）施工期监测数据的采集工作必须按照监测规程规定的监测项目、测次和时间进行。必要时，还应根据实际情况和监理人指示，适当调整监测次数和时间。

（4）承包人应对埋有监测仪器设备的工程建筑物进行巡视检查，并应将检查项目和巡检计划，提交监理人。巡检内容包括：

1）按指定的格式作好日常巡检记录，并编制报表提交监理人。

2）年度巡检应在每年汛期进行，发现安全隐患应立即报告监理人。巡检结束后应按监理人指定的格式提交巡检报告。

3）如发生暴雨、大洪水、有感地震、库水位骤升骤降、持续高水位以及建筑物出现其它异常等情况时，应进行特别巡检，并按监理人指示增加测次。特别巡检结束后，应及时将特别巡检报告提交监理人。

25.3.2　施工期安全监测资料的整编

（1）承包人应将监测仪器埋设的竣工图、各种原始数据和有关文字、图表（包括影像、图片）等资料，综合整理成安全监测成果，汇编成册。

（2）承包人应在每次监测后立即进行原始数据记录的检验和分析、监测物理量的换算，以及异常值的判别等工作。如遇天气、施工等原因，造成监测数据突变时，应加以说明。

（3）经检查检验后，若判定监测数据不在限差以内或含有粗差，应立即重测；若判定监测数据含有较大的系统误差时，应分析原因，并设法减少或消除其影响。

（4）承包人应按监理人指示进行监测资料的整编工作。整编内容包括：

1）工程建筑物安全监测工作总报告。

2）工程建筑物安全监测要求和安全监测措施计划等的有关文件。

3）仪器型号、规格、技术参数、工作原理和使用说明的仪器资料以及测点布置和仪器埋设的原始记录，仪器维护记录等。

4）日常监测和巡检的原始记录、报表和报告，包括特征值汇总表、每个测点监测数据过程线、监测成果分析资料、物理量计算成果及各种图表等。

5）其它相关资料：包括工程安全检查报告、事故处理报告、仪器设备管理档案，以及工程竣工安全鉴定结论、咨询会议记录以及意见和建议等。

（5）所有监测资料要求按发包人指定的格式或按《土石坝安全监测资料整编规程》（DL/T5256-2010）、《混凝土坝安全监测资料整编规程》（DL/T5209—2020）指定的格式建立数据库，输入计算机。用磁盘或光盘备份保存并刊印成册。

25.4　缺陷责任期安全监测及其监测资料整编

25.4.1　缺陷责任期安全监测

（1）监测仪器设备安装埋设完毕后，承包人应及时记录初始读数，并按监理人批准的监测规程负责缺陷责任期的全部安全监测工作，直至向发包人移交全部监测设施为止。

（2）若按合同约定，由发包人负责缺陷责任期安全监测，则承包人应在监测仪器设备安装埋设完毕，建立初始读数和正常运行天后，经监理人检验合格，由承包人将监测仪器设备，连同监测仪器设备的档案卡、安装埋设考证表和验收资料等全部移交给发包人。

（3）缺陷责任期监测数据的采集工作必须按照监测规程规定的监测项目、测次和时间进行。必要时，还应根据实际情况和监理人指示，适当调整监测次数和时间。

（4）承包人应对埋有监测仪器设备的工程建筑物进行巡视检查，并应将检查项目和巡检计划，提交监理人。巡检内容包括：

1）按指定的格式作好日常巡检记录，并编制报表提交监理人。

2）年度巡检应在每年汛期进行，发现安全隐患应立即报告监理人。巡检结束后应按监理人指定的格式提交巡检报告。

3）如发生暴雨、大洪水、有感地震、库水位骤升骤降、持续高水位以及建筑物出现其它异常等情况时，应进行特别巡检，并按监理人指示增加测次。特别巡检结束后，应及时将特别巡检报告提交监理人。

25.4.2　缺陷责任期安全监测资料的整编

（1）承包人应将监测仪器埋设的竣工图、各种原始数据和有关文字、图表（包括影像、图片）等资料，综合整理成安全监测成果，汇编成册。

（2）承包人应在每次监测后立即进行原始数据记录的检验和分析、监测物理量的换算，以及异常值的判别等工作。如遇天气、施工等原因，造成监测数据突变时，应加以说明。

（3）经检查检验后，若判定监测数据不在限差以内或含有粗差，应立即重测；若判定监测数据含有较大的系统误差时，应分析原因，并设法减少或消除其影响。

（4）承包人应按监理人指示进行监测资料的整编工作。整编内容包括：

1）工程建筑物安全监测工作总报告。

2）工程建筑物安全监测要求和安全监测措施计划等的有关文件。

3）仪器型号、规格、技术参数、工作原理和使用说明的仪器资料以及测点布置

和仪器埋设的原始记录，仪器维护记录等。

4）日常监测和巡检的原始记录、报表和报告，包括特征值汇总表、每个测点监测数据过程线、监测成果分析资料、物理量计算成果及各种图表等。

5）其它相关资料：包括工程安全检查报告、事故处理报告、仪器设备管理档案，以及工程竣工安全鉴定结论、咨询会议记录以及意见和建议等。

（5）所有监测资料要求按发包人指定的格式或按《土石坝安全监测资料整编规程》（DL/T5256-2010）、《混凝土坝安全监测资料整编规程》（DL/T5209—2020）指定的格式建立数据库，输入计算机。用磁盘或光盘备份保存并刊印成册。

25.5　质量检查和验收

25.5.1　监测仪器设备的检查和交货验收

承包人采购的全部监测仪器设备应按采购项目清单进行检查和交货验收，并应同时将监测仪器设备的出厂检验测试报告和产品合格证书提交监理人。

25.5.2　监测仪器设备安装埋设质量的检查和验收

每项工程建筑物的安全监测仪器设备安装埋设完毕后，承包人应会同监理人立即对仪器设备的安装埋设质量进行检查、检验和验收，经监理人检查确认其质量合格后，才能允许工程建筑物继续施工，并立即进行监测工作。

25.5.3　完工验收

（1）全部监测仪器设备安装埋设完毕后，承包人应在进行工程建筑物完工验收的同时，申请对本工程安全监测项目进行完工验收，并向监理人提交以下完工资料：

1）监测仪器设备清单（包括编号、部位、仪器名称、起测日期、目前状态等）。

2）监测仪器设备的检验和安装埋设记录。

3）监测仪器设备安装埋设竣工图。

4）监测资料整编分析报告（包括监测仪器特征值汇总表、各测点的数据过程线）。

（2）本合同工程建筑物全部完成，并经验收合格，全部监测仪器设备及其监测原始数据及资料（包括电子文档）应完好地移交发包人。

（3）全部监测仪器设备的保修期与工程保修期相同。保修期内承包人应按工程建筑物安全监测设计要求，负责维护全部仪器设备的应用性能，一旦由于仪器自身或埋设原因发生仪器设备失效，应由承包人负责更换。对无法更换的埋置设备，应及时报告监理人，并按监理人指示，采取补救措施，设法满足安全监测数据的采集要求。

25.6　计量和支付

（1）监测仪器设备的采购及安装，按施工图纸所示仪器设备的数量以相应的单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价支付。

（2）监测仪器的电缆的采购及敷设，按施工图纸所示的有效敷设长度以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。

（3）承包人按合同要求完成施工期安全监测（包括巡视检查和现场监测）、设备维护、资料记录和整理、资料分析、建模建库、安全评价等工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应施工期安全监测项目单价或总价支付。

（4）承包人按合同要求若需完成缺陷责任期安全监测（包括巡视检查和现场监测）、设备维护、资料记录和整理、资料分析、建模建库、安全评价等工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应缺陷责任期安全监测项目总价支付。

（5）观测墩、水准点及其它测量标志观测墩，按施工图纸所示尺寸计算有效墩体体积以立方米为单位计量（或以施工图纸所示墩体数量以个为单位计量），由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米（或个）的工程单价支付。

（6）水位观测孔、扬压力测孔、坝基温度测孔等钻孔，按施工图纸所示尺寸计算有效钻孔深度以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。

（7）多点位移计钻孔、滑动测微计钻孔、固定测斜仪钻孔、倒垂孔、双金属标孔等取芯钻孔，按施工图纸所示尺寸计算有效钻孔深度以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目的每米工程单价支付。由于承包人失误未按本技术条款相关规定取得有效芯样的钻孔，发包人不予支付。

## 26　数字工地建设

### 26.1 数字工地建设内容

#### 26.1.1 视频监控

1）系统组成

视频监控系统从组成的设备及技术上可分成前端设备、控制中心设备、传输设备三个部分。

（1）前端监控设备

前端设备是整个视频监控系统的信息采集部分，主要设备为视频监控。本项目前端设备要求产品成熟、性能可靠外，还应具备较强的环境适应能力，如防雷、防浪涌、防突破功能，具备IP65以上防护等级，以保证能在-30°C～60°C环境温度下工作。

本项目前端摄像设备普遍采用室外型高清网络摄像机(原则上不低于400w像素，23倍变焦，红外可视50米，可后台做行为识别分析)。

工地出入口位置采用带行为识别的摄像头，能识别未佩戴安全帽的违章行为。

隧洞内摄像头应配备带防爆特性的摄像头，红外可视距离不低于100米。

（2）监控中心设备

视频监控系统的监控中心设备由控制计算机、网络视频录像机NVR、算法分析设备、监控大屏（可选）等组成。监控中心完成对图像信号的接收、切换、记录和显示及对摄像机的控制等功能。监控中心采用计算机和显示大屏管理和监控所有监视现场并应能通过网络进行共享。

（3）传输与存储设备

传输设备包括传输视频信号的网线、光缆、无线网桥、光纤收发器、电源电缆及网路交换机等。

本项目镜岭水库建设指挥中心建设了综合管理平台，各个施工标段各自建设分支网络及现场关键区域监控设备，各标段监控首先通过各自现场施工营地进行NVR录像存储，再通过NVR进行统一端口接入视频综合管理平台。

图1.1-1 视频监控架构图

2）安全设计

直接雷防护：

网络摄像机在室外安装时，在网络摄像机的安装支撑杆顶安装避雷针,并做出相应地网接地(要求接地电阻小于10欧)，使雷电及过电能快速对地泄放。

图1.1-2 摄像机安装示意图

感应雷防护：

（1）电源防雷

据统计，约有80％的雷击损坏电子设备的事故是由电源引入的，因此应特别加强设备电源的防雷措施，有必要在每个电源接入处安装电源防雷器。

（2）网络防雷

网络防雷器是浪涌保护器的一种，主要是用来针对网络硬件系统（如交换机、路由器、无线AP等）所采取的内部防雷措施，保护各种网络设备、计算机设备不受损坏，防止重要数据的丢失。

3）功能介绍

视频监控通常分为前端采集、后端存储与集中分发访问实时在线画面与视频回放画面展示，根据硬件存储空间决定视频回放时间。视频访问方式一般分为两种，PC客户端访问和手机移动端APP访问。

（1）PC端访问

PC端通过视频综合管理平台，可对监控点位进行设备添加和综合管理，可统一对用户访问权限管理、录像计划管理、系统日志管理、云台巡航管理、录像回放管理、区域布防管理等功能。

（2）手机APP端访问

从施工管理角度，为满足随时随地了解施工现场情况，可通过手机端安装APP，可实现对现场施工情况进行实施监控查看（球形摄像机云台控制）、回放历史监控等功能。

4）主要技术要求

所有摄像机（鹰眼、室外枪型摄像机、球型摄像机、作业面防爆摄像机）均应满足与视频综合管理平台对接相关参数要求；

各工区分别部署NVR数据存储，本地存储时间不小于90天，NVR选型需依据视频综合管理平台要求进行厂家选型。

视频监控采用不低于400万像素智能球机。全景球机采用不低于3200万360度全景球机。

5）数据接入要求

（1）数据应保证可以推送至第三方平台。且数据应保证长期稳定运行。

（2）提供设备主流数据接口机传输协议。如有特殊或私有协议应提供相应的适配方案或接口。

（3）数据在传输过程中应采用加密技术，以防止被非法截获或篡改。

（4）数据须包括但不限于必要的设备信息、视频图像数据、时间数据、视频控制接口数据等信息。

#### 26.1.2 人员定位

1）系统概述

在施工区域采用人员定位系统实现现场施工人员定位提升人员安全管理功能。根据项目工程实际情况，本次设计采用GPS+UWB结合的模式进行人员定位管控。

本次施工区内包含室外点状工程和隧洞工程，因此室外点状工程采用GPS方式进行定位，隧洞工程统一采用UWB模式进行定位

人员定位系统主要包括定位安全帽（GPS）、定位芯片（UWB）、定位基站及定位软件等组成。

2）系统功能介绍

（1）实时定位功能

以直观图示的方式展现现场施工人员，当携带标签的工作人员在定位基站覆盖范围内行走时，监控室屏幕上就会有一个对应的跳动的点代表该人，并随其走动而实时动态显示到相应的图示位置。

（2）紧急求助

每个定位标签上有紧急求助按钮，当需要时，佩戴者可长按其标签上紧急求助按钮3秒钟，监控室就会在第一时间就能获悉谁在哪里发出报警信息。

（3）数据存储

在服务器存储硬件空间条件允许的情况下，系统可实现对现场实施监控数据进行永久存储和备份，可随时对历史数据进行调用。

（4）历史轨迹回放

对于任何一个标签，都可以追溯其历史行走轨迹，只要选定一个起始和结束时间段，系统会自动检索该时间段内其经过的地方，并形成一个回放动画。

另外系统也支持设定某一个时间点如2021-1-5 17:00:00，此刻所有工作标签的位置图，以便了解整个隧洞施工内工作人员的分布情况。

（5）地图配置

可根据现场隧洞设计计划制定专用地图，实现矢量图导入/导出、设备定位设置等功能。

（6）报警管理

每个定位标签上集成有传感器，能感知标签是静止还是运动，并可以设定静止超时提醒与报警，以防止意外。

（7）与摄像头关联

结合软件功能，通过先进的网络技术对设备进行匹配，能够实现定位与摄像机关联，当紧急呼救或指挥人员操作时，可快速打开相关人员所在区域的摄像机图像。

3）技术参数

定位设备（智能定位手环/定位标签）均满足IPV6防护等级，设备均采用低功耗、定位精度高的成熟稳定产品，单次充电持续续航需满足一周及以上。

人员定位系统定位精度≤5米。

4）数据集成要求

厂家提供的软硬件应具备以下能力：

（1）可将人员定位数据(人员工号、GPS坐标、定位时间等)实时推送到物联感知汇聚平台的能力，数据推送标准应符合平台统一接入要求。

（2）可将不同工作面的基站和定位数据进行汇集，然后集中展示。

（3）具备界面集成能力，能将人员定位管理界面集成到工程项目管理平台，并按照工程项目管理平台的界面UI进行适配。

5）布置方案

根据现场施工人员进行分配，隧洞施工人员分配UWB芯片，点状工程施工人员分配GPS定位安全帽。

UWB定位基站有效覆盖距离为200米，本项目隧洞区域UWB定位基站按照间隔200米沿隧洞进行布设。

6）数据接入要求

（1）数据应保证可以推送至第三方平台。且数据应保证长期稳定运行。

（2）提供设备主流数据接口机传输协议。如有特殊或私有协议应提供相应的适配方案或接口。

（3）数据在传输过程中应采用加密技术，以防止被非法截获或篡改。

（4）数据须包括但不限于必要的设备信息、时间数据、人员位置、人员姓名、工号、工种等信息。

#### 26.1.3 人脸识别系统

1）系统组成

系统由数据库服务器、人员通行道闸、人脸识别一体机、人脸识别管控系统软件（web端、APP端）组成。本项目在各个工区主要出入口、隧洞入口分别配置1套人脸识别系统。

2）功能介绍

人脸识别管控系统需满足人员信息管理（身份证信息、人脸信息）、考勤管理（需支持APP端考勤管理）、人员进场及出场管理、黑白名单管理等功能。

图1.3-1  人脸识别系统架构图

3）技术参数

人脸识别考勤设备的人脸特征数据存储数据量不低于2000条，人员身份识别率不低于99%，识别速度不超过2秒/次。本地存储的考勤记录数据不低于18个月。人行通道闸需满足如下技术参数：

采用翼闸，中分对开式开门方式；

通道宽度不小于550mm

管控方向：单向，双向

支持人脸识别通行

4）数据集成要求

人脸识别管控系统应具备将人员实名制登记信息（头像、姓名、年龄、名族、省份、身份证号、标段、单位工程、联系方式、部门、职务）、人员考勤信息（头像、姓名、性别、标段、单位工程、工区、部门/班组、职务/工种、打卡类型、打卡时间、工作时间）等实时推送到物联感知汇聚平台的能力，数据推送标准应符合平台统一接入要求（支持HTTP/S、WebService、数据库、RTSP、Mqtt、Modbus、IEC101、IEC102、IEC104、常用水文通讯等各种通讯协议：可连接DCS、PLC等控制系统）。

5）数据接入要求

（1）数据应保证可以推送至第三方平台。且数据应保证长期稳定运行。

（2）提供设备主流数据接口机传输协议。如有特殊或私有协议应提供相应的适配方案或接口。

（3）数据在传输过程中应采用加密技术，以防止被非法截获或篡改。

（4）数据须包括但不限于必要的设备信息、时间数据、人员信息、入场时间、出场时间、工号、工种等信息。

#### 26.1.4 车辆管控系统

1）系统总体设计

车辆管理系统通过对重点施工红线区域进行管控，在关键路口、隧洞出入口安装车辆道闸，通过系统白名单车辆准入准出原则，对红线内车辆通过车牌识别和抓拍的方式进行车辆准入准出管控。

各标段大型施工车辆或特殊作业车辆，可能会存在无车牌或超出车牌识别区域现象，无法通过常规车辆进行车牌识别控制，通过目前技术手段可采用蓝牙识别手段实现整体管控。

实现方法：现场布置的车辆道闸，涵盖封闭施工场区出入口、隧洞口，在其出入口、隧洞口各布设1套一进一出车辆道闸系统。无牌车辆采用蓝牙自动识别方式，无牌车/特种作业车辆采用蓝牙卡作为唯一标识，通过道闸时采用蓝牙识别设备读取蓝牙卡，通过蓝牙识别卡信息驱动闸机抬杆通行。

2）系统功能介绍

（1）出入口监控

系统支持在本地值班室对工地出入口监控场景实时查看，也可以通过远程平台或监控中心上墙即时预览和回放。

系统可提供车辆经过全过程录像和抓拍车头图像。星光级抓拍一体机具备大车车灯强光抑制智能成像和控制补光功能，能够在各种复杂环境（如雨雾、强逆光、弱光照、强光照等）下和夜间拍摄出清晰的图片；同时结合视频监控系统，选用高清网络球机实现全景监控时，系统可看清车辆上路时车身是否清洗，顶盖是否闭合等行为。

（2）车辆捕获

车辆补光抓拍单元对所有过车进行视频监测并自动抓拍。

系统能捕获记录的车辆信息包括车辆的通行信息和图像数据两大类。车辆通行信息有抓拍时间、地点、方向、车牌、防伪码等；图像数据包含高清抓拍的车辆前端、车牌的图片数据。

（3）车辆识别

系统可自动对车辆信息识别，包括车牌号码、车牌颜色、车型车标特征识别。

（4）外设控制

抓拍单元和控制终端均支持控制道闸开关，黑白名单布控可联动道闸开关闸，支持外接报警设备、LED显示屏和音频输入输出等联动报警，系统支持脱机运行。

（5）本地存储与上传管理

采用出入口控制终端可将全天视频图像和所有车辆卡口图片进行本地存储；也可在补光抓拍单元插入TF卡实现备用存储，用于存储抓拍图片、违章录像和日志。当超出最大存储容量时，自动对视频数据和图片信息进行循环覆盖。违法数据由中心管理服务器备份存储。

根据实际需要设置对重要图片信息主动上传监控中心集中备份存储。支持手动配置上传过车数据类型，中心收图可选FTP上传和布防上传。系统支持断点续传功能，可选历史数据和最新数据优先上传策略将本地SD卡或控制终端缓存数据自动补录到中心。

（6）数据查询与统计

根据不同检索条件查询通行信息、报警信息、场内车辆、操作日志、设备状态等信息。支持列表显示车流量的统计分析结果；支持设备和事件报警日志记录。

（7）报警功能

当系统识别出来的车辆车牌不符合条件时，或者车牌在黑名单库时，系统自动报警，提示工作人员进行检查，用户可根据实际需求选择不同的报警联动方式，如预览通道切换、报警输出、软件提示、LED显示等。

（8）配置管理

设备参数配置可以实现本地配置，也可以进行远程配置。支持远程下载更新或者外部导入内部车辆库和布控车辆库；支持远程进行权限设置或维护管理。

3）技术参数

系统硬件设备应确保与车辆管控系统设备统一品牌，同时车牌识别摄像头需具备主动注册功能，便于远程服务注册、数据下发和后续数据对接。

中远距离识度：9OOMHz、2.4GHz

卡片存储容量：20万张

记录存储容量：5万条

黑名单：20万条

标准识读介质：车牌识别/蓝牙识别

通讯方式：TCP/IP

显示屏：工业级LCD显示屏,情景化图形的交互，支持用户自定义

效果灯光：可动态显示七彩交互灯,动态面板交互灯,更具科技动感

智能抓拍：内置摄像头,可脱机抓拍

车牌识别：支持双路高清协同识别、单路高清车牌识别

4）数据集成要求

厂家提供的软硬件应具备以下能力：

可将车辆进出数据(设备标识、开关闸时间、车牌号等)实时推送到物联感知汇聚平台的能力，数据推送标准应符合平台统一接入要求。

5）数据接入要求

（1）数据应保证可以推送至第三方平台。且数据应保证长期稳定运行。

（2）提供设备主流数据接口机传输协议。如有特殊或私有协议应提供相应的适配方案或接口。

（3）数据在传输过程中应采用加密技术，以防止被非法截获或篡改。

（4）数据须包括但不限于必要的设备信息、时间数据、车牌、车辆入场时间、车辆出场时间等信息。

#### 26.1.5 现场工作记录仪

工作记录仪管理系统采用先进的计算机技术和大数据处理技术，依托现有的内部网络与外部网络的结合，建设具有音频录制、视频拍摄、照片拍摄、云存储、视频点播传输、分级应用管理、人员管理、GPS定位、轨迹查询于一体的影音取证系统，实现大容量的视频数据的集中存储和统一管理、访问的目标，满足可靠性、保密性和可用性要求以及数据合规性要求。利用专用的工作记录仪数据采集站提供灵活、高效、安全的数据导入机制，满足管理人员对视频数据的高速流畅的检索和浏览。根据各施工现场实际工作需求，每个工区配置2台现场工作记录仪。数据接入要求如下：

1）技术参数

像素≥4200万，待机时间≥10小时，支持录像录音功能、支持高清夜视、支持北斗/GPS定位，指示4G/WIFI互联。内存不小于128G

2）数据接入要求

（1）数据应保证可以推送至第三方平台。且数据应保证长期稳定运行。

（2）提供设备主流数据接口机传输协议。如有特殊或私有协议应提供相应的适配方案或接口。

（3）数据在传输过程中应采用加密技术，以防止被非法截获或篡改。

（4）数据须包括但不限于必要的设备信息、视频图像数据、时间数据、运行轨迹等信息。

#### 26.1.6 环境监测系统

1）系统设计

结合镜岭水库工程各施工标段施工环境实际情况，为确保工程不对周边环境造成污染，符合十四五规划提出的建设绿色工程理念，以及保障隧洞人员安全。在每个施工隧洞设置有毒有害气体监测及每个工区设置扬尘和噪音设备，实现对现场数据进行实时检测，当PM2.5和噪音超标时或隧洞有毒有害气体超标时，工地现场自动报警，并上传平台报警，并及时采取相关管理措施，实现降尘、降噪、通风，营造绿色文明施工。

2）点位设计要求

噪音扬尘按每个工区布置1套噪声、扬尘监测设备，监测点设置在施工场界。

在每个隧洞设置一有毒有害气体监测设备。监测点设置在隧洞施工区域。

3）功能介绍

扬尘噪声监测设备，集监测、传输、显示于一体，能实时监测区域环境的PM2.5、PM10、噪声等情况，并将监测数据通过4G/5G信号网络传输至物联网平台监控中心。

有毒有害气体监测设备，通过实时采集现场数据，通过隧洞视频监控专网将数据传输至项目部，并通过视频专网将数据传输至平台。

各工区环境监测设备的数据上传至物联网平台，平台端可查看各点的实时数据、过往数据、预警记录等，并支持在监测预警时通过微信推送与电话告知工区责任人采取相应措施。

4）关键技术参数

选取市场主流产品、成熟产品，具备高稳定性

系统基于B/S架构，适应于多种操作系统下的使用。

采用TCP/IP协议，具有完美兼容性能。

测量参数可选：PM2.5/PM10/TSP。

支持第三方平台提取数据。

支持气象参数（温度、湿度、风速、风向、大气压）扩展接入。

支持氧气、一氧化碳、可燃气体、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮，实现环境全面监控。

支持治理设备接入(喷淋、雾炮) 。

一体集成，安装维护方便。

5）数据接入要求

（1）数据应保证可以推送至第三方平台。且数据应保证长期稳定运行。

（2）提供设备主流数据接口机传输协议。如有特殊或私有协议应提供相应的适配方案或接口。

（3）数据在传输过程中应采用加密技术，以防止被非法截获或篡改。

（4）数据须包括但不限于必要的设备信息、时间数据、监测值、监测时间、状态、环境监测数据容等信息。

#### 26.1.7 预警广播系统

1）系统设计

建立工地公共广播系统，根据现场合理布局语音广播位置，实现主要施工区域的语音广播全覆盖，主要硬件设备包括预警广播、网络寻呼话筒和网络广播服务器。

2）点位设计要求

建立工地公共广播系统，根据现场合理布局语音广播位置，实现主要施工区域的语音广播全覆盖。预警广播可结合部分视频监控统一布设，声音传播区域需涵盖作业区域以及工程沿线重要的街道路口。网络寻呼话筒及网络广播服务器布置在项目部机房，每个工区各1套。

3）功能介绍

支持业务讲话广播、背景音乐、定时打铃和电台转播等；

支持分区寻呼，可以对单个或全部的分区进行任意广播呼叫；

支持分区广播，可以对任意指定的组进行广播讲话；

支持定时播放，按照任务计划实现定时、定点的全自动播出；

支持音频采集，外置音源接入音频采集终端，实时采集并压缩成高品质的数据流，用于插播外接节目广播及广播通知等；

系统音频服务器，是数字IP网络广播系统的核心，负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有数字广播终端提供定时播放和实时点播服务，响应各播控器的播放请求。为工作站提供数据接口服务。

（1）统一管理系统内所有IP内通设备，包括寻呼话筒，对讲终端，广播终端和接口设备。

（2）即时显示各类终端运行状态，如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量。

（3）采用15英寸工业级加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控；

（4）具有实时采播和定时采播功能，可通过声卡向指定终端广播音乐或通知。

（5）文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放（支持任意多路文件同时广播）。

（6）定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容。

（7）消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音。

（8）节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用。

（9）为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限。

（10）日志功能，每次呼叫、通话和广播操作均有记录供查询。

（11）单台服务器容量1000台终端，支持64台。

（12）服务器互联。

（13）支持主服务器和备用服务器热切换，提升系统可靠性。

（14）支持文字转语音功能（可外接设备）。

（15）支持放炮预警功能，并将每次数据上报第三方平台（可外接设备）。

4）关键技术参数

（1）工作站软件

工作站软件利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程管理。主要完成音频实时采播、节目资源制作和定时编排播放功能，可应用于以下场合：

领导在单位通过局域网或在外地通过Internet，对广播区直播讲话。将话筒等模拟音频信号接入工作站声卡，实时采集压缩后直播到各数字广播终端，操作简便，不需广播主控室人工干预。

定时编排播放：操作人员可以预先设定每台网络广播终端的定时播放内容，每台终端都可以有自己个性化的定时播放内容；

工作站软件还附带了功能齐全的节目制作工具，操作人员可利用从CD抓轨，声卡线录等方式制作课件，支持文件转换、合并和分割等操作。

（2）网络寻呼话简

①专业控制台设计，坚固耐用，高档铝合金面板，全金属机身。

②具有7寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率800*480。

③内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)。

④可对全区、分区、个别终端进行广播喊话。

⑤具有红色紧急按键，支持一键广播到预设分区。

⑥支持来/去/未接电显示功能，具有常用通信电话薄查询功能。

⑦支持U盘或读卡器接入，点播音频文件并通过网络广播到前端设备。

⑧支持Mini SD卡接入，可以升级终端固件程序。

⑨支持触摸屏背景界面自由更换。

⑩内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级。

标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

（3）预警广播

①一体化设计，整合网络音频解码,数字功放及喇叭；功率不低于60瓦。

②内置大容量flash，具有时钟芯片，可根据事先导入的内容进行离线广播；

③具有1路短路输入、1路短路输出用于联动外部设备；

④内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护；

⑤终端支持服务软件远程控制方式调节音量；

⑥标准 RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；

⑦底部具有防水指示灯，可显示终端在线状态；支持web 网页配置，在线升级等；

⑧全天候设计，防水等级可达IP55；

5）数据采集要求

音频采集，外置音源接入音频采集终端，实时采集并压缩成高品质的数据流，用于插播外接节目广播及广播通知等。

6）数据接入要求

（1）数据应保证可以推送至第三方平台。且数据应保证长期稳定运行。

（2）提供设备主流数据接口机传输协议。如有特殊或私有协议应提供相应的适配方案或接口。

（3）数据在传输过程中应采用加密技术，以防止被非法截获或篡改。

（4）数据须包括但不限于必要的设备信息、时间数据、播报内容等信息。

（5）预警广播支持第三方语音数据实时播报功能。

#### 26.1.8 考勤系统

1）系统架构设计

系统由人脸识别考勤机与考勤系统软件组成。考勤系统支持人脸验证方式实现人员管控；提供标准接口，支持将数据推送给第三方平台；应能实时记录和更新，时间、工种、人员信息，本项目在各个施工工区配置1套考勤系统，满足人员管理需求。

考勤可通过三种模式进行考勤打卡：营地办公人员通过移动式人脸考勤机进行办公区域打考勤、施工隧洞区域采用洞口人行通道闸打考勤、外勤或隧洞办公营地区域外人员采用APP打考勤。

（1）硬件设备：系统需要配备人脸识别设备、指纹识别设备、定位设备等，用于采集工人的考勤信息。

（2）系统平台：采用云计算平台，实现数据的存储和处理，同时提供移动端和管理端的应用。

（3）前端界面：采用Web界面和移动应用界面，用户可以通过浏览器或移动设备访问系统。

（4）数据库：采用关系型数据库，存储工人信息、考勤记录等数据。

2）功能模块设计

（1）工人管理模块：

工人信息录入：录入和管理工人的基本信息，包括姓名、工种、从业经历等。

工人权限管理：设置工人的权限和角色，按需控制工人的操作权限。

（2）考勤管理模块：

考勤记录：实时采集和记录工人的考勤时间和位置。

考勤统计：根据考勤记录生成考勤报表和工资计算表。

（3）异常处理模块：

考勤异常预警：根据考勤记录自动生成异常预警信息，方便工地管理人员及时处理。

考勤异常处理：处理考勤异常，如迟到、早退、缺勤等，生成处理记录。

（4）移动端模块：

移动考勤：工人在移动端进行考勤，定位信息和考勤时间自动上传至系统。

管理端应用：提供管理端移动应用，方便工地管理人员实时查看考勤情况和处理异常。

3）技术实现

（1）人脸识别技术：使用人脸识别设备对工人进行身份验证和考勤，确保考勤数据的准确性。

（2）指纹识别技术：结合指纹识别设备，提供多种考勤方式，满足不同工人的需求。

（3）GPS定位技术：结合定位设备，实时获取工人的位置信息，方便管理人员进行考勤管理。

（4）云计算技术：采用云计算平台，实现数据的存储和处理，提高系统的可扩展性和稳定性。

（5）前端开发技术：采用HTML、CSS和JavaScript等前端开发技术，实现系统的用户界面和交互功能。

（6）数据库技术：采用关系型数据库，存储工人信息、考勤记录等数据，并提供数据查询和统计功能。

（7）移动开发技术：使用移动开发框架（如React Native、Flutter等），开发移动端应用，支持iOS和Android平台。

4）技术参数

考勤机采用人脸、指纹识别一体考勤机。

采用LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头

认证方式：支持人脸识别、指纹。

5）数据接入要求

（1）数据应保证可以推送至第三方平台。且数据应保证长期稳定运行。

（2）提供设备主流数据接口机传输协议。如有特殊或私有协议应提供相应的适配方案或接口。

（3）数据在传输过程中应采用加密技术，以防止被非法截获或篡改。

（4）数据须包括但不限于必要的设备信息、时间数据、考勤人员信息、考勤时间、人员部门等信息。

#### 26.1.9 通风监测系统

1）系统设计

根据对项目各施工标段的现场勘察，隧洞整体环境相对较恶虐，开挖、爆破，衬砌的过程中易产生有毒、有害气体及各种粉尘。为保障工程作业人员有良好的工作环境及呼吸新鲜空气。隧洞的通风排风系统至关重要。当隧洞有毒有害气体监测到异常数据时，通风排风系统的开启是至关重要。本次就对通风排风系统做监测。

对通风排风系统的监测主要在通风管道处加装一套管道式风速变送器，主要功能可以快速准确的测量风速。

管道式风速变送器可直接显示风速，通过485信号转网络信号将风速信息传输至项目管理中心。

2）点位设计要求

按每个隧洞口布置1套通风监测设备。

3）功能介绍

根据隧洞内实时监测的风速、风向等数据，优化通风系统的工作状态，为隧洞内车辆和人员提供安全的施工作业环境。记录隧洞内通风系统的运行数据，包括风机工况、风速检测数据等，为爆破作业管理提供安全数据依据。

4）主要技术参数

供电（默认）：10-30VDC

测量介质：空气、氮气、油烟废气

精度：±（0.2+2%FS）m/s

通信协议：Modbus-RTU通信协议

风速显示分辨率：0.1m/s

测量风速范围：0-30  m/s

5）数据接入要求

（1）数据应保证可以推送至第三方平台。且数据应保证长期稳定运行。

（2）提供设备主流数据接口机传输协议。如有特殊或私有协议应提供相应的适配方案或接口。

（3）数据在传输过程中应采用加密技术，以防止被非法截获或篡改。

（4）数据须包括但不限于必要的设备信息、时间数据、通风监测数据容等信息。

#### 26.1.10 光照监测系统

根据对项目各施工标段的现场勘察，隧洞整体环境相对较恶虐，在复杂的施工现场车辆及作业人员进进出出，为保障工程及作业人员的安全，隧洞的照明条件尤为重要。良好的隧洞照明环境可以减少很多未知的安全隐患。

为了防止断电或灯具损坏及其他原因造成隧洞照明不佳或照明瘫痪。本次对隧洞照明做监测。照明不够的时候可以及时通知相关人员进行检查维修从而保障隧洞照明，保障作业人员人身安全，保障工作顺利开展。

本次照度设计采用光照度监测仪器对隧洞的光照度进行有效的监测。并按照相关的技术规范对隧洞光照度低于1.0Lux进行预警。

光照度监测仪器数据通过485信号转网络信号将照度信息传输至项目管理中心。

主要技术指标

光照强度：±7%(25℃)

光照强度量程：0~20万Lux范围内可选（默认0~65535lux）

响应时间：0.1s

1）数据接入要求

（1）数据应保证可以推送至第三方平台。且数据应保证长期稳定运行。

（2）提供设备主流数据接口机传输协议。如有特殊或私有协议应提供相应的适配方案或接口。

（3）数据在传输过程中应采用加密技术，以防止被非法截获或篡改。

（4）数据须包括但不限于必要的设备信息、时间数据、光照度监测数据容等信息。

#### 26.1.11 大屏显示系统

1）功能介绍

本工程考虑为每个隧洞施工区布设户外显示大屏系统，用于隧洞气体监测值展示，进场人员、车辆数据展示，支持文字显示、信息发布等功能。

2）点位设计要求

每个施工工区隧洞口设置一套LED大屏显示系统。

室外大屏的供电、信号等需要在室外进行汇集，需用专用的防水箱进行端接。端接箱内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。根据条件可设置在大屏支架内部，如支架内部无法安装则在地面设置设备机柜，其设计按照相关的规范标准执行，同时应具有防尘、防雨、防破坏等功能。

对前端供电和控制部分，需要采取有效的避雷接地措施，充分保障前端的稳定性和可靠性。

隧洞口主要考虑单色LED显示屏、建议面积不小于：1㎡，支持隧洞气体监测值展示，进场人员、车辆数据展示等。现场初步设计效果图如下：

3）关键技术参数

单色/全彩显示屏

类型：室外

像素间距：≤8mm

像素密度：17200点/㎡

亮度：≥500cd/㎡

#### 26.1.12地磅称重系统

1）系统设计

传统物料验收：料车进场后，司磅员根据称重信息手动填写厂家信息、重量信息、车辆信息、材料信息等，手动记录物料进场台账，物料进场完成后，司磅员手动改写LED显示材料信息与状态。整个过程程序复杂、时间长且容易记录错误，部分地磅还存在许多人为因素等。

图4.1-30 地磅系统流程架构图

地磅称重系统：通过前后车牌、车顶、操作室人员、送货单据等自动拍摄，完成整个物料到货验收流程。

2）点位设计要求

每个工区的进场道路口设置一套地磅称重设备和系统。

3）功能介绍

在系统中提前完成材料字典、车辆基本信息、供应商信息等初始化工作后，在地磅终端软件与车牌自动识别摄像头的辅助下，司磅员只需在PC端指定物料存放位置、通过红外高拍仪自动拍照送货单、摄像头自动抓拍车辆前后车牌、控制室操作员照片自动上传系统，系统打印收料单反馈给送货员，即可完成过磅流程，全过程确保数据的真实性和及时性，通过系统实现称重、去皮、收料、出料、月度扎帐、形成台账等功能。系统自动生成物料进场台账等统计信息，自动更新LED显示上的材料信息，无需人为操作，整个操作过程简单，上手快，数据准确可靠。

4）关键技术参数

（1）安装要求

对物料进出口加装地磅监测设备和系统称重系统。在地磅头尾两端安装两个带车牌识别的摄像头和两个红外对射仪。立一根3.5m的立杆，顶部安装高速摄像机，用于抓拍车厢货物。在磅房操作室加装全景摄像头，用于监控室内情况。

（2）设备选型

地磅系统配套硬件需支持通用网络协议（RJ45\485\232等协议），便于数据传输和系统数据对接。

物料系统地磅端摄像头应具备车牌自动识别、材料字典统一、人员组织机构等功能，实现现场操作人员点选式操作，快速完成过磅流程、快速记录的要求。物料系统所有信息会自动采集到生产管控子系统上进行分类管理，使得原材料质量追溯有据可查。

物料系统应具备根据地磅进料与拌和站消耗关联统计的功能，可追溯拌和站料仓（罐）中原材料的“进消存”数据。

物料系统应具备相应统计功能，现场人员可根据材料名称、规格、供应厂商、进场日期等字段进行统计分析，并可以导出报表直接进行物资盘点。

5）数据集成要求

厂家提供的软硬件应具备以下能力：

可将地磅数据(时间、物料名称、单位、净重等)实时推送到物联网平台的能力，数据推送标准应符合平台统一接入要求。

6）数据接入要求

（1）数据应保证可以推送至第三方平台。且数据应保证长期稳定运行。

（2）提供设备主流数据接口机传输协议。如有特殊或私有协议应提供相应的适配方案或接口。

（3）数据在传输过程中应采用加密技术，以防止被非法截获或篡改。

（4）数据须包括但不限于必要的设备信息、时间数据、称重信息、车牌等信息。

#### 26.1.13 智能拌合系统

1）系统整体设计

混凝土生产过程实时监控是镜岭水库工程质量的重要保障，系统通过传感技术、移动通讯技术、互联网应用和计算机软硬件开发技术（含嵌入式软件开发技术）等，监控各拌合站生产的混凝土配比(如每一盘生产数据进行采集、无线传输、存储）、混凝土运输过程等提供了详实有效的数据基础，并利用信息手段进行统计分析，从微观到宏观，用一系列列图表，提供及时准确的质量数据进行跟踪和分析，为决策者提供数据依据。

系统主要包括拌合数据实时采集预警、混凝土运输实时监控、数据统计分析等三个模块，系统总体架构设计如下所示：

图4.1-37 拌和站系统网络架构图

2）系统功能介绍

（1）产能分析

按季度（月，周）以及选择的各种条件统计产量和拌和盘数，并可将查询结果导出为excel文件。

（2）拌和时间历史查询

通过设备名称、出来时间等信息可以对搅拌时间进行快速查询。

（3）材料用量历史查询

通过选择拌和机，可以查询每盘生产数据的详细。并且可支持Excel表格导出。

（4）材料误差分析

根据选择的各种条件查询各种材料用量的误差情况，显示材料用量走势图及误差走势图，便于查看各种材料的计量误差。点击导出可将当前查询结果导出为excel文件。

（5）材料用量分析

根据选择的各种条件统计各种材料用量的理论用量、实际用量以及误差情况，以图形方式显示，便于查看各种材料的累计用量。点击导出可将当前查询结果导出为excel文件。

（6）超标统计分析

根据选择拌和机和时间段，可以对超标数据和超标处置率进行统计分析。

（7）时间变更提醒：

当某拌合站拌合时间出现强烈波动时，立刻以手机短信的方式通知管理者。例如：时间范围：100s~180s。当前时间：120:120:90:120。90即为警戒时间。

（8）材料配比误差提醒：

当一个生产周期完成后，各材料用量与实际配合比偏差超出一定范围时，立刻以手机短信的方式通知管理者。

3）关键技术参数

拌合楼数据采集主要由数据采集硬件和数据采集软件组成。

（1）数据采集硬件

在拌合楼工控机安装数据采集硬件，拌合楼数据采集系统硬件由①电源线、②无线传输模块(含SIM卡)、③usb网卡、④数据传输线（网线)、⑤天线等组成。

（2）数据采集软件

拌合站数据采集系统软件由数据自动采集、数据自动发送两个软件部分组成。数据采集和发送可实现24小时实时采集发送数据，支持网络不稳定时的数据断点续传功能。

（3）数据超标预警

首先进行配置各拌和站短信报警项目，各材料用量上下限标准，报警手机号码等信息。

对各材料名称选择是否报警，每种材料都分3级标准，可分别设置3种级别的上下限标准和报警手机号码，从初级到高级顺序填写，标准以百分比计，即理论值基础上允许上下浮动的百分比值。其中拌和时间由于没有统一标准，需要单独设置设计值，并分为普通混凝土和喷浆混凝土两种标准，凡是浇注部位中有喷浆两个字的均应用喷浆的拌和时间标准进行判断。

4）数据接入要求

（1）数据应保证可以推送至第三方平台。且数据应保证长期稳定运行。

（2）提供设备主流数据接口机传输协议。如有特殊或私有协议应提供相应的适配方案或接口。

（3）数据在传输过程中应采用加密技术，以防止被非法截获或篡改。

（4）将拌合机生产数据(工程名称、拌合机名称、浇筑部位、强度等级、生产方量、拌合时间、原材料施工配比和实际称量记录、报警信息等)实时推送到物联感知汇聚平台的能力，数据推送标准应符合平台统一接入要求。

（5）数据分析功能页面能集成到项目管理平台，针对项目管理平台的UI风格能进行适配。

### 26.2 数字工地设备建设清单及参数

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 传输网络 |  |  |  |  |
| 1 | 传输网络 | 100M固定IP | 条/4年 | 1 |  |
| 2 | 光纤收发器 | 1 个 10/100BaseT（X）自适应 RJ45 接口； 1 个 100BaseFX 以太网光纤接口，FC 和 SC 可选； 单模单纤，传输距离可达 20、40、80 公里； | 对 | 10 |  |
| 3 | 24芯光纤含管 | 24芯室外单模光纤含配套管路 | km | 5 |  |
| 4 | 电源线 | RVV3*2 | km | 5 |  |
| 5 | 六类网线含管 | 六类网线含管 | 箱 | 1 |  |
| 6 | 24口千兆交换机 | 24口10/100/1000M自适应千兆管理型交换机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 无线网桥 | 不低于如下参数：室外3KM单频5G无线网桥，最大桥接速率433Mbps，内置9dBi定向天线。24VPOE供电（标配POE供电适配器） | 台 | 1 |  |
| 8 | 网络中转箱 | 不锈钢网络控制箱400*300*180 | 套 | 5 |  |
| 二 | 视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 室外全彩球机 | 不低于如下参数：400万智能球机，视频输出支持2560×1440，红外距离不小于150米23倍光学变焦 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔 支持深度学习算法，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌 | 套 | 2 | 支持ai识别人流统计 |
| 2 | 室外全彩枪机 | 不低于如下参数：400万智能枪机，视频输出分辨率不低于2560×1440。支持深度学习。 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。 不低于IP66防尘防水等级。 | 套 | 7 |  |
| 3 | 立杆 | 高度： 4 米， 材质热镀锌喷塑， 管径165MM*114MM， 厚度 4MM， 配件包含镀锌角铁、 避雷针。含立杆基础、 土方开挖及回填 | 套 | 9 |  |
| 4 | 黑光球机 | 400万像素25倍黑光系列网络高清高速智能球机 内置GPU 支持三种智能资源切换：Smart事件、道路监控、人脸抓拍 Smart事件：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等智能侦测功能 道路监控：支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测，车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务功能 人脸抓拍：支持同时抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像 采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果 支持GB35114安全加密 传感器类型: 1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 6 mm~150 mm，25×光学 红外照射距离: 200 m 防补光过曝: 支持 水平范围: 360° | 套 | 1 |  |
| 5 | 移动式布控球机 | 布控球套装 包含：①主设备（布控球主机）；②布控球配件（备用电池、电池充电底座、220V电源适配器、转接线、车充电源线）；③金属手提箱； 分辨率高，1080P，图像清晰、细腻 低照度，彩色0.05lux@F1.6 支持自动彩转黑功能，实现昼夜监控 支持背光补偿功能；支持数字宽动态； 支持双TF卡存储，单个最大256G 标配支持单4G模块，可额外扩展2个4G模块 支持MIC、扬声器 光学变倍：30倍； 数字变倍：16倍 日夜切换模式：ICR红外滤片式 录像格式：MP4；视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 图片格式：JPEG 蓝牙：4.0 定位：GPS;北斗;混合定位 供电方式：电池供电;外接电源 状态显示屏： 支持当前电池电量、GPS状态、3G/4G状态、录像状态、剩余存储时间、蓝牙状态、平台连接状态、WiFi状态 红外补光距离：100m看清人体轮廓 外部接口：RJ45;RS-232；充电接口：6芯航空头；SIM卡槽：标配1个，可扩展为3个 关机充电时间：＜4小时；电池类型：锂离子电池；电池容量：13400mAh 录像续航时间：室温20℃，仅录像的续航时间为9小时 支持安全帽检测，离岗检测，区域入侵，前端人脸比对，人脸签到，车牌识别 | 套 | 1 |  |
| 6 | 声光报警摄像机 | 含400万智能枪机，视频输出分辨率不低于2560×1440。支持深度学习。含声光报警器、内置麦克风和扬声器。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 硬盘录像机 | 4盘位，满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 选配：1个eSATA接口 软件性能： 输入带宽：160M 16路H.264、H.265接入 最大支持8×1080P解码 支持H.264、H.265解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 套 | 1 |  |
| 8 | 流媒体服务器 | CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 网口：2个千兆电口 | 台 | 1 | 大工区共用 |
| 9 | 平台软件 | 综合管理平台，含基础模块、200路视频监控、视频联网网关 | 套 | 1 | 大工区共用 |
| 10 | 机柜 | 42U标准机柜 | 套 | 1 |  |
| 11 | 现地箱 | 不锈钢设备箱300mm*180mm*400mm含防雷保护器、防潮控制器、电源插板、8口交换机等 | 套 | 10 |  |
| 12 | 附件辅材 | 完成安防系统各系统设备安装、调试、测试以及系统正常运行所需的一切必要设施设备及安装。 | 套 | 1 |  |
| 三 | 安全帽定位 |  |  |  |  |
| 1 | 定位芯片 | UWB定位芯片，定位精度≤5米 | 套 | 20 |  |
| 2 | 定位基站 | UWB定位基站及定位软件 | 套 | 12 |  |
| 四 | 人脸识别系统 |  |  |  |  |
| 1 | 快速通道 | 不低于如下参数：通道宽度：不小于550mm/适用环境：室内外/防涝水高度690mm/集成门禁主控板，支持辊杆转动指示灯，支持断电落杆 | 套 | 2 |  |
| 2 | 人脸识别组件 | 不低于如下参数：设备不小于7英寸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600，屏幕防冲击防护等级IK04，除后壳盖板外的外壳防冲击防护等级IK07，支持IP65防水等级。 设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，分辨率可达1920×1080 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 设备支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、图像参数配置。 设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。 设备支持人脸识别、刷卡等认证方式 设备具有数据加密功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能； 适用温度范围：-10℃至70℃。 | 台 | 4 |  |
| 3 | 身份证阅读器 | 不低于如下参数：可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证； 通信接口：USB2.0接口； | 台 | 1 |  |
| 4 | 人脸采集摄像头 | 不低于如下参数：200万 图像清晰、细腻，最高分辨率为1920 × 1080 采用低畸变镜头，适用于广角场景 支持自动电子增益功能，亮度自适应 支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用 | 台 | 1 |  |
| 5 | 控制主机 | CPU型号：酷睿i7； CPU主频：不低于3.0GHz； 内存大小：16GB； 显卡内存：不小于4GB并满足大屏点对点显示的需求 硬盘容量：不低于512 SSD； 显示器：27英寸全高清显示屏，含USB键盘鼠标； 含Win10专业版 64位简体中文操作系统 | 台 | 1 |  |
| 6 | 软件 | 支持管控人脸识别道闸并 支持将数据推送给第三方软件并支持将第三方平台人员导入到本系统，人员以第三方平台为准 | 套 | 1 |  |
| 五 | 车辆管控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化道闸 | 不低于如下参数：道闸类型：直杆； 起落速度：1.6~2秒； 道闸杆长：3-4米可调； 输入电源：220V50Hz； 具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸 应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能 应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位 应装有热过载保护装置。 | 台 | 4 |  |
| 2 | 触发雷达 | 不低于如下参数：道闸类型：直杆； 起落速度：1.6~2秒； 道闸杆长：3-4米可调； 输入电源：220V50Hz； 具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸 应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能 应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位 应装有热过载保护装置。 | 台 | 8 |  |
| 3 | 出入口控制终端 | 不低于如下参数：坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用 标配2TB硬盘，最大支持6TB硬盘存储，图片与录像可设置配额 单面接口设计，更便于施工操作 工作温度和湿度：工作温度-30℃～70℃、工作湿度10%～90% 电源供应：DC12/5A 报警输出：1个开关量报警输出接口 报警输入：1个开关量报警输入接口 网络视频输入：12路 含控制软件 | 台 | 2 |  |
| 4 | 蓝牙模块 | 蓝牙识别模块 识别距离≥10米。 | 台 | 4 |  |
| 5 | 蓝牙卡 | 识别距离≥10米。 | 张 | 10 |  |
| 六 | 现场工作记录仪 | 像素≥4200万，待机时间≥10小时，支持录像录音功能、支持高清夜视、支持北斗/GPS定位，指示4G/WIFI互联。内存不小于128G | 套 | 5 |  |
| 七 | 环境监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 有毒有害气体监测 | 监测指标包括氧气、一氧化碳、可燃气体、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮 | 套 | 1 |  |
| 2 | 手持有毒有害气体监测 | 监测指标包括氧气、瓦斯、硫化氢、一氧化碳等 | 套 | 2 |  |
| 3 | 扬尘噪音监测系统 | 扬尘（PM2.5、 PM10）、噪声、大气温湿度、风速风向实时监测， GPRS 传输，（含安装支架） | 套 | 2 |  |
| 八 | 预警广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 预警广播 | ≥60W IP网络喇叭，自带功放 | 套 | 1 |  |
| 2 | 网络广播服务器 | CPU i5处理器； ≥23英寸液晶显示器，分辨率≥1920×1080； 标准RJ45网络接口，支持跨网段、跨路由器； 提供一路双声道音频输入，两路Mic输入； 提供一路立体声线路输出，作为外部扩音使用； 可以使用ip地址、编号、地址薄搜索等功能； 可作网络广播终端、可作本地广播主机。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 网络寻呼话筒 | 带7寸操作屏，可对不同区域进行广播 | 套 | 1 |  |
| 九 | 考勤系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别考勤机 | 人脸、指纹识别一体考勤机，支持数据推送至第三方平台。 | 台 | 1 |  |
| 十 | 通风照明监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 光照度监测 | 光照强度测量量程(0-65535LUX) 通信方式：RS485/NB-IOT/LORA/4G/GPRS/以太网/等通信方式 | 套 | 2 |  |
| 2 | 风速监测 | 高精度风速测量单元，启动风速小，反应灵敏，可适用于通风管道、油烟管 道等环境恶劣的场合；开孔式法兰盘安装，量程 0~30m/s；采用专用的 EMC 抗干扰器件，可经受住现场变频器等各种强电磁干扰； | 套 | 2 |  |
| 十一 | LED显示系统 | 不低于如下参数：单色/全彩显示屏 1) 类型：室外 1) 像素间距：≤8mm 2) 像素密度：17200点/㎡ 3）亮度：≥500cd/㎡ | 平方米 | 1 |  |
| 十三 | 地磅称重系统 | 物料系统应具备相应统计功能，现场人员可根据材料名称、规格、供应厂商、进场日期等字段进行统计分析，并可以导出报表直接进行物资盘点。 | 套 | 1 |  |
| 十四 | 智能拌合系统 | 系统通过传感技术、移动通讯技术、互联网应用和计算机软硬件开发技术（含嵌入式软件开发技术）等，监控各拌合站生产的混凝土配比(如每一盘生产数据进行采集、无线传输、存储）、混凝土运输过程等提供了详实有效的数据基础，并利用信息手段进行统计分析，从微观到宏观，用一系列列图表，提供及时准确的质量数据进行跟踪和分析，为决策者提供数据依据。 | 套 | 1 |  |
| 十五 | 混凝土温控系统 | 通过预埋温度传感器，测量埋设点的温度变化情况，及时准确掌握大体积混凝土重力坝温度变化情况，支持连续测温、内外温差自动报警，支持温度测量曲线生成；配置智能通水监控装置，可实现自动的混凝土温度控制养护，实现工程建设混凝土养护数据实时监测控制，确保镜岭水库大坝浇筑质量。 | 套 | 1 |  |

### 26.3 关于文明标化工地的要求

本合同文明工地的约定：按照省级水利文明标化工地要求，做好现场安全文明施工。承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担 。

关于文明标化工地的其它要求：

（1）承包人须在隧洞口设置车闸（车辆管控系统）、人闸（人脸识别系统）、人脸识别 AI 抓拍型网络摄像机准确统计进洞人数、出洞人数、洞内人数，能准确掌握爆破前人员清场情况；参考设备品牌：海康威视、大华、宇视及同档次品牌，能统计路过的人数，能有效解决施工工人徘徊等行为导致的重复计数。（利用AI识别）

（2）承包人须设置声光报警摄像机对爆炸物存储区区域设置安全距离范围，当人员靠近该区域时，进行语音报警，并通知调度中心；参考设备品牌：海康威视、大华、宇视及同档次品牌， 越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，内置麦克风和扬声器。

（3）承包人须在主要作业面和危险发生的掌子面设置防爆网络摄像机实时监测工人作业规范，配备不少于20个智能安全帽；须在隧洞施工面建设通信系统，包括但不限于通讯基站、无线网桥等方式，保证隧洞内的人员定位、手机通讯、视频监控、环境监测等数据的实时传输，使得调度中心能时刻掌握掌子面工作实况，对工人是否违章施工做出及时响应；参考设备品牌：海康威视、大华、宇视及同档次品牌，支持环境噪声过滤，支持电动镜头调节角度，可用于具有可燃性气体、蒸气与空气形成的爆炸性混合物场所，及可燃性粉尘与空气混合形成的爆炸危险场所等。

（4）承包人须配备不少于5台现场工程记录仪，设备要求具有视频网络图传、录音录像存储、拍照上传、 GPS/ 北斗定位、蓝牙语音对讲、连续工作录像 4 小时（电池可拆卸）。（采用现场工作记录仪）（标黄的难以实现，隧洞没有4G/5G信号，如需4G/5G信号需布设运营商基站，一套预估五六十万。覆盖半径5KM）

（5）防汛防台响应：承包人须在工区配置移动式布控球机，用于拉闸断电后可继续监控，有利于人员疏散时的清场工作和损失情况掌握。基本参数：支持断网续传功能保证录像不丢失，支持蓄电池供电（满负荷运行 2-3 天），支持太阳能供电，支持 4G/5G （移动、联通、电信）网络传输，兼容 3G/2G （移动、联通、电信）。（采用移动式布控球机）

（6）承包人须在隧洞内配置通风监测系统、光照监测系统、气体监测系统，在工区配置环境监测系统、地磅称重系统、智能拌合系统、混凝土温控系统，监测数据须支持接入第三方平台。

（7）隧洞口须配置单色LED显示屏，面积不小于1㎡，支持隧洞气体监测值展示，进场人员、车辆数据展示等。

（8）承包人须在工区配置预警广播系统，支持业务讲话广播、分区寻呼、分区广播、定时播放等功能，须支持接入第三方平台。

（9）承包人须配置考勤系统，支持人脸识别，支持接入第三方平台。

（10）在确保“施工现场在线监测系统”的基础上，必须按数字工地远程监控系统要求，接入业主指定现场办公室，形成智慧工地系统。

（11）设备维护，设专人每日查看视频监控等设备在线情况，如出现断电断网等情况，需当天修复，如出现设备损坏，3天内完成修复，违反一次处2000元罚款，在当月进度款中进行处罚（新增）。

（12）按发包人要求做好“数字孪生”相关工作。发包人需要使用浙江镜岭水库工程数字孪生系统进行进度管理、质量管理、安全管理、投资管理及智慧工地，并且按照发包单位的要求按时按量在镜岭水库工程数字孪生系统上，进行现场管理、数据上传、数据推送、数据填报，且相关工作需具备时效性、真实性、准确性。

（13）为保障信息化工作正常有序运行，承包人应建立信息化工作小组。设定2位专人负责进度、质量、安全、投资等数字孪生系统实施工作。

（14）智慧工地现场实时数据需接入发包人提供的浙江镜岭水库工程数字孪生系统，硬件需要接入系统并且数据接口符合浙江镜岭水库工程数字孪生系统管理办法，包括“人、机、料、法、环”各阶段数据，使施工现场管理真正融入整个建设管理流程中。智慧工地应包含基础功能和网络功能，宜根据工地实际情况拓展相关功能。

（15）网络专线：目前视频流服务器放置在绍兴市大数据机房，承包单位需要承担从大数据机房到工地的网络专线费用，具体网络配置要求如下：

网络质量等级要求：网络时延上限应小于400ms，时延抖动上限应小于50ms，丢包率上限应小于0.1%。

网络带宽要求：对各输入端要求不低于50M上行带宽且具有固定IP，具体上传图像、路数等讨论明确后确定，考虑网络通讯的稳定性，建议采用稳定性高、口碑良好的网络运营商。

（16）供电配置要求：智慧工地各组成设备需为独立回路供电，供电线路不得与其他系统设备混用；供电回路需设置防雷保护器且接地良好。

（17）数据传输要求：智慧工地数据需与发包人提供的信息化管理平台进行数据衔接，利用信息化管理平台接口进行数据推送，并遵循数据接口规范，其中：

1）视频流数据传输需符合http协议规范；

2）其他智慧工地数据的传输需符合restful协议规范；

3）视频以及其它监测数据，在本地需要配置至少10天的备份功能。

（18）按照浙江镜岭水库工程数字孪生系统要求进行电子签章的申请，包括企业身份认证、个人身份认证、企业长效证书、个人长效证书、事件型证书等。
以上各项费用包含在数字工地建设费中，按照实际发生进行支付，承包人应事先选定品牌报送监理人及发包人进行审核备案。

### 26.4 计量与支付

承包人根据本章要求数字工地建设工作所需的全部费用，包含在《工程量清单》“数字工地建设费”相应项目中，由发包人按照相应项目有效工程量单价支付。

附表1					技术标评审重点内容一览表

| 序号 | 重点评审内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 隧洞开挖采用光面爆破，径向超挖及开挖岩石起伏差不大于15cm，不容许出现欠挖；应根据防护对象的爆破振动控制要求进行开挖，根据振动监测反馈情况调整爆破开挖参数；在穿越大断层、富水带地质构造带等不良地质洞段，除按设计要求进行地质超前预报，做好超前支护及加固灌浆外，还应配合做好施工期安全监测，利用监测成果指导施工。隧洞管棚支护完成并经监理人同意后，才能进行下一工序施工。 |  |
| 2 | 主洞段采用有轨运输方案。支洞采用无轨运输，无轨运输要求承包人购买全新设备，汽、柴油动力施工机械不准进入主洞内。 |  |
| 3 | 隧洞排水：洞内应设置足够容量的排水泵及备用泵，洞内应有可靠的供电电源，排水泵应设备用电源。 |  |
| 4 | 隧洞通风：应加大通风排烟的能力，保证洞内足够的风量和风压，降低洞内油烟浓度，洞内应具有不低于0.5m/s的最低风速，使烟尘尽可能排出洞外。 |  |
| 5 | 洞口施工开挖边坡应采取逐层开挖，逐层防护的施工工序，自上而下逐层开挖高度不大于5m，以保证边坡安全，严禁采用一次开挖到底而后防护的工序。洞口支护型式及位置应根据洞口开挖揭示的地质条件进一步确认后方可实施，必要时进行加强支护，或提前进洞。 |  |
| 6 | 承包人应按招标要求进行临时堆渣，堆渣时应自下而上分层堆筑，每层厚度不大于1.0m，并采取及时推平等必要的措施，达到相对密实。堆渣四周应设置临时拦挡及排水措施。 |  |
| 7 | 隧洞施工废水应优先在隧洞外采用施工废水处理系统等方式处理，处理后用于施工生产，处理系统排出的污泥不得随意堆存，应进行脱水处理后，运至监理人指定的弃渣场堆存。 |  |
| 8 | 按照浙江省水利建设工程文明标化工地创建指导手册（2024年）要求，做好现场安全文明施工。 |  |

备注：投标人须在备注栏内注明上述内容在投标文件中的页码位置。

# 第 四 卷

# 第八章  投标文件格式

（项目名称）                    （标段名称）

投 标 文 件

（技术标/资信标/商务标/资格审查）

投标人：        （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年       月      日

注：本页同时适用于封面或扉页。

评审因素索引表

| 序号 | 评审因素 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书

五、投标保证金

六、已标价工程量清单

七、施工组织设计

八、项目管理机构

九、拟分包项目情况表

十、资格审查资料

十一、原件的复制件

十二、其他材料

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1 ．我方已仔细研究了                   （项目名称）        （标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                   元(￥         元） 的投标总报价，工期         个月（日历天），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到         ，项目负责人            。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）                  元(￥          )。

4 ．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5 ．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.                                        （其它补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

地    址：

电子信箱：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年    月     日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 个月（日历天） |  |
| 3 | 缺陷责任期 （工程质量保修期） | 1.1.4.5 |  |  |
| 4 | 分包 | 4.3 |  |  |
| 5 | 投标有效期 | / |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年     月    日

经营期限：

姓名：         性别：      年龄：      身份证号码

职务：            系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   （盖单位公章）

年     月      日

## 三、授权委托书

本人          （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人， 现委托             （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权， 在投标有效期满前以 我方名义签署、澄清、说明、 补正、递交、撤回、修改                   （项目及 标段名称）          （标段名称） 投标文件、出席开标会议、签订合同和处理有关事

宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人：                       （签字）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年    月    日

注： 1 、电子招投标原则上不再需要提供授权委托书。

- 2、法定代表人和委托代理人均应在本授权委托书上签字，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

## 四、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称） ，共同参加       （项目名称）        （标段名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.                 （某成员单位名称）为            （联合体名称）牵头人。

2 ．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本标段施工招标投标文件递交和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3 ．联合体将严格按照招标文件的各项要求，编制投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4 ．联合体内部各成员单位的职责分工如下：                  。

5 ．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6 ．本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

成员一名称：                                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

成员二名称：                                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

……

年      月      日

注：本协议书由委托代理人签字或盖章时，应附法定代表人签字的授权委托书。

## 五、投标保证金

（招标人名称）：

鉴于      （投标人名称，以下称“投标人”）已于     年     月     日 参加    （项目名称）       （标段名称）的投标，       （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内补充、修改、替代或撤回其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）     元(￥    )。

本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的书面通知应在投标有效期内送达我方。

担  保  人：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

地     址：

邮政编码：

电     话：

年     月     日

注1：投标保证金通过电子招标投标交易平台在线缴纳的，应注意与相应标段进行关联，并在投标文件中附已成功关联的截图或凭证。

注2：投标保证金采取电汇、转账形式的，附上述票据或证明的复制件；采取担保的，应采用上述格式。

注3：委托代理人签字的应附授权委托书。

## 六、已标价工程量清单

（项目名称及标段名称）

工程量清单报价表

投     标人：（全称）（盖单位公章）____________

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）______________

造价工程师：							（签字并盖执业专用章）

编制时间：

投标总价

工程名称：（项目名称及标段名称）

投标总价（小写）：

（大写）：

投标人：              （全称）（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

编制时间：

工程量清单计价汇总表

项目及标段名称：                           			第   页 共   页

| 序号 | 工程项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |

注：不允许在工程量清单计价汇总表中增加优惠一栏，应在单价中优惠。

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：

第  页共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特 征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

措施项目清单计价表

项目及标段名称：                                          											第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术条款编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

其他项目清单计价表

项目及标段名称：	                    			第   页 共   页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

零星工作项目计价表

项目及标段名称：	          	          			第   页 共   页

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电、风、水、砂石基础单价汇总表

项目及标段名称：	                    			第   页 共   页

| 序号 | 名称 | 计量 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

混凝土（砂浆）配合比材料费表

项目及标段名称：	                     													第   页 共   页

| 序号 | 工程部位 | 混凝土强度等级、抗冻抗渗等级 | 水泥 强度等级 | 级配 | 水灰比 | 材料用量(kg/m3) |  |  |  |  |  | 单 价 (元/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 水泥（kg） | 砂（kg） | 石（kg） | 水（kg） |  |  |  |  |

招标人供应材料价格表

招标人供应材料：无。

主要材料用量及预算价格汇总表

项目及标段名称：                        				第   页 共   页

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 数量 | 预算价 （元） | 材料补差 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

施工机械台时班费汇总表

项目及标段名称：                                         										第    页 共    页

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 风 | 水 |  | 小计 |  |

总价项目分类分项工程分解表

若招标人要求对总价项目进行分解的，可按分类分项工程量清单计价表的格式进行分解。

总价项目分解表

总价项目编号                 总价项目名称

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

建筑工程单价计算表

清单项目编号:

清单项目名称：

单位：

| 工作内容： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 基本直接费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 其他直接费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 间接费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 4 | 材料补差 |  |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 工程单价 |  |  |  |  |  |

注：材料补差按不同材料分别计算补差费用。

电、风、水、砂石单价计算表

电、风、水、砂石单价计算按照施工组织设计确定的施工方案、供应方式、相应价格，采用计算书的形式表述。如采用外购的，本表可不提供。

## 七、施工组织设计

1  投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案等。

施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于，仅供参考）：

| 序号 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工围堰设计说明书及附图（包括加高、维护、拆除） |  |
| 2 | 施工排水设计说明书及附图（包括降水方案、场地排水等） |  |
| 3 | 材料采购（黄砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示， 钢材、水 泥的生产厂家，转运方案：卸料、短驳、运输、道路维护等） |  |
| 4 | 土方工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验 要求，施工进度工期计划等） |  |
| 5 | 基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证 措施和有关试验要求，施工进度工期计划等） |  |
| 6 | 主体建筑物工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有 关试验要求，施工进度工期计划等） |  |
| 7 | 金属结构制造和安装计划、措施及附图 |  |
| 8 | 机电设备安装、调试方案、施工进度计划说明书 |  |
| 9 | 建筑与装修工程施工说明书（施工工艺及质量保证措施， 施工进度 工期计划等） |  |
| 10 | 工程质量管理方案 |  |
| 11 | 安全生产管理方案 |  |
| 12 | 防汛度汛 |  |
| 13 | 安全、文明工地建设措施，为其它承包人提供方便的措施等 |  |
| l4 | 水土保持、环境保护管理方案 |  |
| 15 | 其它有关工程的施工工艺及进度计划 |  |
| 16 | 有关施工建议 |  |

2  施工组织设计除采用文字表述外，应附下列图表，图表及格式要求附后。

附件一：拟投入本标段的主要施工设备表

附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

附件三：拟投入本标段的劳动力计划表

附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度表

附件五：施工总平面图

附件六：临时用地表

附件一：

拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造 年份 | 额定功率（ kW ） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件二：

拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件三：

拟投入本标段的劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件四：

计划开工日期、完工日期和施工进度表

1. 投标人应递交施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附件五：

施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附件六：

临时用地表

| 用途 | 面积（m2） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

## 八、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |  |

注：拟派项目管理机构主要人员必须在浙江省水利厅“浙江省水利建设市场信息”上已经公示。投标人应在“十、原件的复制件”中提供“浙江省水利工程建设管理系统（透明工程）”的打印件，打印件应含有“浙江水利透明工程”水印。

（二）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |  |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要施工管理经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：主要人员指项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、安全员。

## 九、拟分包项目情况表

| 序号 | 拟分包的工程项目 | 主要内容 | 预计造价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

## 十、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  | 上级主管单位 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  | 其中 | 项目负责人（人） |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |
| 最近5年完成的营业额（万元） |  |  |  |  | 经营范围 |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能承担的年最大建安工作量（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：相关材料复制件在“十、原件的复制件”中提供。

（二）近年财务状况

财务状况表

| 项目名称 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（三）近年完成的类似项目情况表

近年完成的类似项目情况表

（近年指年月日至投标截止时间）

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目技术负责人 |  |
| 监理人和总监理工 程师以及电话 |  |
| 合同项目描述 |  |
| 备注 | 合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。 |

注：相关材料复制件在“十、原件的复制件”中提供。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

正在施工的和新承接的项目情况表

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理人和总监理工 程师以及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | 项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）。 |

注：相关材料复制件在“十、原件的复制件”中提供。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况表

近年发生的诉讼及仲裁情况表

（近年指年月日至投标截止时间）

| 序号 | 诉讼或仲裁事项 | 诉讼或仲裁中 的地位 | 缘由 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 诉讼事项 |  |  |  |  |
| 二 | 仲裁事项 |  |  |  |  |

注：相关材料复制件在“十、原件的复制件”提供。

（六）资格审查自审表

资格审查自审表

| 序号 | 审查因素 | 审查 标准 | 审查 结果 | 引用的证明材 料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业 |  |  |  |
| 2 | 拟派项目组主要人员 |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |

## 十一、原件的复制件

（1）需要备查的原件清单详见投标人须知前附表第10.3款规定。

（2）投标人须将上述原件的复制件及其它认为必须的复制件装订入投标文件中。

## 十二、其他材料

（1）投标承诺书

（2）中小企业声明函（如有）

（3）其他材料

投标承诺书

（招标人名称）：

本投标人（投标人名称）郑重承诺：

1、拟派本招标项目 （招标项目名称）（标段名称）的项目负责人（姓名）（建造师注册证书号：）在投标截止时间无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同通过验收或合同解除之日。

2、投标人及法定代表人（身份证号码：）、拟派本招标项目项目负责人（身份证号码：）自年月日以来至投标截止时间，无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）。

3、投标人及其法定代表人、拟派项目负责人未被列入失信被执行人名单（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准）。

4、投标人资质条件在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态。

5、投标人、投标人的“三类人员”、拟派项目组主要人员未被列入全国水利建设市场信用平台“黑名单”。

6、投标人及拟派项目负责人未被行政主管部门限制参加投标。

7、投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理，投标保证金并不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金并不予退还。

8、其他：（招标人可根据实际情况增加相应的条款）

以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录；招标人可不退还投标保证金。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。

附：法定代表人及拟派项目负责人身份证复制件

投标人：（盖单位公章）

年   月   日